Содержание

1. Введение………………………………………………………………………..	4

2. Структурная схема РРЛ как часть гипотетической эталонной цепи (ВСС)..	7

3. Нормирование качественных показателей стволов РРЛ……………………	8

3.1. Нормы на шумы в канале ТЧ аналоговой РРЛ…………………………	8

3.2. Нормы на отношение сигнала изображения к напряжению помех в          телевизионном канале аналоговой РРЛ……………………………………...	9

3.3. Нормы на допустимые проценты времени ухудшения качества связи в цифровой РРЛ…………………………………………………………………	10

4. Планы распределения частот………………………………………….............	11

5. Построение профиля пролета и определение высот подвеса антенн………	14

5.1. Построить профиль пролета……………………………..........................	14

5.2. Выбор высот подвеса антенн………………………………..…………...	14

6. Расчет потерь, вносимых антенно-волноводным трактом (АВТ)…………..	16

7. Расчет минимально допустимых множителей ослабления рабочих  стволов…………………………………………………………………………	17

7.1. Расчет для телефонного ствола………………………………………….	17

7.2. Расчет для телевизионного ствола………………………………………	17

7.3. Расчет для цифрового ствола…………………………………………….	18

8. Проверочный расчет устойчивости связи на РРЛ…………………………...	19

8.1 Расчет устойчивости связи на АРРЛ…………………………………….	19

8.2 Расчет устойчивости связи на ЦРРЛ…………………………………….	20

9. Расчет диаграмм уровней сигнала на пролете……………………………….	23

Заключение………………………………………………………………………..	25

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

4072.410000.000 ПЗ

Разраб.

Афзалов А.Н.

Провер.

Киселев А.Е.

Н. Контр.

Утверд.

Султанов А.Х.

Проектирование радиорелейной системы передачи.

Пояснительная записка

Лит.

Листов

26

УГАТУ гр. МКС-415

Список литературы……………………………………………………………….	26

Приложение А Профиль пролета с учетом условного нулевого уровня………27

1. Введение

Основные технические характеристики аппаратуры АРРЛ и ЦРРЛ приведены в таблице 1.1 и таблице 1.2.

Таблица 1.1

Основные технические данные аппаратуры АРРЛ Р-600М

| Параметр | ###### Р-600М |
| --- | --- |
| Диапазон частот, ГГц | 3,4–3,9 |
| Средняя длина волны, см | 8,2 |
| Система резервирования | поучаст. 2+1 |
| Мощность передатчика, Вт дБВт) | 2(3) |
| Коэффициент шума, ед (дБ) | 25(14) |
| Ширина полосы пропускания приемника, МГц | 35 |
| Число каналов ТЧ | 360 |
| Верхняя частота линейного спектра, кГц | 1540 |
| Эффективная девиация частоты на канал, кГц | 200 |
| Уровень включения ЗГ, пВт (дБВт) | 300(-95) |
| Коэффициент системы полный, дБ: ТФ ТВ | 146,8 147,4 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

4072.410000.000 ПЗ

Таблица 1.2

Основные технические данные аппаратуры ЦРРЛ Радан-11

| Аппаратура ЦРРЛ | Частота ГГц | Мощность передатчика Вт (дБВт) | Число ТФ каналов | Метод модуляции | Скорость передачи ЦС по стволу, Мбит/с | Мощность сигнала пороговая при Pош=10-3, дБВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радан-11 | 10,7–11,7 | 0,5(-3) | 480 | 4-ОФМ | 34,368 | –131 |

Для оборудования аналоговой РРЛ (АРРЛ) определим максимальное и минимальное значения длины волны λmax и λmin, полосы пропускания ТФ- и ТВ-стволов ППТФ, ППТВ, эффективную шумовую температуру приемника Тпм.

λсм min=30fГГц=303,4=8,82 см,

λсм max=30fГГц=303,9=7,69 см.

Полоса пропускания ТФ-ствола АРРЛ:

ППТФ=2(Fв+Δfп(0,1%)),

где  Fв – в

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

4072.410000.000 ПЗ

ерхняя   частота  линейного   спектра.

Δfп(0,1%) – квазипиковая девиация частоты (максимальное отклонение частоты под действием модулирующего сигнала, соответствующее квазипиковой мощности группового сигнала Pп(0,1%), превышаемой в течение 0,1% времени).

Δfп(0,1%)=Δfк⋅100,05(P1ср+χ(0,1%)+10lgN),

где   N – число каналов ТЧ;

P1 ср = –13 дБм – средняя мощность одного канала по нормам ВСС для систем с N >240;

χ(0,1%) = 10,5 дБ – пик-фактор группового сигнала для систем с N >240;

Δfк – эффективная девиация частоты на канал (девиация частоты на выходе модулятора, соответствующая измерительному сигналу мощностью    1 мВт на входе любого канала ТЧ).

ΔfП(0,1%)=ΔfК100,05(Р1ср+χ(0,1%)+10lgN)=200⋅100,05(−13+10,5+10lg360)=2845,65 кГц,

ППТФ = 2(Fв+Δfп(0,1%)) = 2(1540 + 2845,65) = 8771,3 кГц.

Полоса пропускания ТВ-ствола АРРЛ:

ППТВ=2(Fв+ΔfТВ) = 2∙(6+4) =20 МГц,

где   Fв = 6 МГц – верхняя частота  линейного спектра ТВ-сигнала;

ΔfТВ = 4 МГц – девиация частоты ТВ-сигнала.

Эффективная шумовая температура приемника АРРЛ:

Тпм = (nш–1)T0 = (25 – 1)∙293 = 7032 К,

где  Т0= 293 К – эффективная шумовая температура источника,

nш – коэффициент шума, ед.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

4072.410000.000 ПЗ

Для оборудования цифровой РРЛ (ЦРРЛ) определить максимальное и минимальное значения длины волны λmax и λmin, коэффициент системы Kсц, полосу пропускания ППц.

λсм min=30fГГц=3011,7=2,56 см,

λсм max=30fГГц=3010,7=2,80 см.

Коэффициент системы Kсц ЦРРЛ:

Ксц=Рпд−Рс пор= – 3 + 131 = 128 дБВт,

где   Pпд, дБВт – мощность передатчика;

Pс пор, дБВт – пороговая мощность сигнала, при которой соблюдается вероятность ошибки Pош≤10-3.

Полоса пропускания ЦРРЛ:

ППц=1,2⋅Вlog2М=1,2⋅34,368log24=20,62 Мбитс,

где   В – скорость передачи цифрового сигнала по стволу.

М – количество уровней модуляции (для 4–ОФМ М = 4).

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

4072.410000.000 ПЗ

2. Структурная схема РРЛ как часть гипотетической эталонной цепи (ВСС)

Определим число секций (n) и число интервалов (m).

Число секций равно:

n=LlcБЦ=660250БЦ=[2,64]БЦ=3,

где   L – протяжённость РРЛ;

lc – протяженность секции (для магистральной РРЛ, ВСС  lc=250 км);
[*]БЦ – операция округления до ближайшего целого числа.

Число интервалов (пролетов) в каждой секции магистральной РРЛ mс=6.

Общее количество интервалов РРЛ:

m = mс∙ n = 6 ∙ 3 = 18.

Структурная схема проектируемой РРЛ представлена на рисунке 2.1.

- Обозначения:  – ПРС,  – УРС, – ОРС

- Рисунок 2.1.  Структурная схема РРЛ как часть гипотетической эталонной цепи

4. Планы распределения частот

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

4072.410000.000 ПЗ

Р – 600М

План распределения частот радиорелейной системы Р–600М, работающей  в  диапазоне  4 ГГц, приведен на рис. 4.1.

План позволяет организовать шесть дуплексных широкополосных стволов и двух узкополосных стволов служебной связи (1СС и 2СС).

Рисунок 4.1.  План распределения частот системы Р–600М

Номинальные значения частот приема и передачи аппаратуры АРРЛ в нижней половине диапазона  fn определяются по формуле:

fn =  f0 – 208 + 29 n ,

а в верхней половине диапазона fn/  – по формуле:

fn/ =  f0 + 5 + 29 n ,

где n = 1, 2, 3, 4, 5, 6;

f0 = 3635 МГц.

Для 3-х стволов:

f1 = 3635 – 208 + 29·1 = 3456 МГц,

f3 = 3635 – 208 + 29·3 = 3514 МГц,

f5 = 3635 – 208 + 29·5 = 3572 МГц,

f1/ = 3635 + 5 + 29·1 = 3669 МГц,

f3/ = 3635 + 5 + 29·3 = 3727 МГц,

f5/ = 3635 + 5 + 29·5 = 3785 МГц.

На рисунке 4.2 приведен план распределения частот системы Р–600М  для одного ТФ- и одного ТВ-стволов, дополнительно добавляется один резервный ствол, при этом используются стволы с нечетными номерами.

Рисунок 4.2. План распределения частот системы Р–600М с заданным количеством стволов.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

4072.410000.000 ПЗ

Радан – 11

План распределения частот радиорелейной системы Радан–11 работающей в диапазоне 11 ГГц приведен на рис. 4.3.

Рисунок 4.3. План распределения частот системы Радан–11

Номинальные значения частот приема и передачи аппаратуры ЦРРЛ в нижней половине диапазона  fn определяются по формуле:

fn =  f0 – 525 + 40 n ,

а в верхней половине диапазона fn/  – по формуле:

fn/ =  f0 + 5 + 40 n ,

где n = 1, 2, …, 12;

f0 = 11200 МГц.

Для 2-х стволов:

f1 = 11200 – 525 + 401 = 10715 МГц,

f7 = 11200 – 525 + 407 = 10955 МГц,

f1/  = 11200 + 5 + 401  = 11245 МГц,

f7/  = 11200 + 5 + 407 = 11485 МГц.

На рисунке 4.4 приведен план распределения частот системы Радан–11 для рабочего и резервного стволов, выше произведен расчет частот.

Рисунок 4.2.  План распределения частот системы

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

4072.410000.000 ПЗ

Радан – 11 с заданным количеством стволов

5. Построение профиля пролета и определение высот подвеса антенн

5.1. Построим профиль пролета, для чего рассчитаем и построим линию условного нулевого уровня, высоту текущей точки которой находим по формуле:

y = (R02 / (2а)) ki (1 – ki),

где  ki = Ri / R0  – относительная координата текущей точки на оси абсцисс;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

4072.410000.000 ПЗ

R0 = 36 км  – длина пролета;

Ri –  расстояние до текущей точки;

а = 6370 км – геометрический радиус Земли.

y(0) = (362 / (26370))  0  1 = 0 м,

y(0,1) = y(0,9) = (362 / (26370))  0,1  0,9  9,1 м,

y(0,2) = y(0,8) = (362 / (26370))  0,2  0,8  16,3 м,

y(0,3) = y(0,7) = (362 / (26370))  0,3  0,7  21,4 м,

y(0,4) = y(0,6) = (362 / (26370))  0,4  0,6  24,4 м,

y(0,5) = (362 / (26370))  0,5  0,5  25,4 м,

Результаты расчета профиля интервала с учетом условного нулевого уровня заносим в таблицу 5.1:

Таблица 5.1

| ki | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hi, м | 74 | 53 | 45 | 45 | 55 | 60 | 51 | 35 | 37 | 52 | 76 |
| yi, м | 0 | 9,1 | 16,3 | 21,4 | 24,4 | 25,4 | 24,4 | 21,4 | 16,3 | 9,1 | 0 |
| yi+hi, м | 74 | 62,1 | 61,3 | 66,4 | 79,4 | 85,4 | 75,4 | 56,4 | 53,3 | 61,1 | 76 |

5.2. Выбор высот подвеса антенн (h) определяется высотой просвета при нулевой рефракции Н(0), которая откладывается вертикально вверх от самой высокой точки профиля (вершины препятствия). Через эту точку проводят линию, соединяющую центры антенн на станциях, ограничивающих пролет.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

4072.410000.000 ПЗ

Желательно, чтобы высоты подвеса антенн были одинаковыми (не менее 15 м и не более 120 м).

В проекте предусмотрен расчет пролетов первого типа. На пролетах первого типа местность пересеченная (нет зеркального отражения от Земли). Величина Н(0) вычисляется по формуле:

H(0) = H0 + d – ΔH(g+ σ) = 15,68 + 9 – 1,215 = 23,465 м,

где  H0=13R0λk(1−k) – радиус минимальной зоны Френеля;

H0=13R0λk(1−k)=13⋅36000⋅0,082⋅0,51−0,5=15,68 м;

ΔH(g+ σ) = – (R02 /4) (g+ σ) k (1 – k) – изменение просвета на пролете за счет атмосферной рефракции;

ΔH(g+δ)=−R024(g+δ)ki(1−k1)=−3600024(−9⋅10−8+7,5⋅10−8)⋅0,52=1,215 м;

k = ki для наивысшей точки пролета;

d – средняя ошибка топографической карты (для равнинно-холмистой местности и масштаба карты 1:105 значение средней ошибки d = 9 м);

g = – 9 (10-8 м-1);

σ = 7,5 (10-8 м-1);

λ = 0,082 м – средняя длина волны.

По профилю пролета с учетом условного нулевого уровня, представленному в приложении А, и исходя из условия равенства высот подвесов антенн определим высоты  подвеса левой и правой антенн:

hл  = 34 м;

hп = 34 м.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

4072.410000.000 ПЗ

6. Расчет потерь, вносимых антенно-волноводным трактом (АВТ)

На рисунке 6.1 представлена схема антенно-волноводного тракта с рупорно-параболической антенной.

Рис. 6.1. Структурная схема антенно-волноводного тракта с рупорно-параболической антенной для работы в диапазоне частот 4 ГГц: 1 – антенна;

2 – переход; 3 – волновод герметизирующий; 4 – секция со штуцером;

5 – фильтр поглощения; 6 – монтажный комплект круглого волновода;

7 – корректор эллиптичности; 8 – поляризационный селектор; 9 – нагрузка;

10 – монтажный комплект эллиптического волновода; 11– герметизирующая вставка

Суммарные потери в АВТ для АРРЛ рассчитываются по формуле:

bΣ = bΣП = bΣЛ = bЭЛ АВТ + αвlв + αгlг = 2,4 + 0,01331 + 0,0510 = 3,303 дБ,

где   bЭЛ АВТ  – потери в элементах АВТ (bЭЛ АВТ = 2,4 дБ);

αв и αг – потери на единицу длины в вертикальном и горизонтальном волноводах соответственно (αг = 0,05 дБ/м, αв = 0,013 дБ/м);

lв  – длина вертикального волновода:

lв = lвП = lвЛ = h – 3 = 34 – 3 = 31 м,

lг – расстояние от вышки до технического здания (lг = 10 м).

Для аппаратуры ЦРРЛ Радан–11 величину потерь принимаем равной 0.

7. Расчет минимально допустимых множителей ослабления рабочих стволов

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

4072.410000.000 ПЗ

7.1. Расчет для телефонного ствола

Для ТФ-ствола АРРЛ минимально допустимый множитель ослабления определяется по формуле:

20lgVmin0,1%ТФ=10lgPкPшт0,1%+L0+bΣл+п−GΣ−KТФ,

20lgVmin0,1%ТФ=44+135+6,606−79−146,8=−40,194 дБ,

где  10lgPкPшт0,1%=44дБ;

Pк= 1 мВт = 109 пВт – полезная мощность на выходе каждого ТФ-канала;

Pшт 0,1% = 40000 пВт – максимальная допустимая мощность тепловых шумов;

KТФ = 146,8 дБ – коэффициент системы для ТФ-ствола;

L0 – основные потери передачи в открытом пространстве;

GΣ = 2G = 2∙39,5 дБ – суммарный коэффициент усиления антенн;

bΣ л+п = bΣ л + bΣ п = 6,606 дБ – потери в АВТ на пролете.

Основные потери передачи в открытом пространстве рассчитываются по формуле:

L0 = 20 lg (4 π R0 / λ),

L0=20lg4⋅3,14⋅366660,082=135 дБ,

где R0 = L/m = 660/18  36,66 км.

7.2. Расчет для телевизионного ствола

Для ТВ-ствола АРРЛ минимально допустимый множитель ослабления определяется по формуле:

20lgVmin0,1%ТВ=20lgUрсUш+L0+bΣл+п−GΣ−KТВ,

20lgVmin0,1%ТФ=49+135+6,606−79−147,4=−35,794 дБ,

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

4072.410000.000 ПЗ

где  20lgUрсUш=49 дБ;

Uрс – размах яркостного сигнала;

Uш – шумовое напряжение;

KТВ = 147,4 дБ – коэффициент системы для ТВ-ствола.

По результатам расчёта получено, что для АРРЛ лимитирующим является телевизионный ствол, имеющий больший минимально допустимый множитель ослабления.

7.3. Расчет для цифрового ствола

Для ствола ЦРРЛ минимально допустимый множитель ослабления определяется по формуле:

20lgVminЦ=Pспор−Pпд+L0+bΣл+п−GΣ+ΔVобр,

20lgVminЦ=−131+3+144,7+0−82,25+10=−55,55 дБ.

ΔVобр – энергетический запас, учитывающий влияние мешающих сигналов, вызванных обратным излучением и приемом этих сигналов на каждой промежуточной станции (ΔVобр= 10 дБ);

где P пд = – 3 дБВт – мощность передатчика;

Pс пор = – 131  дБВт –  мощность сигнала пороговая при Pош=10-3;

λср=30fср,ГГц=3011,2=2,67 см,

L0 = 20 lg (4 π R0 / λ) = 20 lg (4 π 36666 / 0,0267) = 144,7 дБ.

Коэффициенты усиления антенны :

где D – диаметр антенны ( D=1,25 м );

kисп – коэфициент использования поверхности антенны (kисп=0,6).

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

4072.410000.000 ПЗ

8. Проверочный расчет устойчивости связи на РРЛ

8.1. Расчет устойчивости связи на АРРЛ

Допустимый процент времени перерывов связи 0,1% задан для гипотетической эталонной цепи длиной 2500 км, поэтому для заданной длины РРЛ L (в км) допустимый процент времени перерывов связи:

SmaxАРРЛ=0,1%L2500=0,1%6602500=0,0264%.

Неустойчивость связи на i-м пролете:

Ti = T0i (Vmin) + Tиi (Vmin) + Tдi (Vmin) = 0 + 10,11∙10-4+0 = 10,11∙10-4 %,

где  T0i – неустойчивость связи из-за экранирующего действия препятствий (в данном случае можно принять T0i = 0);

Tиi – неустойчивость связи из-за интерференции прямой волны и волн, отраженных от поверхности Земли и oт слоистых неоднородностей тропосферы;

Tдi – неустойчивость связи из-за ослабления энергии радиоволн в гидрометеорах (считается только для частоты f ≥ 8 ГГц). Tдi= 0.

Неустойчивость связи из-за интерференции прямой и отраженной волн определяется по формуле:

Тиi=Vmin2T(Δε),%,=0,016232⋅3,84=10,11⋅10−4%,

где   Vmin – минимально допустимый множитель ослабления в разах, т.е.

Vmin = 100,05 Vmin , дБ =100,05(-35,794) = 0,01623;

T(Δε)≈4,1⋅10−4⋅R02ff=4,1⋅10−4⋅36,662⋅3,65⋅3,65=3,84%

(где R0 – в км, f – в ГГц) – вероятность (в %) возникновения интерференционных замираний, обусловленных отражениями радиоволн от слоистых неоднородностей тропосферы с перепадом диэлектрической проницаемости воздуха Δε.

Поскольку в заданной аппаратуре применяется посекционное резервирование 2+1, т.е. частотно-разнесенный прием (ЧРП), необходимо

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

4072.410000.000 ПЗ

найти суммарный процент времени перерывов связи на секции из-за интерференции прямой и отраженной волн с учетом резервного ствола:

TCΣ=x+12Cf⋅10−2mC⋅Tиi2=2+1220⋅10−26⋅10,11⋅10−42=11,05⋅10−6%,

где   х – число рабочих стволов;

Сf = 10…40 – эмпирический коэффициент, учитывающий статистическую зависимость замираний на пролете при ЧРП (Сf = 20);

mс – число интервалов в секции РРЛ.

Для всей РРЛ, состоящей из n секций (и m интервалов), суммарный процент времени перерывов связи:

SРРЛ=n⋅TCΣ+i=1mT0i(Vmin)+i=1mTдi(Vmin)= 311,0510-6 + 240 + 240 = 3,31510-6 %.

SmaxАРРЛ≥ SPPJI.   0,0264 ≥ 3,31510-6 , условие выполняется.

По результатам расчёта суммарный процент времени перерывов связи на АРРЛ не превышает допустимого значения, следовательно РРЛ спроектирована правильно.

8.2.  Расчет устойчивости связи на ЦРРЛ

Для цифровой внутризоновой РРЛ протяженностью L, км, отличающейся от эталонной протяженности 1400 км, Рош не должна превышать Pош доп = 10-3 в течение более, чем  SmaxЦРРЛ, % времени.

SmaxЦРРЛ=0,0735%L1400=0,0735%6601400=0,03465%.

Неустойчивость связи на i-м пролете:

Ti = T0i (Vmin) + Tиi (Vmin) + Tдi (Vmin) = 0 + 5,53∙10-5 + 0 = 5,53∙10-5 %

T(Δε)≈4,1⋅10−4⋅R02ff=4,1⋅10−4⋅36,662⋅10,9⋅10,9=19,83%

Vmin = 100,05 Vmin , дБ =100,05(-55,55) = 1,6710-3;

Тиi=Vmin2T(Δε),%,=1,67⋅10−32⋅19,83=5,53⋅10−5%.

Порядок расчета неустойчивости связи из-за ослабления энергии радиоволн в гидрометеорах:

При проектировании РРЛ со сменной поляризацией рассчитываем Tдi для наихудшего случая, т.е. для горизонтальной поляризации. Для этого сначала найдем приведенное значение минимально допустимого множителя ослабления (чтобы затем воспользоваться зависимостями равновероятных значений V от J

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

4072.410000.000 ПЗ

при вертикальной поляризации):

Vmin'≈0,87⋅Vmin= 0,87(–55,55)  –48,32 дБ.

Зная величины Vmin' и R0, по кривым на рисунке 8.1 определяем максимально допустимую интенсивность дождя Jдоп, которая может привести к ослаблению на трассе до Vmin' при вертикальной поляризации (соответственно до Vmin при горизонтальной поляризации).

Jдоп  105 мм/ч

Рисунок 8.1.  Зависимость равновероятных значений V от J при вертикальной поляризации в диапазоне 11 ГГц

По кривой 2 рисунка 8.2 определяем процент времени, в течение которого J ≥ Jдоп, т.е. величину Tдi (Vmin) в %.

Tдi (Vmin) = 0,004%,

TCΣ=x+12Cf⋅10−2mC⋅Tиi2=1+1220⋅10−26⋅5,53⋅10−52=2,2⋅10−8%,

где   х = 1;

Сf = 20;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

4072.410000.000 ПЗ

Рисонок 8.2. Статистические распределения среднеминутных значений 
интенсивности дождей на европейской территории России

SРРЛ=n⋅TCΣ+i=1mT0i(Vmin)+i=1mTдi(Vmin)= 32,210-8+180 + 180,0040,072%

На правильно спроектированной ЦРРЛ должно выполняться условие 0,9∙SmaxЦРРЛ≥ SPPJI   (0,031 < 0,072). В нашем случае оно не выполняется.

По результатам расчёта суммарный процент времени перерывов связи на ЦРРЛ превышает допустимое значения, следовательно линия спроектирована не правильно. Для преодоления этой проблемы можно уменьшить длину пролета или применить аппаратуру более низкого частотного диапазона (f ≤ 8 ГГц).

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

4072.410000.000 ПЗ

9. Расчет диаграмм уровней сигнала на пролете

Диаграмма изменения уровня сигнала на пролете аналоговой и цифровой РРЛ. По оси абсцисс откладываются точки диаграммы, по оси ординат – значения мощности сигнала в этих точках. Точки диаграммы обозначены следующим образом:

- сигнал на выходе левого передатчика;

- сигнал, подводимый к левой (передающей) антенне;

- сигнал, излучаемый левой (передающей) антенной;

- сигнал, принимаемый правой (приемной) антенной;

- сигнал на выходе правой (приемной) антенны;

- сигнал на входе приемника;

- сигнал на выходе правого передатчика.

9.1 АРРЛ, Vmin 0,1%

Значения мощности сигнала в точках диаграммы:

- P1 = Pпд  = 3 дБВт;

- P2 = P1 – bл = 3 – 3,303 = – 0,303 дБВт;

- P3 = P2 + G = – 0,303 + 39,5= 39,197 дБВт;

- P4 = P3 – L0 + Vmin 0,1%  = 39,197 – 135 – 35,794 = – 131,597 дБВт;

- P5 = P4 + G = –131,597 + 39,5 = – 92,097 дБВт;

- P6 = P5 – bп = –92,097 – 3,303 = – 95,4 дБВт;

- P7 = P1 = 3 дБВт.

9.2 АРРЛ, V(80%)

Значения мощности сигнала в точках диаграммы:

- P1 = Pпд  = 3 дБВт;

- P2 = P1 – bл = 3 – 3,303 = – 0,303 дБВт;

- P3 = P2 + G = –0,303 + 39,5 = 39,197 дБВт;

- P4 = P3 – L0 + V(80%)= 39,197 – 135 – 6 = – 101,803 дБВт;

- P5 = P4 + G = – 101,803 + 39,5 = – 62,303 дБВт;

- P6 = P5 – bп = – 62,303 – 3,303= – 65,606 дБВт;

- P7 = P1 = 3.

Примечание: V(80%) = – 6 дБ.

9.3 цРРЛ, Vminц

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

4072.410000.000 ПЗ

Значения мощности сигнала в точках диаграммы:

1. 	P1 = Pпд = – 3дБВт;

2. 	P2 = P1 – bл = – 3 – 0= – 3 дБВт;

3. 	P3 = P2 + G = – 3 + 41,128 = 38,128 дБВт;

4. 	P4 = P3 – L0 + Vцmin = 38,128 – 144,7 – 55,55 = –162,122 дБВт;

5. 	P5 = P4 + G = – 162,122 + 41,128 = – 120,994 дБВт;

6. 	P6 = P5 – bп = – 120,994 – 0 = –120,994 дБВт;

7. 	P7 = P1 = – 3 дБВт.

Диаграммы уровней сигнала на пролете показаны на рисунке 9.1.

Рис. 9.1.  Диаграммы уровней сигнала на пролете

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

4072.410000.000 ПЗ

Заключение

В ходе выполнения данного курсового проекта была спроектирована радиорелейная система передачи с использованием  аналоговой (Р–600М) и  цифровой (Радан–11) аппаратуры.

Для проектируемой РРЛ была определена структурная схема, построен профиль пролёта и графически определены высоты подвеса антенн. Также для проектируемой РРЛ были рассчитаны: потери, вносимые антенно-волноводным трактом, минимально допустимые множители ослабления телефонного, телевизионного и цифрового стволов.  Для аппаратуры Р–600М и Радан–11 в графической форме приведены полные планы распределения частот, планы распределения частот стволов и определены номинальные значения частот приема и передачи для этих стволов.

По результатам расчёта получено, что для АРРЛ лимитирующим является телевизионный ствол, имеющий больший минимально допустимый множитель ослабления.

Был проведён расчёт устойчивости связи на РРЛ, по результатам расчёта суммарный процент времени перерывов связи на ЦРРЛ не превышает допустимого значения, суммарный процент времени перерывов связи на АРРЛ также не превышает допустимого значения.

На правильно спроектированной ЦРРЛ должно выполняться условие устойчивости связи 0,9∙SmaxЦРРЛ≥SPPJI. В нашем случае оно не выполняется. Для преодоления этой проблемы можно уменьшить длину пролета или применить аппаратуру более низкого частотного диапазона (f ≤ 8 ГГц).

Был проведён расчёт диаграмм уровней сигнала на пролёте, результаты расчёта представлены в графической форме.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

26

4072.410000.000 ПЗ

Список литературы

1. Мордухович Л.Г., Степанов А.П. Системы радиосвязи. - М.: Радио и связь, 1987. – 192 с.

2.  Справочник по радиорелейной связи / Под ред. С.В. Бородича. - М.: Радио и связь, 1981. – 415 с.

3.  Цифровые и аналоговые системы передачи / Под ред. В.И.Иванова. - М.: Радио и связь, 1995. – 232 с.

4. Методическая разработка к курсовому и дипломному проектированию РРЛ ПВ. - Самара, ПИИРС, 1992. – 45 с.

5. Репин В.Н. Цифровые радиорелейные линии: Методическая разработка к курсовому и дипломному проектированию. – Самара, ПГАТИ, 2000. – 9 с.

6. Методика расчета  трасс аналоговых и цифровых РРЛ прямой видимости / НИИР, Т.1. - 1987. -198 с.