Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Уфимский государственный авиационный

технический университет»

Кафедра телекоммуникационных систем

Проектирование радиорелейной системы передачи

##### пояснительная записка

к курсовому проекту по дисциплине

«Спутниковые и радиорелейные системы передачи»

4072.068000.000 ПЗ

| Группа МКС-413 | Фамилия И.О. | Подпись | Дата | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Студент | Кайбышев Р.Р. |  |  |  |
| Консультант | Киселев А.Е. |  |  |  |
| Принял | Киселев А.Е. |  |  |  |

Уфа 2006 г.

# Содержание

Содержание	2

1. Задание на курсовой проект	3

2. Введение	4

3. Структурная схема РРЛ как часть гипотетической эталонной цепи (ВСС)	7

4. Нормирование качественных показателей стволов РРЛ	8

4.1 Нормы на шумы в канале ТЧ аналоговой РРЛ	8

4.2 Нормы на отношение сигнала изображения к напряжению помех в телевизионном канале аналоговой РРЛ	9

4.3 Нормы на допустимые проценты времени ухудшения качества связи в цифровой РРЛ	10

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072068000000 ПЗ

Разраб.

Кайбышев Р.Р.

Провер.

Киселев А.Е.

Н. Контр.

Жданов Р.Р.

Утверд.

Султанов А.Х.

Проектирование  радиорелейной системы передач

Пояснительная записка

Лит.

Листов

УГАТУ, гр. МКС-413

# 1. Задание на курсовой проект

Вариант 11.

Длина интервала R0 = 35 км;

Вертикальный градиентg= -910-8 м-1;

Стандартное отклонение σ = 710-8 м-1;

Климатический район: Северные районы ЕТС*;

Аппаратура АРРЛ: КУРС-2М;

Антенна АРРЛ: АДЭ-3,5;

Длина РРЛ L = 580 км;

Число каналов ТЧ в стволе: 300;

Число ТФ стволов: 1;

Число ТВ стволов: 1;

Аппаратура ЦРРЛ: Электроника-Связь-11;

Антенна ЦРРЛ: Ø1,25 м.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

4072068000000 ПЗ

# 2. Введение

Основные технические данные аппаратуры АРРЛ КУРС-2М:

Диапазон частот: 1,7–2,1 ГГц;

Средняя длина волны: 15,8 см;

Система резервирования: поучаст. 2+1;

Мощность передатчика: 1,5 Вт (-1,75 дБВт);

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

4072068000000 ПЗ

Коэффициент шума: 8 ед (9 дБ)

Ширина полосы пропускания приемника: 30 МГц;

Число каналов ТЧ: 300;

Верхняя   частота  линейного   спектра: 1300 кГц;

Эффективная девиация   частоты   на   канал: 200 кГц;

Уровень включения ЗГ: 25 пВт (-106 дБВт);

Коэффициент системы полный:

ТФ: 152,1 дБ,

ТВ: 151,2 дБ.

Основные технические данные аппаратуры Электроника-Связь-11:

Диапазон частот: 10,7-11,7 ГГц;

Мощность передатчика: 1 Вт (0 дБВт);

Число ТФ каналов: 120;

Метод модуляции: 2-ОФМ;

Скорость передачи ЦС по стволу: 8,448 Мбит/с;

Мощность сигнала пороговая при Pош=10-3: –110  дБВт.

АРРЛ:

Максимальное и минимальное значения длины волны λmax и λmin:

λсм=30fГГц;

17,647 см;

см;

Полоса пропускания ТФ-ствола АРРЛ:

ППТФ=2(Fв+Δfп(0,1%))=2(1300+2600)=7800 кГц;

где  Fв – верхняя   частота  линейного   спектра;

Δfп(0,1%) – квазипиковая девиация частоты:

Δfп(0,1%)=Δfк⋅100,05(P1ср+χ(0,1%)+10lgN)=200100,05(-13+10,5+10lg300) 2600 кГц;

где   N = 300 – число каналов ТЧ;

P1 ср = –13 дБм – средняя мощность одного канала по нормам ВСС для систем с N >240;

χ(0,1%)=10,5 дБ – пик-фактор группового сигнала для систем с N >240;

Δfк = 200 кГц – эффективная девиация частоты на канал.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

4072068000000 ПЗ

Полоса пропускания ТВ-ствола АРРЛ:

ППТВ=2(Fв+ΔfТВ)=2(6+4)=20 МГц,

где  Fв = 6 МГц – верхняя частота  линейного спектра ТВ-сигнала;

ΔfТВ = 4 МГц – девиация частоты ТВ-сигнала.

Эффективная шумовая температура приемника АРРЛ:

Тпм = (nш–1)T0=(8-1)293= 2051 К,

где  Т0= 293 К – эффективная шумовая температура источника,

nш= 8 – коэффициент шума, ед.

ЦРРЛ:

Максимальное и минимальное значения длины волны λmax и λmin:

2,803 см;

2,564 см;

Коэффициент системы Kсц ЦРРЛ:

Kсц=Pпд-Pcпор= 0-(-110)=110 дБВт,

где   Pпд= 0  дБВт – мощность передатчика;

Pс пор= -110 дБВт – пороговая мощность сигнала, при которой соблюдается вероятность ошибки Pош≤10-3.

Полоса пропускания ЦРРЛ:

ППц=1,2⋅Вlog2М= = 16,896 МГц,

где   В = 8,448  Мбит/с – скорость передачи цифрового сигнала по стволу;

М = 2 –  количество уровней модуляции (для 2-ОФМ).

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

4072068000000 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

4072068000000 ПЗ

3. Структурная схема РРЛ как часть гипотетической эталонной цепи (ВСС)

Число секций равно:

n=LlcБЦ=≈3,

где   L =580 км – протяжённость РРЛ;

lc–протяженность секции (для магистральной РРЛ, ВСС  lc=250 км);
[*]БЦ – операция округления до большего целого числа.

Число интервалов (пролетов) в каждой секции магистральной РРЛ mс=6.

Общее количество интервалов РРЛ:

m = mс∙ n= 63= 18.

Число станций:

оконечных – 2;
узловых – 3;
промежуточных – 20;

- всего на РРЛ – 25.

- Структурная схема РРЛ как часть гипотетической эталонной цепи представлена на рисунке 3,1.

- Обозначения:  – ПРС,  – УРС, – ОРС

Рис. 3,1. Структурная схема РРЛ как часть гипотетической эталонной цепи

# 4. Нормирование качественных показателей стволов РРЛ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

4072068000000 ПЗ

4.1 Нормы на шумы в канале ТЧ аналоговой РРЛ

В любом телефонном канале гипотетической эталонной цепи протяженностью 2500 км должны выполняться нормы на допустимую мощность шума, приведенные в табл. 2.

Таблица 2

Нормы на шумы в канале ТЧ магистральной аналоговой РРЛ

| Эталонная протяженность РРЛ, L, км | Нормируемый показатель | Значение нормируемого показателя |
| --- | --- | --- |
| 2500 | Среднеминутная псофометрическая* мощность шума, которая может превышаться не более чем в 20% времени любого месяца: Pш 20%, пВт | 10000 |
|  | Среднеминутная псофометрическая мощность шума, которая может превышаться не более чем в 0,1% времени любого месяца: Pш 0,1%, пВт | 50000 |
|  | Средняя за 5 мс невзвешенная мощность шума, которая может превышаться не более чем в 0,01% времени любого месяца: Pш 0,01%, пВт | 1000000 |

*Измерение шумов в канале ТЧ производится псофометром, представляющим собой квадратичный вольтметр с включенным на входе фильтром, АЧХ которого учитывает чувствительность уха и телефона к частотам от 300 до 3400 Гц. Измеренные псофометром шумы называются псофометрическими (взвешенными).

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

4072068000000 ПЗ

4.2 Нормы на отношение сигнала изображения к напряжению помех в телевизионном канале аналоговой РРЛ

Нормы на отношение сигнала изображения к напряжению помех в телевизионном канале гипотетической эталонной цепи протяженностью 2500 км приведены в табл. 3.

Таблица 3

Нормы на отношение сигнала изображения к напряжению помех в 
телевизионном канале магистральной аналоговой РРЛ

| Эталонная протяженность РРЛ, L, км | ###### Нормируемый показатель | Значение нормируемого показателя |
| --- | --- | --- |
| 2500 | Величина, ниже которой отношение сигнала изображения к визиометрическому** шуму 20lgUрcUш может падать не более чем 20% времени любого месяца, дБ | 61 |
|  | Величина, ниже которой отношение сигнала изображения к визиометрическому шуму 20lgUрcUш может падать не более чем 1% времени любого месяца, дБ | 57 |
|  | Величина, ниже которой отношение сигнала изображения к визиометрическому шуму 20lgUрcUш может падать не более чем 0,1% времени любого месяца, дБ | 49 |

** Визиометрическое напряжение шума есть напряжение, измеренное квадратичным вольтметром с временем интеграции 1 с через включенный на входе визиометрический (взвешивающий) фильтр. АЧХ визиометрического  фильтра.

## 4.3 Нормы на допустимые проценты времени ухудшения качества связи в цифровой РРЛ

Допустимые проценты времени, в течение которого в цифровой РРЛ вероятность ошибки Pош может превышать допустимое значение Pош доп , приведены в табл. 4.

Таблица 4

Допустимые проценты времени, в течение которого Pош может превышать значение Pош доп.

| Сеть связи | Эталонная протяженность РРЛ, L, км | Процент времени Smax доп, в течение которого Pош > Pош доп |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pош доп = 10-6 | Pош доп = 10-3 |
| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 10 4072068000000 ПЗ Магистральная | 2500 | 0,4 | 0,054 |
| Внутризоновая | 1400 | 3,5 | 0,0735 |
| Местная | 200 | 1,5 | 0,032 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

4072009000000 ПЗ

5. Планы распределения частот систем (полные) КУРС-2М и Электроника-Связь-11

План распределения частот радиорелейных систем КУРС-2М в диапазоне     2 ГГц приведен на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1. План распределения частот системы КУРС-2М

Номинальные значения частот приема и передачи аппаратуры АРРЛ в нижней половине диапазона  fn определяются по формуле:

fn =  f0 – 208 + 29 n ,

а в верхней половине диапазона fn/  – по формуле:

fn/ =  f0 + 5 + 29 n ,

где n = 1, 2, 3, 4, 5, 6;

f0 = 1903 МГц.

Для 3-х стволов:

f1 =1903 – 208 + 29·1 = 1724 МГц,

f3 = 1903 – 208 + 29·2 = 1753 МГц,

f5 = 1903 – 208 + 29·3 = 1782 МГц,

f1/ =1903 + 5 + 29·1 = 1937 МГц,

f3/ =1903 + 5 + 29·2 = 1966 МГц,

f5/ =1903 + 5 + 29·3 = 1995 МГц.