Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Уфимский государственный авиационный

### технический университет»

Кафедра телекоммуникационных систем

Проектирование радиорелейной системы передачи

##### пояснительная записка

к курсовому проекту по дисциплине

«Спутниковые и радиорелейные системы передачи»

4072.096000.000 ПЗ

| Группа МКС-412 | Фамилия И.О. | Подпись | Дата | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Студент | Шарафеев А.Ф. |  |  |  |
| Консультант | Киселев А.Е. |  |  |  |
| Принял | Киселев А.Е. |  |  |  |

Уфа 2007 г.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

4072096000000 ПЗ

Разраб.

Шарафеев А.Ф.

Провер.

Киселев А.Е.

Н. Контр.

Утверд.

Султанов А.Х.

Проектирование радиорелейной системы передачи.

Пояснительная записка.

Лит.

Листов

УГАТУ, гр. МКС-412

Оглавление

1. Задание на курсовой проект	3

2. Введение	4

3. Структурная схема РРЛ как часть гипотетической

эталонной цепи (ВСС)	6

4. Нормирование качественных показателей стволов РРЛ…………………….7

5. Планы распределения частот	10

6. Построение профиля пролета и определение высот подвеса антенн	12

7. Расчет потерь, вносимых антенно-волноводным трактом (АВТ)	14

8. Расчет минимально допустимых множителей

ослабления рабочих стволов	16

9. Проверочный расчет устойчивости связи на РРЛ	18

10. Расчет диаграмм уровней сигнала на пролете	21

11. Заключение…………………………………………………………………...23

12.Список литературы	24

1. Задание на курсовой проект

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

4072096000000 ПЗ

Вариант 9.

Длина интервала: R0 = 50 км;

Вертикальный градиент:g= -1110-8 м-1;

Стандартное отклонение: σ = 8,510-8 м-1;

Климатический район: остров Сахалин и Курильские острова;

Аппаратура АРРЛ: Рассвет-2;

Антенна АРРЛ: РПА-2П-2;

Длина РРЛ: L = 940 км;

Число каналов ТЧ в стволе: 600;

Число ТФ стволов: 1;

Число ТВ стволов: 2;

Аппаратура ЦРРЛ: Радуга-2;

Антенна ЦРРЛ: АДЭ-3,5.

Высотные отметки профиля (в метрах) hi, при значениях относительной координаты ki:

| ki | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hi, м | 62 | 42 | 42 | 33 | 33 | 43 | 48 | 39 | 23 | 25 | 65 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

4072096000000 ПЗ

2. Введение

Основные технические данные аппаратуры АРРЛ Рассвет-2:

Диапазон частот: 3,4–3,9 ГГц;

Средняя длина волны: 8,2 см;

Система резервирования: поучаст. 3+1;

Мощность передатчика: 5 Вт (7 дБВт);

Коэффициент шума: 25 ед (14 дБ);

Ширина полосы пропускания приемника: 38 МГц;

Число каналов ТЧ: 600;

Верхняя   частота  линейного   спектра: 2596 кГц;

Эффективная девиация   частоты   на   канал: 200 кГц;

Уровень включения ЗГ: 100 пВт (-100 дБВт);

Коэффициент системы полный:

ТФ: 146,3 дБ,

ТВ: 151,4 дБ.

Основные технические данные аппаратуры ЦРРЛ Радуга-2:

Частота: 1,7-2,1 ГГц;

Мощность передатчика: 0,1 Вт (-10 дБВт);

Число ТФ каналов: 120;

Метод модуляции: 2-ОФМ;

Скорость передачи ЦС по стволу: 8,448 Мбит/с;

Мощность сигнала пороговая при Pош=10-3: –115  дБВт.

АРРЛ:

Максимальное и минимальное значения длины волны λmax и λmin:

λсм=30fГГц;

λмах=303,4= 8,824 см;

λмin=303,9= 7,69 см;

Полоса пропускания ТФ-ствола АРРЛ:

ППТФ=2(Fв+Δfп(0,1%))=2(2596+3673)=12538 кГц;

где  Fв – верхняя   частота  линейного   спектра;

Δfп(0,1%) – квазипиковая девиация частоты:

Δfп(0,1%)=Δfк⋅100,05(P1ср+χ(0,1%)+10lgN)=200100,05(-13+10,5+10lg600)=3673 кГц;

где   N = 600 – число каналов ТЧ;

P1 ср = –13 дБм – средняя мощность одного канала по нормам ВСС для систем с N >240;

χ(0,1%)=10,5 дБ – пик-фактор группового сигнала для систем с N >240;

Δfк = 200 кГц – эффективная девиация частоты на канал.

Полоса пропускания ТВ-ствола АРРЛ:

ППТВ=2(Fв+ΔfТВ)=2(6+4)=20 МГц,

где  Fв = 6 МГц – верхняя частота  линейного спектра ТВ-сигнала;

ΔfТВ = 4 МГц – девиация частоты ТВ-сигнала.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

4072096000000 ПЗ

Эффективная шумовая температура приемника АРРЛ:

Тпм = (nш–1)T0=(25-1)293= 7032 К,

где  Т0= 293 К – эффективная шумовая температура источника,

nш= 25 – коэффициент шума, ед.

ЦРРЛ:

Коэффициент системы Kсц ЦРРЛ:

Kсц=Pпд-Pcпор= -10+115=105 дБВт,

где   Pпд= -10  дБВт – мощность передатчика;

Pс пор= -115 дБВт – пороговая мощность сигнала, при которой соблюдается вероятность ошибки Pош≤10-3.

Полоса пропускания ЦРРЛ:

ППц=1,2⋅Вlog2М= 1,28,448/log22= 10,1376 МГц,

где   В = 8,448 Мбит/с –  скорость передачи цифрового сигнала по стволу;

М=2– количество уровней модуляции (для 2-ОФМ).

# 3. Структурная схема РРЛ как часть гипотетической

# эталонной цепи (ВСС)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

4072096000000 ПЗ

Число секций равно:

n=LlcБЦ=940250БЦ=4,

где   L =940 км – протяжённость РРЛ;

lc–протяженность секции (для магистральной РРЛ, ВСС  lc=250 км);
[*]БЦ – операция округления до ближайшего целого числа.

Число интервалов (пролетов) в каждой секции магистральной РРЛ mс=6.

Общее количество интервалов РРЛ:

m = mс∙ n= 64= 24.

Число станций:

оконечных – 2;
узловых – 3;
промежуточных – 20;

всего на РРЛ – 25.

Структурная схема РРЛ как часть гипотетической эталонной цепи показана на рисунке 1.

- Обозначения:  – ПРС,  – УРС, – ОРС

Рис. 1. Структурная схема РРЛ как часть гипотетической эталонной цепи

# 5. Планы распределения частот

План распределения частот системы Рассвет-2 показан на рисунке 2.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

4072096000000 ПЗ

Рис. 2. Полный план распределения частот системы Рассвет-2

План распределения частот системы Радуга-2 показан на рисунке 3.

Рис. 3. Полный план распределения частот системы Радуга-2

Номинальные значения частот приема и передачи аппаратуры АРРЛ в нижней половине диапазона  fn определяются по формуле:

fn =  f0 – 259 + 28 n ,

а в верхней половине диапазона fn/  – по формуле:

fn/ =  f0 + 7 + 28 n ,

где n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

f0 = 3653,5 МГц.

Для 3-х стволов:

f1 = 3653,5 - 259 + 281 = 3422,5 МГц,

f3 = 3653,5 - 259 + 283 = 3478,5 МГц,

f5 = 3653,5 - 259 + 285 = 3534,5МГц,

f7 = 3653,5 - 259 + 287 = 3590,5МГц,

f1/ =3653,5 + 7 + 281 = 3688,5 МГц,

f3/ =3653,5 + 7 + 283 = 3744,5 МГц

f5/ =3653,5 + 7 + 285 = 3800,5 МГц

f7/ =3653,5 + 7 + 287 = 3856,5 МГц

План распределения частот системы Рассвет-2 с заданным количеством стволов показан на рисунке 4.

Рис. 4. План распределения частот системы Рассвет-2 с заданным количеством стволов

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

4072096000000 ПЗ

Номинальные значения частот приема и передачи аппаратуры ЦРРЛ в нижней половине диапазона  fn определяются по формуле:

fn =  f0 – 208 + 29 n ,

а в верхней половине диапазона fn/  – по формуле:

fn/ =  f0 + 5 + 29 n ,

где n = 1, 2, 3, 4, 5, 6;

f0 = 1903 МГц.

Для 2-х стволов:

f1 = 1903 - 208 + 291 = 1724 МГц,

f3 = 1903 - 208 + 293 = 1782 МГц,

f1/ =1903 + 5 + 291 = 1937 МГц,

f3/ =1903 + 5 + 293 = 1995 МГц.

План распределения частот системы Радуга-2 с заданным количеством стволов показан на рисунке 5.

Рис. 5. План распределения частот системы Радуга-2 с заданным количеством стволов

# 6. Построение профиля пролета и определение высот подвеса антенн

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

4072096000000 ПЗ

6.1. Рассчитаем линию условного нулевого уровня, высоту текущей точки которой находят по формуле:

yi = (R02 / (2а)) ki (1 – ki),

где  ki = Ri / R0  – относительная координата текущей точки на оси абсцисс;

R0 = 50 км – длина пролета;

Ri –  расстояние до текущей точки;

а = 6370 км – геометрический радиус Земли.

y(0) = y(1) = (500002 / (26370000))  0  1 = 0 м,

y(0,1) = y(0,9) = (500002 / (26370000))  0,1  0,9 = 17,6 м,

y(0,2) = y(0,8) = (500002 / (26370000))  0,2  0,8 = 31,4 м,

y(0,3) = y(0,7) = (500002 / (26370000))  0,3  0,7 = 41,2 м,

y(0,4) = y(0,6) = (500002 / (26370000))  0,4  0,6 = 47 м,

y(0,5) = (500002 / (26370000))  0,52 = 49 м.

От построенной линии нулевого уровня (рис. 6) отложим вертикально вверх высотные отметки профиля hi в точках ki и получим точки высот профиля.

Таблица 6.1

Результаты расчета профиля интервала

| ki | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hi, м | 62 | 42 | 42 | 33 | 33 | 43 | 48 | 39 | 23 | 25 | 65 |
| yi, м | 0 | 17,6 | 31,4 | 41,2 | 47 | 49 | 47 | 41,2 | 31,4 | 17,6 | 0 |
| yi+hi, м | 62 | 59,6 | 73,4 | 74,2 | 80 | 92 | 95 | 80,2 | 54,4 | 42,6 | 65 |

6.2. Выбор высот подвеса антенн (h) определяется высотой просвета при нулевой рефракции Н(0), которая откладывается вертикально вверх от самой высокой точки профиля (вершины препятствия). Через эту точку проводят линию, соединяющую центры антенн на станциях, ограничивающих пролет.

Величина Н(0) вычисляется по формуле:

H(0) = H0 + d – ΔH(g+ σ) = 18,11 + 9 + 3,75 = 23,36 м,

где H0  –  радиус минимальной зоны Френеля;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

4072096000000 ПЗ

H0=13R0λk(1−k)=13⋅50000⋅0,082⋅0,6⋅(1−0,6)= 18,11 м,

ΔH(g+ σ) – изменение просвета за счет атмосферной рефракции;

ΔH(g+ σ) = – (R02 /4) (g+ σ) k (1 – k) = – ((50103)2 ) /4)  (-1110-8+           + 8,510-8)  0,6  0,4 = -3,75 м;

k = ki для наивысшей точки пролета (в нашем случае k = 0,6 );

d = 9 м – средняя ошибка топографической карты;

g= -1110-8 м-1 - вертикальный градиент;

σ = 8,510-8 м-1- стандартное отклонение;

λ = 8,2 см – средняя длина волны.

Определим высоты  подвеса левой и правой антенн соответственно:

hл = [y(0,6) + h(0,6) + H(0)] – [y(0) + h(0)] = [47+48+23,36] – 62 = 56,36 м,

hп = [y(0,6) + h(0,6) + H(0)] – [y(1) + h(1)] = [47+48+23,36] – 65 = 53,36 м,

где h(ki) – высотная отметка профиля в точке ki;

y(ki) – высота текущей точки ki.

Линия, соединяющая антенны проведена параллельно оси абсцисс.

Расчеты этого пункта представлены в графической форме на рисунке 6.

# Рис. 6. Профиль пролета с учетом условного нулевого уровня

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

4072096000000 ПЗ

7. Расчет потерь, вносимых антенно-волноводным трактом (АВТ)

Структурная схема антенно-волноводного тракта с рупорно-параболической антенной показана на рисунке 7.

Рис. 7. Структурная схема антенно-волноводного тракта с рупорно-параболической антенной для работы в диапазоне частоты 4 ГГц

Обозначения:

1 – антенна;

2 – переход;

3 – волновод герметизирующий;

4 – секция со штуцером;

5 – фильтр поглощения;

6 – монтажный комплект круглого волновода;

7 – корректор эллиптичности;

8 – поляризационный селектор;

9 – нагрузка;

10 – монтажный комплект эллиптичного волновода;

11 – герметизирующая вставка.

Суммарные потери в АВТ для АРРЛ рассчитываются по формуле:

bΣЛ = bЭЛ АВТ + αвlвЛ + αгlг = 2,4 + 0,01353,36 + 0,0510 = 3,5937 дБ,

bΣП = bЭЛ АВТ + αвlвП + αгlг = 2,4 + 0,01350,36 + 0,0510 = 3,5547 дБ,

где   bЭЛ АВТ  – потери в элементах АВТ (bЭЛ АВТ = 2,4 дБ);

αв и αг – потери на единицу длины в вертикальном и горизонтальном волноводах соответственно (αг = 0,05 дБ/м, αв = 0,013 дБ/м);

lв  – длина вертикального волновода:

lвЛ = h – 3 = 56,36 – 3 = 53,36 м,

lвП = h – 3 = 53,36 – 3 = 50,36 м;

lг – расстояние от вышки до технического здания (lг= 10 м)

Для аппаратуры ЦРРЛ Радуга-2: bΣ = 0 дБ.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

4072096000000 ПЗ

# 8. Расчет минимально допустимых множителей

# ослабления рабочих стволов

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

4072096000000 ПЗ

8.1. Расчет для телефонного ствола

Для ТФ-ствола АРРЛ минимально допустимый множитель ослабления определяется по формуле:

20lgVmin0,1%ТФ=10lgPкPшт0,1%+L0+bΣл+п−GΣ−KТФ= 44 + 135,7 + 7,15 –

- 239,5 – 146,3 = -38,45 дБ,

где  10lgPкPшт0,1%=44дБ;

Pк= 1 мВт = 109 пВт – полезная мощность на выходе каждого ТФ-канала;

Pшт 0,1% = 40000 пВт – максимальная допустимая мощность тепловых шумов;

KТФ = 146,3 – коэффициент системы для ТФ-ствола;

L0 – основные потери передачи в открытом пространстве;

GΣ = 2G – суммарный коэффициент усиления антенн (G =39,5 дБ);

bΣ л+п = bΣ л + bΣ п = 3,5937 + 3,5547 = 7,15 дБ – потери в АВТ на пролете.

Основные потери передачи в открытом пространстве рассчитываются так:

L0 = 20 lg (4 π R0 / λ) = 20 lg (4 π 40000 / 0,082) = 135,7 дБ,

Где R0 = L/m = 940/24  40 км;

8.2. Расчет для телевизионного ствола

Для ТВ-ствола АРРЛ минимально допустимый множитель ослабления определяется по формуле:

20lgVmin0,1%ТВ=20lgUрсUш+L0+bΣл+п−GΣ−KТВ= 49 + 135,7 + 7,15 –

- 239,5 – 151,4 = -38,55 дБ,

где  20lgUрсUш=49дБ;

Uрс – размах яркостного сигнала;

Uш – шумовое напряжение;

KТВ = 151,4 – коэффициент системы для ТВ-ствола.

Дальнейший расчет нужно проводить для лимитирующего ствола с большим минимально допустимым множителем ослабления, т.е. ствола, в котором процент времени недопустимо сильных шумов будет больше. Таким стволом является телефонный ствол.

8.3. Расчет для цифрового ствола

Для ствола ЦРРЛ минимально допустимый множитель ослабления определяется по формуле:

20lgVminЦ=Pспор−Pпд+L0+bΣл+п−GΣ+ΔVобр= -115 + 10 + 20 +

+ 130,5 - 235 + 10 = -34,5 дБ,

где P пд = -10 дБВт - мощность передатчика;

Pс пор = –115  дБВт –  мощность сигнала пороговая при Pош=10-3;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

4072096000000 ПЗ

ΔVобр= 10 дБ – энергетический запас, учитывающий влияние мешающих сигналов, вызванных обратным излучением и приемом этих сигналов на каждой промежуточной станции.

L0 = 20 lg (4 π R0 / λ) = 20 lg (4 π 40000 / 0,1503) = 130,5 дБ,

G=35 - коэффициент усиления антенны.

# 9. Проверочный расчет устойчивости связи на РРЛ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

4072096000000 ПЗ

9.1 Расчет устойчивости связи на АРРЛ

Допустимый процент времени перерывов связи 0,1% задан для гипотетической эталонной цепи длиной 2500 км, поэтому для заданной длины РРЛ L (в км) допустимый процент времени перерывов связи:

SmaxАРРЛ=0,1%L2500= 0,1% 940/2500 = 0,0376 %.

Неустойчивость связи на i-м пролете:

Ti = T0i (Vmin) + Tиi (Vmin) + Tдi (Vmin) = 0 + 0,64810-3  + 0 = 0,64810-3  %,

где  T0i – неустойчивость связи из-за экранирующего действия препятствий (в данном случае можно принять T0i = 0);

Tиi – неустойчивость связи из-за интерференции прямой волны и волн, отраженных от поверхности Земли и oт слоистых неоднородностей тропосферы;

Tдi – неустойчивость связи из-за ослабления энергии радиоволн в гидрометеорах (считается только для частоты f ≥ 8 ГГц).

Неустойчивость связи из-за интерференции прямой и отраженной волн определяется по формуле:

Тиi=Vmin2T(Δε)= 0,01192  4,58 = 0,64810-3  %,

где   Vmin – минимально допустимый множитель ослабления в разах, т.е.

Vmin = 100,05 Vmin , дБ =100,05(-38,45) = 0,0119;

T(Δε) – вероятность возникновения интерференционных замираний, обусловленных отражениями радиоволн от слоистых неоднородностей тропосферы с перепадом диэлектрической проницаемости воздуха Δε

T(Δε)≈4,1⋅10−4⋅R02ff=4,1⋅10−4⋅402⋅3,6531,5= 4,58 %.

Поскольку в заданной аппаратуре применяется посекционное резервирование (3+1), т.е. частотно-разнесенный прием (ЧРП), необходимо найти суммарный процент времени перерывов связи на секции из-за интерференции прямой и отраженной волн с учетом резервного ствола:

TCΣ=x+12Cf⋅10−2mC⋅Tиi2=3+12⋅20⋅10−2⋅6⋅0,648⋅10−32= 0,6110-5  %,

где   х = 3 – число рабочих стволов;

Сf = 20 – эмпирический коэффициент, учитывающий статистическую зависимость замираний на пролете при ЧРП;

mс = 6 – число интервалов в секции РРЛ.

Для всей РРЛ, состоящей из n секций (и m интервалов), суммарный процент времени перерывов связи:

SРРЛ=n⋅TCΣ+i=1mT0i(Vmin)+i=1mTдi(Vmin)=40,6110-5 + 240 + 240 = 2,4410-5 %.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

4072096000000 ПЗ

На правильно спроектированной АРРЛ должно выполняться условие

SmaxАРРЛ≥ SPPJI. В нашем случае оно выполняется.

9.2 Расчет устойчивости связи на ЦРРЛ

Для цифровой внутризоновой РРЛ протяженностью L, км, отличающейся от эталонной протяженности 2500 км, Рош не должна превышать Pош доп = 10-3 в течение более, чем

SmaxЦРРЛ=0,0735%L1400= 0,0735% 940/1400 = 0,04935%.

Неустойчивость связи и суммарный процент времени перерывов связи для ЦРРЛ считается так же, как для АРРЛ.

Неустойчивость связи на i-м пролете:

Ti = T0i (Vmin) + Tиi (Vmin) + Tдi (Vmin) = 0 + 0,60810-3 + 0 = 0,60810-3 %,

где T0i = 0;

Тиi=Vmin2T(Δε)= 0,01882  1,72 = 0,60810-3 %,

Vmin = 100,05 Vmin , дБ =100,05(-34,5) = 0,0188;

T(Δε)≈4,1⋅10−4⋅R02ff=4,1⋅10−4⋅402⋅1,9031,5= 1,72%

TCΣ=x+12Cf⋅10−2mC⋅Tиi2=1+12⋅20⋅10−2⋅6⋅0,608⋅10−32= 0,2710-5 %,

где   х = 1;

Сf = 20;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

4072096000000 ПЗ

SРРЛ=n⋅TCΣ+i=1mT0i(Vmin)+i=1mTдi(Vmin)=40,2710-5+240+240=  =1,08110-5  %.

На правильно спроектированной ЦРРЛ должно выполняться условие 0,9∙SmaxЦРРЛ≥ SPPJI. В нашем случае оно выполняется.

# 10. Расчет диаграмм уровней сигнала на пролете

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

4072096000000 ПЗ

Точки диаграммы обозначены следующим образом:

- сигнал на выходе левого передатчика;

- сигнал, подводимый к левой (передающей) антенне;

- сигнал, излучаемый левой (передающей) антенной;

- сигнал, принимаемый правой (приемной) антенной;

- сигнал на выходе правой (приемной) антенны;

- сигнал на входе приемника;

- сигнал на выходе правого передатчика.

10.1 АРРЛ, Vmin 0,1%

Значения мощности сигнала в точках диаграммы:

- P1 = Pпд = 7 дБВт;

- P2 = P1 – bл = 7 – 3,5937 = 3,4063 дБВт;

- P3 = P2 + G = 3,4063 + 39,5 = 42,91 дБВт;

- P4 = P3 – L0 + Vmin 0,1% = 42,91 – 135,7 – 38,45 = -131,24 дБВт;

- P5 = P4 + G = -131,24 + 39,5 = -91,74 дБВт;

- P6 = P5 – bп = -91,74 – 3,5547 = -95,3 дБВт;

- P7 = P1 = 7 дБВт.

10.2 АРРЛ, V(80%)

Значения мощности сигнала в точках диаграммы:

- P1 = Pпд = 7 дБВт;

- P2 = P1 – bл = 7 – 3,5937 = 3,41 дБВт;

- P3 = P2 + G = 3,41 + 39,5 = 42,91 дБВт;

- P4 = P3 – L0 + V(80%) = 42,91 – 135,7 – 6 = -98,79 дБВт;

- P5 = P4 + G = -98,79 + 39,5 = -59,29 дБВт;

- P6 = P5 – bп = -59,29 – 3,5547 = -62,85 дБВт;

- P7 = P1 = 7 дБВт.

Примечание: V(80%) = –6 дБ.

10.3 цРРЛ, Vminц

Значения мощности сигнала в точках диаграммы:

1. 	P1 = Pпд = -10 дБВт;

2.	P2 = P1 – bл = -10 – 0 = -10 дБВт;

3. 	P3 = P2 + G = -10 + 35 = 25 дБВт;

4. 	P4 = P3 – L0 + Vminц= 25 – 130,5 – 34,5 = -140 дБВт;

5. 	P5 = P4 + G = -140 + 35 = -105 дБВт;

6. 	P6 = P5 – bп = -105 – 0 = -105 дБВт;

7. 	P7 = P1 = -10 дБВт.

Диаграммы уровней сигнала на пролете показаны на рисунке 10.

Рис. 10. Диаграммы уровней сигнала на пролете

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

4072096000000 ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

4072096000000 ПЗ

11. Заключение

В ходе выполнения курсового проекта я ознакомился со структурной схемой РРЛ как частью гипотетической эталонной цепи, также с планами распределения частот для систем аппаратуры АРРЛ и аппаратуры ЦРРЛ: Рассвет-2 и Радуга-2, соответственно. В данном проекте был построен профиль пролета с учетом условного нулевого уровня и, исходя, из этого графика, были определены высоты подвеса антенн.

При расчете потерь, вносимых антенно-волноводным трактом, была приведена ее структурная схема с рупорно-параболической антенной для работы в диапазоне частот 4 ГГц, также рассчитаны минимально допустимые множители ослабления рабочих стволов: телефонного, телевизионного и цифрового. При дальнейших расчетах для АРРЛ множитель ослабления для лимитирующего ствола был взят с большим минимально допустимым значением, в котором процент времени недопустимо сильных шумов будет больше, в данном случае для ТФ-ствола.

При проверке устойчивости связи на РРЛ были рассчитаны допустимый процент времени перерывов связи SmaxАРРЛ, SmaxЦРРЛ  и суммарный процент SPPJI. На правильно спроектированной РРЛ должны выполняться условия SmaxАРРЛ≥ SPPJI, 0,9∙SmaxЦРРЛ≥ SPPJI. В моем случае оно выполняется.

Также были построены диаграммы уровней сигнала на пролете.

# 12. Список литературы

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

4072096000000 ПЗ

1. Мордухович Л.Г., Степанов А.П. Системы радиосвязи. - М.: Радио и связь, 1987. – 192 с.

2.  Справочник по радиорелейной связи / Под ред. С.В. Бородича. - М.: Радио и связь, 1981. – 415 с.

3.  Цифровые и аналоговые системы передачи / Под ред. В.И.Иванова. - М.: Радио и связь, 1995. – 232 с.

4. Методическая разработка к курсовому и дипломному проектированию РРЛ ПВ. - Самара, ПИИРС, 1992. – 45 с.

5. Репин В.Н. Цифровые радиорелейные линии: Методическая разработка к курсовому и дипломному проектированию. – Самара, ПГАТИ, 2000. – 9 с.

6. Методика расчета  трасс аналоговых и цифровых РРЛ прямой видимости / НИИР, Т.1. - 1987. -198 с.