# 3. Расчет параметров радиорелейной линии Уфа – Канчура.

Проектируемая радиорелейная линия состоит из 7 пролетов и 1 пролета-ответвления: Уфа – Сады, Сады – Кармаскалы, Сады – Толбазы, Толбазы – Стерлитамак, Стерлитамак – Ишимбай, Ишимбай – Зирган, Зирган – Мелеуз, Мелеуз – Канчура.

# 3.1. Исходные данные

РРЛ расположена в климатическом районе, имеющем следующие характеристики:

- Среднее значение вертикального градиента диэлектрической проницаемости        g= -9,0E-08 1/м;

- Стандартное отклонение дисперсии =6,5E-08 1/м;

- Седьмой район по интенсивности осадков.

Исходные данные:

- аппаратура «Bosch DRS 155/8000»

- вид модуляции 64-КАМ

- высотные отметки профилей приведены в таблице 3.1

- длина РРЛ: Lррл = 252,1 км.

Таблица 3.1

Высотные отметки профилей

| № | r, | Отметки | Высота | № | r, | Отметки | Высота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | км | земли, | препят., | п/п | км | земли, | препят., |
|  |  | м | м |  |  | м | м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мелеуз – Канчура |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 200 |  | 7 | 6,4 | 200 |  |
| 2 | 0,9 | 200 |  | 8 | 9,8 | 220 |  |
| 3 | 2 | 200 |  | 9 | 10,8 | 230 |  |
| 4 | 3 | 200 |  | 10 | 11,6 | 220 |  |
| 5 | 4,6 | 260 |  | 11 | 15,3 | 233 |  |
| 6 | 5,6 | 270 |  | 12 | 17,6 | 235 |  |

Таблица 3.1 (продолжение)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зирган – Мелеуз |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 170 |  | 12 | 15 | 240 |  |
| 2 | 4 | 170 |  | 13 | 16,2 | 240 |  |
| 3 | 7,6 | 170 |  | 14 | 17 | 220 |  |
| 4 | 8,5 | 180 |  | 15 | 17,5 | 200 |  |
| 5 | 10,3 | 190 |  | 16 | 18 | 170 |  |
| 6 | 11 | 200 |  | 17 | 19,4 | 200 |  |
| 7 | 11,2 | 220 |  | 18 | 21,8 | 200 |  |
| 8 | 12,5 | 220 |  | 19 | 22,1 | 200 |  |
| 9 | 12,8 | 210 |  | 20 | 25,2 | 210 |  |
| 10 | 13,2 | 210 |  | 21 | 26,5 | 200 |  |
| 11 | 13,8 | 220 |  | 22 | 28 | 200 |  |
| Ишимбай – Зирган |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 144 |  | 8 | 13,5 | 140 | 20 |
| 2 | 1,7 | 140 |  | 9 | 17 | 140 | 20 |
| 3 | 2,8 | 140 | 30 | 10 | 20,3 | 153 |  |
| 4 | 3 | 140 | 30 | 11 | 25,2 | 158 |  |
| 5 | 3,7 | 137 |  | 12 | 27,5 | 160 |  |
| 6 | 5 | 140 | 20 | 13 | 31,2 | 170 |  |
| 7 | 10,5 | 140 | 20 |  |  |  |  |
| Стерлитамак – Ишимбай |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 150 |  | 6 | 15 | 120 | 20 |
| 2 | 0,4 | 160 |  | 7 | 17,8 | 128 | 20 |
| 3 | 3,4 | 140 |  | 8 | 26 | 134 |  |
| 4 | 4,6 | 150 | 20 | 9 | 28,8 | 130 |  |
| 5 | 10,1 | 150 | 20 | 10 | 30 | 144 |  |
| Толбазы – Стерлитамак |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 252 |  | 15 | 16 | 210 |  |
| 2 | 0,8 | 200 |  | 16 | 17,5 | 200 |  |
| 3 | 1,7 | 220 |  | 17 | 18,5 | 220 |  |
| 4 | 2,7 | 230 |  | 18 | 18,9 | 240 |  |
| 5 | 3,5 | 240 |  | 19 | 19,3 | 250 |  |
| 6 | 4,8 | 200 |  | 20 | 19,9 | 220 |  |
| 7 | 6,6 | 200 |  | 21 | 20,2 | 200 |  |
| 8 | 10,5 | 240 |  | 22 | 21,7 | 240 |  |
| 9 | 11 | 260 |  | 23 | 22,2 | 200 |  |
| 10 | 11,3 | 270 |  | 24 | 24,9 | 180 |  |
| 11 | 12 | 260 |  | 25 | 26,4 | 170 |  |
| 12 | 14,3 | 250 |  | 26 | 27,8 | 180 |  |
| 13 | 15 | 240 |  | 27 | 28,6 | 180 |  |
| 14 | 15,3 | 200 |  | 28 | 29 | 150 |  |

Таблица 3.1 (продолжение)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сады – Толбазы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 200 |  | 15 | 26,8 | 223 |  |
| 2 | 1,1 | 180 |  | 16 | 30,3 | 240 |  |
| 3 | 1,5 | 160 |  | 17 | 31 | 240 |  |
| 4 | 2 | 140 |  | 18 | 32 | 220 |  |
| 5 | 3,5 | 160 |  | 19 | 34,3 | 180 |  |
| 6 | 6,6 | 150 |  | 20 | 35 | 160 |  |
| 7 | 10,8 | 140 |  | 21 | 35,7 | 140 |  |
| 8 | 12,3 | 160 |  | 22 | 36,5 | 160 |  |
| 9 | 13,4 | 140 |  | 23 | 37 | 180 |  |
| 10 | 15,8 | 160 |  | 24 | 37,6 | 200 |  |
| 11 | 17,8 | 140 |  | 25 | 38 | 200 |  |
| 12 | 21,4 | 200 |  | 26 | 39 | 190 |  |
| 13 | 23,6 | 204 |  | 27 | 39,6 | 200 |  |
| 14 | 25,3 | 200 |  | 28 | 41,1 | 252 |  |
| Кармаскалы – Сады |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 140 |  | 11 | 8,4 | 140 |  |
| 2 | 2 | 160 |  | 12 | 9,2 | 140 |  |
| 3 | 2,5 | 160 |  | 13 | 10,5 | 160 |  |
| 4 | 3,2 | 170 |  | 14 | 11,1 | 170 |  |
| 5 | 4,3 | 180 |  | 15 | 11,7 | 170 |  |
| 6 | 5,3 | 170 |  | 16 | 13,9 | 150 |  |
| 7 | 6 | 170 |  | 17 | 14,7 | 160 |  |
| 8 | 6,8 | 180 |  | 18 | 15,5 | 180 |  |
| 9 | 7,3 | 183 |  | 19 | 16,2 | 200 |  |
| 10 | 7,7 | 180 |  | 20 | 17,5 | 200 |  |
| Уфа – Сады |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 190 |  | 12 | 31,7 | 140 |  |
| 2 | 1 | 200 | 30 | 13 | 32,6 | 150 |  |
| 3 | 4,6 | 200 | 30 | 14 | 33,4 | 160 |  |
| 4 | 10,5 | 90 | 30 | 15 | 35,8 | 170 |  |
| 5 | 10,8 | 90 | 30 | 16 | 37,1 | 180 |  |
| 6 | 13,2 | 90 |  | 17 | 38,2 | 200 |  |
| 7 | 15,4 | 90 |  | 18 | 38,9 | 210 |  |
| 8 | 19,8 | 90 |  | 19 | 41,3 | 220 |  |
| 9 | 29,4 | 100 |  | 20 | 42,4 | 220 |  |
| 10 | 29,9 | 120 |  | 21 | 42,8 | 210 |  |
| 11 | 30,5 | 130 |  | 22 | 44 | 200 |  |

# 3.2. Характеристики цифровой радиорелейной системы передачи

# «DRS 155/8000»

Таблица 3.2

Краткие характеристики аппаратуры «Bosch 155/8000»

| Диапазон частот, ГГц | 7,9…8,4 |
| --- | --- |
| Средняя длина волны λ, см | 3,7 |
| Трафик | STM-1 |
| Модуляция | 64-КАМ |
| Скорость передачи B, Мбит/с | 161,5 |
| Мощность передатчика Рпд, дБВт | 28,5 |
| Чувствительность приемника при коэффициенте ошибок: BER = 10-3, дБВт BER = 10-6, дБВт | -73 -70 |
| Коэффициент системы, дБ | 101,5 |

# 3.3. Структурная схема РРЛ, как часть гипотетической эталонной цепи (ВСС)

Для магистральных РРЛ по нормам МСЭ-Р принята эталонная длина Lэ = 2500 км, количество секций  nэмсэ = 9   и их длины lc = 278 км.

Количество секций проектируемой РРЛ составит:

nррл=Lррлlс=252,1278≈1.				(3.1)

В каждой секции количество пролетов одинаково mc = 6. Проектируемая РРЛ состоит из 8 пролетов.

Количество пролетов в проектируемой РРЛ:

m=mc⋅n=8⋅1=8.					(3.2)

Проектируемая линия включает 3 оконечные (ОРС), 3 узловые (УРС) и 3 промежуточные станции (ПРС). В направлении от ОРС1 к ОРС3 передача сигналов  будет вестись при вертикальной поляризации, а в противоположном – при горизонтальной. Разработанный план частот приведен на рис. 3.1.

Рис.3.1. План распределения частот

# 3.4. Построение профиля пролета и выбор высот подвеса антенн

Рассчитаем профиль интервала Сады – Уфа.

Условный нулевой уровень рассчитывается по формуле:

yi=r022⋅Rзki(1−ki),

где r0 – длина пролета;

ki=rir0– относительная координата текущей точки на оси абсцисс;

ri – расстояние до текущей точки;

Rз= 6370 км – геометрический радиус Земли.

Результаты расчетов профиля интервала с учетом условного нулевого уровня  приведены в табл. 4.

Таблица 4

| ki | ri | hi | hпр | yi | yi+hi+hпр | ki | ri | hi | hпр | yi | yi+hi+hпр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 190 |  | 0 | 190,00 | 0,720 | 31,7 | 140 |  | 30,61 | 170,61 |
| 0,023 | 1 | 200 | 30 | 3,38 | 233,38 | 0,741 | 32,6 | 150 |  | 29,17 | 179,17 |
| 0,105 | 4,6 | 200 | 30 | 14,23 | 244,23 | 0,759 | 33,4 | 160 |  | 27,79 | 187,79 |
| 0,239 | 10,5 | 90 | 30 | 27,61 | 147,61 | 0,814 | 35,8 | 170 |  | 23,04 | 193,04 |
| 0,245 | 10,8 | 90 | 30 | 28,14 | 148,14 | 0,843 | 37,1 | 180 |  | 20,09 | 200,09 |
| 0,300 | 13,2 | 90 |  | 31,91 | 121,91 | 0,868 | 38,2 | 200 |  | 17,39 | 217,39 |
| 0,350 | 15,4 | 90 |  | 34,57 | 124,57 | 0,884 | 38,9 | 210 |  | 15,57 | 225,57 |
| 0,450 | 19,8 | 90 |  | 37,61 | 127,61 | 0,939 | 41,3 | 220 |  | 8,75 | 228,75 |
| 0,668 | 29,4 | 100 |  | 33,69 | 133,69 | 0,964 | 42,4 | 220 |  | 5,32 | 225,32 |
| 0,680 | 29,9 | 120 |  | 33,09 | 153,09 | 0,973 | 42,8 | 210 |  | 4,03 | 214,03 |
| 0,693 | 30,5 | 130 |  | 32,32 | 162,32 | 1 | 44 | 200 |  | 0,00 | 200 |

Расстояние до самой высокой точки препятствия:

r1=k⋅r0,

где k – относительная координата самой высокой точки препятствия;

r0 – длина пролета.

r1=0,105⋅44 км=4,62 км.

Основная часть энергии передатчика распространяется в сторону приемной антенны внутри минимальной зоны Френеля, представляющий эллипсоид вращения с фокусами в точках передающей и приемной антенн. Поэтому основным критерием для расчета высоты подвеса антенн на пролете является условие отсутствия экранирования препятствиями минимальной зоны Френеля при рефракции радиоволн.

В проекте рассчитывается пролет первого типа – местность пересеченная (нет зеркального отражения от Земли). В этом случае просвет при нулевой рефракции определяется по формуле:

H(0)=H0+d−ΔH(g+σ),

где H0 – радиус минимальной зоны Френеля;

ΔH(g+σ)– изменение просвета на пролете за счет атмосферной рефракции;

d – средняя ошибка топографической карты (для равнинно-холмистой местности и масштаба карты 1:100000 значение средней ошибки d=9 м).

Радиус минимальной зоны Френеля определяем по формуле:

H0=13r0λ k(1−k),

где r0  – длина пролета;

 – средняя длина волны;

k – относительная координата самой высокой точки профиля пролета.

H0=13⋅44⋅103 м⋅3,7⋅10−2 м⋅0,105⋅(1−0,105)=7,14 м.

Изменение просвета за счет атмосферной рефракции:

ΔH(g+σ)=−r024(g+σ)k(1−k),

где g и  – соответственно среднее значение и стандартное отклонение вертикального градиента диэлектрической проницаемости.

ΔH(g+σ)=−(44⋅103 м)24(−9⋅10−8 м−1+6,5⋅10−8м−1)⋅0,105⋅(1−0,105)=1,13 м

Таким образом просвет при нулевой рефракции:

H(0)=7,14 м+9 м−1,13 м=15,01 м.

По рисунку профиля пролета (рис.3) находим высоты подвеса антенн:

высота подвеса левой антенны hл = 80 м;

высота подвеса правой антенны hп = 80 м.