Федеральное агентство по образованию

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

# Кафедра ТС

Лабораторная работа №2

по курсу «Спутниковые и радиорелейные системы передачи»

## Расчёт параметров радиоканала

Вариант 2.

Выполнил: студент

группы МКС-415,

Абзалов А. В.

Проверил:

преподаватель

Киселёв А. Е.

### Уфа – 2007

### Лабораторная работа №2

### Расчёт параметров радиоканала.

1. Задание.

РРСП: Рассвет-2;

Диапазон частот: 3,4...3,9 ГГц;

Средняя частота: f0=3653,5 МГц;

Мощность передатчика Pпрд=5(7) Вт (дБВт);

Антенна: АДЭ-3,5;

Коэффициенты усиления передающей и приёмной антенн Gпрд=Gпрм=40,7 дБ;

Коэффициенты полезного действия передающего и приёмного антенно-фидерных трактов прд=прм=–3,56 дБ;

Расстояние между точками передачи и приема R0=41 км;

Координата единственной точки отражения R=12,3 км;

Эффективный вертикальный градиент диэлектрической проницаемости воздуха gэф=–8*10–8 м–1;

Величина просвета H=28 м;

Модуль коэффициента отражения от земной поверхности Ф=0,8.

2. Выполнение работы.

1) Распространение радиоволн в условиях свободного пространства.

Средняя длина волны λ=300f0=3003653,5=0,082113 м. Коэффициенты усиления передающей и приёмной антенн в единицах Gпрд=Gпрм=1040,7/10=11748,975549, коэффициенты полезного действия передающего и приёмного антенно-фидерных трактов прд=прм=10–3,56/10=

=0,440555.

Мощность сигнала на входе приёмника в ваттах:

P0прм=P0прд⋅Gпрд⋅ηпрд⋅ηпрм⋅Gпрм⋅λ216⋅π2⋅R02=5⋅11748,9755492⋅(0,440555)2⋅0,082113216⋅π2⋅(41⋅103)2=3,402568∗10−6 Вт.

W0=20lg(λ4⋅π⋅R0)=20lg(0,0821134⋅π⋅41⋅103)=−135,951636 дБ – ослабление в свободном пространстве между ненаправленными антеннами.

Мощность сигнала на входе приёмника P0прм в децибелах относительно ватта: P0прм=Pпрд+Gпрд+ηпрд+ηпрм+Gпрм+W0=7+2*40,7+2*(–3,56)–135,951636=

=–54,671636 дБВт.

Ослабление при передаче энергии в свободном пространстве (между выходом передатчика и входом приемника):

(P0прм/Pпрд)дБ=Gпрд+ηпрд+ηпрм+Gпрм+W0=2*40,7+2*(–3,56)–135,951636=

=–61,671636 дБ.

2) Распространение радиоволн в реальных условиях.

Влияние поверхности земли и тропосферы учитывается множителем ослабления поля свободного пространства V=0,741392 (см. ниже пункт 4).

VдБ=20lgV=10lg(Pпрм/P0прм)=20lg0,741392=–2,599045 дБ – множитель ослабления свободного пространства, выраженный в децибелах.

Тогда мощность сигнала на входе приёмника в реальных условиях определяется Pпрм=P0прмV2=3,402568*10–6*0,7413922=1,870261*10–6 Вт или Pпрм=Pпрд+Gпрд+ηпрд+ηпрм+Gпрм+W0+VдБ=7+2*40,7+2*(–3,56)–135,951636+

+(–2,599045)=–57,270677 дБВт.

Ослабление при передаче энергии в реальных условиях (между выходом передатчика и входом приёмника):

(Pпрм/Pпрд)дБ=Gпрд+ηпрд+ηпрм+Gпрм+W0+VдБ=2*40,7+2*(–3,56)–135,951636+

+(–2,599045)=–64,270677 дБ.

3) Профиль трассы.

Относительная координата заданной точки k определяется по формуле:

k=ki=RR0=RiR0=12,341=0,3.

Н0 – просвет на трассе, при котором напряженность поля в точке приёма Eпрм равна напряженности поля свободного пространства E0:

H0=13R0λk(1−k)=13⋅41⋅103⋅0,082113⋅0,3⋅(1−0,3)=15,35136 м.

Влияние рефракции на параметры трассы эквивалентно трансформации профиля трассы и изменению просвета. Изменение просвета учитывается следующим образом:

H(g)=H+ΔH(g)–δH(g), где H=28 м – значение просвета при отсутствии рефракции, ΔH(g)–δH(g) – приращение просвета при изменении g (δH(g)=0 на открытых и полуоткрытых интервалах).

ΔH(g)=−R024⋅g⋅k⋅(1−k)=−(41⋅103)24⋅(−8)⋅10−8⋅0,3⋅(1−0,3)=7,0602 м.

H(g)=H+ΔH(g)–δH(g)=28+7,0602–0=35,0602 м. А значит трасса является открытой, так как условие Н(g)≥Н0 (35,0602>15,35136) выполняется.

4) Расчёт множителя ослабления на открытых трассах.

Модуль множителя ослабления V при одной отражённой волне определяется по формуле V=1+Ф2−2Фcos(πp2(g)3), где p(g) – относительный просвет на трассе при заданном значении g:

p(g)=H(g)H0=H+ΔH(g)H0=28+7,060215,35136=2,28385.

Тогда V=1+0,82−2⋅0,8⋅cos(π⋅2,2838523)=0,741392.

3. Вывод.

В данной лабораторной работе удалось определить параметры радиоканала (мощность сигнала на входе приёмника, ослабление сигнала, множитель ослабления), рассмотрев распространение радиоволн в свободном пространстве и в реальных условиях, учитывая влияние стандартной рефракции на параметры трассы.