Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Кафедра ТС

Лабораторная работа №2

По курсу:

«Спутниковые и радиорелейные системы передачи»

Расчет параметров радиоканала.

Выполнила: студентка

группы МКС-412

Акульшина И.В.

Проверил: Киселёв А.Е.

Уфа-2006

Вариант №4

РРСП - КУРС-8-O

Антенна - АМД-2,5

ηпрд=ηпрм=-3,1(дБ)

R0=32 км

R=16,00 км

gэф=-8∙10-8  м-1

H =17

Ф=0,3

- Рассчитать мощность сигнала на входе приемника Pпрм (в Вт и в дБВт) и ослабление при передаче энергии в реальных условиях  Pпрм / Pпрд (в дБ)

Средняя длина волны λ=300f0, f0= 8157(МГц)

Gпрм = Gпрд =44- коэффициент усиления антенны

Pпрд = 0,4 (Вт) = -4 (дБВт)

P0 прм = Pпрд Gпрд ηпрд ηпрм Gпрм λ2 / (16 π2 R02),

λ=3008157=0,036

P0 прм =0,4×442×−3,12×0,036216×3,142×320002=5,9×10−11Вт

Мощность сигнала на входе приемника в дБВт:

P0 прм = Pпрд + Gпрд + ηпрд + ηпрм + Gпрм + W0

W0 = 20 lg (λ / (4 π R0))=-140,95

P0 прм=−4+44+44−3,1−3,1−140,95=−63,15дБВт

V дБ = 20 lg V=-1,3

(Pпрм / Pпрд) = Gпрд + ηпрд + ηпрм + Gпрм + W0  + V=-60,15дБ

- Убедиться, что трасса является открытой (т.е. выполняется условие Н(g) ≥ Н0)

Относительная координата заданной точки:

ki = Ri / R0=16/32=0,5

Просвет на трассе:

H0=13R0λk(1−k)=0,0098(км)

Значение радиуса земли, при котором траектории радиоволн можно считать прямолинейным.

аэ = а / (1 + аg / 2)=25978792,822 (м)

Условный нулевой уровень на профиле, от которого отсчитываются все высоты, меняется в соответствии с формулой:

yэ = (R02 / (2аэ)) ki (1 – ki)=4,927 (м)

ΔH(g) = – (R02 /4) g k (1 – k)=5,12 (м)

H(g) = H + ΔH(g) – δH(g)=17+5,12=22,12

H(g)>> H0 – трасса является открытой.

- Множитель ослабления:

Относительный просвет на трассе при заданном значении g

p(g) = H(g) / H0 = (H+ΔH(g)) / H0=(17+5,12)/9,8=2,257

V=1+Φ2−2Φcosπp2(g)3=0,89