Федеральное агентство по образованию

ГОУ ВПО

Уфимский государственный авиационный технический университет

Кафедра ТС

Лабораторная работа №2

Расчет параметров радиоканала

Выполнил: ст.гр. МКС – 415

Афзалов Альберт

Проверил: преподаватель

Киселев А. Е.

Уфа 2007

Исходные данные:

Вариант № 3

РРСП: КУРС – 2М;

Диапазон частот: 1,7...2,1 ГГц;

Средняя частота: f0 = 1903 МГц;

Мощность передатчика Pпрд=1,5(1,75) Вт (дБВт);

Антенна: АДЭ – 5;

Коэффициенты усиления передающей и приёмной антенн Gпрд=Gпрм=37,9 дБ;

Коэффициенты полезного действия передающего и приёмного антенно-фидерных трактов прд = прм = –3,4 дБ;

Расстояние между точками передачи и приема R0 = 50 км;

Координата единственной точки отражения R = 20 км;

Эффективный вертикальный градиент диэлектрической проницаемости воздуха gэф=–10–7 м–1;

Величина просвета H=22 м;

Модуль коэффициента отражения от земной поверхности Ф =0,7.

Выполнение работы:

Распространение радиоволн в условиях свободного пространства

Средняя длина волны λ=300f0=3001903=0,1576 м.

Коэффициенты усиления передающей и приёмной антенн в единицах

Gпрд = Gпрм = 1037,9/10 = 6165,95.

Коэффициенты полезного действия передающего и приёмного антенно-фидерных трактов

прд = прм = 10–3,4/10 = 0,457.

Мощность сигнала на входе приёмника в ваттах:

P0прм=P0прд⋅Gпрд⋅ηпрд⋅ηпрм⋅Gпрм⋅λ216⋅π2⋅R02=1,5⋅6165,952⋅0,4572⋅0,1576216⋅π2⋅(50⋅103)2=7,5⋅10−7 Вт.

W0=20lg(λ4⋅π⋅R0)=20lg(0,15764⋅π⋅50⋅103)=−132,0125 дБ – ослабление в свободном пространстве между ненаправленными антеннами.

Мощность сигнала на входе приёмника P0прм в децибелах относительно ватта: P0прм = Pпрд + Gпрд + ηпрд + ηпрм + Gпрм + W0 =

= 1,75 + 2*37,9 + 2*(–3,4) – 132,0125 = – 61,2625 дБВт.

Ослабление при передаче энергии в свободном пространстве (между выходом передатчика и входом приемника):

(P0прм/Pпрд)дБ = Gпрд + ηпрд + ηпрм + Gпрм + W0 =

2*37,9 + 2*(–3,4) – 132,0125 = – 63,0125 дБ.

Распространение радиоволн в реальных условиях

Влияние поверхности земли и тропосферы учитывается множителем ослабления поля свободного пространства V = 1,5481 (определяется ниже).

VдБ = 20lgV = 10lg(Pпрм/P0прм) = 20lg1,5481 = 3,79598 дБ – множитель ослабления свободного пространства, выраженный в децибелах.

Тогда мощность сигнала на входе приёмника в реальных условиях определяется:

Pпрм =P0прмV2 = 7,5*10–7 * 1,54812 = 1,7975*10–6 Вт.

Ослабление при передаче энергии в реальных условиях (между выходом передатчика и входом приёмника):

(Pпрм/Pпрд)дБ = Gпрд + ηпрд + ηпрм + Gпрм + W0 + VдБ =

2*37,9 + 2*(–3,4) – 132,0125 + 3,79598 = – 59,21652 дБ.

Профиль трассы

Относительная координата заданной точки k определяется по формуле:

k=ki=RR0=RiR0=2050=0,4

Н0 – просвет на трассе, при котором напряженность поля в точке приёма Eпрм равна напряженности поля свободного пространства E0:

H0=13R0λk(1−k)=13⋅50⋅103⋅0,1576⋅0,4⋅(1−0,4)=25,107 м.

Влияние рефракции на параметры трассы эквивалентно трансформации профиля трассы и изменению просвета. Изменение просвета учитывается следующим образом:

H(g) = H + ΔH(g) – δH(g),

где H=22 м – значение просвета при отсутствии рефракции,

ΔH(g) – δH(g) – приращение просвета при изменении g (δH(g)=0 на открытых и полуоткрытых интервалах).

ΔH(g)=−R024⋅g⋅k⋅(1−k)=−(50⋅103)24⋅(−10−7)⋅0,4⋅(1−0,4)=15м.

H(g) = H + ΔH(g) – δH(g) = 22 + 15 – 0 = 37 м.

А значит трасса является открытой, так как условие Н(g) ≥ Н0 (37 > 25,107) выполняется.

Расчёт множителя ослабления на открытых трассах

Модуль множителя ослабления V при одной отражённой волне определяется по формуле V=1+Ф2−2Фcos(π⋅p2(g)3), где p(g) – относительный просвет на трассе при заданном значении g:

p(g)=H(g)H0=H+ΔH(g)H0=22+1525,107=1,474.

Тогда V=1+0,72−2⋅0,7⋅cos(π⋅1,47423)=1,5481.