Вариант №5

| РРСП | Антенна | ηпрд=ηпрм, дБ | R0, км | R, км | gэф, м-1 | H, м | Ф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радуга-6 | ПАС с ППИ-1 | -3,2 | 33 | 23,10 | -1,1∙10-7 | 19 | 0,75 |

Таблица 1 – Коэффициенты усиления типовых антенн, дБ

| Тип | Диапазон частот, ГГц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| антенны | 1,7...2,1 | 3,4...3,9 | 5,67...6,17 | 7,9...8,4 |
| ПАС с ППИ-1 | 31 | 40 | 43 | 45 |

Таблица 2 – Диапазоны частот и мощности передатчиков радиорелейных систем передачи

| РРСП | Диапазон частот, ГГц | Средняя частота, f0, МГц | Мощность передатчика, Вт (дБВт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Радуга-6 | 5,67...6,17 | 5920 | 3 (4,77) |

Задание

Рассчитать мощность сигнала на входе приемника Pпрм (в Вт и в дБВт) и ослабление при передаче энергии в реальных условиях  Pпрм / Pпрд (в дБ).

Выполнение лабораторной работы

Распространение радиоволн в условиях свободного пространства

Gпрд=Gпрм=1043/10=19952,623,

прд=прм=10–3,1/10=0,4898.

Распространением радиоволн в свободном (или открытом) пространстве называют такой идеальный случай распространения, когда отсутствует влияние земли и тропосферы. Условия, близкие к свободному пространству, наблюдаются, например, на космических линиях связи, в отдельные периоды времени на интервалах РРЛ.

Энергетические соотношения, полученные в условиях свободного пространства, являются исходными для расчета радиолиний во всех диапазонах частот.

Мощность сигнала на входе приемника в ваттах

P0 прм = Pпрд Gпрд ηпрд ηпрм Gпрм λ2 / (16 π2 R02), 				(1)

где Pпрд — мощность передатчика; Вт; Gпрд — коэффициент усиления передающей антенны (по мощности) относительно ненаправленной антенны; ηпрд — коэффициент полезного действия передающего антенно-фидерного тракта; Gпрм — коэффициент усиления (по мощности) приемной антенны по отношению к ненаправленному излучателю; ηпрм — коэффициент полезного действия (КПД) приемного антенно-фидерного тракта; λ — длина волны; R0 — расстояние между точками передачи и приема.

λ = 300/f0 = 300/5920 = 0,051, м

Величину P0 прм удобно выражать в децибелах относительно ватта, беря 10 lg от обеих частей формулы (1):

P0 прм = Pпрд + Gпрд + ηпрд + ηпрм + Gпрм + W0, 				(2)

где Pпрд выражена в децибелах относительно ватта, а остальные величины — в децибелах; W0 — ослабление в свободном пространстве между ненаправленными антеннами — может быть найдено по формуле

W0 = 20 lg (λ / (4 π R0)).								 (3)

Распространение радиоволн в реальных условиях

Влияние поверхности земли и тропосферы учитывается так называемым множителем ослабления поля свободного пространства V (сокращенно — множителем ослабления).

В общем случае формула для расчета мощности сигнала на входе приемника имеет вид

Pпрм = P0 прм V2, 									(4)

где P0 прм определяется формулой (1). На практике величину V удобно выражать в децибелах:

V дБ = 20 lg V =10 lg (Pпрм / P0 прм). 						(5)

V дБ = 20 lg 0.568 = - 4.913, дБ

Pпрм = ∙0.5682 = 1.399∙10-6, Вт

Pпрм=Pпрд+Gпрд+ηпрд+ηпрм+Gпрм+W0+VдБ=4,77+2∙43+2∙ (–3,2)–138,199+

+(–4,913)= – 58,742 дБВт.

Ослабление при передаче энергии в реальных условиях (между выходом передатчика и входом приемника)

(Pпрм / Pпрд) = Gпрд + ηпрд + ηпрм + Gпрм + W0  + V,				(6)

где W0 определяется по формуле (3), а все величины даны в децибелах.

(Pпрм / Pпрд) = 43 - 3.2 - 3.2 + 43 – 138.199 - 4.913 = - 63.512

Профиль трассы

Н0 — просвет на трассе, при котором напряженность поля в точке приема Eпрм равна напряженности поля свободного пространства E0.

На формирование поля в месте приема влияет некоторая существенная область пространства, представляющая собой в однородной среде на трассах РРЛ эллипсоид вращения с фокусами в точках передачи и приема (см. рис. 1). Поэтому для получения напряженности, поля E0 , а, соответственно, и мощности сигнала P0 прм , необходима не просто геометрическая видимость, а свободная от затенения зона Френеля; Н0 соответствует радиусу минимальной зоны Френеля:

H0=13R0λk(1−k),								(7)

где k — относительная координата точки, определяющей просвет на трассе, рассчитывается по формуле (8):

k  = R / R0									          (8)

Рис. 1.

k  = 23.1 / 33 = 0.7

Влияние рефракции на параметры трассы

В общем случае изменение просвета учитывается следующим образом:

H(g) = H + ΔH(g) – δH(g),							(9)

где H — значение просвета при отсутствии рефракции, определяемое из профиля трассы;

ΔH(g) = – (R02 /4) g k (1 – k); 							(10)

ΔH(g) = – (R02 /4) g k (1 – k) = -(332∙106/4)(-1.1∙10-7)∙0.7∙0.3 = 6.29, м

ΔH(g) – δH(g) — приращение просвета при изменении g; δH(g) = 0 на открытых и полуоткрытых интервалах.

H(g) = 19 + 6.29 = 25.29, м

Трасса является открытой, т.к. выполняется условие Н(g) ≥ Н0

Расчет множителя ослабления на открытых трассах

Модуль множителя ослабления V рассчитывается по интерференционным формулам. При наличии q точек отражения

V=1+i=1qΦicosγi2+1+i=1qΦisinγi2.				(11)

При одной отраженной волне

V=1+Φ2+2Φcosγ.								(12)

В формулах (11), (12): Ф — модуль коэффициента отражения от земной поверхности, зависящий от характера рельефа местности и угла скольжения; γ – сдвиг  фаз   между   интерферирующими   волнами:

γ = (2π / λ) Δr + β = Δγ + β; 							(13)

Δr — разность хода между интерферирующими волнами:

Δr = H2(g) / (2 R0 k (1–k));							(14)

β - фаза коэффициента отражения. При малых углах скольжения β≈π и

V=1+Φ2−2Φcosπp2(g)3  , 						(15)

где p(g) — относительный просвет на трассе при заданном значении g:

p(g) = H(g) / H0 = (H+ΔH(g)) / H0; 						(16)

p(g) = 25.29/10.854 = 2.33

ВЫВОД

В ходе проделанной работы были получены следующие результаты:

λ = 0.051, м

(Pпрм / Pпрд) = -63.512,

H(g) = 25.29, м