Министерство народного образования и науки РФ

Уфимский государственный авиационный

технический университет

Кафедра ТС

#### Лабораторная работа по дисциплине

“Космические и наземные системы радиосвязи и сети телерадиовещания”

Оценка электромагнитной совместимости спутниковой и радиорелейной систем в зоне действия одной из станций

Выполнили: ст. группы РРиТ-402

Волчек И.С

Гатина А.И.

Проверил:  Городецкий И.И.

УФА 2006

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

4072103000000  ПЗ

Задание (вариант 3):

Θисз = 53° в.д. - долгота подспутниковой точки искусственного спутника

Земли (ИСЗ) «Горизонт-27»;

Θзс = 60° в.д.- долгота ЗС «Орбита»;

Рпрд = 1600 Вт - мощность передатчика ЗС «Орбита»;

ξзс = 55° с.ш.- широта ЗС «Орбита»;

ψ = 10°- угол между направлениями антенны НС на антенны ЗС и ПРС в

горизонтальной плоскости;

α = 180° - азимут антенны НС;

bзс = 3 дБ - потери в АВТ ЗС;

Rмеш = 18 км - мешающее расстояние (расстояние между НС и ЗС);

bНС =6,4  дБ - потери в АВТ НС ;

Pс.вх(80%) = -58 дБВт - мощность сигнала на входе приемника ТФ ствола НС

(для 80% времени);

D = 12 м -  диаметр антенны ЗС «Орбита».

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4072102000000  ПЗ

1      Рассчитаем азимут антенны ЗС αs:

αs = 180° ± arccos (tg ЗС ∙ ctg β) = 180° ± arccos (tg 55° ∙ ctg 55,55°)=

=191,56°

где  β – вспомогательный угол:

β = arccos (cos ЗС ∙ cos δ)= arccos (cos 55°∙ cos 7°)=55,55°

где δ – вспомогательный угол:

δ = ЗС – ИСЗ = 60°-53° =	7°

2      Рассчитаем угол места антенны ЗС εs:

εs=arctg6,62−cosβsinβ−β= arctg((6,62 – cos55,55°)/sin55,55°)–

-55,55° =  26,69°

3     Рассчитаем φ – угол между направлением оси главного лепестка ДН

антенны ЗС и направлением ее в горизонтальной плоскости на антенну

НС  , считая, что на расстоянии Rмеш между ЗС и НС нет

препятствий:

φ = arccos (cos εs ∙ cos(α – αs)) = arccos (cos 26,69°  ∙ cos(180° – 191,56°))=

= 28,92°

4    Рассчитаем мощность мешающего сигнала для 80%:

Рмвх(80%) = Рпд дБ + 20lg(λ/(4π Rмеш)) + G(φ) + G(ψ) – bнс – bзс + V(80%) =

= 32,04 + 20lg(5,07∙10-2/(4π∙18000)) – 4,53 + 13 – 6,4 – 2,5– 6 = -107,875 дБ,

где   Pпрд дБ = 10 lg Pпрд=10 lg 1600=32,04 дБВт;

λ = 5,07 см– длина волны (для аппаратуры РРЛ – КУРС-6);

D/λ=12/5,07∙10-2=236,686 м;

bзс = 3 дБ – потери в АВТ ЗС;

bнс = 6,4 дБ – потери в АВТ НС;

Rмеш – мешающее расстояние:

Rмеш = 18 км;

G(ψ) - коэффициент усиления антенны НС в направлении на ЗС:

G(ψ) = 38– 25lgψ = 38 - 25lg10 = 13 дБ;

G(φ) – коэффициент усиления антенны ЗС в направлении на НС:

при D/λ>100 и 10≤φ<480:

G(φ) = 32 – 25lgφ= 32 – 25lg28,92 = -4,53 дБ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

4072103000000  ПЗ

5       Определим  допустимую  мощность  мешающего   сигнала  на  входе

приемника НС, наблюдаемую в течение 80% времени (для ТФ-ствола), в

дБВт:

Рм.вх.доп(80%) = Рс.вх(80%) + Рм.вых.доп(80%) + 10 lg χ – Рс.вых.ТФ =

= -58 – 90 + 10 lg 7,2 + 30 = -109,43 дБВт

где Рс.вых.ТФ = –30 дБВт – мощность сигнала на выходе одного

телефонного канала;

Рм.вых.доп(80%) = –90дБВт – допустимая мощность шума от мешающего

сигнала на выходе ТФ канала;

χ – выигрыш в отношении сигнал-шум, обусловленный видом

модуляции:

χ=ΔfшΔFкΔfкFв2= (40∙103)/3,1(140/5932)	2 = 7,2

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

4072103000000  ПЗ

где Δfш = 40 МГц – ширина полосы пропускания приемника;

ΔFк = 3100 Гц – ширина полосы пропускания одного телефонного

канала;

Δfк = 140 кГц – эффективная девиация частоты на канал;

Fв= 5932 кГц – верхняя частота линейного спектра.

Величины Δfш, Δfк и Fв относятся к техническим данным аппаратуры

АРРЛ  КУРС-6.

Для  обеспечения  электромагнитной  совместимости (ЭМС)  должно

соблюдаться следующее условие:

Рм.вх(80%) ≤ Рм.вх.доп(80%).

-107,875 ≤ -109,43

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

4072102000000  ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

4072103000000  ПЗ

Рисунок «Взаимное расположение ЗС, НС, ПРС и ИСЗ»:

Вывод: оценка электромагнитной совместимости земной станции (ЗС) спутниковой системы «Орбита», передающей в диапазоне частот 6 ГГц, и ОРС аналоговой РРЛ с аппаратурой КУРС-6 показала, что влияние ЗС на НС находится в не допустимых пределах, поэтому нужно предпринять следующие меры: увеличить Rмеш  (напр., Rмеш=23 км) или уменьшить Рпрд (напр., Рпрд=1000 Вт) .