Расчет шумов в РРЛ

Лабораторная работа №5 по курсу

«Спутниковые и радиорелейные системы передачи»

Задача 1

Рассчитать мощность тепловых шумов Pш.т.к в верхнем и заданном величиной Fк/Fв каналах ТЧ (в пВт) аналоговой РРЛ с ЧРК-ЧМ при следующих данных:

| Последняя цифра № варианта | Fк/Fв | Pпрм, 10-8 Вт | nш, ед. | Δfк, кГц | Fв, кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,5 | 16 | 7 | 140 | 5932 |
| 2 | 0,1 | 31 | 35 | 200 | 1032 |
| 3 | 0,2 | 1,1 | 25 | 200 | 1540 |
| 4 | 0,3 | 7,6 | 25 | 200 | 2596 |
| 5 | 0,4 | 1,6 | 2,8 | 140 | 8524 |
| 6 | 0,6 | 9,1 | 8 | 200 | 1300 |
| 7 | 0,7 | 1,4 | 4,5 | 200 | 3340 |
| 8 | 0,8 | 26 | 10 | 140 | 5932 |
| 9 | 0,9 | 19 | 30 | 200 | 1032 |
| 0 | 0,5 | 9,6 | 26 | 200 | 1540 |

Псофометрическая мощность теплового шума (в пиковаттах) в канале тональной частоты, вносимая приемником одной радиорелейной станции, определяется по формуле

Pш.т.к=109nшkTΔFкκп2PпрмFкΔfк2βпрм,

где    nш – коэффициент шума приемника (в единицах);

k = 1,37∙10–23 Вт/(Гц∙К) – постоянная Больцмана;

Т = 293 К – абсолютная температура;

ΔFк =3100 Гц – ширина полосы канала ТЧ;

κп = 0,75 – псофометрический коэффициент для канала ТЧ;

Fк – средняя частота канала в групповом спектре, кГц;

Δfк – эффективное значение девиации частоты, соответствующее измерительному уровню сигнала одного канала на частоте нулевых предыскажений, кГц;

Рпрм – мощность сигнала на входе приемника, Вт;

βпрм – коэффициент, учитывающий изменение девиации частоты при введении предыскажений в зависимости от частоты канала.

Зависимость βпрм от α = (Fк/Fв) приведена на рис. 1.

Fв – верхняя частота линейного спектра многоканального ТФ сигнала.

Pш.т.к требуется вычислить для двух значений средней частоты канала:

Fк = Fв    и   Fк = α ∙Fв.

Рис. 1. Зависимость βпрм от α = (Fк/Fв)

Задача 2

Определить мощность шумов на входе приемника (в Вт) и отношение сигнал-шум (в дБ) при следующих данных:

| Последняя цифра № варианта | Пш, МГц | Pпрд, Вт | nш0, дБ | асум, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 1,5 | 10 | 65 |
| 2 | 30 | 1,5 | 9 | 70 |
| 3 | 32 | 0,4 | 6,5 | 80 |
| 4 | 40 | 0,5 | 9 | 85 |
| 5 | 40 | 10 | 10 | 90 |
| 6 | 15 | 0,4 | 9 | 67 |
| 7 | 35 | 2 | 15,4 | 82 |
| 8 | 38 | 5 | 14 | 60 |
| 9 | 40 | 3 | 4,5 | 90 |
| 0 | 35 | 2 | 14 | 77 |

Мощность шумов на входе приемника определяется по формуле:

Pш.вх = nш k Т Пш,

где     nш – коэффициент шума приемника в единицах (nш0 = 10 lg nш – коэффициент шума приемника в дБ);

k = 1,37∙10–23 Вт/(Гц∙К) – постоянная Больцмана;

Т = 293 К – абсолютная температура входных цепей приемника;

Пш – полоса пропускания приемника (в Гц).

Затем нужно вычислить мощность сигнала на входе приемника в дБ:

Pс.вх, дБ =  10 lg Pпрд – асум,

где     Pпрд – мощность передатчика, Вт;

асум – суммарные потери на пролете РРЛ.

Тогда отношение сигнал-шум (в дБ) на входе приемника:

qвх = Pс.вх, дБ – 10 lg Pш.вх.