Федеральное агентство по образованию Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

“Уфимский государственный авиационный технический университет”

Кафедра телекоммуникационных систем

Отчёт по лабораторной работе

предметного курса «Спутниковые и радиорелейные системы передачи»

Расчет шумов в РРЛ

Выполнил студент группы МКС 413

Тихоненко А.Ю.

Проверил преподаватель:

Киселев А.Е.

Уфа 2007 год

Расчет шумов в РРЛ

Лабораторная работа №5 по курсу

«Спутниковые и радиорелейные системы передачи»

Вариант 5

Задача 1

Рассчитать мощность тепловых шумов Pш.т.к в верхнем и заданном величиной Fк/Fв каналах ТЧ (в пВт) аналоговой РРЛ с ЧРК-ЧМ при следующих данных:

| Последняя цифра № варианта | Fк/Fв | Pпрм, 10-8 Вт | nш, ед. | Δfк, кГц | Fв, кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,4 | 1,6 | 2,8 | 140 | 8524 |

Псофометрическая мощность теплового шума (в пиковаттах) в канале тональной частоты, вносимая приемником одной радиорелейной станции, определяется по формуле

Pш.т.к=109nшkTΔFкκп2PпрмFкΔfк2βпрм,

1.  пВт,

2.  пВт,

где    nш – коэффициент шума приемника (в единицах);

k = 1,37∙10–23 Вт/(Гц∙К) – постоянная Больцмана;

Т = 293 К – абсолютная температура;

ΔFк =3100 Гц – ширина полосы канала ТЧ;

κп = 0,75 – псофометрический коэффициент для канала ТЧ;

Fк – средняя частота канала в групповом спектре, кГц;

Δfк – эффективное значение девиации частоты, соответствующее измерительному уровню сигнала одного канала на частоте нулевых предыскажений, кГц;

Рпрм – мощность сигнала на входе приемника, Вт;

βпрм – коэффициент, учитывающий изменение девиации частоты при введении предыскажений в зависимости от частоты канала.

Зависимость βпрм от α = (Fк/Fв) приведена на рис. 1.

Fв – верхняя частота линейного спектра многоканального ТФ сигнала.

Pш.т.к вычисляем для двух значений средней частоты канала:

Fк = Fв    и   Fк = α ∙Fв.

В первом случаи: Fк = Fв, α=1, βпрм =0,4.

Во втором случаи: Fк = 0,4∙Fв = 0,4∙8524 = 3409,6 кГц,  βпрм =1,6.

Рис. 1. Зависимость βпрм от α = (Fк/Fв)

Задача 2

Определить мощность шумов на входе приемника (в Вт) и отношение сигнал-шум (в дБ) при следующих данных:

| Последняя цифра № варианта | Пш, МГц | Pпрд, Вт | nш0, дБ | асум, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 40 | 10 | 10 | 90 |

Мощность шумов на входе приемника определяется по формуле:

Pш.вх = nш k Т Пш=10∙1,37∙10–23 ∙293 ∙40∙106 =1,60564∙10–12  Вт;

где     nш – коэффициент шума приемника в единицах (nш0 = 10 lg nш – коэффициент шума приемника в дБ);

ед.

k = 1,37∙10–23 Вт/(Гц∙К) – постоянная Больцмана;

Т = 293 К – абсолютная температура входных цепей приемника;

Пш – полоса пропускания приемника (в Гц).

Затем вычисляем мощность сигнала на входе приемника в дБ:

Pс.вх, дБ =  10 lg Pпрд – асум, =10 lg10 – 90 = -80 дБ;

где     Pпрд – мощность передатчика, Вт;

асум – суммарные потери на пролете РРЛ.

Тогда отношение сигнал-шум (в дБ) на входе приемника:

qвх = Pс.вх, дБ – 10 lg Pш.вх. = – 80 – 10 lg1,60564∙10–12 = 37,95 дБ;

Отношение сигнал-шум (в ед) на входе приемника:

qвх =ед.

Вывод.

Мощность теплового шума растет с увеличением частоты, используемой для передачи. От этого сильнее всего страдают каналы ТЧ, расположенные  в высокочастотной части спектра РРСП.

Данная РРСП  является устойчивой к суммарному действию тепловых шумов и ослаблению сигнала на пролетах, т.к. на входе приемника очень высокое отношение сигнал-шум ( 6237,35ед.).