- Радиорелейные станции "Эриком-11/13"

Цифровые радиорелейные станции "Эриком", работающие в диапазонах частот 11, 13 ГГц, предназначены для организации одноствольных однопролетных радиорелейных трактов на городских, сельских, внутризоновых, а также абонентских и ведомственных сетях связи.

В сочетании с различными типами каналообразующего и коммутационного оборудования РРС "Эриком" обеспечивают следующие функциональные возможности:

- организация межстанционных соединительных линий для АТС различных типов;

- организация линий удаленных абонентов;

- организация передачи данных;

- организация каналов звукового вещания.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- аппаратура построена на современной элементной базе;

- в состав аппаратуры включены синтезаторы частоты;

- применена кварцевая стабилизация частоты передатчика;

- применено скремблирование линейного сигнала, улучшающее стабильность работы аппаратуры при любой статистике передаваемого сигнала и позволяющее осуществлять передачу чисто цифровой информации с высоким качеством;

- система телесигнализации и телеуправления позволяет оперативно получать информацию о состоянии и основных параметрах действующей линии связи, а также осуществлять организацию шлейфов, включение и выключение питания передатчиков с целью проведения диагностики в случае возникновения неисправности.

Радиорелейные станции "Эриком" работают на сетях связи совместно с любыми типами каналообразующего и коммутационного оборудования, обеспечивающего стандартный стык в соответствии с Рекомендацией G.703 МСЭ-Р.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

РРС "Эриком-11" и "Эриком-13" выполнены в виде герметизированных контейнеров в сборе с антенным устройством, размещаемых на вертикальной цилиндрической опоре (трубе) диаметром 60-100 мм, устанавливаемой на мачте или крыше здания.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЦИФРОВЫХ РРС

| № | Наименование параметра | Наименование РРС |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Эриком-11 | Эриком-13 |
| 1. | Диапазон рабочих частот, ГГц | 10,7-11,7 | 12,75-13,25 |
|  | Скорость передачи информации, Мбит/с | 2.048 или 8,448 |  |
|  | Количество телефонных каналов с ИКМ | 30 или 120 |  |
|  | Класс излучения | 6M5F7EBT (2,048); 26M0F7EBT (8,448) |  |
| 2. | План частот | Рек.387-6 МСЭ-Р | Рек.497-2 МСЭ-Р |
| 3. | Максимальная длина пролета, км | 30 |  |
| 5. | Выходная мощность передатчика, мВт | 50 |  |
| 6. | Относительная нестабильность частоты передатчика | ±10×10-6 |  |
|  | Относительный уровень побочных излучений, дБ | минус 70 |  |
| 7. | Относительный уровень внеполосных излучений, дБ | минус 70 |  |
| 8. | Пороговый уровень принимаемого сигнала на входе приемника, при котором обеспечивается коэффициент ошибок не более 10-3 дБВт при скорости передачи информации: 2,048 МБит/с 8,448 МБит/с | -119 -116 |  |
|  | Тип приемопередающей антенны | зеркальная диам. 0,6 м или диам. 1 м |  |
|  | Коэффициент усиления антенны, дБ: диам. 0,6 м диам. 1 м | 35 39 | 36 40 |
|  | Ширина ДНА (на уровне -3 дБ), град.: диам. 0,6 м диам. 1 м | 3,5 1,6 | 3,2 1,5 |
| 11. | Напряжение источника питания, В | минус 54...минус 72 (опция минус 36...минус 72) |  |
| 12. | Потребляемая мощность, Вт, не более | 25 |  |
| 13. | Температура окружающей среды, °С | от -50 до +50 |  |
|  | Решение ГКРЧ | №185-ОР от 23.02.93 | №854-ОР от 25.05.95 |
| 14. | Сертификат соответствия | ОС/1-РРС-410 | ОС/1-РРС-411 |

Цены на цифровые радиорелейные станции

| № п/п | Наименование | Цена с НДС, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Эриком-11 | Эриком-13 |
| 1. | Шкаф-контейнер с антенной диам. 0,6 м и ОПУ | 16 110 | 17 550 |
| 2. | Шкаф-контейнер с антенной диам. 1 м и ОПУ | 17 240 | 18 680 |
| 3. | Устройство приемное | 33 090 | 33 090 |
| 4. | Устройство передающее | 34 150 | 34 150 |
| 5. | Источник вторичного электропитания | 3 290 | 3 290 |
| 6. | Модуль питания | 2 750 | 2 750 |
| 7. | Комплект монтажных частей | 2 570 | 2 570 |
| 8. | Упаковочный ящик для станции | 915 | 915 |
| 9. | Упаковочный ящик для ЗИП | 460 | 460 |
| 10. | Радиорелейная станция с антенной диам. 0,6 м | 90 125 | 91 565 |
| 11. | Радиорелейная станция с антенной диам. 1 м | 91 255 | 92 695 |
| 12. | Дуплексный ствол с антенной диам. 0,6 м (2 станции) | 180 250 | 183 130 |
| 13. | Дуплексный ствол с антенной диам. 1 м (2 станции) | 182 510 | 185 390 |
| 14. | ЗИП станционный | 70 450 | 70 450 |
| 15. | Дуплексный ствол с антенной диам. 0,6 м + 100% ЗИП | 321 150 | 324 030 |
| 16. | Дуплексный ствол с антенной диам. 1 м + 100% ЗИП | 323 410 | 326 290 |

- Телевизионные радиорелейные станции "Эриком-11/13ТВ"

Назначение:

- Передача телевизионных и радиопрограмм со студии на передающий центр;

- Связь между студиями кабельного телевидения;

- Оперативный контроль обстановки;

- Передача видеоинформации с удаленных объектов.

Состав:

- Антенна с опорно-поворотным устройством;

- СВЧ-передатчик (УПД);

- СВЧ-приемник (УПМ);

- Модулятор ПЧ 480 МГц (УОС-02ТВ);

- Демодулятор ПЧ 480 МГц (УПУ-02ТВ).

Конфигурация:

Технические характеристики:

| Диапазон рабочих частот | 10,7-11,7ГГц 12,75-13,25ГГц |
| --- | --- |
| Класс излучения | 26M0F8WWN |
| Режим работы | симплекс; дуплекс |
| Вид модуляции | ЧМ |
| Девиация частоты | ±4 МГц |
| Мощность УПД | 50 мВт |
| Коэффициент шума УПМ | не более3,5 дБ |
| Промежуточная частота | 480 МГц |
| Диаметр антенны | 0,6 м или 1,0 м |
| Напряжение питания | 220 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 30 Вт |

Характеристики канала изображения:

| Сквозной коэффициент передачи на нагрузке 75 Ом | 0,97...1,03 |
| --- | --- |
| Нелинейность сигнала яркости | не более 3% |
| Дифференциальная фаза | не более 2° |
| Дифференциальное усиление | не более 3% |
| Различие в усилении сигналов яркости и цветности | не более 12% |
| Расхождение во времени сигналов яркости и цветности | не более 50 нс |
| Отношение сигнала яркости к взвешенной флюктуационной помехе | не менее 55 дБ |

Характеристики канала звука:

| Количество каналов | 2 |
| --- | --- |
| Сквозной коэффициент передачи на симметричной нагрузке 600 Ом | ±0,5 дБ |
| Неравномерность АЧХ звука относительно 1 КГц: в полосе 40...10000 Гц, в полосе 10...15 Кгц | >=±0,9 дБ -3...+ 0,9 дБ |
| Коэффициент нелинейных искажений | не более 1% |
| Отношение эффективного напряжения звукового сигнала к значению шума | не менее 55 дБ |
| Защищенность от внятной переходной помехи | не менее 74 дБ |

Частотный план РРС "Эриком-11ТВ" в режиме "Симплекс":

| № № стволов | Частоты приема, передачи, МГц | № № стволов | Частоты приема, передачи, МГц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1Н3Н | 10715 / 10795 | 1В3В | 11245 / 11325 |
| 2Н4Н | 10755 / 10835 | 2В4В | 11285 / 11365 |
| 3Н5Н | 10795 / 10875 | 3В5В | 11325 / 11405 |
| 4Н6Н | 10835 / 10915 | 4В6В | 11365 / 11445 |
| 5Н7Н | 10875 / 10955 | 5В7В | 11405 / 11485 |
| 6Н8Н | 10915 / 10995 | 6В8В | 11445 / 11525 |
| 7Н9Н | 10955 / 11035 | 7В9В | 11485 / 11565 |
| 8Н10Н | 10995 / 11075 | 8В10В | 11525 / 11605 |
| 9Н11Н | 11035 / 11115 | 9В11В | 11565 / 11645 |
| 10Н12Н | 11075 / 11155 | 10В12В | 11605 / 11685 |

Частотный план РРС "Эриком-11ТВ" в режиме "Дуплекс":

| № ствола | Частоты приема, передачи, МГц | № ствола | Частоты приема, передачи, МГц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1НВ | 10715 / 11245 | 1ВН | 11245 / 10715 |
| 2НВ | 10755 / 11285 | 2ВН | 11285 / 10755 |
| 3НВ | 10795 / 11325 | 3ВН | 11325 / 10795 |
| 4НВ | 10835 / 11365 | 4ВН | 11365 / 10835 |
| 5НВ | 10875 / 11405 | 5ВН | 11405 / 10875 |
| 6НВ | 10915 / 11445 | 6ВН | 11445 / 10915 |
| 7НВ | 10955 / 11485 | 7ВН | 11485 / 10955 |
| 8НВ | 10995 / 11525 | 8ВН | 11525 / 10995 |
| 9НВ | 11035 / 11565 | 9ВН | 11565 / 11035 |
| 10НВ | 11075 / 11605 | 10ВН | 11605 / 11075 |
| 11НВ | 11115 / 11645 | 11ВН | 11645 / 11115 |
| 12НВ | 11155 / 11685 | 12ВН | 11685 / 11155 |

Частотный план РРС "Эриком-13ТВ" в режиме "Симплекс":

| № № стволов | Частоты приема, передачи, МГц | № № стволов | Частоты приема, передачи, МГц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1Н4Н | 12765/ 12849 | 1В3В | 13031 / 13115 |
| 2Н5Н | 12793 / 12877 | 2В4В | 13059 / 13143 |
| 3Н6Н | 12821 / 2905 | 3В5В | 13087 / 13171 |
| 4Н7Н | 12849 / 12933 | 4В6В | 13115 / 13199 |
| 5Н8Н | 12877 / 12961 | 5В7В | 13143 / 13227 |

Частотный план РРС "Эриком-13ТВ" в режиме "Дуплекс":

| № ствола | Частоты приема, передачи, МГц | № ствола | Частоты приема, передачи, МГц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1НВ | 12765 / 13031 | 1ВН | 13031 / 12765 |
| 2НВ | 12793 / 13059 | 2ВН | 13059 / 12793 |
| 3НВ | 12821 / 13087 | 3ВН | 13087 / 12821 |
| 4НВ | 12849 / 13115 | 4ВН | 13115 / 12849 |
| 5НВ | 12877 / 13143 | 5ВН | 13143 / 12877 |
| 6НВ | 12905 / 13171 | 6ВН | 13171 / 12905 |
| 7НВ | 12933 / 13199 | 7ВН | 13199 / 12933 |
| 8НВ | 12961 / 13227 | 8ВН | 13227 / 12961 |

Передние панели модулятора и демодулятора:

Задние панели модулятора и демодулятора:

Модулятор (УОС-02ТВ) и демодулятор (УПУ-02ТВ) выполнены в корпусах "Евромеханика" 2U.

ЦЕНЫ НА ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ РРС

| № п/п | Наименование | Цена с НДС, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Эриком-11 | Эриком-13 |
| 1. | Шкаф-контейнер с антенной диам. 0,6 м и ОПУ | 20 480 | 21 150 |
| 2. | Шкаф-контейнер с антенной диам. 1 м и ОПУ | 21 530 | 22 200 |
| 3. | Устройство приемное | 31 650 | 31 650 |
| 4. | Устройство передающее | 33 050 | 33 050 |
| 5. | УОС ТВ (КЯГП 431431.007) | 25 080 | 25 080 |
| 6. | УПУ ТВ (КЯГП 431811.004-01) | 31 150 | 31 150 |
| 7. | Упаковочный ящик для станции | 980 | 980 |
| 8. | Упаковочный ящик для УОС, УПУ | 490 | 490 |
| 9. | Радиорелейная станция с антенной диам. 0,6 м | 142 880 | 143 550 |
| 10. | Радиорелейная станция с антенной диам. 1 м | 143 930 | 144 600 |
| 11. | Дуплексный ствол с антенной диам. 0,6 м (2 станции) | 285 760 | 287 100 |
| 12. | Дуплексный ствол с антенной диам. 1 м (2 станции) | 287 860 | 289 200 |
| УЗЛЫ |  |  |  |
| 1. | Антенна диам. 0,6 м | 4 200 | 4 200 |
| 2. | Антенна диам. 1 м | 5 250 | 5 250 |
| 3. | УОС ТВ | 25 080 | 25 080 |
| 4. | УПУ ТВ | 31 150 | 31 150 |
| 5. | УОС РВ 4 звука | 25 690 | 25 690 |
| 6. | УПУ РВ 4 звука | 35 870 | 35 870 |
| 7. | УОС РВ 6 звуков | 28 100 | 28 100 |
| 8. | УПУ РВ 6 звуков | 41 660 | 41 660 |
| 9. | Циркулятор ФЦВ1-29 | 4 350 | 4 350 |
| 10. | Комплект деталей (разъем '7/3') | 400 | 400 |
| 11. | Фильтр полосовой | 1 800 | 1 800 |
| 12. | Кабель РК50-4-16 (строительная длина по заказу) | Цена по приобретению |  |
| 13. | Кабель РК50-7-58 (строительная длина по заказу) | Цена по приобретению |  |