## БИЛЕТ №1

1. Усилители электрических сигналов: определение усилителя электрических сигналов. Обобщенная структура усилителя. Классификация усилителей по характеру изменения сигнала, по характеру нагрузки. Усилители гармонических и негармонических сигналов.

2. Дифференциальный каскад. Работа и параметры дифференциального каскада (по базовой схеме). Пути улучшения характеристик дифференциального каскада (на примере практической схемы дифференциального каскада.).

3. Исходные данные: Uп20В; принять для транзисторов в рабочей точке величину остаточного напряжения Uост =1В; h21э=150; rб=40 Ом; Rн=50 Ом; Iнm=100 мА.

- Задать рабочую точку для работы каскада в режиме В (рассчитать цепи смещения).

- Сформулируйте основные требования к выбору транзисторов в схеме.

БИЛЕТ №2

1. Характеристики и параметры электронного усилителя:

- коэффициенты передачи и преобразования;

- входной и выходной динамические диапазоны.

2. Мощные выходные бестрансформаторные каскады. Принцип функционирования и качественный анализ типовой 2-х тактной схемы.

3. Исходные данные: R1=2 кОм; R2=10 кОм; KU =106.

- Определите коэффициент усиления схемы;

- Классифицируйте вид использованной обратной связи (по входу, по выходу, по переменному или по постоянному току) и приведите формулу для коэффициента обратной связи.

БИЛЕТ №3

1. Характеристики и параметры электронного усилителя:

- входной и выходной динамические диапазоны;

- выходная мощность;

- КПД усилителя.

2. Работа усилительного каскада на биполярном транзисторе в схеме с ОЭ (для области НЧ, ВЧ). Определение дополнительных элементов (конденсаторов).

3. Исходные данные: R1= 10 кОм; R2=10 кОм; R3=100 кОм; KU =106; Rвх = 10 МОм

- Определите коэффициент усиления схемы;

- Классифицируйте вид использованной обратной связи (по входу, по выходу, по переменному или по постоянному току) и приведите формулу для коэффициента обратной связи.

БИЛЕТ №4

1. Характеристики и параметры электронного усилителя:

- АЧХ усилителя;

- ФЧХ усилителя.

2. Многокаскадные усилители:

- классификация усилителей (по видам межкаскадной связи, по назначению);

- предварительный расчет многокаскадного усилителя.

3. Исходные данные: R1=1 кОм; R2=5 кОм; KU =106.

- Определите петлевой коэффициент усиления в схеме;

- Классифицируйте вид использованной обратной связи (по входу, по выходу, по переменному или по постоянному току) и приведите формулу для коэффициента обратной связи.

БИЛЕТ №5

1. Характеристики и параметры электронного усилителя:

- АФХ усилителя;

- АХ усилителя.

2. Включение ОУ по неинвертирующему входу с ООС. Основные параметры (входное, выходное сопротивления, коэффициент усиления).

3. Исходные данные: Uп=12В; принять для транзистора в рабочей точке Uбэо =0,7 В; h21э=150; Rн=4 кОм; Iнm=1мА.

- Задать рабочую точку для работы каскада в режиме А (рассчитать цепи смещения).

- Как изменить за счет цепей смещения или выбора транзистора входное сопротивление?

БИЛЕТ №6

1. Характеристики и параметры электронного усилителя:

- переходная характеристика усилителя;

- передаточная функция усилителя.

2. Включение ОУ по инвертирующему входу с ООС. Основные параметры (входное, выходное сопротивления, коэффициент усиления).

3. Исходные данные: Uп=9В; принять для транзистора в рабочей точке Uбэо =0,6 В; h21э=50; Rн=1 кОм; Uнm=4В.

- Задать рабочую точку для работы каскада в режиме А (рассчитать цепи смещения).

- Как изменить за счет цепей смещения или выбора транзистора коэффициент усиления по напряжению?

БИЛЕТ №7

1. Характеристики и параметры электронного усилителя:

- логарифмические характеристики - ЛАЧХ, ЛАФХ.

2. Масштабные усилители на ОУ с включением по неинвертирующему входу. Основные характеристики. Повторитель напряжения.

3. Исходные данные: Uп=20В; принять для транзистора в рабочей точке Uбэо =0,6 В; h21э=100; Rн=30 кОм; Uнm=8В.

- Задать рабочую точку для работы каскада в режиме А (рассчитать цепи смещения).

- Как изменить за счет цепей смещения или выбора транзистора выходное сопротивление?

БИЛЕТ №8

1. Характеристики и параметры электронного усилителя:

- рабочий диапазон частот усилителя;

- частотные искажения усилителя.

2. Многокаскадные усилители:

- Назначение частотной коррекции. Цели и способы введения ООС.

- Расчет емкостной межкаскадной связи.

3. Исходные данные: Uп=15В; принять для транзистора в рабочей точке Uбэо =0,6 В; h21э=150; Rн=20 кОм; Iнm=0,5 мА.

- Задать рабочую точку для работы каскада в режиме А (рассчитать цепи смещения).

- Как изменить за счет цепей смещения или выбора транзистора коэффициент усиления по току?

БИЛЕТ №9

1. Характеристики и параметры электронного усилителя:

- фазовые искажения усилителя;

- нелинейные искажения усилителя.

2. Масштабные усилители на ОУ с включением по инвертирующему входу. Основные характеристики.

3. Исходные данные: Uп=20В; принять для транзистора в рабочей точке Uбэо =0,7 В; в рабочем диапазоне частот h21э=150; Rн=1 кОм; Uнm=7В; рабочий диапазон частот 1кГц…1Мгц.

- Задать рабочую точку для работы каскада в режиме А (рассчитать цепи смещения).

- Сформулируйте основные требования к выбору транзистора в схеме.

БИЛЕТ №10

1. Понятие ОС, ООС, ПОС. Основные определения:

- цепь ОС, петля ОС, местная ОС, общая ОС;

- коэффициент передачи при наличии ОС, петлевой коэффициент усиления;

- ОС по переменному току, ОС по постоянному току.

2. Сумматор напряжений на ОУ.

3. Исходные данные: Uп=9В; принять для транзистора в рабочей точке Uбэо =0,7 В; rб=τкCк=30 Ом; h21э=100; Rн=5 кОм; Iнm=0,6 мА.

- Задать рабочую точку для работы каскада в режиме А (рассчитать цепи смещения).

- Определить коэффициент усиления каскада по напряжению в рабочем диапазоне частот.

БИЛЕТ №11

1. Способы включения ОС:

- параллельная по входу и выходу (параллельная по напряжению).

2. Работа усилительного каскада на биполярном транзисторе в схеме с ОК (для области СЧ). Развитие схем с ОК.

3. Исходные данные: R1= 10 кОм; R2=10 кОм; R3=100 кОм; KU =106; Rвх оу = 10 МОм; Rвых оу = 10 Ом.

- Определите входное и выходное сопротивление схемы;

- Классифицируйте вид использованной обратной связи (по входу, по выходу, по переменному или по постоянному току) и приведите формулу для коэффициента обратной связи.

БИЛЕТ №12

1. Способы включения ОС:

- последовательная по входу и выходу (последовательная по току).

2. Усилительные каскады с динамической нагрузкой. Каскод.

3. Исходные данные: Uп=15В; принять для транзистора в рабочей точке Uбэо =0,7 В; rб=τкCк=20 Ом; h21э=200; Rc=10 Ом;Rн=3 кОм; Uнm= 5 В.

- Задать рабочую точку для работы каскада в режиме А (рассчитать цепи смещения).

- Определить входное и выходное сопротивления каскада.

БИЛЕТ №13

1. Способы включения ОС:

- параллельная по входу и последовательная по выходу (последовательная по напряжению).

2. Транзисторные источники тока. Назначение. Типовые (базовые) схемы. Применение источников тока в ЭУ.

3. Исходные данные: Uп=15В; принять для транзистора в рабочей точке Uбэо =0,7 В; h21э=350; Rн=2 кОм; Iнm=0,5 мА.

- Задать рабочую точку для работы каскада в режиме А (рассчитать цепи смещения).

- Как изменить за счет цепей смещения или выбора транзистора входное сопротивление?

БИЛЕТ №14

1. Способы включения ОС:

- последовательная по входу и параллельная по выходу (параллельная по току).

2. Использование составных транзисторов в усилительных каскадах. Двухтактные схемы усилительных каскадов с включением транзисторов с ОЭ (ОИ).

3. Исходные данные: R1= 10 кОм; R2=10 кОм; R3=100 кОм; KU =106; Rвх = 10 МОм

- Определите петлевой коэффициент усиления в схеме;

- Классифицируйте вид использованной обратной связи (по входу, по выходу, по переменному или по постоянному току) и приведите формулу для коэффициента обратной связи.

## БИЛЕТ №15

1. Понятие ООС. Условия возникновения ООС при введении ОС в ЭУ. Слабая и глубокая ООС. Стабильность коэффициента передачи при ООС.

2. Вычитатель напряжений на ОУ.

3. Исходные данные: Uп=9В; Rc=500 Ом; принять для транзистора в рабочей точке Uбэо =0,7 В; h21э=400; rб=τкCк=10 Ом; Rн=200 Ом; Iнm=0,6 мА.

- Задать рабочую точку для работы каскада в режиме А (рассчитать цепи смещения).

- Определить коэффициент усиления каскада по напряжению в рабочем диапазоне частот.

БИЛЕТ №16

1. Понятие ПОС. Условия возникновения ПОС. Условия перехода ООС в ПОС. Автоколебания в ЭУ. Условия баланса амплитуд и баланса фаз. Устойчивость ЭУ при введении ООС.

2. Аналоговый компаратор на ОУ.

3. Исходные данные: Uп=15В; Rc=5 кОм; принять для транзистора в рабочей точке Uбэо =0,7 В; h21э=200; rб=τкCк=20 Ом; Rн=500 Ом; Uнm= 5 В.

- Задать рабочую точку для работы каскада в режиме А (рассчитать цепи смещения).

- Определить входное и выходное сопротивления каскада.

БИЛЕТ №17

1. Понятие ООС. Влияние ООС на Rвых .Ослабление помех и искажений при введении ООС.

2. Характеристики передачи операционных усилителей (ОУ):

- скорость нарастания выходного напряжения;

- время установления;

- время восстановления;

- АЧХ.

3. Исходные данные: Uп=12В; Rc=1 кОм; принять для транзистора в рабочей точке Uбэо =0,7 В; h21э=300; rб=τкCк=40 Ом; Rн=400 Ом; Uнm= 4 В.

- Задать рабочую точку для работы каскада в режиме А (рассчитать цепи смещения).

- Определить коэффициент усиления каскада по току в рабочем диапазоне частот.

БИЛЕТ №18

1. Понятие ООС. Влияние ООС на Rвх .Ослабление помех и искажений при введении ООС.

2. Входные параметры операционных усилителей (ОУ):

- коэффициент ослабления синфазного сигнала;

- температурные дрейфы напряжения смещения нуля и входных токов;

- напряжение шумов;

- нестабильность источника питания.

3. Исходные данные: Uп=12В; Rc=2 кОм; принять для транзистора в рабочей точке Uбэо =0,7 В; h21э=300; rб=40 Ом; Rн=500 Ом; Uнm= 7 В.

- Задать рабочую точку для работы каскада в режиме АВ (рассчитать цепи смещения).

- Определить коэффициент усиления каскада по току в рабочем диапазоне частот.

БИЛЕТ №19

1. Статические режимы работы усилительных каскадов. Понятие рабочей точки транзистора. Режимы работы транзисторов в усилительных каскадах и их сравнительные оценки. Понятие цепей смещения

2. Построения функциональных устройств на ОУ. Дифференцирующее устройство на ОУ.

3. Классифицируйте все имеющиеся в схеме цепи отрицательной обратной связи(по входу, по выходу, по переменному или по постоянному току).

БИЛЕТ №20

1. Исходные положения и обобщенная схема для задания статического режима. Основные положения графо-аналитического метода расчета статического режима.

2. Построения функциональных устройств на ОУ. Интегрирующее устройство на ОУ.

3. Классифицируйте все имеющиеся в схеме цепи отрицательной обратной связи(по входу, по выходу, по переменному или по постоянному току).

БИЛЕТ №21

1. Типовые схемы цепей смещения:

- включение биполярного транзистора по схеме ОЭ;

- решение задачи термостабилизации усилительного каскада.

2. Эквивалентные схемы усилительных каскадов. Определение параметров усилительных каскадов из эквивалентных схем с различением сигналов НЧ, СЧ, ВЧ. Понятие о математическом моделировании.

3. Классифицируйте все имеющиеся в схеме цепи отрицательной обратной связи(по входу, по выходу, по переменному или по постоянному току).

БИЛЕТ №22

1. Типовые схемы цепей смещения:

- включение биполярного транзистора по схеме ОК;

- решение задачи термостабилизации усилительного каскада.

2. Характеристики передачи операционных усилителей (ОУ):

- собственный коэффициент усиления по напряжению;

- частота единичного усиления;

- АЧХ.

3. Классифицируйте все имеющиеся в схеме цепи отрицательной обратной связи(по входу, по выходу, по переменному или по постоянному току).

БИЛЕТ №23

1. Типовые схемы цепей смещения:

- включение полевого транзистора по схеме ОИ и ОС.

2. Входные параметры операционных усилителей (ОУ):

- напряжение смещения нуля;

- входные токи;

- входные сопротивления.

3. Классифицируйте все имеющиеся в схеме цепи отрицательной обратной связи(по входу, по выходу, по переменному или по постоянному току).

БИЛЕТ №24

1. Одиночные усилительные каскады:

- работа усилительного каскада на полевом транзисторе в схеме с ОИ.

2. Выходные параметры операционных усилителей (ОУ):

- выходное сопротивление;

- максимальное выходное напряжение;

- максимальный выходной ток.

3. Исходные данные: Uп20В; принять для транзистора Uбэпор =0,5 В; принять для транзисторов в рабочей точке величину остаточного напряжения Uост =1В; h21э=150; rб=40 Ом; Rн=50 Ом; Iнm=100 мА.

- Задать рабочую точку для работы каскада в режиме АВ (рассчитать цепи смещения).

- Сформулируйте основные требования к выбору транзисторов в схеме.

БИЛЕТ №25

1. Одиночные усилительные каскады:

- работа усилительного каскада на биполярном транзисторе в схеме с ОЭ (для области СЧ).

2. Операционные усилители (ОУ):

- общее определение ОУ;

- базовая структура ОУ и отличительные свойства;

- классификация ОУ;

- схема замещения ОУ;

- типовая ЛАЧХ ОУ;

- назначение точек подключения цепей коррекции.

3. Исходные данные: R1= 10 кОм; R2=5 кОм; KU =106; Rвх оу = 100 МОм; Rвых оу = 5 Ом.

- Определите входное и выходное сопротивления в схеме;

- Классифицируйте вид использованной обратной связи (по входу, по выходу, по переменному или по постоянному току) и приведите формулу для коэффициента обратной связи.