Задание:

Коэффициент усиления: 	k = -27

Питаемое напряжение: 		UП = 12 В

Нижняя граница: 			fmin= 25 Гц

Входное сопротивление: 	Rвх  > 50 кОм

Выходное сопротивление: 	Rвых < 0,3 кОм

h-параметр эмиттера: 		h21Э = 300

сопротивление базы: 		rб = 10 Ом

сопротивление коллектора: 	rк = 25 МОм

Так как у нас k<0, то мы имеем инвертирующий усилитель.

k1

k2

ОЭ            ОК

k = k1*k2

# Расчет входного каскада с ОЭ:

## Расчет по постоянному току:

UК= 0,5*UП =0,5*12 =6 В;

UЭ=URЭ= (0,1÷0,3)*UП =2,4 В;

IК = 1 mA;

Определим ток базы, чтобы найти RЭ:

IК=h21ЭIБотсюда следует, что

IБ=IКh21Э=10−3300=3,33∗10−6А;

IЭ=IK+IБ=1,0033mA

RЭ=UЭIЭ=2,41003,3*10−6=2384Ом;

По ГОСТу RЭ =2,4 кОм;

Определим RК:

RК=URKIК=UП−UKIК=12−610−3=6∗103Ом

По ГОСТу RК =6,2 кОм;

IKmax=UПRK+RЭ=126200+2400=1,395∗10−3А

Найдем ток делителя и UБ , чтобы вычислить R1 и R2:

Iдел = (5÷11)*IБ = 30 мкA;

UБЭ= 0,5÷0,7 В  0,6 В; (кремниевый транзистор)

UБ = UБЭ + UЭ = 0,6 + 2,4 = 3 В;

R1=UП−UБIД+IБ=12−330∗10−6+3,33∗10−6=270000Ом;

По ГОСТу R1 = 2,7*105 Ом;

R2=UR2IД=UБIД=330*10−6=105Ом;

По ГОСТу R2 =105 Ом;

## Расчет входного и выходного сопротивлений каскада:

RВХ=(R1||R2)‖(RЭ+rЭ)(h21Э+1)+rБ

rЭ=0.026IЭ≈26Ом

R1||R2=270∗100270+100=72.97КОм

(RЭ+rЭ)(h21Э+1)+rБ=(2400+26)(300+1)+10=730236Ом

RВХ=72.97∗730.2472.97+730.24=66.34КОм>50КОм, условие выполняется

RВЫХ≈RК‖rKh21Э+1=6.2∗83.0566.2+83.056=5.77КОм

## Расчет по переменному току:

k=k1*k2

k2=11+1h21Э+1=0.997

k1=kk2=270.997=27.08

kU≈RKRЭ=6.22.4=2.58, следовательно для получения нужного коэффициента усиления необходимо ввести дополнительную емкость RДОП.

RΣ=RДОП∗RЭRДОП+RЭ=RKk=620027=229.6Ом, откуда получаем следующее:

RДОП=RЭ∗RΣRЭ+RΣ=253.0Ом

По ГОСТу RДОП=270 Ом

Для схемы с ОЭ емкости выберем из частотных искажений. Так как при увеличении частоты f сопротивление на емкости стремится к нулю, и возникают низкочастотные искажения. Чтобы снизить эти искажения емкости необходимо увеличивать.

μН=1+1ωτН2;

ω=2πfmin=2π∗25=157радс;

μΣ =1÷1,4;  μН=μ=1,4=1,183;

τН=1ωμН2−1=11570,4=10.1⋅10−3с

С1=τHRВХ=15.18∗10−6Ф

По ГОСТу С1 = 16 мкФ

С2=1ωRДОП=23.6∗10−6Ф

По ГОСТу С2 = 2.4 мкФ

# Расчет выходного усилительного каскада с ОК:

## Расчет по постоянному току:

UЭ= 0,5*UП =0,5*12 =6 В;

IК = 1 mA;

Определим параметры каскада:

IЭ=IБ+IКотсюда следует, что IБ=IКh21Э;

IБ=10−3300=3,33∗10−6А;

RЭ=URэIЭ=UЭIК+IБ=610−3+3,33*10−6=5980Ом;

По ГОСТу RЭ =6,2 кОм;

Найдем ток делителя и UБ , чтобы вычислить R1 и R2:

UБЭ= 0,5÷0,7 В  0,6 В; (кремниевый транзистор)

URЭ  UЭ =6 В;

UБ = UБЭ + URЭ;

UБ = 6 + 0,6 = 6,6 В;

Iдел = (5÷11)*IБ = 9* IБ = 30 мкA;

R2=UR2IД=UБIД=6,630*10−6=219∗103Ом;

По ГОСТу R2 =2,2*105 Ом;

R1=UП−UБIД+IБ=12−6,630*10−6+3,33*10−6=162∗103Ом;

По ГОСТу R1 = 1,8*105 Ом;

## Расчет входного и выходного сопротивлений каскада:

RВХ=(R1||R2)‖rK‖(RЭ(h21Э+1)+rБ)

R1||R2=220∗180220+180=99КОм

RВХ=99∗1736.699+1736.6=93.66КОм>50КОм, условие выполняется.

RВЫХ=rЭ+RГ+rБh21Э+1‖RЭ

RГ=RВЫХоэ

RВЫХ=45.2∗62006200+45.2=44.9Ом<300Ом, условие выполняется

## Расчет по переменному току:

Вычислим емкость, разделяющую два каскада, из следующей формулы:

τН=С1RГ+RВХ, откуда

С1=τНRГ+RВХ=0.01015770+93660=96∗10−9Ф

По ГОСТу С1 = 0.1 мкФ

# Расчет мощностей на резисторах.

## Для ОЭ:

IДmax=UПR1+R2=122.7⋅105+105=3.243⋅10−5А;

PR1=IДmax2⋅R1=3.243⋅10−52⋅2.7⋅105=28.4⋅10−5Вт;

PR2=IДmax2⋅R2=3.243⋅10−52⋅105=10.52⋅10−5Вт;

PRЭ=IКmax2⋅RЭ=1,3957⋅10−32⋅2400=4,673⋅10−3Вт;

PRK=IКmax2⋅RЭ=1,3957⋅10−32⋅6200=12.072⋅10−3Вт;

## Для ОК:

IДmax=UПR1+R2=121,8⋅105+2,2⋅105=3⋅10−5А;

PR1=IДmax2⋅R1=3⋅10−52⋅1,8⋅105=1.62⋅10−4Вт;

PR2=IДmax2⋅R2=3⋅10−52⋅2,2⋅105=1,98⋅10−4Вт;

PRЭ=ЕП2RЭ=1226200=0,02323Вт;

Коэффициент нестабильности:

SM=1+h21Б⋅RБ'1−h21Б⋅RБ'+RЭ'≈1+RБ'RЭ', где RБ'=R41+R1R4+R1+R3R2

RЭ'=RЭ1+R3RЭ+R1+R3R2

Так как R3 = 0, R4 = 0, следует что:

RБ'=R1=2.7⋅105Ом;

RЭ'=RЭ+RЭR1R2=2400+2400⋅2.7⋅105105=8800Ом;

SM=1+2.7⋅1058800=31.68;