Оглавление

- Задание на курсовой проект	3

- Выбор схемы.	4

- Расчет выходного каскада.	4

- Расчет входного каскада	7

- Расчет цепи отрицательной обратной связи.	8

- Расчет КПД усилителя.	9

# Задание на курсовой проект

Таблица 1.  Исходные данные для расчета усилителя низких частот

| Пред. цифра | Рвых Вт | Uвых макс В | Rн Ом | Кг % | Пос. цифра | fв, кГц | fн, Гц | Мв | Мн | Ес макс мВ | Rс кОм | Диап. раб. темп. | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 15 | - | 4 | 1,2 | 7 | 12 | 70 | 2,2 | 1.8 | 20 | 33 | -20... +50 | Транзисторы |

# Выбор схемы.

Выбираем схему усилителя с двухтактным выходным каскадом на транзисторах с большим коэффициентом усиления, включенных по схеме ОК (рис.1.5). Входной каскад построен на ОУ, что обеспечивает малый дрейф нуля. Входной сигнал подается на неинвертирующий вход ОУ; отрицательная  обратная связь (ООС) охватывает два каскада. Сигнал ООС (на R3, R1) подается на инвертирующий вход. Оконечный каскад работает в режиме АВ, смещение создается с помощью диодов VD1 и VD2, при этом на выходе протекает небольшой ток покоя.

# Расчет выходного каскада.

Для подбора мощных транзисторов и их применения в качестве выходного каскада необходимо рассчитать следующие параметры:

Uн max=2Pн max⋅Rн=2⋅15⋅4=10,95 В

Iн max=Uн maxRн=10,954=2,74 А

где Uн max – амплитудное значение напряжения на сопротивлении нагрузки Rн.

Напряжение источника питания одной половины выходного каскада при биполярном питании или половина напряжения общего источника питания, определяется исходя из амплитуды выходного сигнала, при этом величина напряжения питания E выбирается минимум на (2...5) В больше Uн max:

E≥Uн max+(2...5)=14 B

Рассчитаем необходимые предельные параметры транзисторов VT1 и VT2:

Iн max - максимальный ток, протекающий через нагрузку; приблизительно равен коллекторному току мощного выходного транзистора;

Iк max=Iн max=2,74А . Потребуем с запасом Iк доп=4 А;

Uкэ max - максимальное напряжение коллектор-эмиттер выходного транзистора составляет E+Uн max=24,95 В. Потребуем Uкэ доп=35 В; Pmax - максимальная мощность, рассеиваемая одним транзистором выходного каскада. Pmax=E2π2⋅Rн=4,969 Вт. Потребуем Pк доп=7 Вт.

На основании рассчитанных выше значений из справочной литературы производится выбор мощных транзисторов выходного каскада.

Могут быть, например, подобраны транзисторы с параметрами:

2T877A

fh21э=100 МГц ; Iк доп=20 А ; Uкэ доп=80 В ;

Pк доп=50 Вт ; βмин=2000 .

Максимальная величина базового тока транзисторов выходного каскада, необходимая для обеспечения заданной мощности в нагрузке, определяется соотношением

Iб max=Iк maxβмин=1.37мА ,

где βмин - минимальная величина коэффициента передачи по току.

По рассчитанному значению Iб max, при помощи входной характеристики примененного транзистора, определяем максимальное значение напряжения перехода база - эмиттер Uбэ доп=1.2 B. Отсюда можно определить максимальное напряжение на входе транзистора оконечного каскада, необходимое для обеспечения заданной  мощности в нагрузке:

Uвх max=Uбэ max+Iк max⋅Rн=1.2+2.74⋅4=12.16  В .

Входное сопротивление оконечного транзисторного каскада в этом случае можно определить по выражению:

Rвх VT1≈βminVT1⋅Rн=2000⋅4=8 кОм .

Установим ток коллектора покоя выходного каскада Iк п=130 мА. Тогда ток базы покоя VT1 равен Iб п=45 мкА и по входным характеристикам определяем необходимое значение Uбэ п=0,2 В.

Как уже было отмечено, для уменьшения нелинейных переходных искажений и температурной стабилизации в плечи промежуточного каскада рекомендуется вводить диоды, разность потенциалов на которых образует напряжение смещения Uсм. Количество последовательно включенных диодов, как правило, равняется количеству составных транзисторов каждого плеча усилителя мощности. Найдем по вольтамперным характеристикам ток делителя, протекающий через диод, если Uпр - значение падения напряжения на одном диоде (0,6 В) - Iдел=65 мкА .

Таким образом, получив параметры напряжения смещения и тока диодов, из справочной литературы выбирается тип диодов по следующим параметрам:

- величина прямого напряжения Uпр=0.2 B;

- величина прямого тока Iпр=45 мкА

- максимальная частота fmax=100кГц.

Выберем 2Д213В:

Uпр=1 B;

Iпр=1 A;

fmax=100 кГц.

Величина полного входного сопротивления оконечного усилительного каскада определяется параллельным соединением Rвх VT1 и сопротивления делителя Rдел (R4 или R5 на рис.2.1). Величина последнего рассчитывается по формуле:

| R4=R5=Eп−Uвх maxIб max+Iдел=(14−10,95)(40⋅10−6+70⋅10−6)=27.727 кОм; Rвх полн=Rвх VT1‖R4≈6.2 кОм . | (2.1) |
| --- | --- |

Необходимо отметить, что входное сопротивление оконечного каскада является нагрузкой для каскада усилителя напряжения, выполняемого на основе операционных усилителей, имеющих четко регламентированные значения минимально допустимых величин сопротивлений нагрузки. Так, для большинства операционных усилителей общего применения минимальное сопротивление нагрузки должно быть 2 кОм. Поэтому при необходимости увеличения входного сопротивления целесообразно использовать каскад промежуточного усиления, состоящий из сравнительно маломощных транзисторов, также представляющих из себя комплементарную пару, или все же выходной каскад выполнить на составных транзисторах.

# Расчет входного каскада

Для выбора и расчета усилительного каскада на операционных усилителях (ОУ) необходимо учесть несколько факторов:

- полное входное сопротивление выходного каскада усилителя должно превосходить минимальное сопротивление нагрузки ОУ, данное в справочнике (Rвх=6.2кОм>Rн ОУ);

- требуемое максимальное входное напряжение оконечного каскада усилителя мощности с учетом обратной связи должно быть меньше максимального выходного напряжения ОУ, данного в справочнике 12.16В<Uвых ОУ ;

- на верхней частоте усиления fв ОУ должен обеспечивать расчетный коэффициент усиления;

- температурные и другие требования задания должны удовлетворяться.

Подходящий ОУ – 1040УД1.

| Iвых, А | Uвых, B | Uп, B | Ку,u, тыс. | f1, МГц | Uсм, мВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,015 | 27 | 30 | 25 | 1,0 | 7 |

После выбора ОУ производится расчет требуемого коэффициента усиления всего усилителя мощности:

KU ос=Uн maxUвх max=10.9520⋅10−3=547.5

# Расчет цепи отрицательной обратной связи. На рис. 4.1 схематично представлен входной каскад на ОУ, охваченном ООС. Для его расчета возможно применение идеализированного выражения:

- KU ос=1+R3R1 ,

справедливого при допущении, что KU→∞. Задав номинал резистора R1, определяем R3. При R1=2к Ом, R3=1.093МОм.

Расчет разделительного конденсатора C1 и резистора R2. Для того, чтобы не пропустить постоянное напряжение на вход усилителя, включается разделительный конденсатор C1.

Емкость разделительного конденсатора определяется по формуле:

| C1≥1ωнRГ+Rвх⋅Mн2−1 , | (1.2) |
| --- | --- |

где ωн=2πfн - нижняя круговая частота;

RГ - сопротивление источника сигнала (RГ=50 Ом);

Rвх - полное входное сопротивление каскада;

Mн - коэффициент частотных искажений  (в разах), обусловленный влиянием разделительного конденсатора.

Величина полного входного сопротивления, определяется параллельным соединением резистора R2 и входным сопротивлением операционного усилителя (рис.4.1). Входные сопротивления по инвертирующему и неинвертирующему входам должны быть примерно одинаковы для уменьшения ошибок из-за токов смещения ОУ. Величина резистора R2 может быть рассчитана исходя из соотношения:

R2=R1‖R3=2 кОм .

Тогда полное входное сопротивление каскада равно:

Rвх=Rвх ОУ⋅R2Rвх ОУ+R2=(2⋅103)22⋅103+2⋅103=1 кОм .

Тогда из (1.2) разделительная емкость C1≥1.5 мкФ.

- Расчет КПД усилителя. Коэффициент полезного действия усилителя определяется, в основном, мощностью, отбираемой от источника питания выходным каскадом:

η=PвыхP ,

где P=2EпUн maxπ⋅Rн=2⋅14⋅10.95π⋅4=24.41

- мощность, потребляемая всем усилителем.

Тогда η=1524.41⋅100%=61.45%.