Содержание

| Требования к оформлению курсовой работы | 4 |
| --- | --- |
| 1. Задание 1 на курсовую работу | 5 |
| 1.1. Определение исходных данных покаскадного расчета схемы | 5 |
| 1.2. Расчет оконечного каскада | 10 |
| 1.3. Расчет предоконечного каскада | 13 |
| 1.4. Расчет параметров усилителя в целом | 19 |
| 2. Задание 2 на курсовую работу | 23 |
| 2.1. Пояснения к расчету | 24 |
| 2.2. Расчет каскада на транзисторе VT3 | 28 |
| 2.3. Расчет каскада на транзисторе VT2 | 30 |
| 2.4. Расчет каскада на транзисторе VT1 | 32 |
| 2.5. Расчет цепей межкаскадной связи и эмиттерных конденсаторов | 34 |
| 2.6. Расчет цепи общей ООС | 35 |
| Список литературы | 36 |

- Требования к оформлению курсовой работы

Графическая и текстовая часть должны выполняться с соблюдением правил ЕСКД. Радиоэлементы должны быть выбраны с учетом существующих государственных стандартов, технических условий, нормалей.

Изложение материала должно быть кратким и иметь своей задачей пояснение выполняемых действий и обоснование принимаемых решений.

Условные буквенные обозначения физических, математических и других величин, а также условные графические обозначения должны соответствовать установленным стандартам. В сокращенных написаниях физических величин, названных именами ученых, буква, соответствующая заглавной в полном написании имени, должна быть большой, например, Ом, Гц, См и т.д.

При написании формул необходимо раскрывать все условные буквенные обозначения. Расчеты по формулам необходимо производить в следующей последовательности: искомая величина, буквенное написание формулы, знак равенства, подстановка числовых значений без преобразований, результат вычисления с указанием размерности.

Количество иллюстраций должно быть достаточным для понимания излагаемого текста. При расчете каскадов необходимо давать выборочные схемы, соответствующие графики и другие вспомогательные материалы.

Ссылки на графики, имеющиеся в литературе и используемые для расчетов, недопустимы. Графики обязательно должны быть помещены в тексте работы. Иллюстрации и таблицы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей работы.

- 1. Задание 1 на курсовую работу

В задании предусмотрено проектирование двухкаскадного двухтактного выходного усилителя с непосредственной межкаскадной связью и емкостной связью с нагрузкой. Расчеты следует производить параллельно с проработкой соответствующих разделов курса.

При выполнении контрольного задания студент должен:

- проработать соответствующие разделы курса;

- изучить настоящие методические указания;

- составить принципиальную электрическую схему рассчитываемого устройства, учитывая, что выходной каскад должен работать по схеме с общим коллектором, а входной  по схеме с общим эмиттером (истоком) с резистором температурной стабилизации;

- выбрать для обоих каскадов напряжение источника питания и рабочие точки, исходя из условия работы выходного каскада в классе АВ, а входного каскада  в классе А;

- построить нагрузочные характеристики каскадов по переменному току;

- распределить частотные искажения, отведенные на весь усилитель, по элементам схемы;

- вычислить величины всех элементов, входящих в схему, и выбрать их по справочникам в соответствии со стандартами;

- рассчитать выходное напряжение Uвых, коэффициент усиления по напряжению K, входные и выходные сопротивления каскадов, мощность P0, потребляемую от источника питания и коэффициент полезного действия усилителя;

- определить коэффициент нелинейных искажений, вносимых усилителем.

- 1.1. Определение исходных данных покаскадного расчета схемы

Данные для расчета приведены в табл.1.1. Номер варианта должен соответствовать двум последним цифрам номера студенческого билета.

При построении двухтактных каскадов используются транзисторы с близкими параметрами. В силу симметрии схемы расчет двухтактного каскада производят для одного из плеч. Двухтактный бестрансформаторный выходной каскад позволяет при небольших габаритах получить высокий КПД. Транзисторы в нем, как правило, включены по схеме с общим коллектором, что дает возможность использовать непосредственную связь с предыдущим каскадом, уменьшает частотные и нелинейные искажения, а также обеспечивает малое выходное сопротивление, необходимое при работе на низкоомную нагрузку.

- Таблица 1.1

| Предпосл. цифра | Rн, Ом | fн, Гц | fв, кГц | Rс, кОм | Тип первого транзистора* | Послед. цифра | Pвых, Вт | Коэф.част. искажений |  | Тип транзист. выходного каскада |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mн | Mв |  |
| 1 | 18 | 300 | 3.4 | 0.2 | КТ502В | 1 | 0.6 | 2.2 | 3.0 | КТ3102А, КТ3107В |
| 2 | 50 | 63 | 14 | 5 | КП304 | 2 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | КТ502В, КТ503В |
| 3 | 30 | 20 | 20 | 0.5 | КТ3102А | 3 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 2Т630Г, КТ928Б |
| 4 | 75 | 31 | 18 | 10 | КП302А | 4 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | КТ814А, КТ815А |
| 5 | 15 | 50 | 12 | 8 | КП302В | 5 | 1.2 | 4.3 | 2.2 | КТ626В, КТ941А |
| 6 | 24 | 25 | 30 | 0.1 | КТ3107А | 6 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 2Т830Г, 2Т831Г |
| 7 | 12 | 70 | 10 | 2 | КП902А | 7 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | КТ904Б, КТ914А |
| 8 | 8 | 150 | 8 | 0.3 | КТ503В | 8 | 1.6 | 2.0 | 5.0 | КТ814В, КТ815В |
| 9 | 10 | 60 | 16 | 1 | 2П914А | 9 | 1.8 | 6.0 | 1.5 | 2Т830В, 2Т831В |
| 0 | 20 | 250 | 4 | 4 | КП302В | 0 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | КТ814В, КТ815В |

* -при отсутствии необходимых справочных данных на указанный транзистор допускается использовать аналогичный с близкими параметрами.

Одна из схем, удовлетворяющих поставленным требованиям, показана на рис. 1.1.

Расчет усилительного устройства следует начать с определения напряжения источника питания, общего для обоих каскадов. Оно должно быть достаточным для получения заданного выходного сигнала без существенных искажений.

- Рис. 1.1

Для этого надо найти амплитуду тока коллектора одного из транзисторов двухтактного оконечного каскада:

| Iк m=2PвыхRн , |  |
| --- | --- |

Амплитуда выходного напряжения:

| Uвых m=Iк mRн , |  |
| --- | --- |

По выходным характеристикам транзистора, пример которых представлен на рис.1.2, определяется величина остаточного напряжения Uост для Iк m.

Напряжение между коллектором и эмиттером в точке покоя:

Uкэ0=Uост+Uвых m.

Отсюда напряжение источника питания:

E≥2,2Uкэ0.

Распределяются частотные искажения, отведенные на весь усилитель.

- Рис. 1.2

Низкочастотные искажения в схеме вносят емкости связи, емкости в цепях эмиттерной термостабилизации (или в цепи истока).

Высокочастотные искажения вносят транзисторы.

Распределяя частотные искажения, следует иметь в виду, что внутри каскада наибольшее влияние на амплитудно-частотную характеристику оказывает емкость в цепи эмиттера (или истока). Кроме того, мощный каскад, как правило, вносит существенно больше частотных искажений в сравнении с маломощным.

Для распределения сначала нужно выразить общие коэффициенты частотных искажений на нижних и верхних частотах Mн и Mв в децибелах:

| Mн дБ=20lgMн и Mв дБ=20lgMв . |  |
| --- | --- |

Затем надо их представить в виде сумм:

| Mн дБ=i=1mMi н дБ и Mв дБ=j=1nMj в дБ , |  |
| --- | --- |

где m и n  число элементов, влияющих на амплитудно-частотную характеристику в области низких и высоких частот, а Mi н дБ и Mj в дБ частотные искажения, отведенные на элемент, вносящие эти искажения.

Распределив частотные искажения, нужно вновь перейти к линейным значениям:

| Mi н=10Mi н дБ20, Mi в=10Mi в дБ20 , |  |
| --- | --- |

которые и следует подставлять в расчетные формулы. Полученные результаты удобно записать в виде табл.1.2.

- Таблица 1.2

| Элемент | НЧ искажения |  | ВЧ искажения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mi н | Mi н дБ | Mi в | Mi в дБ |

Определим требуемую критическую частоту транзисторов:

| fт≥fвh21эM2в−1 , |  |
| --- | --- |

Проверим, не превышены ли токи и напряжения, прикладываемые к транзисторам, по сравнению с максимально допустимыми Iк макс доп и Uкэ макс доп:

| Iк m<0,8Iмакс доп и E<0,8Uкэ макс доп . |  |
| --- | --- |

При этом мощность, рассеиваемая на коллекторе транзистора одного плеча за период сигнала:

| Pк ср=0,101Uкэ02Rн , |  |
| --- | --- |

не должна превышать допустимую.

Напряжение питания однотактного предоконечного резистивного каскада должно удовлетворять следующим соотношениям:

| E≤(0,7...0,8)Uкэ макс доп или E≤(0,7...0,8)Uси макс доп , |  |
| --- | --- |

где Uси макс доп - максимально допустимое напряжение между стоком и истоком полевого транзистора.

- 1.2. Расчет оконечного каскада

Оконечный каскад строим на комплементарных транзисторах по схеме рис.1.3. Применение транзисторов с различными типами проводимости дает возможность отказаться от фазоинверсного каскада и обеспечить поочередную работу плеч схемы.

Рис. 1.3

Ток покоя транзисторов выбираем из условия:

| Iк0=(0,05...0,1)Iк m . |  |
| --- | --- |

По пересечению нагрузочной прямой с вольтамперными выходными характеристиками транзистора (рис.1.4) можно найти соответствующее значение Iб0, а затем по входной динамической характеристике  Uбэ0. В качестве входной динамической характеристики можно пользоваться статической, так как сопротивление нагрузки обычно во много раз больше внутреннего сопротивления транзистора, и он работает в режиме, близком к режиму короткого замыкания. При этом надо иметь в виду, что статическая входная характеристика мало изменяется при Uкэ>0,5 В.

- Рис. 1.4

Из этого же рисунка найдем максимальное значение тока базы Iб макс. Найдем для тока Iб макс напряжение Uбэ макс. Амплитуда напряжения между базой и эмиттером:

| Uбэ m=Uбэ макс−Uбэ0 . |  |
| --- | --- |

В справочниках обычно приводятся вольтамперные характеристики для транзисторов со средними значениями коэффициента усиления тока в схеме с общим эмиттером:

| h21э=h21э мин h21э макс . |  |
| --- | --- |

Амплитуда тока базы для наихудшего транзистора:

| Iб m=Iб макс−Iб0h21 э минh21э . |  |
| --- | --- |

Сопротивление эмиттерной термостабилизации:

| Rэ=(0,05...0,1)Rн . |  |
| --- | --- |

Амплитуда входного напряжения:

| Uвх ок m=Uбэ m+(Iк m+Iб m)Rэ+Uвых m . |  |
| --- | --- |

Коэффициент усиления каскада по напряжению:

| Kок=Uвых mUвх ок m . |  |
| --- | --- |

Входная мощность каждого плеча:

| Pвх=Iб mUбэ m2 . |  |
| --- | --- |

Входное сопротивление транзистора переменному току в схеме с общим эмиттером и аналогичное сопротивление с учетом обратной связи за счет Rэ:

| h11э=Uбэ mIб m ; h11э ос=Uбэ m+Rэ(Iк m+Iб m)Iб m . |  |
| --- | --- |

Входное сопротивление транзистора в схеме с общим коллектором:

| h11 к=h11э ос+Rн(h21э+1) . |  |
| --- | --- |

- Емкость разделительного конденсатора в цепи нагрузки:

| Ср≥12πfнRнM2н−1 . |  |
| --- | --- |

Величина коллекторного (стокового) сопротивления нагрузки предыдущего каскада:

| Rк=Rст=(0,4...0,45)E1,25Iвх m . |  |
| --- | --- |

Сопротивление источника сигнала для выходного каскада:

| - Rс ок=Rк=Rст . |  |
| --- | --- |

Среднее значение тока, потребляемое выходным каскадом от источника питания:

| - Iср=Iк mπ+Iк0 . |  |
| --- | --- |

Входная емкость транзистора во включении с общим коллектором, где ϕТ=25,3 мВ  температурный потенциал для t=20∘ С:

| Свх ок=12πfт(ϕтIср+Rн)+СкRнϕтIср+Rн . |  |
| --- | --- |

Частотные искажения каскада с общим коллектором для рабочих частот fн≤0,01fh21б могут быть рассчитаны по формуле:

| Mвj=1+2πfв Свх окRс окh11кRс ок+h11к2. |  |
| --- | --- |

- 1.3. Расчет предоконечного каскада

По заданию предоконечный каскад может быть выполнен как на биполярном так и на полевом транзисторах (рис.1.5), (рис.1.6). Методики расчета каскадов приведены в последующих разделах.

- 1.3.1. Расчет каскада на биполярном транзисторе. Максимальный размах коллекторного тока найдем из расчета оконечного каскада:

| Iк m=Iб m+Uбэ mRк . |  |
| --- | --- |

Ток покоя: Iк0=(1,1...1,25)Iк m. Если полученное значение тока покоя будет меньше 1 мА, то берут его равным 1 мА и уточняют величину коллекторного сопротивления:

| Rк =(0,4...0,45)EIк0 . |  |
| --- | --- |

Сопротивление в цепи эмиттерной стабилизации:

| Rэ =(0,08...0,11)EIк0 . |  |
| --- | --- |

Рис.1.5                                                 Рис.1.6

Напряжение в рабочей точке:

| Uкэ 0 =E−Iк0(Rк+Rэ). |  |
| --- | --- |

Находим сопротивление нагрузки переменному току:

| R0=Rкh11кRк+h11к. |  |
| --- | --- |

Строим нагрузочные характеристики каскада по постоянному и переменному току. Обе они пройдут через рабочую точку с координатами (Uкэ0,Iк0), а также через предельные точки (Eп, 0) и (Uкэ0+R0Iк0, 0) соответственно.

На выходных статических характеристиках в точке покоя находим значение Iб0, а на входной статической характеристике Uб0.

Сопротивления базового делителя при токе Iдел=(3...10)Iб0:

| Rб1=E−RэIк0−Uб0Iдел+Iб0 ; |  |
| --- | --- |

| Rб2=RэIк0+Uб0Iдел ; |  |
| --- | --- |

| Rдел=Rб1Rб2Rб1+Rб2 . |  |
| --- | --- |

Определяем входное сопротивление биполярного транзистора:

| h11э=τкCк+h21эϕтIк0 , |  |
| --- | --- |

где τк  постоянная времени коллекторного перехода;

Cк  емкость коллекторного перехода;

ϕТ  температурный потенциал (для температуры 20оC, ϕТ=25,3 мВ).

Входное сопротивление каскада:

| Rвх=h11эRделh11э+Rдел . |  |
| --- | --- |

Коэффициент усиления каскада:

| Kпр=h21э минR0h11э , |  |
| --- | --- |

где h21 э мин  минимальное значение коэффициента усиления по току биполярного транзистора.

Далее рассчитываются вспомогательные элементы схемы.

Емкость конденсатора связи:

| Ссв=12πfнRс+RвхMi н2−1 . |  |
| --- | --- |

Емкость в цепи эмиттера:

| Сэ=1+Rэ(1+h21э макс)Rс+h11э2−Mi н2Mi н2−12πfнRэ . |  |
| --- | --- |

Рассчитаем входную динамическую емкость каскада. Для этого найдем дифференциальное сопротивление эмиттерного перехода:

| rэ=25,3⋅10−3h21эIко(1+h21э) . |  |
| --- | --- |

Если окажется rэ<1 Ом, то берут rэ=1 Ом.

Емкость коллекторного перехода в рабочей точке:

| Ск=Ск спр3Uк спрUкэ 0 , |  |
| --- | --- |

где Ск спр,Uк спр  справочная емкость коллекторного перехода транзистора и значение напряжения, при котором измерена эта емкость.

Входная динамическая емкость в схеме с общим эмиттером:

| Свх д=12πfтrэ+Ск(1+Kок) . |  |
| --- | --- |

Частотные искажения, вносимые биполярным транзистором:

| Mj в=1+(2πfвCвх дRвх)2 . |  |
| --- | --- |

Сравним c заданными.

- 1.3.2 Расчет каскада на полевом транзисторе. Максимальный размах стокового тока (найдем из расчета оконечного каскада):

| Iст m=Iб m+Uбэ mRст . |  |
| --- | --- |

Ток покоя:

| Iст 0=(1,1...1,25)Iст m . |  |
| --- | --- |

Если полученное значение тока покоя будет меньше 1 мА, то берут его равным 1 мА и уточняют величину стокового сопротивления:

| Rст=(0,4...0,45)EIст 0 . |  |
| --- | --- |

Ориентировочное сопротивление в цепи истока:

| Rи=(0,08...0,1)EIст 0 . |  |
| --- | --- |

Напряжение в рабочей точке:

| Uси 0=E−Iст 0(Rст+Rи) . |  |
| --- | --- |

На выходных статических характеристиках в точке покоя находим значение Uзи0 .

- Проверяем выполнение условия:

| −Uзи 0≥0,1E (n –канал); Uзи 0≥−0,1E (p –канал). |  |
| --- | --- |

Если условие не выполняется, то оставляем положение рабочей точки там же и используем добавочное сопротивление в цепи затвора Rз доб (рис.1.6).

Если условие выполняется, то уточняем значения сопротивления в цепи истока и положение рабочей точки:

| Rи=Uзи 0Iст 0 . |  |
| --- | --- |

Находим сопротивление нагрузки переменному току:

| R0=RстRвхRст+Rвх . |  |
| --- | --- |

Строим нагрузочные характеристики каскада по постоянному и переменному току. Обе они пройдут через рабочую точку с координатами (Uси0,Iст0), а также через предельные точки (E, 0) и (Uси0+R0Iст0, 0) соответственно.

Сопротивление в цепи затвора:

| (3...10)Rс<Rз<(0,2...1) МОм ; |  |
| --- | --- |
| Rз доб=RзEUзи0+Iст 0Rн−1 . |  |

Входное сопротивление каскада:

| Rвх=RзRз добRз+Rз доб . |  |
| --- | --- |

Коэффициент усиления каскада:

| Kпр=SминR0 , |  |
| --- | --- |

где Sмин  минимальная крутизна полевого транзистора.

Рассчитаем вспомогательные элементы схемы.

Емкость конденсатора связи:

| Ссв=12πfнRс+Rз общMj н2−1 , |  |
| --- | --- |

где Rз общ=Rз в схеме с одиночным сопротивлением в цепи затвора.

| Rз общ=RзRз добRз+Rз доб |  |
| --- | --- |

в схеме с двумя сопротивлениями.

Емкость в цепи истока:

| Си=([1+RиS]2−Mi н2)Mi н2−12πfнRи . |  |
| --- | --- |

Входная емкость полевого транзистора с общим истоком:

| Cвх=C11и+C12и Kпр+Cм , |  |
| --- | --- |

где Cм=(3...5) пФ  емкость монтажа.

Частотные искажения, вносимые полевым транзистором на звуковых частотах:

| Mj в=1+(2πfвCвхRcRз общRc+Rз общ)2 , |  |
| --- | --- |

должны быть меньше заданных.

- 1.4. Расчет параметров усилителя в целом

Нелинейные искажения появляются там, где транзисторы работают в режиме большого сигнала. В рассчитываемом устройстве выходной каскад не усиливает по напряжению, поэтому следует учитывать нелинейные искажения обоих каскадов.

Для расчета коэффициента гармоник выходного каскада нужно построить его сквозную динамическую характеристику. Для этого в точках пересечения нагрузочной прямой переменного тока со статическими выходными характеристиками транзистора определяют коллекторные токи (от Iк мин до Iк макс) и токи базы. По входной характеристике находят соответствующие этим точкам напряжения Uбэ и вычисляют значения ЭДС источника сигнала:

| Eс=Uбэ+RсIб . |  |
| --- | --- |

Полученные результаты записываем в виде табл.1.3 и по ним строим сквозную динамическую характеристику (рис.1.7), т.е. зависимость Iк=f(Eс).

- Таблица 1.3

| Вели- чина | Точки графика |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Iк |  |  |  |  |  |  |  |
| Iб |  |  |  |  |  |  |  |
| Uбэ |  |  |  |  |  |  |  |
| Eс |  |  |  |  |  |  |  |

Размах входного сигнала от Eс мин до Eс макс делят на два одинаковых отрезка и определяют ток I1'. После этого выбирают коэффициент асимметрии для второго плеча y=0,2 и пересчитывают токи для обоих плеч с учетом разброса параметров транзисторов:

Ec1

Ec мин

I'к0

I'1

Рис. 1.7

Iк

Iм к

| Iк макс'=Iк макс(1+y2) ; |  |
| --- | --- |
| Iк мин'=−Iк мин(1−y2) . |  |

Iк

Iк макс

Iк

I ' 1

Eс мин

Eс 1

Eс макс

Eс

Рис.1.7

Ec1

Ec

Ec мин

Ec макс

I'к0

I'1

Iк

Iм к

И далее:

| I1=I1'(1+y2) ; |  |
| --- | --- |
| I2=−I1'(1−y2) ; |  |
| I0=Iк0y . |  |

Затем вычисляем гармоники выходного тока, а также его среднее значение по формулам:

| I1 м=(Iк макс'−Iк мин'+I1−I2)3 ; |  |
| --- | --- |
| I2 м=(Iк макс'+Iк мин'−2I0)4 ; |  |
| I3 м=(Iк макс'−Iк мин'−2(I1−I2))6 ; |  |
| I4 м=(Iк макс'+Iк мин'−4(I1+I2)+6I0)12 ; |  |
| Iср=(Iк макс'+Iк мин'+2(I1+I2))6 . |  |

Правильность вычисления токов проверяем следующим образом:

| - I1м+I2м+I3м+I4м+Iср=Iк макс' . |  |
| --- | --- |

Коэффициент гармоник каскада при включении транзисторов по схемам с общим эмиттером и общим коллектором:

| Kг оэ=I2м2+I3м2+I4м2I1м2 ; |  |
| --- | --- |
| Kг ок=Kг оэγ , |  |

где γ=Rс общ+h11эRс общ+h11к .

Аналогично строим сквозную динамическую характеристику предвыходного каскада, но так как он работает на одиночном транзисторе в классе А, то размах входной ЭДС делим на четыре одинаковых отрезка и сразу находим Iк макс,I1,I0,I2 и Iк мин. При этом Iк0(или Iст0) и I0 не обязательно будут совпадать.

По вышеприведенным формулам находим гармоники выходного тока (обозначим их как I1 м',I2 м',I3 м',I4 м',Iср') и коэффициент гармоник предвыходного каскада. Общий коэффициент гармоник:

Kг общ=I2мI1мγ+I2м'I1м'2+I3мI1мγ+I3м'I1м'2+I4мI1мγ+I4м'I1м'2 .

Коэффициент усиления напряжения:

| K=KокKпр . |  |
| --- | --- |

Мощность, потребляемая усилителем от источника питания:

| P0=E(Iср ок+Iк0 пр к+Iдел пр к+Iб0 ок+Iб0 пр к) , |  |
| --- | --- |

или при полевом транзисторе на входе:

| Rвх=RзRз добRз+Rз доб . |  |
| --- | --- |

КПД усилителя:

| η=PвыхP0 . |  |
| --- | --- |

Общую схему рассчитанного устройства оформляют в соответствии с действующими стандартами.

2. Задание 2 на курсовую работу

Предлагается рассчитать схему (рис.2.1) трехкаскадного усилителя переменного тока с последовательной ООС по току нагрузки. Расчеты следует производить параллельно с проработкой соответствующих разделов курса.

При выполнении контрольного задания студент должен:

- проработать соответствующие разделы курса;

- изучить настоящие методические указания;

- вычислить величины всех элементов, входящих в схему, и выбрать их по справочникам в соответствии со стандартами;

Данные для расчета приведены в табл.2.1. Номер варианта должен соответствовать двум последним цифрам номера студенческого билета. В таблице обозначено: Rн – сопротивление нагрузки Rг – внутреннее сопротивление генератора (источника сигнала); (fн...fв)  диапазон рабочих частот; Uп  напряжение питания; KU  требуемый коэффициент усиления; Uн m  амплитуда сигнала на нагрузке, Mн – коэффициент частотных искажений на низких частотах.

- Таблица 2.1

| Пред-посл. цифра | Rн, Ом | Rг , Ом | fн , Гц | fв, кГц (на уровне 3дб) |  | Послед. цифра | Mн | Uп, В | KU | Uн m, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 20 | 80 | 250 |  | 1 | 1.3 | 20 | 100 | 6 |
| 2 | 500 | 10 | 20 | 400 |  | 2 | 1.5 | 25 | 75 | 8 |
| 3 | 800 | 20 | 50 | 300 |  | 3 | 1.9 | 30 | 60 | 12 |
| 4 | 750 | 50 | 30 | 175 |  | 4 | 2 | 25 | 120 | 10 |
| 5 | 550 | 20 | 40 | 200 |  | 5 | 1.4 | 20 | 90 | 7 |
| 6 | 850 | 100 | 25 | 300 |  | 6 | 2.1 | 30 | 50 | 11 |
| 7 | 500 | 40 | 70 | 150 |  | 7 | 1.6 | 20 | 120 | 6,5 |
| 8 | 850 | 60 | 50 | 100 |  | 8 | 1.7 | 30 | 110 | 10 |
| 9 | 500 | 45 | 25 | 450 |  | 9 | 2.2 | 20 | 70 | 7,5 |
| 0 | 800 | 30 | 35 | 350 |  | 0 | 1.65 | 25 | 80 | 9 |

Uп

Рис.2.1

Частотно-зависимая обратная связь здесь  используется для формирования высокочастотной части амплитудно-частотной характеристики, стабилизации коэффициента усиления, увеличения входного и уменьшения выходного сопротивления.

- 2.1. Пояснения к расчету

Верхняя рабочая частота fв задана на уровне 3дБ, т.е. 12≈0,707 от своего максимального значения KU макс. Если в усилителе не предусмотрено формирование высокочастотной части его характеристики, то верхняя граница полосы пропускания будет определяться собственными частотными характеристиками используемых транзисторов. В предлагаемой для расчета схеме для формирования высокочастотной части амплитудно-частотной характеристики используется ООС, поэтому верхняя граничная частота усилителя fв будет определяться постоянной времени цепи обратной связи:

| fв=12π(RосCос) . |  |
| --- | --- |

При этом частоты среза каждого каскада, определяемые через граничную частоту коэффициента передачи тока используемых транзисторов fгр и равные fср i=fгрh21 э, должны быть больше заданной верхней частоты: fср i>fв.

Низкочастотные искажения в схеме вносят разделительные конденсаторы и емкости в цепях эмиттерной термостабилизации. Распределяя низкочастотные искажения, следует иметь в виду, что внутри каскада наибольшее влияние на амплитудно-частотную характеристику оказывает емкость в цепи эмиттера. Кроме того, мощный каскад, как правило, вносит большие частотные искажения в сравнении с маломощным.

Для расчета низкочастотных искажений сначала нужно выразить общий коэффициент частотных искажений на нижних частотах Mн в децибелах:

| Mн дБ=20lg(Mн) . |  |
| --- | --- |

Затем надо его представить в виде суммы:

| Mн дБ=i=1mMн i дБ , |  |
| --- | --- |

где m - число элементов, влияющих на амплитудно-частотную характеристику в области низких и высоких частот, а Mн i дБ  частотные искажения, отведенные на элемент, вносящий эти искажения.

Распределив частотные искажения, нужно вновь перейти к линейным значениям:

| Mн i=10Mн i дБ20 , |  |
| --- | --- |

которые и следует подставлять в расчетные формулы. Полученные результаты записать в виде табл.2.2.

- Таблица 2.2

| Элемент | НЧ искажения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mн i | Mн i дБ |

Схема каскада ОЭ и ее эквивалентная схема для области нижних частот (НЧ) показана на рис.2.2.

В области НЧ существенное влияние оказывают емкости разделительных и эмиттерных конденсаторов Ср1,Ср2,Cэ. На схеме замещения обозначено: rб  омическое сопротивление базы; rэ  дифференциальное сопротивление эмиттера; rк  дифференциальное сопротивление коллекторного перехода при включении по схеме ОЭ; Rб=Rб1||Rб2 ; Rг  внутреннее сопротивление источника сигнала для каскада (в многокаскадном усилителе равно выходному сопротивлению предыдущего каскада), Rн  сопротивление нагрузки каскада (в многокаскадном усилителе равно входному сопротивлению последующего каскада).

С понижением частоты реактивное сопротивление указанных емкостей увеличивается. При этом емкости Ср1,Ср2 препятствуют прохождению сигнала со входа каскада на его выход, уменьшая тем самым коэффициент усиления каскада в области низких частот. Блокирующая эмиттерная емкость Cэ в области НЧ перестает шунтировать резистор Rэ, и коэффициент усиления каскада уменьшается за счет действия отрицательной обратной связи.

Низкочастотные искажения за счет емкости Cр1 можно определить по формуле:

| Mн1=1+1ωτн12 , | (2.1) |
| --- | --- |

где τн1=Ср1(Rг+Rвх)  постоянная времени цепи разряда конденсатора Cр2  (рис. 2.3, б);

Rвх  входное сопротивление каскада;

Rг  внутреннее сопротивление источника сигнала.

Рис.2.2

а

б

Низкочастотные искажения за счет емкостей  Cр2, Ch2э определяются тоже по формуле (2.1), при этом величины постоянных времени могут быть определены также из эквивалентной схемы каскада (рис. 2.3, б):

| τн2=Ср2(Rн+Rк¦¦rк)≈Ср2(Rн+Rк) ; |  |
| --- | --- |

| τнэ=Сэrэ+Rг+rб1+β . | (2.2) |
| --- | --- |

Фактически каждая постоянная времени представляет собой произведение соответствующей емкости на результирующее сопротивление цепи ее перезаряда.

Из формул (2.1) и (2.2) могут быть получены значения емкостей в зависимости от отведенных на данный элемент частотных искажений Mн i (табл.2.2):

| Cр1=12πfн(Rг+Rвх)Mн i2−1 ; |  |
| --- | --- |

| Cр2=12πfн(Rн+Rк)Mн i2−1 ; | (2.3) |
| --- | --- |

| Cэ=12πfнrэ+Rг+rб1+β.Mн i2−1 . |  |
| --- | --- |

Для расчета разделительных конденсаторов в каскаде с общим коллектором используется эквивалентная схема каскада в области НЧ [5,9], расчет производится аналогично.

2.2. Расчет каскада на транзисторе VT3

Для выбора типа выходного транзистора допустим, Rн=Rэ 3. Тогда транзистор должен отвечать следующим требованиям:

| Iк макс доп≥2Uн m2Rн ; |  |
| --- | --- |

| Uкэ макс доп≥(1,2...1,3)Uп ; |  |
| --- | --- |

| fгрh21 э>fв ; |  |
| --- | --- |

| Pк≥Uп−Uн m2Rн . |  |
| --- | --- |

Максимальный эмиттерный ток транзистора определим в предположении, что на рабочей частоте резисторы Rэ3 и Rн включены параллельно:

| Iэ3 макс=2Uн mRэ3+RнRэ3Rн . |  |
| --- | --- |

- Минимальное падение напряжения на резисторе Rк2:

| URк2 мин=Uп−2Uн m−Uбэ пор3−URэ2 , | (2.4) |
| --- | --- |

- где URэ2=(0,08...0,15)Uп, а Uбэ пор≈0,7...0,8В для кремниевых транзисторов.

- Сопротивление резистора Rк2

| Rк2=URк2 минh21э3+1Iэ3 макс . | (2.5) |
| --- | --- |

Для обеспечения термостабильности каскада необходимо обеспечить Rб=Rэ(Si−1), где Si=2...5  коэффициент нестабильности. Тогда, так как для каскада на транзисторе VT3 Rб=Rк2, получаем:

| URк2 минh21 э3+1Iэ3 макс=Rэ3(Si−1) . | (2.6) |
| --- | --- |

Полагая URэ2=0.1Eп, а Uбэ=0,6...0,8 В для кремниевых транзисторов, с учетом выражений (2.4), (2.5), (2.6) найдем:

| Rэ3=URк2 минh21 э3+12Uн m(Si−1)−1Rн . |  |
| --- | --- |

Полученное значение следует округлить до стандартного значения и проверить все расчеты.

- 2.3. Расчет каскада на транзисторе VT2

По формуле (2.5) определяем Rк2, далее определяем ток покоя транзистора VT2:

| Iк20=Uп−URэ2−Um−Uбэ3Rк2 ; |  |
| --- | --- |

| Rэ2≈URэ2Iк20 . |  |
| --- | --- |

Если вычисленное значение тока Iк20<1 мA, то принять его равным 1 мА и произвести пересчет в п.п. 2.2 величину Rк2, меняя URэ2в (2.4) в указанных пределах.

Транзистор VT2 должен отвечать следующим требованиям:

| Iк мах доп≥UпRк2 ; |  |
| --- | --- |

| Uкэ макс доп≥Uп ; |  |
| --- | --- |

| fгрh21э>fв ; |  |
| --- | --- |

| Pк≥Iк0Uкэ0 . |  |
| --- | --- |

При расчетах используется среднее значение параметра транзистора h21э, которое вычисляется по справочным данным:

| h21э=h21э максh21э мин . |  |
| --- | --- |

Рассчитаем  сопротивления базового делителя из условия термостабильности каскада:

| Rб3Rб4Rб3+Rб4=Rэ2(Si−1) ; |  |
| --- | --- |

| UпRб4(Rб3+Rб4)=URэ2+Uбэ2=Uб2 . |  |
| --- | --- |

Из приведенных выражений получим:

| Rб4=Rэ2(Si−1)UпUп−Uб2 ; |  |
| --- | --- |

| Rб3=Uп−Uб2Uб2Rб4 . |  |
| --- | --- |

Ток покоя базы VT2:

| Iб20=Iк20h21э. |  |
| --- | --- |

Ток делителя на резисторах Rб3,Rб4:

| Iдел=UпRб3+Rб4. |  |
| --- | --- |

Проверяем условие независимости тока выходного напряжения делителя Uб2от тока базы VT2: Iдел>>Iб2п.

Сопротивление нагрузки каскада на транзисторе VT2:

| Rн2=Rк2¦¦((Rэ3¦¦Rн)h21э3). |  |
| --- | --- |

Коэффициент усиления каскада на транзисторе VT2:

| KU2≈Rн2h21э2Rвх2, |  |
| --- | --- |

где Rвх2  входное сопротивление каскада  определяется по справочнику как h11э, или же по формуле:

| Rвх≈rб+h21эrэ , |  |
| --- | --- |

где rб=τкСк ;

rэ≈ϕтIэп ;

ϕт≈25 мВ ;

τк  постоянная времени цепи обратной связи транзистора на высокой частоте.

Сопротивление нагрузки для каскада на транзисторе VT1 по переменному току:

| Rн1=Rб3¦¦Rб4¦¦Rвх2. |  |
| --- | --- |

Рекомендуется сразу принять значение из стандартного ряда номиналов сопротивлений.

- 2.4. Расчет каскада на транзисторе VT1

- Резистор Rк1 определяем из условия:

| Rк1>>Rн1 , |  |
| --- | --- |

(следует взять примерно на порядок больше).

Определим рабочую точку транзистора:

| Uк1=Uп2 ; |  |
| --- | --- |

| Iк10=Uп−Uк1Rк1 . |  |
| --- | --- |

Если вычисленное значение тока Iк10<1 мA, то принять его равным 1 мА и уточнить Rк2:

| Rк1 =0,45UпIк10 . |  |
| --- | --- |

Выбор транзистора VT1 делается аналогично выбору VT2.

Ток покоя базы VT1:

| Iб1п=Iк10h21э . |  |
| --- | --- |

Зададим ток делителя на резисторах Rб1,Rб2на порядок больше Iб10:

| Rб1+Rб2=Uп10⋅Iб10 . |  |
| --- | --- |

Рассчитаем сопротивления базового делителя из условия термостабильности каскада:

| Rб1Rб2Rб1+Rб2=Rэ1(Si−1) ; |  |
| --- | --- |

| UпRб2(Rб1+Rб2)≈Uбэ1+Iк0Rэ1 . |  |
| --- | --- |

Решая приведенные уравнения, получим значение Rэ1=R'э1+R''э1, далее найдем Rб2.

Из приведенных выражений получим:

| Rб2=(Uбэ1+Iк0Rэ1)(Rб1+Rб2)Uп . |  |
| --- | --- |

Для введения цепи общей ООС резистор Rэ1разделяем в соотношении:

| R'э1=10R''э1 . |  |
| --- | --- |

Входное сопротивление усилителя (без учета влияния цепи ООС):

| Rвх=Rвх1≈Rб1¦¦Rб2¦¦h21э1R''э1 . |  |
| --- | --- |

Коэффициент усиления каскада по переменному току:

| KU2≈h21э1(Rк2¦¦Rн2)Rвх1+Rг . |  |
| --- | --- |

Значение KU2 уточнить для номинала Rк2, принятого из стандартного ряда номиналов сопротивлений.

2.5. Расчет цепей межкаскадной связи и эмиттерных конденсаторов

При расчете полагаем, что разделительные и эмиттерные конденсаторы формируют значение fн , а конденсатор Сос  значение fв усилителя. При расчете используются эквивалентные схемы каскадов ОЭ и ОК в области НЧ (см. п.2.2 настоящих методических указаний и источники [5,9]). Требует пояснения расчет конденсаторов Сэ1. и Ср3. Постоянная времени цепи разряда конденсатора Сэ1 определяется по следующей формуле:

| τнэ1=Сэ1rэ+Rг+rб1+β+Rэ1'' . |  |
| --- | --- |

Отсюда, учитывая что

| Mнi=1+1ωτнi2 , | (2.7) |
| --- | --- |

получим выражение для расчета емкости:

| Cэ1=12πfнrэ+Rг+rб1+β+Rэ1''.Mн i2−1 . |  |
| --- | --- |

При расчете конденсатора Ср3 выходное сопротивление эмиттерного повторителя примем равным нулю, следовательно, постоянная времени цепи его перезаряда будет определяться по формуле:

| τр3≈Ср3Rн . |  |
| --- | --- |

Отсюда, учитывая выражение (2.7), получим выражение для расчета емкости:

| Cр3=12πfнRн.Mн i2−1 . |  |
| --- | --- |

Все рассчитанные значения емкостей округлить до ближайших значений из стандартного ряда номиналов.

- 2.6. Расчет цепи общей ООС

- Цепь общей ООС имеет передаточную функцию:

| Wоос(p)=K(T1p+1)(T2p+1) , |  |
| --- | --- |

где K=Rэ1''Rэ1''+Rос ;

T1=RосСос ;

T2=RосRэ1''СосRэ1''+Rос .

Для расчета цепи ООС определим частоты среза для каждого каскада, характеризующихся собственными частотными свойствами транзисторов.

Частота среза каждого каскада определяется через граничную частоту коэффициента передачи тока транзистора fгр:

| fср i=fгрh21э . |  |
| --- | --- |

Затем, сравнивая частоты среза каскадов fср i, определяем минимальную частоту среза  fсрmin. Цепь ООС должна обеспечить спад частотной характеристики в диапазоне частот fн≤f≤fср min.

Суммарный коэффициент усиления усилителя без цепи ООС:

| KΣ≈KU1KU2 . |  |
| --- | --- |

Определим требуемый коэффициент передачи цепи ООС bос из условия обеспечения общего коэффициента усиления KU:

| bос=K=KΣ−KUKΣKU . |  |
| --- | --- |

Отсюда находим сопротивление и емкость в цепи ООС:

| Rос≈R'э1''K ; |  |
| --- | --- |
| Cос=1ωвRос . |  |

На этом расчет цепи обратной связи можно считать законченным.

- Список литературы

- Остапенко Г.С. Усилительные устройства. - М.: Радио и связь, 1989.

- Изъюрова Г.И., Королев Г.В., Терехехов В.А. Расчет электронных схем. Примеры и задачи. – М.: Высшая школа, 1987 – 335 с.

- Полупроводниковые приборы. Транзисторы малой мощности: Справочник / Под ред. А.В.Голомедова. М.: Радио и связь, 1989.

- Полупроводниковые приборы. Транзисторы средней и большой мощности: Справочник / Под ред. А.В.Голомедова. М.: Радио и связь, 1989.

- Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника. – М.: Высшая школа, 1991. – 622 с.

- Джонс М.Х. Электроника – практический курс. Библиотека современной электроники./ Пер. с англ. Е.В.Воронова и др. – М.: Постмаркет, 1999.

- Опадчий Ю.Ф. и др. Аналоговая и цифровая электроника. – М.: Изд-во Горячая линия, 1999. – 768 с.

- Степаненко И.П. Основы теории транзисторов и транзисторных схем. 11-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергия, 1997. – 476 с.

- Кубицкий А.А.   Задачи  и  упражнения  по  электронным усилителям. - М.: Радио и связь, 1986. – 176с.

- Тугов Н.М., Глебов Б.А., Чарыков Н.А. Полупроводниковые приборы: Учебник для ВУЗов / Под ред. В.А.Лабунцова.– М.: Энергоатомиздат, 1996. – 576 с.