Министерство образования Российской Федерации

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра ПЭ

Курсовая работа по дисциплине

«Основы схемотехники»

“Широкополосный усилитель”

ВЫПОЛНИЛ:

студент группы МКС-307

Козлов Е.А.

ПРОВЕРИЛ:

Данилин О.Е.

<<Уфа 2003>>

Исходные данные.

Усилитель: широкополосный

Данные для расчётов

| Uвых макс,В |  |  | Кг % | fв, МГц | fн, Гц | Мв | Мн | Ес макс мВ | Rс кОм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  |  | 0,3 | 5,5 | 90 | 2 | 1.5 | 15 | 5 |  |

Содержание

1  Введение……………………………………………………………………………………...4

2  Предварительный расчет……………………………………………………………………5

2.1 Определение граничной частоты транзисторов………………………………………….5

2.2 Выбор типа каскадов……………………………………………………………………….5

2.3 Определение общего усиления устройства……………………………………………….5

2.4 Распределение частотных искажений……………………………………………………..6

3 Электрический расчет………………………………………………………………………...7

3.1 Расчет выходного каскада………………………………………………………………….7

3.2 Расчет промежуточного каскада…………………………………………………………...8

3.3 Расчет входного каскада……………………………………………………………………9

4 Расчет цепи ОС………………………………………………………………………………10

5 Расчет мощностей, рассеиваемых на резисторах………………………………………….11

6 Расчёт вспомогательных элементов схем………………………………………………….11

7 Заключение…………………………………………………………………………………...13

Список литературы…………………………………………………………………………….14

Схема принципиальная электрическая

Перечень элементов

Введение

Широкополосные усилители нашли широкое применение в радиотехнических устройства, в системах автоматики, в приборах экспериментальной физики, в измерительных приборах.

В зависимости от задач к широкополосным усилителям предъявляются различные требования, которым они должны удовлетворять. Поэтому усилители могут различаться между собой как по элементной базе, особенностям схемы, так и по конструкции. Однако существует общая методика, которой следует придерживаться при проектировании усилителей.

Задачей представленного проекта является отыскание наиболее простого и надежного решения.

Итогом курсового проекта стали параметры и характеристики готового широкополосного усилителя.

Предварительный расчёт

а). Определим граничную частоту транзисторов, предполагаемых к использованию в каскадах:

fт = (20...50) fв,       где верхняя рабочая частота fв=12МГц

Возьмём  fт = 10fв = 120МГц.

Следовательно, применяемые транзисторы должны быть высокочастотными.

б). Выбирая схему включения транзистора первого каскада, необходимо учитывать, что во входной цепи происходят потери мощности на внутреннем сопротивлении источника сигнала Rc. Для уменьшения этих потерь надо строить схему так, чтобы ее входное сопротивление Rвх было не менее внутреннего сопротивления источника сигналов Rс.

Коэффициент передачи входной цепи будет равен:

 = Rвх / (Rвх + Rс);

В данной работе Rвх =5Rс=500Ом

Тогда  =500/600=0,833

 дБ = 20 Lg ( )=-1.584дБ.

Итак, основываясь на том, что  Rс < (3...5) кОм,  в качестве входного каскада используем схему, обладающую небольшим входным сопротивлением. Используем для её построения биполярный транзистор, включенный по схеме с ОЭ. Данный каскад дает нам возможность получить лучшее усиление по напряжению, чем каскад с ОК или ОИ.

Промежуточный каскад также выполнен по схеме с ОЭ.

В оконечном каскаде используем биполярный транзистор, включенный по схеме с ОК. Это объясняется тем, что с уменьшением сопротивления нагрузки (ориентировочно ниже (100 ... 200) Ом) потери на выходном сопротивлении каскада растут, и они будут наименьшими у тех схем, которые обладают низким выходным сопротивлением. А каскад с ОК обладает низким значением выходного сопротивления.

в). Вычислим общее усиление устройства путем деления выходного напряжения Uвых на входное Uвх:

Кобщ = Uвых / Uвх=Uвых.макс/Ес.макс;

Получим	Кобщ =1200  или

Кобщ дБ = 20Lg ( Кобщ ) = 61.58дБ

Затем найдём ориентировочное усиление первого К1дБ, оконечного Кок дБ и промежуточных каскадов Кпр дБ по таблице 1.

Таблица 1

| Тип каскада | Включение транзистора | Усиление по напряжениию (в дБ) |
| --- | --- | --- |
| Оконечный резисторный | ОК | -2...-3 |
| Предварительный резисторный | ОЭ | 20...30 |

Число каскадов n предварительного усиления определим в соответствии с формулой:

n=КобщдБ−КокдБ−К1дБ−αдБКпрдБ;

где К1дБ=-2дБ, Кок дБ=-2дБ, Кпр дБ=25дБ,  дБ =-1.584дБ  ;

Отсюда n=2,76

Полученное значение n округляют до ближайшего большего целого числа и т.о. получим n=3 (3 каскада предварительного усиления).

в). Распределим частотные искажения, выразив коэффициенты частотных искажений на нижних Мн и верхних Мв частотах в децибелах:

Мн дБ = 20 Lg Мн	и	Мв дБ = 20 Lg Мв .

Тогда

Мн дБ = Мн1дБ + ...+ Мн i-1дБ + Мн i дБ

Мв дБ = Мв1 дБ + ...+ Мвj- 1 дБ + Мвj дБ

где:

Мн1 дБ ... Мнi- 1 дБ, Мнi дБ - частотные искажения, отведенные на элементы, вносящие эти искажения на низких частотах,

Мв1 дБ ... Мвj- 1 дБ, Мвj дБ - частотные искажения, отведенные на элементы, вносящие эти искажения на высоких частотах.

В данной работе Мн=1.6 ;  Мв=2.5.

Переведём эти коэффициенты в децибелы:

Мн дБ = 20 Lg Мн = 4.08дБ         и           Мв дБ = 20 Lg Мв = 7.96дБ

Распределим данные коэффициенты следующим образом:

| Элемент | С1 | С2 | С3 | С4 | С5 | С6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мн дБ | 0.2 | 0.34 | 0.34 | 1 | 1 | 1.2 |
| Мв дБ | 0.4 | 0.66 | 0.66 | 1.95 | 1.95 | 2.34 |

Распределив частотные искажения, нужно вновь перейти к линейным значениям:

Мнi=10Мнi/20,	Мвj=10Мвj/20 ,

которые и следует подставлять в расчетные формулы. Полученные результаты запишем в таблицу 2:

Таблица 2

|  | НЧ искажения |  | ВЧ искажения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Элемент | Мнi | Мнi дБ | Мвj | Мвj дБ |
| С1 | 1.0233 | 0.2 | 1.0471 | 0.4 |
| С2 | 1.0399 | 0.34 | 1.0789 | 0.66 |
| С3 | 1.0399 | 0.34 | 1.0789 | 0.66 |
| С4 | 1.1221 | 1 | 1.2517 | 1.95 |
| С5 | 1.1221 | 1 | 1.2517 | 1.95 |
| С6 | 1.1482 | 1.2 | 1.3092 | 2.34 |

- Расчет схемы выходного каскада.

Определим мощность, рассеиваемую оконечным каскадом:

Pвых=Uвых2Rн=3680=0.45Вт

Следовательно, выходной каскад – каскад малой мощности, выполненный по Однотактный схеме, работающей в режиме класса А (т.к. усиливаем гармонический сигнал и средняя мощность выходного сигнала Pвых < (0.5...2) Вт)

Рассчитаем переменную составляющую выходного тока:

Iвых=Ikm3=UHRH=680=0.075А   (1)

Зададим напряжение источника питания:

Т.к. постоянная составляющая на выходе усилителя недопустима, то

Е = (4...8) Uвых м - для гармонических сигналов,

возьмем  Е = 6Uвых м=30В

Из полученных данных следует, что нашим требованиям удовлетворяет высокочастотный транзистор средней мощности. Применим транзистор КТ608А с проводимостью n-p-n типа включенный по схеме с общим коллектором.

Выберем рабочую точку на выходной характеристике транзистора:

зададим значение коллекторного тока покоя Ik03=1.1Ikm3 (т.к. режим класса А)

и напряжение коллектора-эмиттера покоя Uкэ0=Е/2

Т.о. получим Ik03=1.1⋅75⋅10−3=82.5мА  и  Uкэ03=30/2=15В

Проведем нагрузочную линию через данную точку на выходной характеристике транзистора и точку на оси Uкэ, где Uкэ=Е=30В

В точке пересечения нагрузочной линии с осью тока коллектора

Iк=E/Rэ=150мА  для схемы с ОК

Отсюда находим Rэ3=R11=200Ом (данное значение сопротивления соответствует ГОСТУ)

Найдем коэффициент передачи базового тока:

β=h21Эмин⋅h21Эмакс

Для оконечного каскада β(3)=40

Определим ток базы покоя:

Iб03=Ik03β(3)=0.082540=2.0625мА.

Ток эмиттера покоя определяется из соотношения

IЭ0β+1=IК0β

Решая это выражение для наших значений, находим  Iэ03=84.5625мА

Для расчета цепи базового делителя напряжения R9 ¸ R10  найдем падение напряжения на резисторе R10:

UR10=UЭБ03+UR11=IД⋅R10,

где Uэб03=0,7В (находим по входной характеристике транзистора)

UR11=Iэ03R11=16.9125В

Iд=(5…10)Iб0, возьмем  Iд3=5Iб03=10.3125мА

Т.е. UR10=0.7+16.9125=17.6125В

R10=17.612510.3125=1707Ом (по ГОСТУ возьмем R10=1707Ом)

Найдем величину сопротивления резистора R9:

R9=UR9IД3=E−UR10IД3=30−17,612510,3125=1201Ом  (по ГОСТУ возьмем R9=1200Ом)

Рассчитаем Rвх оконечного каскада:

Rвх3=R9R10 ((3) +1)RH=580Ом;

Выходное сопротивление оконечного каскада:

Rвых3=R11rэ3,

где rэ3 – дифференциальное сопротивление эмиттера в оконечном каскаде

rэ3=ϕNIЭ03=0,02530,0845625=0.299Ом

Т.о. Rвых3=0.298Ом

Коэффициент усиления по напряжению оконечного каскада:

КU3=R11R11+rЭ3=0.998     или   КU3 дБ=20lg (КU3)=-0.013дБ

Расчет промежуточного каскада.

Т.к. на входе оконечного каскада стоит разделительная емкость, которая не пропускает постоянную составляющую тока, то:

Iбm3=Ikm2=Ikm3β(3)=1.829мА

Сопротивление нагрузки промежуточного каскада равно входному сопротивлению оконечного каскада Rн2=Rвх3=580Ом

Определим мощность, рассеиваемую промежуточным каскадом:

Pвых=Ikm22⋅Rн2=1.94мВт

Из расчетных данных видно, что для промежуточного каскада нужно использовать высокочастотный транзистор малой мощности. Возьмем транзистор КТ312Б с проводимостью n-p-n типа включенный по схеме с общим эмиттером.

Вычислим ток коллектора покоя и ток базы покоя:

Ik02=1.5⋅Ikm2=2.7435мА

(2)=50

Iб02=Ik02β(2)=0.05487мА

Ток эмиттера покоя:

IЭ02=Iб02⋅(β(2)+1)=2.798мА

Сопротивления коллекторной и эмиттерной цепей в каскаде с ОЭ определяем из допущений:

Rк =(3…5)Rн	                      возьмем:	Rк =5Rн

Rэ =(0.05…0.1)Rк	Rэ =0.1Rк

Следовательно, Rк2=R7=2900Ом  (соответствует ГОСТУ)

Rэ2=R8=290Ом (соответствует ГОСТУ)

Найдем падение напряжения на резисторе R6:

UR6=UЭБ02+UR8=IД2⋅R6,

где Uэб02=0,7В (находим по входной характеристике транзистора)

UR8=Iэ02R8=811.4мВ

Iд2=5Iб02=0.27435мА

Т.е. UR6=0.7+0.8114=1.5114В

R6=1.5110.27435=5507Ом (по ГОСТУ возьмем R6=5500Ом)

Найдем величину сопротивления резистора R5:

R5=UR5IД2=E−UR6IД2=30−1.5110.27435=103841Ом  (по ГОСТУ возьмем R5=102000Ом)

Определим входное сопротивление каскада с ОЭ:

Rвх2=Rдел2rвх.тр2.=506 Ом

где:

Rдел2 =R5R6=5218 Ом – сопротивление делителя промежуточного каскада,

rвх.тр2=rб2+((2)+1)rэ2=561Ом  - входное сопротивление транзистора в промежуточном каскаде ,

rб2=100 Ом - дифференциальное сопротивление базы в промежуточном каскаде

rэ2=0.0253/Iэ02=9.042Ом - дифференциальное сопротивление эмиттера в промежуточном каскаде

Выходное сопротивление каскада с ОЭ:

Rвых2Rк2=R7=2900Ом

Вычислим коэффициент усиления по напряжению каскада:

KU2=β(2)⋅R7Rвх.2=286

Переведем полученный коэффициент усиления по напряжению в ДБ:

KU2дБ=20lgKU2=49Дб

Расчет входного каскада.

Сопротивление нагрузки данного каскада равно входному сопротивлению промежуточного каскада Rн1=Rвх2=506Ом

Транзистор и рабочую точку берем те же что и в промежуточном каскаде, т.к. каскад с ОЭ (промежуточный)  оказывает незначительное влияние на изменение токов.

Т.о. получим:

Ik01=2.7435мА

(1)=50

Iб01=Ik01β(1)=0.05487мА

Ток эмиттера покоя:

IЭ02=Iб02⋅(β(2)+1)=2.798мА

Сопротивления коллекторной и эмиттерной цепей в каскаде:

R3= Rк1 =5Rн1=2530Ом (по ГОСТУ возьмем R3=2500Ом)

R4=Rэ1 =0.1Rк1=253Ом (по ГОСТУ возьмем R4=250Ом)

Найдем падение напряжения на резисторе R2:

UR2=UЭБ01+UR4=IД1⋅R2,

где Uэб01=0.7В (находим по входной характеристике транзистора)

UR4=Iэ01R4=707мВ

Iд1=5Iб01=0.27435мА

Т.е. UR2=0.7+0.707=1.407В

R2=1.4070.27435=5103Ом (по ГОСТУ возьмем R2=5100Ом)

Найдем величину сопротивления резистора R1:

R1=UR1IД1=E−UR2IД1=30−1.4070.27435=104246Ом  (по ГОСТУ возьмем R1=102000Ом)

Определим входное сопротивление каскада:

Rвх1=Rдел1rвх.тр1=503 Ом

где:

Rдел1 =R1R2=4857 Ом – сопротивление делителя входного каскада,

rвх.тр1=rб1+((1)+1)rэ1=561 Ом  - входное сопротивление транзистора во входном каскаде ,

rб1=100 Ом - дифференциальное сопротивление базы во входном каскаде

rэ1=0.0253/Iэ01=9.042Ом - дифференциальное сопротивление эмиттера во входном каскаде

Выходное сопротивление входного каскада:

Rвых1Rк1=R3=2500Ом

Вычислим коэффициент усиления по напряжению каскада:

KU1=β(1)⋅R3Rвх.1=248

Переведем полученный коэффициент усиления по напряжению в ДБ:

KU1дБ=20lgKU1=47Дб

Т.о. реальный коэффициент усиления по напряжению:

КU=КU1+КU2=КU3=47+49-0.013=95.987дБ

Данная величина больше предполагаемой(определенной в предварительном расчете). Для уменьшения коэффициента усиления по напряжению введем общую отрицательную обратную связь, тем самым уменьшим искажения и повысим стабильность усиления  каскадов.

Расчет цепи ОС.

Определим коэффициент передачи ОС:

KОС=KU1+KU⋅γ=KОБЩ

Значит γ=1KОБЩ−1KU=817⋅10−6

Рассчитаем RОС1 и  RОС2 из соотношений:

RОС1⋅RОС2RОС1+RОС2>>Rн

γ=RОС1RОС1+RОС2=817⋅10−6

Решив данную систему, получим:

RОС1=800Ом (соответствует ГОСТУ)

RОС2=976564Ом (по ГОСТУ возьмем RОС2=1000000Ом).

Найдем значение тока обратной связи:

IОС=UВЫХRОС10+RОС2=61000800=5.995мкА.

Расчет мощностей, рассеиваемых на резисторах.

Для выбора резисторов найдем мощности, рассеиваемые на них:

P1=7.677мВт,

P2=0.383 мВт,

P3=18.817мВт,

P4=1.957мВт,

P5=7.677мВт,

P6=0.414мВт,

P7=21.828мВт,

P8=2.27мВт,

P9=127.6мВт,

P10=180.79мВт,

P11=1430мВт,

PОС1=28.752нВт,

PОС2=35.94мкВт.

Выбранные резисторы приведены в перечне элементов.

Расчёт вспомогательных элементов схем (емкостей).

Емкость конденсатора связи определяется по формуле:

ССВ=12πfн(Rc+Rвх)⋅Мнi2−1;

где:

Rс - выходное сопротивление предыдущего каскада;

Rвх - входное сопротивление последующего каскада;

Мнi - коэффициент частотных искажений соответствующей емкости.

В нашей схеме конденсаторы связи: С1, С2, С3, С5, С7;

определим их значения:

C1=1314⋅(100+503)⋅1.02332−1=24.324мкФ;

C2=1314⋅(2530+506)⋅1.03992−1=3.676мкФ;

C4=1314⋅(2900+580)⋅1.12212−1=1.797мкФ;

C6=1314⋅(0,298+80)⋅1.14822−1=70.291мкФ.

Емкость в цепи эмиттера определяется по формуле:

CЭ=12πfнRЭ⋅1+RЭ⋅(1+h21Эмакс)RC+h11Э22−Mнi2Мнi2−1;

где:

h11Э=Rвхтр=rб+(1+β)rэ – входное сопротивление соответствующего транзистора;

h21Эмакс – максимальное значение h21Э;

RЭ – соответствующее эмиттерное сопротивление.

В схеме С4, С6 - емкости в цепи эмиттера, рассчитаем их:

C3=1314⋅253⋅1+253⋅101100+5612−1,039921,03992−1=469,53мкФ;

C5=1314⋅290⋅1+290⋅1012530+5612−1,122121,12212−1=112,52мкФ.

Выбранные конденсаторы приведены в перечне элементов.

Заключение

В данном курсовом проекте разработан широкополосный усилитель с использованием транзисторов КТ312Б, КТ608А, который удовлетворяет требуемым параметрам. Он имеет следующие технические характеристики:

-    граничная частота транзисторов 120 МГц;

-    коэффициент усиления 61.58 дБ;

- сопротивление генератора 100 Ом;

- сопротивление нагрузки 80 Ом;

- напряжение питания 30 В.

При проектировании не учтена экономическая часть, но в усилителе применены наиболее распространенные и часто используемые элементы, поэтому усилитель в целом может получиться достаточно дешёвым.

Список литературы.

- Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника. - М.: Высшая школа, 1991. - 622 с.

- Степаненко И.П. Основы теории транзисторов и транзисторных схем. Изд-е 11-е. – М.: Энергия, 1997. – 476 с.

- Опадчий Ю.Ф. и др. Аналоговая и цифровая электроника. – М.: Изд-во Горячая линия, 1999. – 300 с.

- Забродин Ю.С. Промышленная электроника. – М.: Высшая школа, 1982.

- Boйшвиллo Г.B. Усилитeльныe устpoйствa.- M.: Cвязь, 1983.

- Транзисторы для аппаратуры широкого применения: Справочник; Под ред. Б.Л.Перельмана. - М.: Радио и связь, 1981.

- Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы: Справочник; Под ред. С.В.Якубовского. - М.: Радио и связь, 1989.

8.       Методические указания