2. Усилители постоянного тока

Отличием усилителя постоянного тока (УПТ) от усилителя переменного тока является его способность усиливать без искажения инфранизкие частоты вплоть до нулевой.

При построении УПТ исключаются разделительные конденсаторы, то есть осуществляется непосредственная связь между каскадами. Использование непосредственной связи между каскадами обуславливает возникновение двух проблем.

Во-первых, непостоянство "нулевого" уровня выходного напряжения или тока, который подвержен самопроизвольному изменению - дрейфу нуля. Дрейф нуля может быть вызван нестабильностью напряжения источников питания, изменениями параметров активных и пассивных элементов вследствие изменения температуры, физического старения и т.д. Эти самопроизвольные изменения воспринимаются как полезный сигнал и приводят к большим ошибкам. Особенно нужно уменьшить дрейф нуля первого каскада, в котором при малых уровнях входного сигнала напряжение дрейфа становится сравнимым с усиливаемым сигналом. Различают временной (мВ/ч) и температурный (мкВ/0С) дрейфы.

Радикальным средством уменьшения дрейфа УПТ является применение дифференциальных каскадов (рис. 2.1, первый каскад). Эта схема представляет собой сбалансированный мост, два плеча которого образованы транзисторами VT1 и VT4, а два других плеча - транзисторами VT2 и VT5. Выходное напряжение снимается между коллекторами транзисторов (то есть с диагонали моста - симметричный выход) или с коллекторов (несимметричный выход). Если действуют дестабилизирующие факторы (один и тот же сигнал на оба входа - синфазный сигнал), то в случае идеальной симметрии плеч баланс моста не нарушается, выходное напряжение не появляется, т.е. напряжение дрейфа равно нулю. В случае же несимметричного выхода появляется небольшой выходной сигнал (коэффициент передачи синфазной составляющей Kсинф<1). Чем больше сопротивление в цепи эмиттера, тем меньше Kсинф. Если в цепи эмиттера включен источник тока (большое внутреннее сопротивление), то Kсинф во много раз меньше.

Дифференциальные (разностные) входные сигналы разбалансируют мост и на выходе появляется сигнал, пропорциональный разности входных сигналов.

Второй проблемой является согласование уровней при построении многокаскадных усилителей (каскадировании). Она разрешается применением каскадов согласования уровня и двуполярного питания.

В качестве примера рассмотрим часто применяемую трехкаскадную схему УПТ (рис. 2.1). Первым каскадом является дифференциальный усилитель на транзисторах VT2 и VT5, в котором для задания коллекторного тока использована схема "токового зеркала" на транзисторах VT1 и VT4. Токовым зеркалом называется электронная схема, выходной ток которого повторяет как по величине, так и по направлению его входной ток. Включение транзисторов в качестве динамической нагрузки позволяет увеличить коэффициент усиления по напряжению до нескольких сотен. Ток эмиттера стабилизирован генератором тока на транзисторе VT3. Коллекторный ток VT3 задается делителем в цепи базы с термокомпенсирующим диодом VD1. Генератор тока, который имеет большое внутреннее сопротивление, обеспечивает стабильность работы дифференциального каскада и задает ток эмиттера, этим самым делая его менее чувствительным к изменениям температуры (не меняется режим, уменьшается коэффициент передачи синфазной составляющей).

Данная схема должна работать в режиме малых токов (большое Rвх). Сопротивления R1 и R3 являются элементами местной последовательной отрицательной обратной связи по току, которая увеличивает входное сопротивление и сглаживает разницу между эмиттерными сопротивлениями rэ обоих плеч (идентичность плеч необходима  для уменьшения коэффициента передачи синфазной составляющей). Входные сопротивления достигают величины в нескольких сотен кОм.

Промежуточный каскад с ОЭ на транзисторе VT6 усиливает напряжение и осуществляет сдвиг уровня напряжения на некоторую величину, обеспечивая тем самым  нулевое напряжение на выходе при отсутствии сигнала на входе УПТ. Каскад охвачен отрицательной обратной связью по току (резистор R6), в качестве динамической нагрузки включен источник тока на транзисторе VT7.

Uвх1

Uвх2

Uвых

### Рис. 2.1.  Один из типовых вариантов схемы УПТ

В качестве выходных каскадов в УПТ используются два вида каскадов: однотактные и двухтактные. Двухтактные выходные каскады имеют более высокий коэффициент полезного действия за счет работы транзисторов в режиме В и АВ. На рис. 2.1 приведена схема двухтактного выходного каскада. Выходные транзисторы VT8 и VT9 включены по схеме ОК и работают в режиме АВ. При этом начальное смещение задается диодами VD2 и VD3, которые обеспечивают также температурную стабилизацию выходного каскада. Резисторы R6 и R7 обеспечивают согласование параметров комплементарной пары транзисторов VT8 и VT9 и ограничивают его максимальный ток. Переменный резистор R8 является подстроечным и позволяет точно сбалансировать каскад.

Расчет дифференциального каскада. Определение величины напряжения питания. Напряжение питания выбирается из соображений обеспечения требуемых максимальных значений выходного сигнала 6…15 В усилителя (при амплитудных значениях сигнала транзисторы VT6, VT8, VT9 не должны переходить в режим насыщения). Напряжение питания равно:

Eп=2PвыхRн=2UвыхIвыхRн=2⋅Uвых ,

где Pвых - выходная мощность, Вт;

Uвых - выходное напряжение, В;  Iвых - выходной ток, А;

Rн=UвыхIвых - сопротивление нагрузки, Ом;    Eп=Eп1=Eп2 .

Выбор транзисторов VT2 и VT5. Для идентичности плеч лучше выбрать транзисторную сборку, например, КТС395Б-1 (n−p−n). Необходимо выбрать токи покоя плеч Iэ1=Iэ2, а также Iк1=Iк2 (50-250 мкА). При выборе токов надо исходить из заданного Rвх УПТ:

Rвх=2rб+rэ+R1β+1 ,

где rэ=ϕТIэ - дифференциальное сопротивление эмиттерного перехода;    rб - объемное сопротивление базы  (50-80 Ом ).

Величина сопротивления обратной связи R1, определяется, таким образом, из соотношения:

R1=0,5Rвх−rбβ+1−ϕТIэ , обычно это - 800…1500 Ом.

Если Rвх, например, должен быть равен 20 кОм и β=50, ϕТ=0,025 В, то Iэ1=Iэ2≈2ϕТβ+1Rвх=123 мкА (пренебрегли rб). Затем вычисляется Iб1=Iб2=Iб=Iвх=Iэβ+1. Источник тока должен обеспечить ток Iэ=2Iэ1э2.

Выберем потенциал базы VT3 из условия обеспечения большого диапазона допустимых значений синфазной составляющей сигнала ϕб3=−8…−10 В.

Рассчитаем номинал резистора R2, задающего, при фиксированном потенциале базы транзистора VT5, его ток:

R2=UR2IR2 ,

где UR2=Eп−ϕб3−Uбэ VT3 , IR2=Iэ , Uбэ VT3=0,7…0,8 В .

Генератор на VT3.   Зададимся током делителя (R5, R4, VD1) исходя из условия Iд>>Iб VT3 (при этом базовые токи почти не влияют на потенциалы их баз, что необходимо с точки зрения термостабилизации):

Iд>>Iб VT3+Iб VT7≈1…3 мА , Iб VT3=Iэ VT3β+1 .

Найдем номиналы резисторов R4 и R5:

R4=ϕб3Iдел , R5=UR5Iдел, где UR5=Eп−ϕб3−UVD1, UVD1≃1 В и обычно  R4=1…1,5 кОм .

При выборе резисторов из соответствующего стандартного ряда необходимо рассчитать выделяемую мощность (P=I2R).

"Токовое зеркало". Выполнено на транзисторах VT1 и VT4, при этом транзистор VT1 используется в диодном включении. По выполняемым функциям эта схема является управляемым источником тока на VT4, причем входным током является ток коллектора Iк VT2, а выходным - ток коллектора Iк VT4. Для точного "отображения" на выходе входного тока необходимо, чтобы параметры VT1 и VT4 были идентичными, для этого также можно выбрать транзисторную сборку (p−n−p).

Идентичность транзисторов, входящих в сборку, позволяет получить коэффициент отражения "токового зеркала",  близким к 1:

Iк4Iк2=ββ+1≈0,98 ,

где β - коффициенты передачи по току транзисторов VT1 и VT4.

При отсутствии входного сигнала, то есть в режиме покоя, Iк VT2=Iк VT5, Iвых1=Iк VT5−Iк VT4≃Iк VT5≈0,98…1 мкА; Iвых1=Iвх2=Iб VT6.

Расчет предоконечного каскада.  Выберем транзистор VT6 (p−n−p) из условий:

-обеспечения заданных максимальных токов (сумма тока покоя каскада и амплитуды тока переменного сигнала);

-максимального допустимого напряжения 2Eп;

- заданной мощности Pк;

-желательно с большим β, который определяет коэффициент усиления каскада (например, транзистор КТ3102Б имеет β=200…500.

Потенциал базы транзистора VT6 выбирается таким образом, чтобы и при амплитудных значениях выходного сигнала транзисторы VT6, VT7, VT8 находились в активном режиме:

ϕб VT6=Uк VT5max+Uбэ VT8+Uкб VT6≈6…9 В .

Ток покоя каскада VT6, VT7 выбирается таким образом, чтобы обеспечивался необходимый выходной ток транзисторов VT8, VT9 при амплитудных значениях входного сигнала. Кроме того, необходимо согласование с дифференциальным каскадом по постоянному току:

Iк VT6=Iк VT7=βIб VT6 , Iэ VT6=Iк VT6+Iб VT6 .

Определим сопротивление R6. UR6=Eп−ϕб VT6−Uбэ VT6. Нужное Uбэ VT6 определяем на входных характеристиках по заданному току базы. Учитывая, что Iэ VT6=IR6, получим:

R6=UR6IR6 , обычно R6=0,6…20 кОм.

Для VT7 выбирается n−p−n транзистор (например, КТ207Б). Его основные параметры: β=30…150 при Uк=5 В и Iэ=1 мА; Uкб max=30 В; Iк max=10 мА; Pк max=150 мВт. Потенциал базы транзистора VT7 задан делителем R4, VD1, R5. Потенциал ϕб3=ϕб7. UR7=Eп−ϕб VT7−Uбэ VT7; R7=UR7IR7≃0,6…20 кОм.

Расчет оконечного каскада. По заданному выходному напряжению и току определяется сопротивление нагрузки:

Rн=UвыхIвых≃1…5 кОм .

Максимальная мощность, рассеиваемая в нагрузке:

Pн max=UвыхIвых .

Допустимая мощность, рассеиваемая на каждом VT8 и VT9, Pк max>0,3Pн max. При этом для выходного двухтактного каскада лучше выбрать транзисторную сборку (n−p−n и p−n−p), например, КТС303А-2.

Диоды VD2 и VD3 обеспечивают начальное смещение Uбэ транзистров VT8 и VT9 выходного каскада (режим АВ). Выберем Uпр д=0,6 В при Iпр д≃0,2 мА. Так как выходные транзисторы идентичны, то падение напряжения на диодах UVD2+UVD3=1,2 В поровну разделится между транзисторами. Через транзисторы в состоянии покоя протекает малый ток. При отсутствии входного сигнала потенциал эмиттеров VT8 и VT9 равен нулю и ток в нагрузке отсутствует.

Максимальный ток базы VT8 и VT9 при максимальном токе нагрузки Iб max=Iн maxβ89. Определим входное сопротивление Rвх VT6 (при больших значениях β это величина 3…50 кОм):

Rвх VT6=rб VT6+β6+1rэ VT6+R6 .

Выходное сопротивление УПТ Rвых VT89≃rэ VT89‖Rн.

Расчет коэффициентов усиления УПТ по напряжению.

KU=KU1KU2KU3 ,

где KU1 - коэффициент усиления дифференциального каскада; KU2 - коэффициент усиления предоконечного каскада; KU3 - коэффициент усиления оконечного каскада.

Коэффициент усиления дифференциального каскада:

KU1=βVT2Rвых VT4‖Rвх VT6Rвх VT2 ,   где Rвых VT4=rк4β4γб+1;

Rвх VT6=rб VT6β6+1rэ VT6+R6≈300…800 кОм ;

γб=RэRэ+Rб; rк4 - дифференциальное сопротивление коллектора VT4.

Так как в цепи эмиттера и базы отсутствуют внешние сопротивления, то учитываются лишь внутренние, поэтому γб=rэrэ+rб . C учетом небольших значений токов rэ≃200 Ом, rб≃60 Ом, γб=0,7, rк4=100 кОм, Rвых VT4 обычно составляет несколько мОм, Rвх VT2=Rвх диф и его значение задано.

Окончательно, коэффициент усиления дифференциального каскада:

KU1=βVT4Rвых VT4‖Rвх VT6Rвх диф .

При больших значениях β можно получить KU1=800…5000.

Коэффициент усиления предоконечного каскада:

KU2=βVT6Rвых VT7‖Rвх VT8Rвх VT6 , где

Rвх VT8=rб VT8β8+1rэ VT8+Rн≈5…15 кОм;Rвых VT7=rк7β7γб+1 , то есть аналогично Rвых VT4. Из-за небольшого Rвх VT8 KU2=5…20.

Оконечный каскад не усиливает напряжение:

KU3=βVT6+1RнRвх VT6≈0,95…0,99 .

В случае, если усиления по напряжению недостаточно, то можно принять меры по повышению его, например, в предоконечном каскаде включить составной транзистор для увеличения β.