3. Активные фильтры

Фильтрация является одной из наиболее часто применяемых операций в электронике. Электрический фильтр представляет собой частотно-избирательное устройство, пропускающее сигналы в требуемой полосе частот, называемой полосой пропускания, и задерживающее сигналы других частот, относящихся к полосе задерживания. Фильтры можно строить и на пассивных RC-схемах. Но они имеют низкую добротность (очень плавный переход на АЧХ с полосы пропускания к полосе задерживания, рис. 3.1, кривая 2). Идеальная же АЧХ должна иметь вид кривой 1,  рис.3.1). Для увеличения добротности можно было бы включить в схему фильтра индуктивность (LCR-фильтры, кривая 3, рис. 3.1). Но

ω*

ωс

RC, пассив.(2)

Активный

фильтр (4)

LCR, пас-

сивный (3)

ω

|W(jω)|

Рис. 3.1. АЧХ различных фильтров низкой частоты

Полоса пропускания

Полоса задерживания

Перех. обл

Идеальный

ФНЧ (1)

включение индуктивности увеличивает габариты электронной аппаратуры, особенно на низких частотах, увеличивает стоимость. В активных фильтрах усилительный элемент (обычно ОУ) как бы имитирует поведение LCR- фильтра с помощью только резисторов

и конденсаторов. Последнее удается достигнуть благодаря компенсации потерь энергии в RC- фильтрах с помощью активного элемента, за счет чего АЧХ приподнимается (кривая 4, рис. 3.1). Кроме того, в активных фильтрах можно получить усиление в полосе пропускания.

Основные сведения об активных RC-фильтрах. Различают 4 вида фильтров:

- фильтр низких частот (ФНЧ), пропускающий все частоты ниже выбранного значения и подавляющий высшие частоты;

- фильтр верхних частот (ФВЧ), пропускающий все частоты выше выбранного значения и подавляющий нижние частоты;

- режекторный или заграждающий фильтр, подавляющий выбранную полосу частот и пропускающий нижние и верхние частоты;

- полосовой фильтр (ПФ), пропускающий выбранную полосу частот и подавляющий нижние и верхние частоты.

Основными параметрами фильтров являются частота среза ωс, коэффициент передачи в полосе пропускания, неравномерность АЧХ в полосе пропускания, наклон АЧХ в переходной области.

Проектирование активного фильтра осуществляется в два этапа:

- этап аппроксимации, на котором по заданным техническим требованиям к амплитудно-частотной (АЧХ), фазо-частотной (ФЧХ) характеристике или характеристике затухания синтезируется передаточная функция;

- этап реализации, в котором выбирается схема активного фильтра, воспроизводящая выбранную передаточную функцию.

Аппроксимация характеристик фильтров. Аппроксимация характеристик фильтров сводится к выбору желаемой передаточной функции фильтра исходя из заданных исходных условий. Передаточную функцию любого фильтра обычно находят на основе ФНЧ-прототипа. Проектирование большинства типов фильтров начинается с их аппроксимации в виде фильтра нижних частот с нормированной характеристикой. Нормированная передаточная функция ФНЧ в общем виде имеет вид:

| Wp=ω02ω02+αω0p+p2, | (3.1) |
| --- | --- |

где ω0 - собственная частота звена, то есть частота его свободных колебаний при отсутствии потерь; Q - добротность звена, характеризует величину увеличения коэффициента передачи вблизи частоты среза и, соответственно, крутизну спада АЧХ фильтра. При этом собственная частота звена ω0 должна быть равной частоте среза ωс; α=1/Q - коэффициент, обратно пропорциональный добротности звена.

Для этого звена:

p1,2=−σ±jxсв - два комплексно-сопряженных полюса;

ω0=xсв2+σ2 - собственная частота колебаний;

Q=xсв/2σ - добротность.

АЧХ звена 2-го порядка

| Wjω=ω02ω02−ω22+ωω0/Q2 | (3.2) |
| --- | --- |

Вид кривой зависит от ω0 и Q. Приравнивая нулю производную от (3.2), получим значение частоты ω, на которой (3.2) имеет максимум:

ω=ω01−1/2Q2 ,   Wjωmax=Q1−1/4Q2 .

Подъем существует, если Q>0,707 (ω должно быть действительным числом). При этом Wjωmax=1. При Q<0,707 АЧХ плоская. Выражение (3.2) наиболее общее. Если же АЧХ плоская (Q<0,707), то выражение (3.2)     можно упростить и представить в виде:

WΩ=1Ω2n+1 ,

1/(1+ ε 2)

ώ с

ώЗ

ώС Сс с

Перех. обл

1

2

3

|W(jω)|2

Полоса пропускания

Полоса задерживания

1

Рис. 3.2.  АЧХ фильтров Баттерворта и Чебышева

где Ω=ω/ωс - относительная (безразмерная частота);

n - порядок фильтра.

Такая аппроксимация называется аппроксимацией Баттерворта, а фильтры с такой АЧХ – фильтрами  Баттерворта.

При Q>0,707 имеется подъем (неравномерность) в полосе пропускания и АЧХ аппроксимируется выражением:

Wjω2=K21+ε2Tn2ω ,

где ε - некоторый постоянный коэффициент, определяющий неравномерность в полосе пропускания;

Tn - полином Чебышева n- го порядка  (рисунок 3.2).

Такие фильтры называются фильтрами Чебышева. В фильтре Чебышева аппроксимирующая функция выбирается так, чтобы в полосе пропускания получить отклонение аппроксимирующей функции от идеальной, не превышающее некоторой заданной величины (например, 0,5 дБ). В переходной области крутизна АЧХ максимальна. В полосе пропускания квадрат АЧХ колеблется между уровнями 1 и 1/1+ε2, причем число колебаний тем больше, чем выше порядок фильтра. Есть и другие типы фильтров, например, Бесселя, инверсный Чебышева, но в при выполнении курсовой работы рекомендуется ограничиться первыми двумя типами, как наиболее часто используемыми.

Задача аппроксимации состоит в выборе порядка и коэффициентов полинома, стоящего в знаменателе формулы (3.1). Коэффициенты ω0, α приведены в таблице  3.1 для фильтров до 5-го порядка, а также в литературе по фильтрам  /4,5, 33-39 /. В программе Microcap есть встроенная подпрограмма синтеза фильтров,  откуда можно взять эти коэффициенты и для  фильтров высоких порядков.

Реализация активных RC-фильтров. Для воспроизведения передаточных функций типа (3.1) можно использовать последовательно соединенные звенья 2-го и 1-го порядка. Звено 1-го порядка может быть реализовано  путем построения пассивной RC- цепи или на ОУ с интегрирующей RC- цепью.

Фильтр 3-го порядка представлен в виде последовательно соединенных звеньев 1-го и 2-го порядков

Wp=c1ωсp+c1ωс⋅c2ωс2c2ωс2+αωсp+p2 .

Соответственно фильтры 4-го порядка состоят из 2-х звеньев 2-го порядка, а звено 5-го порядка состоит из 2-х звеньев 2-го порядка и одного звена 1-го порядка. Получаемые из таблицы 3.1 коэффициенты передаточных функций перед их реализацией нужно денормировать: нужно привести их к виду, обеспечивающему получение нужной частоты среза. Для этого в соотношения (3.1) вместо переменной p нужно поставить переменную k⋅p, где k - множитель, изменяющий масштаб по оси частот.

Основой построения активных звеньев 2-го порядка являются звенья 2-го порядка, построенные на ОУ с многопетлевой обратной связью. Чаще других для реализации активных фильтров применятся звенья, представленные на рис.3.3 (фильтр Рауха) и рис.3.4 (фильтр Саллена-Кея).

Схема (рис.3.3) имеет передаточную функцию:

| Wp=−R2/R11+pC2R2+R3+R2R3/R1+p2R2R3C1C2 | (3.3) |
| --- | --- |

По заданным коэффициентам передаточной функции (3.1) рассчитывают номиналы резисторов и конденсаторов, приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях оператора p.

Сравнивая выражения (3.3) с (3.1) получаем соотношения для расчета фильтра:

| f0=12πC1C2R2R3 , α=R2R3+R1R2+R1R3R1⋅C2C1R2R3 , H=−R2R1 . | (3.4) |
| --- | --- |

R3

UВЫХ

R1

R2

C1

DA1

C2

Uвх

##### Рис.3.3. Фильтр Рауха

Расчет начинают с выбора емкости C1≈10/fс. Можно выбрать С1=С2=С; R2=R3=R. Тогда выражения (3.4) упрощаются. В случае фильтра Баттерворта значение α=2 можно получить лишь при R1≠R2≠R3. Для этого задаемся значением емкости C2. Через него находят вспомогательный коэффициент k=2πf0C2. Далее находим величины остальных элементов схемы

C1=4H+1k/2πf0 ,

R1=α/2Hk, R2=α/2k , R3=α/2H+1k .

Передаточная функция звена фильтра Саллена-Кея 2-го порядка имеет вид:

| Wp=−H/R1R2p2C1C2+pC2R1+C2R2+C1R21−H+1R1R2 . | (3.5) |
| --- | --- |

Сравнивая выражение (3.5) с (3.1) получаем соотношения для расчета фильтра:

f0=12πC1C2R1R2 ,

H=1+R4/R3 ,

α=C2/R1+C2/R2+C1/R21−HR1R2C1C2 .

UВЫХ

R3

R2

R1

DA1

UВХ

С2

R4

C1

##### Рис.3.4. Фильтр Саллена-Кея

При R1=R2=R, C1=C2=C формулы упрощаются:

f0=12πCR ,			α=3−H .

В фильтрах 3-го порядка одно звено представляет фильтр 2-го порядка, а одно - пассивное звено (рис. 3.5)

R3

UВХ

C2

Uвых

R1

R2

C1

DA1

Rф

Сф

##### Рис. 3.5. Фильтр 3-го порядка

При выборе той или иной реализации типовых звеньев фильтров могут учитываться различные свойства этих звеньев, такие, как число элементов, диапазон параметров элементов, простота регулировки и т.д. Одним из самых важных свойств фильтра является чувствительность его параметров к изменениям сопротивлений и емкостей входящих элементов.

В идеализированном варианте параметры ОУ не оказывают влияния на работу фильтра. В действительности, при расчете схем фильтров следует учитывать конечные значения Rвх ОУ, Rвых ОУ, KU ОУ и полосы пропускания ОУ. Используемые в RC-цепи резисторы должны быть больше выходного либо меньше входного сопротивления ОУ по крайней мере на порядок. Номиналы емкостей, с одной стороны, должны быть значительно больше паразитных емкостей в схеме фильтра. С другой стороны, эти емкости должны быть не слишком большими, так как при этом увеличиваются габариты устройства и потери в конденсаторах. Для ФНЧ и полосовых фильтров частота единичного усиления должна удовлетворять неравенству fT ОУ≥fсрK0, для ФВЧ fT ОУ≥100fсрK0, где K0 - коэффициент усиления в полосе пропускания.

Таблица 3.1

| Парамет- ры звеньев фильтра | Порядок фильтра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
|  | Номер составляющих звеньев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 |
|  | Фильтр Баттерворта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ωо α | 1,00 1,41 | 1,00 - |  | 1,00 1,00 | 1,00 1,85 | 1,00 0,76 |  | 1,00 - | 1.00 1,62 | 1 1.62 |
| Фильтр Чебышева с неравномерностью АЧХ 0,1 дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ωо α | 1,82 | 0.96 |  | 1,30 | 0,79 1.62 | 1.15 0,46 |  | 0,54 - | 0,80 1,09 | 1,09 0,30 |
| Фильтр Чебышева с неравномерностью АЧХ 0,2 дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ωо α | 1,53 1,25 | 0,81 - |  | 1,19 0.68 | 0.70 1,55 | 1,09 0.41 |  | 0,46 - | 0,75 0,99 | 1,06 0.27 |
| Фильтр Чебышева с неравномерностью АЧХ 0,5 дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ωо α | 1,23 1,16 | 0,63 - |  | 1,07 0,59 | 0,60 1,41 | 1,03 0.34 |  | 0,36 - | 0.69 0,85 | 1,02 0,22 |
| Фильтр Чебышева с неравномерностью АЧХ 1 дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ωо α | 1,05 1,04 | 0,49 - |  | 0,10 0.50 | 0,53 1,27 | 0,99 0,28 |  | 0,29 - | 0.65 0,71 | 0,99 0.18 |
| Фильтр Чебышева с неравномерностью АЧХ 2 дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ωо α | 0,90 0,89 | 0,37 - |  | 0.94 0,39 | 0,47 1,08 | 0.96 022 |  | 0,22 - | 0,63 0,56 | 0,97 0.14 |
| Фильтр Чебышева с неравномерностью АЧХ 3 дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ωо α | 0,84 0.77 | 0,30 - |  | 0.92 0,33 | 0,44 0,93 | 0.95 0,18 |  | 0,18 - | 0,64 0.47 | 0.97 0,11 |

Фильтры верхних частот (ФВЧ) и полосовые (ПФ) проектируются на базе ФНЧ-прототипа. Передаточные функции ФВЧ могут быть получены из передаточной функции ФНЧ подставив в (3.1) ω02/p вместо p (передаточная функция при этом будет денормированной). Звенья 2-го порядка ФВЧ получаются из звеньев 2-го порядка ФНЧ, при этом резисторы R1, R2 заменяются на конденсаторы C1, C2, а конденсаторы C1, C2 на резисторы R1, R2.

Для получения передаточной функции полосового фильтра (ПФ) из ФНЧ вместо p нужно подставлять p=p2+ω02/pΔω, где ω0 - средняя частота АЧХ ПФ; Δω=ωс2−ωс1 – полоса пропускания ПФ. Звено 2-го порядка ФНЧ преобразуется в звено 4-го порядка ПФ.

При расчете активных фильтров нужно  обязательно смоделировать схему, используя программы Electronic Worcbench или Microcap, приложив к пояснительной записке  характеристики фильтра, по крайней мере, амплитудно-частотную.