- Федеральное агентство по образованию

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

### Кафедра ПЭ

Лабораторная работа №1

По курсу «Основы схемотехники»

“Усилители с емкостной связью”

Выполнили: ст. гр. МКС-313

Набиуллина Л.Ф.,

Казакова К.А.,

Любопытов В.С.,

Слободчиков А.П.

Принял: Данилин О.Е.

## Уфа-2006

# Цель работы: исследование характеристик одиночных каскадов усиления и двухкаскадных усилителей с емкостной связью.

# Принципиальная схема

# Исследовать свойства одиночного каскада ОЭ

- Снять и построить АЧХ в режиме холостого хода (ХХ) и под нагрузкой (Н). Определить полосу пропускания каскада (на уровне 0,707Ku max). S3- вниз.

S1- вверх. Режим ХХ- S2- вниз. Режим Н- S2- вверх. Uвх=7,5 мВ.

| f, кГц | Uвых хх, мВ | Uвых н, мВ | f, кГц | Uвых хх, мВ | Uвых н, мВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,02 | 70 | 12 | 2,5 | 520 | 110 |
| 0,05 | 125 | 16 | 5 | 520 | 110 |
| 0,1 | 260 | 42 | 10 | 520 | 110 |
| 0,15 | 350 | 50 | 15 | 520 | 110 |
| 0,2 | 400 | 56 | 20 | 520 | 110 |
| 0,5 | 500 | 62 | 25 | 520 | 110 |
| 1,2 | 520 | 68 | 50 | 500 | 110 |
| 1,5 | 520 | 105 | 100 | 480 | 110 |
| 2 | 520 | 105 | 150 | 450 | 110 |
| 2,2 | 520 | 105 | 200 | 420 | 110 |

Полоса пропускания каскада fхх=192 кГц, fн=135 кГц.

- Снять и построить АХ в режиме холостого хода (ХХ) и под нагрузкой (Н) на частоте, на которой Ku= Ku max. S3- вниз.

S1- вверх. Режим ХХ- S2- вниз. Режим Н- S2- вверх.

|  | ХХ(f0=3,75 кГц) |  |  |  |  |  | Н(f0=20 кГц) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвх, мВ | 0 | 4,5 | 11,2 | 19 | 40 | 48 | 0 | 1,3 | 16 | 20,7 | 25,9 | 31,2 | 34,4 | 39,4 |
| Uвых, В | 0 | 0,36 | 0,96 | 1,55 | 2 | 2,6 | 0 | 0,19 | 0,26 | 0,36 | 0,44 | 0,43 | 0,46 | 0,49 |

Динамические диапазоны по входному сигналу:

Uвх хх= 20 мВ, Uвх н= 5 мВ.

- Измерить входные сопротивления каскадов в режиме ХХ и Н. R1=1 кОм.

ХХ: Uвх=1,8 мВ, Uc=4,7 мВ, мкА, =0,62 кОм.

Н: Uвх=1,9 мВ, Uc=4,7 мВ, мкА, =0,68 кОм.

# Исследовать свойства двухкаскадной схемы ОЭ-каскод

Снять и построить АЧХ. Определить полосу пропускания двухкаскадной схемы (на уровне 0,707Ku max). S1- вверх. S2- вверх. S3- вверх. Uвх=6,25 мВ.

| f, кГц | Uвых, В | f, кГц | Uвых, В |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,02 | 0,05 | 2,5 | 1,05 |
| 0,05 | 0,15 | 5 | 1 |
| 0,1 | 0,44 | 10 | 1 |
| 0,15 | 0,6 | 15 | 1 |
| 0,2 | 0,8 | 20 | 1 |
| 0,5 | 1,25 | 25 | 1 |
| 1,2 | 1,25 | 50 | 1 |
| 1,5 | 1,25 | 100 | 0,95 |
| 2 | 1,05 | 150 | 0,95 |
| 2,2 | 1,05 | 200 | 0,9 |

Полоса пропускания двухкаскадной схемы f=190 кГц.

###### Сравнительные выводы

- Полоса пропускания каскада ОЭ в режиме ХХ больше, чем в режиме Н.

- Динамический диапазон по входному сигналу в режиме ХХ больше, чем в режиме Н (линейная область более длинная).

- Входное сопротивление каскада в режиме ХХ меньше, чем в режиме Н.