Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Кафедра ПЭ

Лабораторная работа №2

По: «Схемотехнике»

Выполнили: студенты гр. СПР-308

Бондаренко Д.

Осорин Д.

Шмакова Н.

Якупов А.

Проверила: преподаватель

??????????????

Цель работы:  Изучение характеристик постоянного тока.

Порядок выполнения работы:

1) Построим амплитудную и амплитудно-частотную характеристики дифференциального каскада (f = 1000 Гц):

а) амплитудная характеристика

| Uвх, В | Uвых, В |
| --- | --- |
| 0,05 | 0,6 |
| 0,07 | 0,7 |
| 0,1 | 1,2 |
| 0,25 | 1,9 |
| 0,5 | 2,5 |

| б) амплитудно-частотная характеристика F, Гц | Uвых, В |
| --- | --- |
| 100 | 1 |
| 500 | 1 |
| 1000 | 1 |
| 2000 | 1 |
| 5000 | 1 |
| 7000 | 0,95 |
| 10000 | 0,93 |
| 15000 | 0,85 |
| 20000 | 0,75 |
| 40000 | 0,5 |
| 60000 | 0,4 |
| 80000 | 0,3 |
| 100000 | 0,275 |

1) Построим амплитудную и амплитудно-частотную характеристики УПТ (f = 1000 Гц):

а) амплитудная характеристика

| Uвх, В | Uвых, В |
| --- | --- |
| 0,55 | 1,2 |
| 1,1 | 2,5 |
| 1,5 | 3 |
| 2,5 | 4,1 |
| 3,2 | 5,2 |

б) амплитудно-частотная характеристика

| F, Гц | Uвых, В |
| --- | --- |
| 1000 | 2,05 |
| 2000 | 2 |
| 5000 | 1,9 |
| 10000 | 1,7 |
| 15000 | 1,5 |
| 20000 | 1,4 |
| 30000 | 1,1 |
| 40000 | 0,9 |
| 80000 | 0,55 |
| 100000 | 0,45 |

Расчёты и вычисления:

1) Коэффициент усиления дифференциального каскада

Кдиф=UвыхUд=1,10,1≈10

2) Коэффициент усиления для УПТ	Кд=UвыхUвх=31,5≈2

3) Рассчитаем Кдиф и сравним его с экспериментальными данными:

Кд=β⋅RkRг+2⋅(rб+rд(β+1))=20⋅10002⋅(100+10(20+1))≈18

Теоретически коэффициент усиления дифференциального каскада получился больше, т.к. мы не учитывали некоторые параметры, также на расчёты повлияла погрешность измерений.

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы мы убедились, проведя теоретические расчёты и практические измерения, что данный каскад является усилителем (т.к. выходное напряжение больше входного).