Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Кафедра ВТ и ЗИ

## Отчет по лабораторной работе №3

# Выполнили: студенты группы ЗИ-3x

x.

x.

Проверила: доцент, к.т.н. Машкина И.В..

г.Уфа

2004г.

Лабораторная работа №3

Моделирование систем управления с помощью MATHLAB.

Пример 2.17. Последовательное соединение.

Пусть объект управления задан передаточной функцией G(s)=1/500s2, а регулятор имеет передаточную функцию Gс(s)=(s+1)(s+2). На рисунке изображено последовательное соединение двух систем с передаточными функциями G1(s) и G2(s). Проиллюстрируем смысл функции series и покажем, как с её помощью определяется произведение Gс(s)G(s)

Система 1 G1(s)

U(s)

Y(s)

Система 2 G2(s)

В структурных схемах часто встречается последовательное соединение элементов.

В условиях примера также задано последовательное соединение двух систем: передаточной функции и регулятора. Изобразим это структурно:

s+1

s+2

R(s)

U(s)

Y(s)

1   .

500s2

Gс(s)

G(s)

Наберём в MATHLABе скрипт, описывающий функцию series:

Мы набираем текст:

>> numg=[1]; deng=[500 0 0]; sysg=tf(numg, deng);

>> numh=[1 1]; denh=[1 2]; sysh=tf(numh, denh);

>> sys=series(sysg, sysh);

>> sys

В результате появляется результирующая функция:

Transfer function:

s + 1

------------------------

500 s^3 + 1000 s^2

Таким образом, результатом последовательного соединения двух систем является произведение их функций.

Проверим это с помощью SIMULINK.

Для этого изобразим последовательное соединения двух блоков с соответствующими функциями и входное воздействие в виде единичной функции:

А теперь составим систему содержащую один блок с результирующей функцией (равной произведению двух функций):

Как видно, эта характеристика идентична ранее полученной, значит действительно, переходная характеристика двух систем, соединённых последовательно, равна их произведению.

Задание М-5.1. Замкнутая система имеет передаточную функцию T(s)=4/(s2+4s+4).

Получите импульсную переходную характеристику аналитически и сравните её с результатом вычислений с помощью MATHLAB.

Вычислим сперва аналитически:

T(s)=4/(s2+4s+4)=4/(s+2)2;

Найдём оригинал (по таблице обратного преобразования Лапласа): f(t)=L-1{T(s)}.

Т.к. t  1/s2, то по теореме смещения получаем оригинал: F(t)=4*t*e-2t;

Изобразим эту функцию в Mathcade:

А также в MATHLABe:

Найдём максимум функции. Для этого найдём производную функции:

F’(t)=(4*t*e-2t)’= 4 e-2t –8*t* e-2t= 4e-2t(1–2t). Таким образом находим, что максимум будет в точке t=0,5.   F(0,5)=0,736, то есть точка максимума (0,5; 0,736):

Теперь проверим с помощью функции MATHLAB – impulse.

Для этого нарисуем графики по полученной функции F(t) и с помощью impulse.

Набираем скрипт:

>> n=4; d=[1 4 4]; sys=tf(n, d);

>> t=[0:0.01:7.0];

>> k=4.*t.*exp(-2.*t);

>> subplot(211), plot(t,k)

>> xlabel('t'),ylabel('F(t)'); grid

>> subplot(212), impulse(sys), grid

и сравниваем функции в появившемся окне:

Они абсолютно идентичны, значит мы решили верно.