Федеральное агентство по образованию

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Кафедра Технической Кибернетики

Кафедра ТК

Лабораторная работа №1 по

Теории Автоматизации Управления

Исследование характеристик

типовых динамических звеньев

Выполнили:

студенты

группы МКС-315,

Абзалов А. В.,

Мазитов Н. И.,

Шмелёв В. Ю.

Проверила:

профессор

Валеева Р. Г.

Уфа – 2006

# Лабораторная работа №1. Исследование характеристик

# типовых динамических звеньев.

## Цель работы.

Целью работы является изучение временных и частотных характеристик типовых динамических звеньев, а также овладение методами определения параметров типовых динамических звеньев по их экспериментальным характеристикам.

## 1. Исходные данные.

Таблица 1. Исходные данные.

| № ва-ри-ан-та | Апериоди-ческое звено 1-го порядка |  | Апериоди-ческое звено 2-го порядка |  |  | Колеба-тельное звено |  |  | Интег-рирую-щее звено | Изодро-мное звено |  | Реальное дифферен-цирующее звено |  | Инерцион-но-форси-рующее звено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | k | T | k | T | ξ | k | T | ξ | k | k1 | k2 | k | τ | k | T0 | T |
| 2 | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 | 1,2 | 2 | 0,2 | 0,2 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 0,4 | 2 | 2 | 0,8 |

## 2. Позиционные звенья.

### 2.1. Апериодическое (инерционное) звено первого порядка.

Передаточная функция данного звена имеет вид W(s)=kTs+1.

Переходная функция звена имеет вид h(t)=k(1−e−tT) (рис. 2.1.1).

Постоянная времени T переходной функции h(t) определяет наклон касательной в начале кривой, т. е. величина T характеризует степень инерционности динамического звена.

Весовая функция звена имеет вид w(t)=dh(t)dt=kTetT⋅1(t) (рис. 2.1.2).

Логарифмическая амплитудная частотная и логарифмическая фазовая частотная характеристики имеют вид L(w)=20lgW(w)=20lgk−20lgT2w2+1  (рис. 2.1.3).

Амплитудно-фазовая частотная характеристика звена имеет вид W(jw)=kTjw+1=kT2w2+1+j−wkTT2w2+1=U(w)+jV(w) (рис. 2.1.4).

Амплитудно-частотная характеристика A(w)=W(jw)=kT2w2+1 и фазо-частотная характеристика ϕ(w)=−arctgwT (рис. 2.1.5).

#### Описание апериодического (инерционного) звена первого порядка в системе математического моделирования MATLAB.

Для описания системы (звена) в виде передаточной функции её необходимо задать с помощью функции tf. Параметрами функции tf являются векторы коэффициентов числителя и знаменателя передаточной функции. Для апериодического звена 1-го порядка с передаточной функций вида W(s)=20,2s+1 описание системы задается следующим образом:

>> sys=tf([2], [0.2 1])

В результате выполнения команды в окне выводится передаточная функция

Transfer function:

2

---------

0.2 s + 1

Для построения переходной характеристики используется функция step:

>> step(sys)

Рисунок 2.1.1. Переходная временная характеристика.

Для построения весовой (импульсной) характеристики используется функция impulse:

>> impulse(sys)

Рисунок 2.1.2. Весовая (импульсная) временная характеристика.

Для построения логарифмической амплитудной частотной и логарифмической фазовой частотной характеристик (ЛАХ и ЛФХ) используется функция bode:

>> bode(sys)

Рисунок 2.1.3. Логарифмическая амплитудная частотная и логарифмическая фазовая частотная характеристики.

Для построения амплитудно-фазовой частотной характеристики (АФЧХ) используется функция nyquist:

>> nyquist(sys)

Рисунок 2.1.4. Амплитудно-фазовая частотная характеристика.

Для построения амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристик необходимо: создать/открыть m-файл (файл с расширением *.m); написать соответствующую программу, и сохранить m-файл (имя файла должно начинаться с буквы) в необходимой директории; установить текущую директорию в верхней строке окна MATLAB «Current Directory»; запустить программу на выполнение.

Текст программы для построения амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристик апериодического (инерционного) звена первого порядка:

%начальные значения

k=1;w=0;

om=[];A=[]

om=[];B=[]

u=[];v=[]

%параметры передаточной функции

k1=2;t=0.2;

while w<=25,

s=i*w;

%вид передаточной функции

f=k1/(t*s+1);

%массив значений для амплитудной характеристики

A(k)=abs(f);

%массив значений для фазовой характеристики

u(k)=real(f);

v(k)=imag(f);

B(k)=atan(v(k)/u(k));

om(k)=w;

w=w+0.01;

k=k+1;

end;

%построение графика

plot(om,A,om,B,'-k');

grid off

Рисунок 2.1.5. Амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики.

### 2.2. Апериодическое (инерционное) звено второго порядка.

Передаточная функция звена имеет вид W(s)=kT22s2+2T1s+1=k(T3s+1)(T4s+1), где T1 и T2 (или T3 и T4) соответствующие постоянные времени, определяемые корнями характеристического уравнения T22s2+T1s+1=0, где T1>2T2 (или T3>T4); T3,4=T12±T124−T22. Также передаточную функцию можно записать в виде W(s)=kT2s2+2Tξ s+1, при ξ≥1, где ξ – коэффициент затухания. Тогда характеристическое уравнение будет иметь вид T2s2+2Tξ s+1=0.

Переходная функция ht=k1−T3T3−T4etT3+T4T3−T4etT41t (рис. 2.2.1).

Весовая функция wt=kT3−T4etT3−etT41t (рис. 2.2.2).

ЛАХ и ЛФХ: L(w)=20lgW(jw)=20lgkT32w2+1⋅T42w2+1 (рис. 2.2.3).

АФЧХ, АЧХ и ФЧХ соответственно равны: W(jw)=kT3jw+1 T4jw+1  (рис. 2.2.4), A(w)=kT32w2+1 T42w2+1 и ϕ(w)=−arctgwT3−arctgwT4  (рис. 2.2.5).

#### Описание апериодического (инерционного) звена второго порядка в системе математического моделирования MATLAB.

Для апериодического звена 2-го порядка с передаточной функций вида W(s)=kT2s2+2Tξs+1=20,04s2+4,8s+1 описание системы задается следующим образом:

>> sys=tf([2], [0.04 4.8 1])

В результате выполнения команды в окне выводится передаточная функция

Transfer function:

2

--------------------

0.04 s^2 + 4.8 s + 1

Для построения переходной характеристики используется функция step:

>> step(sys)

Рисунок 2.2.1. Переходная временная характеристика.

Для построения весовой (импульсной) характеристики используется функция impulse:

>> impulse(sys)

Рисунок 2.2.2. Весовая (импульсная) временная характеристика.

Для построения логарифмической амплитудной частотной и логарифмической фазовой частотной характеристик (ЛАХ и ЛФХ) используется функция bode:

>> bode(sys)

Рисунок 2.2.3. Логарифмическая амплитудная частотная и логарифмическая фазовая частотная характеристики.

Для построения амплитудно-фазовой частотной характеристики (АФЧХ) используется функция nyquist:

>> nyquist(sys)

Рисунок 2.2.4. Амплитудно-фазовая частотная характеристика.

Текст программы для построения амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристик апериодического (инерционного) звена второго порядка:

%начальные значения

k=1;w=0;

om=[];A=[]

om=[];B=[]

u=[];v=[];

%параметры передаточной функции

k1=2;t=0.2;ksi=1.2;

while w<=25,

s=i*w;

%вид передаточной функции

f=k1/(t^2*s^2+2*t*ksi*s+1);

%массив значений для амплитудной характеристики

A(k)=abs(f);

%массив значений для фазовой характеристики

u(k)=real(f);

v(k)=imag(f);

if u(k)<0 B(k)=atan(v(k)/u(k))-pi;

else

B(k)=atan(v(k)/u(k));

end;

om(k)=w;

w=w+0.01;

k=k+1;

end;

%построение графика

plot(om,A,om,B,'-k');

grid off

Рисунок 2.2.5. Амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики.

### 2.3. Колебательное звено второго порядка.

Передаточная функция колебательного звена имеет такой же вид, как и передаточная функция апериодического звена второго порядка, однако корни характеристического уравнения T22s2+T1s+1=0 должны быть комплексными, что будет выполняться при T1<2T2 (или T3<T4); T3,4=T12±T124−T22. Также передаточную функцию можно записать в виде W(s)=kT2s2+2Tξ s+1=ks2w02+2ξw0+1, при 0<ξ<1, где ξ – коэффициент затухания. Тогда характеристическое уравнение будет иметь вид T2s2+2Tξ s+1=0. Величина w0=1/T представляет частоту собственных колебаний.

Переходная функция ht=k1−e−yTcosλt+γλsinλt⋅1t, где γ=λπlnA1A2=ξq, λ=w01−ξ2 (рис. 2.3.1).

Весовая функция wt=kw02λe−γtsinλt⋅1t, где γ=λπlnB1B2=ξq, w0=γ2+λ2, ξ=γγ2+λ2 (рис. 2.3.2).

ЛАХ и ЛФХ: L(w)=20lgk−20lg1−T2w22+4ξ2T2w2 (рис. 2.3.3).

АФЧХ, АЧХ и ФЧХ соответственно равны: W(jw)=kT2jw2+2ξTjw+1 (рис. 2.3.4), A(w)=k1−T2w22+4ξ2T2w2 и ϕw=−arctg2Tξw1−T2w2 (рис. 2.3.5).

#### Описание колебательного звена второго порядка в системе математического моделирования MATLAB.

Для апериодического звена 2-го порядка с передаточной функций вида W(s)=kT2s2+2Tξs+1=20,04s2+0,08s+1 описание системы задается следующим образом:

>> sys=tf([2], [0.04 0.08 1])

В результате выполнения команды в окне выводится передаточная функция

Transfer function:

2

---------------------

0.04 s^2 + 0.08 s + 1

Для построения переходной характеристики используется функция step:

>> step(sys)

Рисунок 2.3.1. Переходная временная характеристика.

Для построения весовой (импульсной) характеристики используется функция impulse:

>> impulse(sys)

Рисунок 2.3.2. Весовая (импульсная) временная характеристика.

Для построения логарифмической амплитудной частотной и логарифмической фазовой частотной характеристик (ЛАХ и ЛФХ) используется функция bode:

>> bode(sys)

Рисунок 2.3.3. Логарифмическая амплитудная частотная и логарифмическая фазовая частотная характеристики.

Для построения амплитудно-фазовой частотной характеристики (АФЧХ) используется функция nyquist:

>> nyquist(sys)

Рисунок 2.3.4. Амплитудно-фазовая частотная характеристика.

Текст программы для построения амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристик колебательного звена второго порядка:

%начальные значения

k=1;w=0;

om=[];A=[]

om=[];B=[]

u=[];v=[];

%параметры передаточной функции

k1=2;t=0.2;ksi=0.2;

while w<=25,

s=i*w;

%вид передаточной функции

f=k1/(t^2*s^2+2*t*ksi*s+1);

%массив значений для амплитудной характеристики

A(k)=abs(f);

%массив значений для фазовой характеристики

u(k)=real(f);

v(k)=imag(f);

if u(k)<0 B(k)=atan(v(k)/u(k))-pi;

else

B(k)=atan(v(k)/u(k));

end;

om(k)=w;

w=w+0.01;

k=k+1;

end;

%построение графика

plot(om,A,om,B,'-k');

grid off

Рисунок 2.3.5. Амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики.

## 3. Интегрирующие звенья.

### 3.1. Идеальное интегрирующее звено.

Данное звено имеет передаточную функцию W(s)=ks .

Переходная функция h(t)=kt·1(t) (рис 3.1.1).

Весовая функция w(t)=k (рис. 3.1.2).

ЛАХ и ЛФХ: L(w)=20lgk-20lgw (рис. 3.1.3).

АФЧХ, АЧХ и ФЧХ соответственно равны: W(jw)=−jkw (рис 3.1.4), A(w)=kw и ϕ(w)=−π2  (рис. 3.1.5).

#### Описание идеального интегрирующего звена в системе математического моделирования MATLAB.

Для идеального интегрирующего звена с передаточной функций вида W(s)=ks =2s описание системы задается следующим образом:

>> sys=tf([2], [1 0])

В результате выполнения команды в окне выводится передаточная функция

Transfer function:

2

-

s

Для построения переходной характеристики используется функция step:

>> step(sys)

Рисунок 3.1.1. Переходная временная характеристика.

Для построения весовой (импульсной) характеристики используется функция impulse:

>> impulse(sys)

Рисунок 3.1.2. Весовая (импульсная) временная характеристика.

Для построения логарифмической амплитудной частотной и логарифмической фазовой частотной характеристик (ЛАХ и ЛФХ) используется функция bode:

>> bode(sys)

Рисунок 3.1.3. Логарифмическая амплитудная частотная и логарифмическая фазовая частотная характеристики.

Для построения амплитудно-фазовой частотной характеристики (АФЧХ) используется функция nyquist:

>> nyquist(sys)

Рисунок 3.1.4. Амплитудно-фазовая частотная характеристика.

Текст программы для построения амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристик идеального интегрирующего звена:

%начальные значения

k=1;w=1;

om=[];A=[]

om=[];B=[]

%параметры передаточной функции

k1=2;

while w<=25,

s=i*w;

%вид передаточной функции

f=k1/s;

%массив значений для амплитудной характеристики

A(k)=abs(f);

%массив значений для фазовой характеристики

B(k)=-pi/2;

om(k)=w;

w=w+0.01;

k=k+1;

end;

%построение графика

plot(om,A,om,B,'-k');

grid off

Рисунок 3.1.5. Амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики.

### 3.2. Изодромное звено (пропорционально-интегрирующее) звено.

Это звено имеет передаточную функцию W(s)=k1s+k2=k1s(1+Ts), где T=k2/k1, (1+Ts) – форсирующее звено, т. е. его можно представить как параллельное соединение интегрирующего и пропорционального (безынерционного) звена. Таким образом, изодромное звено может быть также представлено как последовательное соединение интегрирующего и форсирующего звеньев.

Переходная функция h(t)=k1t+k2=(k1t+k2)·1(t) (рис. 3.2.1).

Весовая функция w(t)=k1·1(t)+k2·δ(t) (рис. 3.2.2).

ЛАХ и ЛФХ L(w)=20lgk+20lgT2w2+1−20lgw (рис. 3.2.3).

АФЧХ, АЧХ и ФЧХ соответственно равны: Wjω=k1jω+k2=k11+jωTjω (рис 3.2.4), A(w)=k1w+k2=k1(1+Tw)w и ϕ(w)=−π2 +arctgwT (рис. 3.1.5).

#### Описание изодромного (пропорционально-интегрирующего) звена в системе математического моделирования MATLAB.

Для изодромного звена с передаточной функций вида W(s)=k1s+k2 =2s+0,5=0,5s+2s описание системы задается следующим образом:

>> sys=tf([0.5 2], [1 0])

В результате выполнения команды в окне выводится передаточная функция

Transfer function:

0.5 s + 2

---------

s

Для построения переходной характеристики используется функция step:

>> step(sys)

Рисунок 3.2.1. Переходная временная характеристика.

Для построения весовой (импульсной) характеристики используется функция impulse:

>> impulse(sys)

Рисунок 3.2.2. Весовая (импульсная) временная характеристика.

Для построения логарифмической амплитудной частотной и логарифмической фазовой частотной характеристик (ЛАХ и ЛФХ) используется функция bode:

>> bode(sys)

Рисунок 3.2.3. Логарифмическая амплитудная частотная и логарифмическая фазовая частотная характеристики.

Для построения амплитудно-фазовой частотной характеристики (АФЧХ) используется функция nyquist:

>> nyquist(sys)

Рисунок 3.2.4. Амплитудно-фазовая частотная характеристика.

Текст программы для построения амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристик изодромного (пропорционально-интегрирующего) звена:

%начальные значения

k=1;w=1;

om=[];A=[]

om=[];B=[]

%параметры передаточной функции

k1=2;k2=0.5;T=k2/k1;

while w<=25,

s=i*w;

%вид передаточной функции

f=k1/s+k2;

%массив значений для амплитудной характеристики

A(k)=abs(f);

%массив значений для фазовой характеристики

B(k)=-pi/2+atan(T*w);

om(k)=w;

w=w+0.01;

k=k+1;

end;

%построение графика

plot(om,A,om,B,'-k');

grid off

Рисунок 3.2.5. Амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики.

## 4. Реальное дифференцирующее звено.

Передаточная функция звена W(s)=ksτ s+1.

Переходная функция h(t)=kτ e− tτ⋅1(t) (рис. 4.1).

Весовая функция w(t)=kτ⋅δ(t)−kτ2e−tτ⋅1(t) (рис. 4.2).

ЛАХ и ЛФХ L(w)=20lgk+20lgw−20lg(τ2w2+1) (рис. 4.3).

АФЧХ, АЧХ и ФЧХ соответственно равны: W(jw)=kjwτ jw+1 (рис. 4.4), A(w)=kwτ2w2+1 и ϕ(w)=π2−arctg wτ (рис. 4.5).

#### Описание реального дифференцирующего звена в системе математического моделирования MATLAB.

Для реального дифференцирующего звена с передаточной функций вида W(s)=ksτs+1=2s0,4s+1 описание системы задается следующим образом:

>> sys=tf([2 0], [0.4 1])

В результате выполнения команды в окне выводится передаточная функция

Transfer function:

2 s

---------

0.4 s + 1

Для построения переходной характеристики используется функция step:

>> step(sys)

Рисунок 4.1. Переходная временная характеристика.

Для построения весовой (импульсной) характеристики используется функция impulse:

>> impulse(sys)

Рисунок 4.2. Весовая (импульсная) временная характеристика.

Для построения логарифмической амплитудной частотной и логарифмической фазовой частотной характеристик (ЛАХ и ЛФХ) используется функция bode:

>> bode(sys)

Рисунок 4.3. Логарифмическая амплитудная частотная и логарифмическая фазовая частотная характеристики.

Для построения амплитудно-фазовой частотной характеристики (АФЧХ) используется функция nyquist:

>> nyquist(sys)

Рисунок 4.4. Амплитудно-фазовая частотная характеристика.

Текст программы для построения амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристик реального дифференцирующего звена:

%начальные значения

k=1;w=0;

om=[];A=[]

om=[];B=[]

%параметры передаточной функции

k1=2;T=0.4;

while w<=25,

s=i*w;

%вид передаточной функции

f=(k1*s)/(T*s+1);

%массив значений для амплитудной характеристики

A(k)=abs(f);

%массив значений для фазовой характеристики

B(k)=pi/2-atan(T*w);

om(k)=w;

w=w+0.01;

k=k+1;

end;

%построение графика

plot(om,A,om,B,'-k');

grid off

Рисунок 4.5. Амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики.

## 5. Инерционно-форсирующее (реальное форсирующее) звено.

Передаточная функция звена W(s)=kT1s+1(T2s+1), где η=T1/T2>1. В установившемся режиме выходная величина данного звена пропорциональна входной, т. е. данное звено может быть отнесено к звеньям позиционного типа. При η>>1 оно по своим свойствам приближается к форсирующему звену.

Переходная функция звена h(t) по указанию преподавателя не приводится (рис. 5.1).

Весовая функция звена w(t) по указанию преподавателя не приводится (рис. 5.2).

ЛАХ и ЛФХ L(w)=20lgk+20lg(T12w2+1)−20lg(T22w2+1) (рис. 5.3).

АФЧХ, АЧХ и ФЧХ соответственно равны: W(jw)=kT1jw+1(T2jw+1), где η=T1/T2>1 (рис. 5.4), A(w)=k(T12w2+1)(T22w2+1) и φ(w)=arctgT1w–arctgT2w (рис. 5.5).

#### Описание инерционно-форсирующего (реального форсирующего) звена в системе математического моделирования MATLAB.

Для инерционно-форсирующего звена с передаточной функций вида W(s)=k(T1s+1)T2s+1=2(2s+1)0,8s+1=4s+20,8s+1 описание системы задается следующим образом:

>> sys=tf([4 2], [0.8 1])

В результате выполнения команды в окне выводится передаточная функция

Transfer function:

4 s + 2

---------

0.8 s + 1

Для построения переходной характеристики используется функция step:

>> step(sys)

Рисунок 5.1. Переходная временная характеристика.

Для построения весовой (импульсной) характеристики используется функция impulse:

>> impulse(sys)

Рисунок 5.2. Весовая (импульсная) временная характеристика.

Для построения логарифмической амплитудной частотной и логарифмической фазовой частотной характеристик (ЛАХ и ЛФХ) используется функция bode:

>> bode(sys)

Рисунок 5.3. Логарифмическая амплитудная частотная и логарифмическая фазовая частотная характеристики.

Для построения амплитудно-фазовой частотной характеристики (АФЧХ) используется функция nyquist:

>> nyquist(sys)

Рисунок 5.4. Амплитудно-фазовая частотная характеристика.

Текст программы для построения амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристик инерционно-форсирующего звена:

%начальные значения

k=1;w=0;

om=[];A=[]

om=[];B=[]

%параметры передаточной функции

k1=2;T1=2;T2=0.8;

while w<=25,

s=i*w;

%вид передаточной функции

f=k1*(T1*s+1)/(T2*s+1);

%массив значений для амплитудной характеристики

A(k)=abs(f);

%массив значений для фазовой характеристики

B(k)=atan(T1*w)-atan(T2*w);

om(k)=w;

w=w+0.01;

k=k+1;

end;

%построение графика

plot(om,A,om,B,'-k');

grid off

Рисунок 5.5. Амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики.

## 6. Исследование характеристик электрической RC-цепи.

### 6. 1. Определение передаточной функции и типа звена.

| Исходные данные: R1=0,5 MОм, C1=0,5 мкФ, C2=1 мкФ. Передаточная функция для данной цепи (рис. 6.1) равна отношению изображения по Лапласу выходного напряжения U2(s) к изображению по Лапласу входного напряжения U1(s) при нулевых начальных условиях: W(s)=U2(s)U1(s). (6) | Рисунок 6.1.1. Схема электрической цепи. | Рисунок 6.1.2. Эквивалентная схема замещения. |
| --- | --- | --- |

После преобразования данной схемы к эквивалентному виду (рис. 6.2) введены следующие обозначения: z1(s) – изображение по Лапласу полного сопротивления входной цепи; z2(s) – изображение по Лапласу полного сопротивления выходной цепи; I(s) – изображение по Лапласу тока.

Напряжения на входе и выходе электрической цепи равны:

U1(s)=I(s)(z1(s)+z2(s)),	(7)

При подстановке выражения (7) для U1(s) и U2(s) в формулу (6) получается

W(s)=U2(s)U1(s)=I(s)z2(s)I(s)(z1(s)+z2(s))=z2(s)z1(s)+z2(s).	(8)

Для данной электрической цепи z1(s)=1sC1, z2(s)=R1+1sC2=R1sC2+1sC2. Подставив полученные значения сопротивлений в выражение (8) и выполнив замену T1=R1C2, T2=R1C1C2C1+C2, и k=C1C1+C2, получится:

W(s)=R1C2s+1C2s1C1s+R1C2s+1C2s=R1C2s+1C2sC2s+C1R1C2s+C1sC1sC2s=(R1C2s+1)C1R1C1C2s+(C1+C2)s=(R1C2s+1)C1(C1+C2)(R1C1C2sC1+C2+1)=k(T1s+1)T2s+1.

Это передаточная функция соответствует инерционно-форсирующему звену.

T1=0,5*106*10–6=0,5; T2=0,5*106*0,5*10–6*10–6/(0,5*10–6+10–6)=0,1(6)=0,1666667; k=0,5*10–6/(0,5*10–6+10–6)=0,(3)=0,3333333; η=T1/T2=0,5/0,1666667≈3>1.

#### Описание полученного инерционно-форсирующего (реального форсирующего) звена в системе математического моделирования MATLAB.

Для полученного инерционно-форсирующего звена с передаточной функций вида W(s)=k(T1s+1)T2s+1=0,3333333(0,5s+1)0,1666667s+1=0,16666665s+0,33333330,1666667s+1 описание системы задается следующим образом:

>> sys=tf([0.16666665 0.3333333], [0.1666667 1])

В результате выполнения команды в окне выводится передаточная функция

Transfer function:

0.1667 s + 0.3333

-----------------

0.1667 s + 1

Для построения переходной характеристики используется функция step:

>> step(sys)

Рисунок 6.1.3. Переходная временная характеристика.

Для построения весовой (импульсной) характеристики используется функция impulse:

>> impulse(sys)

Рисунок 6.1.4. Весовая (импульсная) временная характеристика.

Для построения логарифмической амплитудной частотной и логарифмической фазовой частотной характеристик (ЛАХ и ЛФХ) используется функция bode:

>> bode(sys)

Рисунок 6.1.5. Логарифмическая амплитудная частотная и логарифмическая фазовая частотная характеристики.

Для построения амплитудно-фазовой частотной характеристики (АФЧХ) используется функция nyquist:

>> nyquist(sys)

Рисунок 6.1.6. Амплитудно-фазовая частотная характеристика.

Текст программы для построения амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристик полученного инерционно-форсирующего звена:

%начальные значения

k=1;w=0;

om=[];A=[]

om=[];B=[]

%параметры передаточной функции

k1=0.3333333;T1=0.5;T2=0.1666667;

while w<=25,

s=i*w;

%вид передаточной функции

f=k1*(T1*s+1)/(T2*s+1);

%массив значений для амплитудной характеристики

A(k)=abs(f);

%массив значений для фазовой характеристики

B(k)=atan(T1*w)-atan(T2*w);

om(k)=w;

w=w+0.01;

k=k+1;

end;

%построение графика

plot(om,A,om,B,'-k');

grid off

Рисунок 6.1.7. Амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики.

### 6.2 Аналитический расчет и построение амплитудно-фазовой частотной характеристики полученного инерционно-форсирующего звена для данной электрической цепи.

Амплитудно-фазовая частотная характеристика звена имеет вид W(jw)=k(T1jw+1)T2jw+1=0,3333333(0,5jw+1)0,1666667jw+1=0,16666665jw+0,33333330,1666667jw+1,

υ=0,02777778w2+0,33333330,02777779w2+1, jυ=0,1111111w0,02777779w2+1.

Таблица 2. Значения для аналитического расчёта АФХ в диапазоне частот 0<w<∞.

| w | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| υ | 0,3333 | –2,444 | –10,78 | –24,67 | –44,11 | –69,11 | –99,67 | –135,8 | –177,4 | –224,7 | –277,4 |
| iυ | 0 | 2,222 | 4,444 | 6,666 | 8,888 | 11,11 | 13,33 | 15,55 | 17,78 | 20 | 22,22 |

| ## Вывод: В данной лабораторной работе удалось изучить временные и частотные характеристики типовых динамических звеньев и понять суть методов определения параметров типовых динамических звеньев по их экспериментальным характеристикам. Все графики временных и частотных характеристик звеньев трех типов (позиционных, интегрирующих и дифференцирующих) были построены в системе математического моделирования Matlab 5.2.1 путём задания их передаточных функций. Для заданной схемы электрической цепи удалось определить передаточную функцию и тип звена, а также построить временные и частотные характеристики полученного звена. | Рисунок 6.2. График АФЧХ, полученный аналитическим расчётом в Microsoft Paint. |
| --- | --- |