Итеративный код

Итеративные коды характеризуются наличием двух или более систем проверок внутри каждой кодовой комбинации. Они образуются при расположении информационных элементов в виде диаграммы.

Каждая строчка кодируется каким-либо помехоустойчивым кодом, а затем кодируется столбец, причем не обязательно тем же кодом. В качестве примера можно привести итеративный код с проверками на четность по каждой строке и столбцу.

Передача комбинаций итеративного кода происходит по строкам от первой до последней. Приведенный код является простейшим двумерным кодом с кодовым расстоянием d0=4. Этот код обнаруживает все ошибки кратности до 3 и исправляет однократные ошибки. Метод исправления ошибок заключается в следующем: если не выполняется проверка на четность для i-той строки и  j-го столбца, то элемент, стоящий на пересечении  i-той строки и  j-го столбца, заменяется противоположным.

##### Метод кодирования Хаффмена

Все символы источника располагают в порядке убывания вероятностей. Если несколько букв имеют одинаковые вероятности, их располагают в произвольном порядке. Затем выбирают n букв (как правило n=2) с наименьшими и одной из них принимают символ «0», а другой – символ «1». Выбранные буквы объединяют в «промежуточную» букву, имеющую вероятность, равную сумме вероятностей выбранных букв. Затем, в ансамбле оставшихся букв (вместе с промежуточной), вновь находят 2 с наименьшими вероятностями и поступают также, как и на первом шаге. Эту процедуру осуществляют до тех пор, пока не будет исчерпан весь алфавит.

Процесс кодирования рассмотрим на примере. Пусть задана таблица символов из девяти элементов.

1. Рассмотрим символы источника в порядке убывания их вероятности. Объединяем а8 и а9 в один символ. Вероятность появления промежуточного символа

Снова ранжируем элементы источника алфавита в порядке убывания вероятности.

Таблица 6

Символai

a10,2

a20,15

a30,15

a40,12

a50,1

a60,1

a70,08

a80,06

a90,04

2. На втором этапе объединяем  и. Обозначим «промежуточную» букву . Вероятность появления .

| ### Символ | ai |
| --- | --- |
| a1 | 0,2 |
| a2 | 0,15 |
| a3 | 0,15 |
| a4 | 0,12 |
| a5 | 0,1 |
| a6 | 0,1 |
|  | 0,1 |
| a7 | 0,08 |

3. На третьем этапе объединяем  и . Обозначим «промежуточную» букву. Вероятность появления.

4. Повторяем аналогичным образом. Получаем, где.

5. Объединяем   и  в символ,

Объединяем   и  в символ,

Объединяем  и ,

Объединяем

Весь процесс кодирования можно изобразить в виде графа

Окончательная таблица кодов символов в соответствии с алгоритмом Хаффмена имеет вид:

Средняя длина кодовой комбинации

, где ni – разрядность кодовой комбинации, соответствующей передаче ai символа.

Для равномерного кодирования длина кодовой комбинации