Ниеталин Жаксылык Ниеталинович

Ниеталина Жаннат Жаксылыковна

Методическое пособие для самостоятельной работы и контрольные задания по курсу теория электрической связи для студентов факультета телекоммуникации.

Сдано в набор «___»_________2001 подписано в печать 2001г.

Объем 1,5 усл. п.л., тираж 200 экз., заказ.

Тип.

# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

# РЕУСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Казахско-Американский Университет

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора КАУ

______А.Р. Кушенов

«___»________2001г

## ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ

Методическое пособие для самостоятельной работы

и контрольное задание для студентов

факультета «Телекоммуникации»

г. Алма-Ата 2001г.

Методическое пособие для самостоятельной работы и контрольное задание по курсу «Теория электрической связи» для студентов факультета «Телекоммуникации».

Составители: 	профессор Ниеталин Ж.Н.

доцент Ниеталина Ж.Ж.

Работа содержит рабочую программу, вопросы для самопроверки, задание на курсовую работу и задание на контрольную работу, а также методические указания к выполнению контрольных работ по курсу «Теория электрической связи».

Ил.1., табл. 15., библиография 9 названий

Обсуждено на заседании методсекции

«____»___________2001г. 	Протокол №___________________

Зав. методсекцией __________________________________________

Одобрено: учебно-методическим советом факультета

«____»__________2001г.		Протокол №___________________

Председатель УМС факультета _______________________________

Согласовано:

Декан факультета ___________________________________________

«____»__________2001г.

©	издание стереотипное

Казахско-Американский университет

г. Алма-Ата

a1=1⊕1⊕1⊕0⊕1=0		a2=1⊕0⊕1⊕1⊕1=0

a4=1⊕0⊕1=0			a8=0⊕1⊕1=0

В результате получим комбинацию кода Хэмминга  00101010011, которая будет передана в канал связи.

Функциональная схема должна состоять из входного регистра с семью ячейками для семи информационных позиций, четырех сумматоров для четырех проверочных позиций и из выходного регистра с 11 ячейками (четыре проверочных и семь информационных).

VI. ЛИТЕРАТУРА

- Под.ред. Кловского Д.Д. Теория электрической связи М «РиС» 1999г.

- Зюко А.Г. и др. Теория передачи сигналов М. «РиС» 1986г.

- Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы М «РиС» 1983г.

- Андреев В.С. Теория нелинейных электрических цепей М «РиС» 1982г.

- Кловский Д.Д., Шилкин В.А. Теория передачи сигналов в задачах М «РиС» 1978г.

- Гоноровский П.С. Радиотехнические цепи и сигналы М «РиС» 1986г.

- Игнатьев В.И. Теория информации и передачи сигналов М. Сов. Радио 1979г.

- Ниеталин Ж.Н. Электрлiк байланыс теориясы Алма-Ата РБК 1994г.

- Ниеталина Ж.Ж. Теория электрической связи Учебное пособие к курсовой работе Алма-Ата 2001г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Введение

- Учебно-методическая карта дисциплины

  - Структура дисциплины

  - Содержание дисциплины

  - Вопросы для самопроверки

- Курсовая работа

- Контрольные задания

- Методические указания к выполнению контрольных работ

- Литература

Таблица 5.3.

| № позиции | Двоичное число |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1 |  |  |  | 1 |
| 2 3 |  |  | 1 1 | 0 1 |
| 4 5 6 7 |  | 1 1 1 1 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 |
| 8 9 10 11 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 |

Из табл. 5.3. Находим, что единицу в первом разряде имеют все нечетные номера позиций кодовой комбинации.

Следовательно, первая проверка по модулю два должна охватывать все нечетные номера позиции:

C1=a1⊕a3⊕a5⊕a7⊕a9⊕a11

поверочным элементом является первая позиция кодовой комбинации, а ее значение можно определить из выражения.

a1=a3⊕a5⊕a7⊕a9⊕a11

результат второй проверки определяет второй разряд двоичного числа. Из табл. 5.3 находим все номера позиции, имеющие единицу во втором разряде.

C2=a2⊕a3⊕a6⊕a7⊕a10⊕a11

проверочным элементом является вторая позиция.

a2=a3⊕a6⊕a7⊕a10⊕a11

рассуждая аналогично, найдем номера позиций третьей и четвертой проверок, а также проверочные элементы.

C3=a4⊕a5⊕a6⊕a7		a4=a5⊕a6⊕a7

C4=a8⊕a9⊕a10⊕11		a8=a9⊕a10⊕a11

Следовательно, проверочным элементами являются 1-я, 2-я, 4-я, 8-я позиции, а остальные – информационными. Тогда информационные элементы будут иметь значения a3=1, a5=1,a6=0,a7=1,a9=0,a10=1, a11=1,

Определим значения проверочных элементов

- ВВЕДЕНИЕ

В теории электрической связи рассматриваются вопросы преобразования сообщений в электрические сигналы, преобразования и передача сигналов включающих в себя вопросы генерирования сигналов, кодирования модуляции, помехи и искажения сигналов, оптимального приема, помехоустойчивого кодирования, повышение эффективности систем связи и т. д.

Для успешной творческой работы в области производства и эксплуатации средств связи, современный инженер должен быть достаточной степени знаком с вопросами преобразования сообщений и сигналов и дать количественную оценку, знать состав сигналов их спектральный анализ, способы преобразования сигналов в передатчике и приемнике. Методы передачи непрерывных и дискретных сигналов, способы повышения верности передачи сигналов.

Предмет «Теория электрической связи» устанавливает качественные и количественные характеристики информации, формирует условия согласования источников информации с каналами связи, для повышения помехоустойчивости передачи сигналов по каналам связи с помехами использует способы применения корректирующих код и систем передачи с обработкой связью, рассматривает вопросы оптимального декодирования сигналов.

Курс «Теория электрической связи» относится к числу фундаментальных дисциплин подготовки высококвалифицированных инженеров, владеющих современными методами анализа и синтеза систем и устройств связи различного назначения.

Целью курса является изучение основных закономерностей и методов передачи сообщений по каналам связи и решение задачи анализа и синтеза систем связи.

Курс «Теория электрической связи» предназначен для подготовки инженеров электросвязи широкого профиля по специальностям автоматической электросвязи, многоканальной телекоммуникационной системы, радиосвязь, радиовещание и телевидение, а также бакалавров по направлению телекоммуникаций.

Самостоятельная работа по подготовке освоению курса начинается с внимательного изучения разделов по литературе и ответа на контрольные вопросы. Затем студент выполняет контрольную работу. В контрольной работе внимание уделяется вопросам количественной оценке сигналов, спектральному анализу, амплитудно-частотным и фазо-частотным характеристикам, модуляции и детектированию, а также помехоустойчивости кодированию.

Каждый студент заочного отделения должен выполнять контрольную работу по 4 из девяти задач, из таблицы 4.1. в соответствии с индивидуальным заданием по последней цифре шифра (номера зачетной книжки).

Изучив дисциплину, студент должен:

- Знать состав и назначение элементов обобщенной схемы системы передачи информации; способы временного и частотного представлений детерминированных и случайных непрерывных, импульсных и цифровых сигналов; основные соотношения, определяющие производительность источников и пропускную способность каналов;

способов решения задачи помехоустойчивого приема при обнаружении, различении, оценке параметров и т. п.; основные способы модуляции, виды помехоустойчивых кодов, математические способы их описания, построения и области применения в каналах с различными статистиками ошибок; принципы разделения каналов и структурные схемы многоканальных систем.

2. Уметь выбирать способы модуляции, кодирования, приема сигналов и других преобразований в соответствии с характеристиками каналов (уровень помех, статистикой ошибок); оценивать эффективность систем передачи и их возможности обеспечения необходимой скорости и верности передачи; разбираться в принципах работы новых систем передачи и функциях их элементов.

3. Иметь представление о способах построения модемов, кодирующих и декодирующих устройств, приемников информации и других преобразователей сигналов; синтезе оптимальных фильтров; направления развития способов и систем передачи.

#### УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ

  - Структура дисциплины

| № п/п | Разделы (темы) | ### Количество часов |  |  |  |  |  | уч. литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего ауд | лек | лаб. | практ. | для з/о | сам. раб. |  |
| 1 | Вводная лекция | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | Л1 |
| 2 | Общие сведения о системах электросвязи | 10 | 6 | - | 4 | 1 | 6 | Л1 Л2 |
| 3 | Основные характеристики систем электросвязи | 22 | 14 | 4 | 4 | 2 | 16 | Л2 Л6 |
| 4 | Формы и способы преобразования сигналов и кодирования | 24 | 16 | 4 | 4 | 2 | 20 | Л2 Л8 |
| 5 | Методы формирования и преобразования сигналов | 22 | 12 | 6 | 4 | 3 | 20 | Л3 Л8 |
| 6 | Каналы электросвязи и способы передачи сигналов по ним | 18 | 12 | 4 | 2 | 3 | 12 | Л7Л8 |
| 7 | Методы повышения верности передачи цифровых сигналов. Помехоустойчивые коды. | 24 | 14 | 6 | 4 | 3 | 20 | Л2 Л6 |
| 8 | Системы передачи информации с обратной связью | 6 | 4 | - | 2 | 2 | 5 | Л1Л8 |
| 9 | Теория помехоустойчивого приема сигнала. | 22 | 12 | 4 | 6 | 4 | 14 | Л2Л5 |
| 10 | Принципы построения многоканальных систем электросвязи | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | Л1Л4Л8 |
| 11 | Методы повышения эффективности систем электросвязи | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | Л3Л8 |
|  | Всего | 170 | 102 | 34 | 34 | 24 | 125 |  |

# Таблица 5.1

| n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jn(β) | -0,18 | -0,33 | 0,047 | 0,37 | 0,39 | 0,26 | 0,13 |

Для частотно-модулированного колебания индекс модуляции находят как β=fДf2. Значения Jn(β) для β=10 приведены в табл. 5.2.

Таблица 5.2.

| ###### n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jn(β) | -0,25 | 0,044 | 0,26 | 0,06 | -0,22 | -0,23 | -0,014 | 0,22 | 0,32 | 0,29 | 0,21 | 0,12 |

Методические указания к решению задачи 9

Любой корректирующий код содержит n элементов, которых m информационных и к проверочных. Тогда n=m+к. Длину кодовой комбинации n кода Хэмминга. При заданном числе информационных элементов m можно определить из неравенства

2m≤2nn+1

Покажем принцип построения кодовой комбинации кода Хэмминга, если шифр студента 01-МТС-7.

Учитывая, что в шифре содержится только одна цифра 7 к ней необходимо добавить цифры 1 и 0 тогда цифра получится 107. В двоичной системе счисления путем последовательного деления числа 107 на 2:

1072=53+12; 532=26+12; 262=13+02; 132=6+12; 62=3+02; 32=1+12; 12=0+12;(1101011). Следовательно, исходная кодовая комбинация будет иметь семь элементов (m=7)

Определим число проверочных элементов из неравенства 27≤2nn+1

Отсюда n=11, к=4. Следовательно, кодовая комбинация будет содержать 11 элементов из которых 7 информационных и 4 проверочных.

Определим позиции проверочных элементов в кодовой комбинации. Для этого запишем номера позиций кодовой комбинации в двоичной системе счисления – табл. 5.3.

передачи частотно-импульсной модуляцией (ЧИМ), широтно-импульсной мо Здесь через sinc(ωτu2) обозначена функция sin c(x)=sin(x)/x

Фазо-частотная характеристика (ФЧХ)

θ(ω)=π∙n  где n=0,1,2…

или φ(f)=θ(f)=-πn, n∙103 ≤f<(n+1) 103

Эффективная ширина спектра импульса

∆f=2τ

При расчете спектральной плотности пачек видеоимпульсов спектральную плотность первого импульса в пачке обозначают S1(ω), тогда для второго импульса, сдвинутого относительно первого на период Т (в сторону запаздывания), S2(ω)= S1(ω)l-iωT, для третьего –S3(ω)= S1(ω)l-i2ωT.

Для группы из N импульсов

SN(ω)= S1(ω)[1+l-iωT+ l-i2ωT+…+ l-i(N-1)ωT]

На частотах, отвечающих условию ω=K⋅2πT, где K – целое число, SN(ω)=SN(K⋅2πT)=NS1(K⋅2πT) т.е. модуль пачки в N раз больше модуля спектра одиночного импульса. Это объясняется тем, что спектральные составляющие различных импульсов с частотами K⋅2πT складываются с фазовыми сдвигами, кратными 2π. При частотах ω=(1N)⋅2πT. Сумма векторов l-iкT обращается в ноль, и суммарная спектральная плотность равна нулю.

При промежуточных значениях частот модуль S(ω) определяется как геометрическая сумма спектральных плотностей отдельных импульсов.

Методические указания к решению задачи 8

Практическая ширина спектра частот при фазовой и частотной модуляции определяется числом N гармонических составляющих, равным N=2(β+1)+1

Амплитуда каждой составляющей спектра определяется как

Un=U∙Jn(β)

Где Jn(β) – функция Бесселя, значения которой даны в табл. 11 для β=5

  - Содержание дисциплины

    - Вводная

Роль передачи сигналов в народном хозяйстве передача сообщений на расстояние, физический процесс несущий сообщение, источник сообщения, информация классификация информации.

    - Общие сведения о системах электросвязи.

Обобщенная схема системы передачи информации электрическими сигналами и ее элементами. Показатели качества систем передачи, помехи, вероятность ошибки.

Количество информация. Энтропия. Пропускная способность. Производительность. Избыточность.

    - Основные характеристики систем электросвязи

Сообщения, сигналы, помехи их математические модели. Детерминированные сигналы и их характеристики, частотное и временное представление, энергия, мощность, корреляционные характеристики. Сигналы и помехи как случайные процессы, их классификация и характеристики: вероятностные, спектральные, корреляционные. Стационарность и эргодичность случайного процесса. Гауссовский случайный процесс. Марковские непрерывные и дискретные процессы, способ их представления.

    - Формы и способы преобразования сигналов и кодирования.

Разложение сигналов в обобщенный ряд Фурье по системам ортогональных функций. Теорема Котельникова. Интерполяционная погрешность, определение частоты дискретизации. Разностные и дельта-дискретные представления. Адаптивная дискретизация.

Понятие о кодировании сигналов. Эффективное кодирование. Первичные коды. Способы кодирования и кодирующие, декодирующие устройства.

    - Методы формирования и преобразования сигналов.

Принципы образования спектров сигнала. Преобразования частот. Модуляция сигналов. Модуляция как управление информационным параметром сигнала-переносчика, как преобразование сигнала в параметрической цепи.

Аналоговые непрерывные виды модуляции гармонического колебания (АМ, ЧМ, ФМ, ВМ, ОМ), их характеристики, принципы построения модуляторов и демодуляторов. Дискретные сигналы (АТ, ЧТ, ФТ, ОФТ) и их характеристики.

Цифровые виды модуляции (ИКМ, ДИКМ, ДМ), их характеристики, принципы построения АЦП и ЦАП.

    - Каналы электросвязи и способы передачи сигналов по ним.

Каналы электросвязи. Классификация каналов электросвязи. Математическое описание каналов электросвязи. Способы передачи сигналов по каналам электросвязи. Помехи в каналах связи. Передача сигналов по каналам связи способом амплитудно-импульсной модуляции (АИМ). Помехо-защищенность сигналов при АИМ. Способы

дуляцией (ШИМ), фазоимпульсной модуляцией (ФИМ) и относительно фазовой модуляцией (ОФМ).

    - Методы повышения верности передачи сигналов. Помехоустойчивые коды.

Классификация способов повышения верности сигналов передаваемых по каналам связи. Многократное повторение сообщений. Использование каналов обратной связи. Структурные схемы систем повышения верности искажения сигналов и их закономерность.

Применение помехоустойчивых кодов, их назначение, особенности и классификация. Блочные систематические коды, их математическое представление. Алгоритмы кодирования и декодирования линейных кодов. Кодирующие и декодирующие устройства блочных линейных кодов.

Циклические коды, их свойства и математическое представление. Алгоритмы кодирования и декодирования. Кодирующие и декодирующие устройства циклических кодов. Декодирование с обнаружением и исправлением ошибок различной кратности. Мажоритарное декодирование. Сверхточные коды, их свойства. Кодирующие и декодирующие устройства сверхточных кодов. Выбор кодов в соответствии со статистикой ошибок в каналах. Помехоустойчивость различных кодов. Примеры использования и перспективы применения помехоустойчивого кодирования в устройствах систем электросвязи.

    - Системы передачи информации с обратной связью.

Виды передачи информации с обратной связью. Система с информационной обратной связью. Система с решающей обратной связью. Система с проверкой по символам. Система с проверкой по комбинациям. Система повторения с блокировкой. Система повторения по адресам. Смешанные системы с обратной связью. Порядок выбора систем с обратной связью.

    - Теория помехоустойчивого приема сигналов.

Задачи приема сигналов через канал с помехами. Прием сообщений и сигналов как статистическая задача. Критерии и показатели качества оптимального приема. Теория потенциальной помехоустойчивости. Теория В.А. Котельникова. Апостериорное распределение вероятностей, распознавания, оценки параметров, фильтрации и демодуляции. Оптимальный прием сигналов со случайными параметрами. Согласованная фильтрация полностью известных сигналов. Помехоустойчивость дискретных и аналоговых импульсных сигналов при оптимальном приеме. Решающие схемы. Прием в целом и посимвольный метод приема. Метод Вагнера и прием по наиболее надежным символам. Прием со стиранием. Оценка помехоустойчивости приема в целом. Теорема финка.

    - Принципы построения многоканальных систем электросвязи.

Основы теории линейного разделения сигналов. Методы временного, частотного и фазового разделения. Разделение по форме. Пространственное разделение. Комбинированное разделение. Способы разделения сигналов в асипхронно-адресных системах связи. Взаимные помехи в многоканальных системах. Пропускная способность многоканальных систем.

W(x)=12πδ⋅l−(x−x)22δ2 	где δ2=B(δ)

Методические указания к решению задачи 5

Статистическую модуляционную характеристику следует построить для семи - десяти значений Е на интервале от Uo-Um до Uo+Um. Для выбранного значения Е и заданных Uo и Um определить угол отсечки θ. Cosθ=Uo−EδUm,θ=arcCosUo−EδUm

Амплитуда первой гармоники тока коллектора Jк1

Jк1=SUmΥ1(θ)=SUmπ(θ−sinθ⋅cosθ)

Методические указания к решению задачи 6

Для нормальной работы детектора необходимо следующие условия: SRH>>1

1ω0c≤RH≺1Ωc,12πf0c≺RH≺12πFC

Чтобы подавлять высокочастотную составляющую коэффициент детектирования диодного детектора

Kg=UmвыхmamUm=cosθ     и   tgθ−θ=πSRH

где θ угол отсечки в радианах.

Отсюда θ=arc CosKg

Входное напряжение

Um(t)=Um(1+mamcos2πFt)cos2πf0t

Uвых(t)=S⋅RH(1+mamcos2πFt)⋅UmΥ(θ)=SRH⋅Um⋅1π(1+mamcos2πFt)(sinθ−θcosθ)

Методические указания к решению задачи 7

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) спектральной плотности прямоугольного импульса

U(ω)=2UωSincωτu2=u⋅τu⋅sinc(ωτu2)

Методические указания к решению задачи 3

Исходя из рис. W(x) записать значения W(x)  для различных участков x (a,c,d,b)

W(x)  вне интервала [a,b] равна нулю.

δx−x0дельта функция. При x=x0, δ(0)=∞ при x≠x0,δ(x-x0)=0

По условию нормировки −∞∞W(x)dx=1

Учитывая условие нормировки дельта функция x0−εx0+εδ(x−x0)dx=1

Фильтрующее свойства дельта функции x0−εx0+εf(x)δ(x−x0)dx=f(x0)

Известно, что m1=x=−∞∞xW(x)dx,   m2=x2=−∞∞x2W(x)dx,

D(x)=δx2=(x−x)2=m2−m12

Методические указания к решению задачи 4

При определении B(τ) в формулы Винера - Хинчина следует сделать замену переменной ω=ωo+Ω, и интегрирование следует производить по переменной Ω на интервале от о до ∞

B(δ)=1π0∞G(ω−ω0)cosωτdω=1π−ω0∞G(Ω)cos(ω0+Ω)τ⋅dΩ==1π[−ω0∞G(Ω)cosΩτdΩ]cosω0τ−1π[−ω0∞G(Ω)sinΩtdΩ]sinω0τ

Учитывая, что ω0>>α

B(τ)=2π[0∞G(Ω)cosΩτdτ]cosω0τ

Функция плотности вероятности нормального (Гауссовского) стационарного случайного процесса

Основные понятия теории распределения информации. Сети распределения информации и их элементы.

    - Методы повышения эффективности систем электросвязи

Критерии эффективности систем связи. Оценка эффективности и методы оптимизации систем передачи информации. Эффективность аналоговых и цифровых систем. Выбор способов модуляции и помехоустойчивого кодирования. Использование обратного канала для повышения эффективности передачи дискретных сообщений. Методы уменьшения избыточности сообщений. Статистическое уплотнение. Адаптивная коррекция характеристик каналов передачи.

  - Вопросы для самопроверки

Тема 2.2.2.

- Информация, ее роль в народном хозяйстве

- Классификация информации

- Система связи

- Канал связи

- Методы передачи информации по каналам связи

- Показатели качества передачи

- Виды помех в каналах связи

- Методы преобразования сообщений в сигнал

- Меры измерений количества информации

- Что называется энтропией

- Назовите диапазон частот сигналов используемых в системах электросвязи

Тема 2.2.3.

- Цель и способы преобразования сообщений в сигнал

- Виды сигналов и их характеристики

- Математические модели сигналов

- Что называется спектром сигналов?

- Что называется дельта функцией?

- Спектры различных видов импульсов

- Что такое реализация случайного процесса?

- Что такое ансамбль сообщений в системе связи?

- Какой случайный процесс называется стационарным?

- Какой случайный процесс называется эргодическим?

- Как вычисляется функция корреляции случайного процесса?

- Что такое белый шум?

- Как ведет себя случайный процесс, подчиняющийся Закону Гаусса?

- Что такое Марковский случайный процесс?

- Как определяется спектр дискретного сигнала?

- Числовые характеристики случайного процесса

- Математические модели случайных сигналов

Тема 2.2.4.

- Дайте определение обобщенного ряда Фурье.

- Какие способы имеют преобразования непрерывных сигналов в дискретные?

- Смысл и значение теоремы Котельникова

- Погрешность дискретизации по Котельникова

- Что такое адаптивная дискретизация

- Способы преобразования дискретизированных сигналов в цифровой

- Способы кодирования сообщений

- Какие коды называются первичными?

- Какие коды называются эффективными?

- Какие коды называются префиксными?

- Принципы построения кодирующих и декодирующих устройств

- Как подсчитать число возможных комбинаций, зная число элементов в коде и значность кода?

Тема 2.2.5.

- Что такое преобразование частоты?

- Что такое Модуляция сигнала?

- Как оценивается характеристика модулируемого или несущего сигнала?

- Каков спектр модулированных сигналов и отчего зависит?

- Какая необходимость двойной модуляции?

- Виды модуляции.

- Чем отличается различные виды амплитудных модуляций?

- Что называется модуляционной характеристикой модулятора?

- Энергетические соотношения амплитудно-модулированных сигналов.

- Виды фазовой и частотной модуляции

- Спектры частот фазовой и частотной модуляции

- От чего зависит ширина спектра фазовой и частотно модулированных сигналов?

- Принципы построения схем модуляторов

- Спектр частот импульсно-модулированных сигналов

- Относительно фазовая модуляция

- Принципы построения цифровых модуляторов и демодуляторов.

Тема 2.2.6.

- Что называется каналом связи?

- Какие виды каналов связи бывают?

- Каким изменениям подвергается сигнал при передаче по каналам связи?

- Математические модели и характеристики непрерывных каналов

Если в единицу времени источник выдает в среднем vuсимволов (скорость источника vu), то среднее количество информации, создаваемой источником в единицу времени

H'(A)=VuH(A)=1TcpH(A)

где, Tcp – средняя длительность одного символа

Характеристику H'(A) называют производительностью дискретного источника.

Методические указания к решению задачи 2

Физическим объемом сигнала Vc называют произведение трех его физических характеристик: длительность сигнала Tc, ширины спектра Fc и динамического диапазона уровней сигнала Dc:

Vc=TcFcDc

Dc=10lgPmaxPmin

где Pmax и Pmin – максимальное и минимальное значение мощностей;

При наличии шумов в канале допустимый минимальный уровень мощности Pmin обычно определяется средней мощностью шумов в канале. Поэтому можно записать:                                                  Dc=10lgPmaxPш

Минимальную мощность Pmax иногда выражает через усредненную за достаточно большой интервал времени мощность сигнала Pc. В этом случае

Dc=10lgπ2PcPш

Где, π2=PmaxPmin- пикфактор сигнала по мощности.

Аналогично физическому объему сигнала можно ввести характеристику, называемую физическим объемом канала

Vk=TkFkDk

Для передачи сигнала, имеющего объем Vc с достаточно высоким качеством необходимо выполнение неравенства   Vc≤Vk, Tc≤Tk, Fc≤Vk, Dc≤Dk

Задача 9

- Дать общую характеристику и классификацию корректирующих кодов.

- Изложить принцип построения кодов, обнаруживающих и исправляющих ошибки.

- Изложить функциональную схему кодирующего устройства кода Хэмминга

- Построить код Хэмминга, взяв в качестве исходной кодовой комбинации двоичное число, полученное из двух последних цифр шифра студента. Определить вероятность ошибочного приема полученной кодовой комбинации кода Хэмминга и вероятность появления необкарироваемой ошибки .

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению контрольных работ

Методические указания к решению задачи 1

Количество информации I(ai), содержащиеся в символе ai выбирается из ансамбля (ai), (i=1,2,3,…,N), где N - объем алфавита, с вероятностью P(ai)

I(ai) = - log2P(ai)

Информация измеряется в двоичных единицах (битах). Одна двоичная единица информации – это количества информации, содержащееся в одном и двух выбираемых с равной вероятностью символов.

Среднее количество информации H(A), приходящееся на один символ выдаваемых дискретным источником независимых сообщений с объемом алфавита N, можно найти как математическое ожидание дискретной случайной величины I(ai) определяющей количество информации, содержащейся в одном случайно выбранном символе (знаке) ai.

H(A) = M I(ai)= - i=1NP(ai)log2P(ai)

Эта величина называется энтропией источника независимых сообщений.

Одной из информационных характеристик дискретного источника является избыточность

Pu = 1−H(A)Hmax(A)=1−H(A)log2N

Избыточность источника зависит как от протяженности статистических связей между последовательно выбираемым символами, так и от степени неравномерности отдельных символов.

Если источник без памяти, т.е. последовательно передаваемые символы независимы, все символы равновероятны P(ai)=1/N, то H(A)=Hmax(A) и избыточность Pu=0

- Математические модели и характеристики смешанных каналов

- Разница между математической моделью и реальным каналом

- Какие каналы имеют линейные характеристики?

- Почему необходимо изучение математических моделей каналов?

- Дайте определение оптического канала. Какие они имеют особенности?

- Единицы измерения уровней сигналов

- Что называется остаточным затуханием, частотная характеристика?

- Что называется групповой скоростью, групповое время задержки сигнала при прохождении по каналам связи

- Виды помех в каналах связи

- Виды аддитивных помех

- Какие помехи называются мультипликативными?

- Передача простых двоичных сигналов методом амплитудной манипуляции

- Передача простых двоичных сигналов методом частотной модуляции

- Передача простых двоичных сигналов фазовой модуляцией

- Влияние различных видов помех при различных способах передачи.

- Сравнительная характеристика различных способов передачи.

Тема 2.2.7.

- Что называется верностью передачи дискретных сигналов?

- Чем измеряется верность передачи сигналов?

- Что называется ошибкой при передаче простых двоичных сигналов?

- Какие ошибки называются коррелированными, какие некоррелированные?

- Как рассчитать ошибки в некоррелированных ошибках каналах?

- Особенность расчета ошибок в некоррелированных ошибок каналах?

- Что называется пакетом ошибок?

- Какие коды называются помехоустойчивыми?

- Какие коды называются корректирующими?

- Принцип построения корректирующих код.

- Что такое кодовое расстояние? Чем измеряется?

- Какими параметрами характеризуются корректирующие коды?

- Классификация корректирующих код

- Как связано кодовое расстояние с количеством (исправляемых) обнаруживаемых ошибок?

- Отчего зависит вероятность ошибок и как рассчитывается?

- Какие способы помехоустойчивого кодирования и декодирования знаете?

- Какие коды называются систематическими?

- Принцип построения схем систематического кода.

- Какие коды называются кодом Хэмминга?

- Какие коды называются циклическими?

- Принцип построения циклических код

- Принцип построения схем кодирующего устройства циклических код.

- Какие коды называются рекурректными?

- Принцип построения схем кодирующего устройства непрерывных код.

- Принцип построения схем декодирующего устройства непрерывных код.

- Пример исправления пакета ошибок.

Тема 2.2.8.

- Что называется системой передачи с обратной связью?

- Принципы организации системы передачи с обратной связью

- Характеристики различных видов обратной связью

- Система с информационной обратной связью

- Система с решающей обратной связью

- Система с комбинированной обратной связью

- Принцип построения схем систем с обратной связью с посимвольной проверкой

- Принцип построения схем систем с обратной связью с проверкой по комбинациям

- Сравнительные характеристики систем с обратной связью с посимвольной проверкой и проверкой по комбинациям.

- Принцип выбора различных способов передачи информации с обратной связью.

Тема 2.2.9.

- Что называется помехоустойчивостью?

- Отчего зависит помехоустойчивость передачи дискретной информации?

- Методы приема дискретных сигналов.

- Что называется оптимальным приемом?

- Что называется правилом решения при приеме дискретных сигналов?

- Принцип построения решающих схем

- Что называется потенциальной помехоустойчивостью

- Теория Котельникова о потенциальной помехоустойчивости

- Критерий оценки верности передачи и приема дискретного сигнала

- Как определяется полная вероятность ошибочного приема?

- Что называется критерий среднего риска?

- Что называется критерий идеального наблюдателя?

- Что называется апостериорной вероятностью?

- Что называется минимаксной критерием?

- Что называется критерием Неймана-Пирсона?

- Что называется отношением правдоподобия?

- Что называется первой решающей схемой?

- Что называется второй решающей схемой?

- Что называется приемом по символам?

- Что называется приемом в целом?

Задача 7

- рассчитать и построить амплитудно-частотную (АЧХ) и фазо-частотную (ФЧХ) характеристики спектральной плотности одиночного импульса. Амплитуды U, длительность τu. Определить эффективную ширину спектра импульса ∆f.

U(t)

U

−τ2	  0       +τ2               t

Таблица 4.8.

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, B | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| τu, МКС | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 1,0 |

- Рассчитать и построить спектральные плотности пачек видеоимпульсов, взяв за единицу масштаба по оси y спектральную плотность одиночного импульса. Количество импульсов N в пачке и скважность Q

Таблица 4.9.

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 10 | 6 | 3 | 8 |
| Q | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 10 |

Задача 8

Рассчитать спектры фазомодулированных (ФМК) и частотно-модулированных (ЧМК) колебаний при одинаковых несущих частотах f и уровнях напряжений U. Для ФМК заданы индекс модуляции β и частота модуляции F1 , а для ЧМК – девиация частоты f д и частота модуляции F2. Построить спектры ФМК и ЧМК по результатам расчетов.

Таблица 4.10

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, B | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| F, МГц | 60 | 95 | 90 | 80 | 70 | 80 | 90 | 95 | 60 | 70 |
| F1, кГц | 3 | 6 | 10 | 8 | 4 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3 |
| Fд, кГц | 70 | 30 | 50 | 40 | 60 | 45 | 75 | 35 | 50 | 60 |
| F2, кГц | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| β | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Таблица 4.6.

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S, mA/B | 100 | 95 | 110 | 85 | 120 | 75 | 115 | 90 | 105 | 80 |
| Uo, B | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
| Um, B | 0,40 | 0,50 | 0,45 | 0,60 | 0,80 | 0,45 | 0,35 | 0,50 | 0,55 | 0,65 |

- Объяснить назначение и виды модуляции.

- Изобразить схему транзисторного амплитудного модулятора, пояснить принцип ее работы.

- Дать понятие статистической модуляционной характеристики (СМХ). Рассчитать и построить (СМХ) при заданных S, Uo и значения амплитуды высокочастотного напряжения Um.

- С помощью СМХ определить оптимальное смещение Eo и допустимую величины амплитуды UΩ модулирующего напряжения UΩ cosΩt, соответствующие неискаженной модуляции.

- Рассчитать коэффициент модуляции mam для выбранного режима. Построить спектр и временную диаграмму am сигнала.

Задача 6

Задана вольт-амперная характеристика диода амплитудного детектора аппроксимированная отрезками прямых

i =  	SU 	при	u ≥0

0	при	u <0

На вход детектора воздействует амплитудно-модулированное колебание

Uam (t) = Um (1+ mam cos2πFt) cos2fot

Таблица 4.7.

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S, mA/B | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 67 | 70 | 75 |
| mam | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,8 |
| Kg | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,7 |
| Um, B | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,2 |
| Fo, кГц | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| F, кГц | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 |

- Объяснить назначение, изобразить схему и описать принцип работы детектора.

- Рассчитать необходимое значение сопротивления нагрузки детектора RH для получения значения коэффициента передачи детектора Kg

- Выбрать значение емкости нагрузки детектора CH при заданных fo и F

- Рассчитать и построить спектры напряжений на входе и выходе детектора.

- Виды сопряжения демодуляции и декодирования

- Прием по надежным символам

- Прием по методу Вагнера

- Прием о принципу ограничения с двух сторон

- Теорема Финка при приеме сигнала

Тема 2.2.10.

- Что называется разделением сигнала и какова необходимость?

- Что называется уплотнением линий связи?

- Способы формирования каналов вторичной сети

- Что называется вторичным уплотнением?

- Принципы построения многоканальной связью?

- Причины перехода сигналов с одного канала в другой

- Какие виды помех действуют в каналах связи?

- Какие способы каналообразования и разделение каналов знаете?

- Временное разделение каналов

- Принцип частотного разделения каналов?

- Полоса пропускания различных каналов связи

- От чего зависит количества каналов при временном разделении?

- Какие виды помех и искажения сигналов действуют при передачи дискретных сигналов?

- Принципы построения систем с импульсно-правовой модуляцией

- Принцип построения систем с фазовой модуляцией

Тема 2.2.11.

- Как оценивается эффективность систем электросвязи?

- Какие критерии эффективности систем электросвязи?

- Как оценивается эффективность систем передачи дискретных сигналов?

- Какие способы повышения эффективности при передаче дискретных сигналов?

- Особенности определения эффективности передачи непрерывных и дискретных сигналов

- Методы уменьшения избыточности сообщений

- Статистическое уплотнение линий связи

- КУРСОВАЯ РАБОТА (СЕМЕСТРОВАЯ РАБОТА)

Курсовая работа по курсу «Теория электрической связи» выполняется на тему «Дискретизация непрерывных сигналов и восстановления».

##### Целью работы является исследование дискретизации и восстановления непрерывных сигналов по В.А. Котельникову. Практическое определение возникающей при этом погрешности (на примере дискретизации конкретного заданного сигнала).

Выполнение курсовой работы необходимо начинать с приобретения методических руководств к курсовой работе Ниеталина Ж.Н. и Ниеталиной Ж.Ж. «Электрлiк байланыс теориясы» выпущенной в Алма-Ате в 1999 году, Ниеталина Ж.Н. и Ниеталиной Ж.Ж. «Теория электрической связи» учебное пособие к курсовой работе. Алма-Ата 2001г., а также учебное пособие Зюко А.Г. и др. «Теория передачи сигналов» – М.; «Связь» 1988г., «Теория электрической связи» учебник по руководством Кловского Д.Д. – М.; 1999г.

Обстоятельно прочитать, изучить тему «Дискретизация непрерывных сигналов» по методическому руководству, а когда необходимо более глубокое знание, тогда просмотреть и учебное пособие.

Затем приступать к выполнению курсовой работы по программе приведенной в методическом руководстве. Порядок выполнения и иллюстрированный пример также приведены в методическом руководстве. Варианты заданий приведены в таблице 3.1.

В таблице первая колонка – номер шифра, вторая колонка – текущая частота, третья колонка – затихание, четвертая колонка – верхняя частота, пятая колонка – продолжительность сигнала, шестая колонка – точка определения погрешности.

Таблица 3.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н/Т | f(Гц) | а | fв (Гц) | Т(с) | tx(c) |
| 01(51) | 3 | 2 | 16 | 0.8 |  |
| 02(52) | 4 | 3 | 16 | 0.8 |  |
| 03(53) | 5 | 4 | 16 | 0.8 |  |
| 04(54) | 6 | 5 | 17 | 0.7 |  |
| 05(55) | 7 | 6 | 18 | 0.7 |  |
| 06(56) | 8 | 5 | 18 | 0.7 |  |
| 07(57) | 9 | 4 | 20 | 0.6 |  |
| 08(58) | 10 | 3 | 20 | 0.6 |  |
| 09(59) | 11 | 2 | 22 | 0.6 |  |
| 10(60) | 12 | 3 | 22 | 0.6 |  |
| 11(61) | 13 | 4 | 25 | 0.5 |  |
| 12(62) | 14 | 5 | 25 | 0.4 |  |
| 13(63) | 15 | 6 | 30 | 0.4 |  |
| 14(64) | 16 | 5 | 30 | 0.3 |  |

Задача 4

Задан энергетический спектр нормального (Гауссовского) стационарного случайного процесса X(t), G(ω). Среднее значение случайного процесса равно m1=m2=Mxt.

Таблица 4.5.

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G(ω) | G(ω)= Go ω/α при 0< ω <α G(ω)=0 при ω >α | G(ω)= Go [1-ω/α] при 0< ω <α G(ω)=0 при ω >α | G(ω)=α2Go/ α2 +ω2 | G(ω)= Go α2 ∙ sin2 ω/α /ω2 | G(ω)= Go ω-ωo /α при [ω-ωo]≤α G(ω)=0 при [ω-ωo] >α | G(ω)= Go [1-[ω-ωo]/α] при [ω-ωo]≤α G(ω)=0 при [ω-ωo] >α | G(ω)= Go ∙ α2 /α2+ [ω-ωo]2 | G(ω)= Gol - [ω-ωo]2 /α 2 | G(ω)=Goα2∙sinω-ωo /α2/ [ω-ωo]2 | G(ω)= Gol - ω2/α 2 |
| Go, b2CPag | 2∙10 | 10-3 | 2∙10 | 10-3 | 4∙10 | 3∙10 | 4∙10 | 3∙10 | 4∙10 | 2∙10-3 |
| α, PagC | 100 | 700 | 200 | 500 | 150 | 300 | 250 | 400 | 350 | 600 |
| m x, b | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | -2 | -3 | -4 | 0 |
| a, b | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | -4 | -5 | -7 | -3 |
| b, B | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0,5 | -1 | 3 |
| c, B | -1 | -2 | 0 | 1 | 2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -2 |
| d, B | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | -0,5 | -1,5 | -2 | 1,5 |

- Определить корреляционную функцию B(τ) случайного процесса

- Построить графики  G (ω) и B(τ)

- Записать выражение для функции плотности вероятности W (x) случайного процесса и построить ее график.

Задача 5

Задана вольт-амперная характеристика биполярного транзистора амплитудного модулятора аппроксимированного выражением

iк = 	S(Uσ – Uo)	при	Uσ ≥ Uo

0		при	Uσ < Uo

где,	iк - ток коллектора транзистора;

Uσ - напряжение на базе транзистора;

S - крутизна характеристики

Uo - напряжение отсечки

Таблица 4.4.

| послед. цифра шифра | ФПВ W(x) | a | b | c | d | е | послед. цифра шифра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | l∙δ(x-c) h x a c d b | -3 | 3 | -1 | 2 | 0,1 | 0 |
| 1 |  | 2 | 6 | 3 | 4 | 0,2 | 1 |
| 2 | l∙δ(x-c) l/2∙δ(x-d) h x a c d b | 0 | 5 | 2 | 3 | 0,15 | 2 |
| 3 |  | -2 | 3 | 0 | 1 | 0,3 | 3 |
| 4 | l∙δ(x-d) h h/2 x a c d b | 1 | 5 | 3 | 4 | 0,5 | 4 |
| 5 |  | 0 | 7 | 2 | 5 | 0,35 | 5 |
| 6 | l∙δ(x-d) h x a c d b | 3 | 10 | 5 | 7 | 0,1 | 6 |
| 7 |  | 2 | 8 | 3 | 6 | 0,3 | 7 |
| 8 | l∙δ(x-c) h h a c d b | 1 | 6 | 2 | 4 | 0,2 | 8 |
| 9 |  | 4 | 9 | 6 | 8 | 0,15 | 9 |

- Определить параметры h ФПВ

- Построить ФПВ случайного процесса

- Определить первый и второй (m1 и m2) начальные моменты, а также дисперсию Д(х) случайного процесса.

| 15(65) | 17 | 4 | 35 | 0.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16(66) | 18 | 3 | 35 | 0.3 |  |
| 17(67) | 19 | 2 | 40 | 0.2 |  |
| 18(68) | 20 | 3 | 40 | 0.2 |  |
| 19(69) | 21 | 4 | 45 | 0.2 |  |
| 20(70) | 22 | 5 | 45 | 0.2 |  |
| 21(71) | 23 | 6 | 50 | 0.18 |  |
| 22(72) | 24 | 5 | 50 | 0.18 |  |
| 23(73) | 25 | 4 | 55 | 0.16 |  |
| 24(74) | 26 | 3 | 55 | 0.16 |  |
| 25(75) | 27 | 2 | 60 | 0.15 |  |
| 26(76) | 28 | 3 | 60 | 0.15 |  |
| 27(77) | 29 | 4 | 65 | 0.14 |  |
| 28(78) | 30 | 5 | 65 | 0.12 |  |
| 29(79) | 29 | 6 | 60 | 0.12 |  |
| 30(80) | 28 | 5 | 60 | 0.13 |  |
| 31(81) | 27 | 4 | 60 | 0.13 |  |
| 32(82) | 26 | 3 | 55 | 0.15 |  |
| 33(83) | 25 | 2 | 55 | 0.15 |  |
| 34(84) | 24 | 3 | 50 | 0.16 |  |
| 35(85) | 23 | 4 | 50 | 0.16 |  |
| 36(86) | 22 | 3 | 40 | 0.16 |  |
| 37(87) | 21 | 2 | 40 | 0.18 |  |
| 38(88) | 20 | 3 | 35 | 0.18 |  |
| 39(89) | 19 | 4 | 35 | 0.2 |  |
| 40(90) | 18 | 5 | 30 | 0.2 |  |
| 41(91) | 17 | 6 | 30 | 0.25 |  |
| 42(92) | 16 | 5 | 28 | 0.25 |  |
| 43(93) | 15 | 4 | 28 | 0.3 |  |
| 44(94) | 14 | 3 | 26 | 0.3 |  |
| 45(95) | 13 | 2 | 26 | 0.4 |  |
| 46(96) | 12 | 3 | 25 | 0.4 |  |
| 47(97) | 11 | 4 | 25 | 0.5 |  |
| 48(98) | 10 | 5 | 22 | 0.5 |  |
| 49(99) | 9 | 6 | 22 | 0.6 |  |
| 50(100) | 8 | 4 | 22 | 0.6 |  |

Для защиты курсовой работы студент должен знать следующие вопросы:

- Для чего прибегают к дискретизации непрерывных сигналов?

- Что дает уплотнение каналов?

- Почему дискретные системы помехоустойчивее непрерывных?

- Этапы дискретизации.

- Шаг дискретизации.

- Теорема В.А. Котельникова

- Что влияет на величину шага дискретизации по времени?

- Из чего исходят, выбирая величину шага квановая по уровню?

- Причины погрешности, возникающих при восстановлении непрерывного сигнала по его отсчетам.

- Причина погрешностей при дискретизации сигналов.

- В каких случаях возможно определение полной погрешности?

- Из чего складывается полная погрешность дискретизации?

- Когда полная погрешность будет равна нулю?

- Определение полной погрешности при дискретизации детерминированного сигнала.

- Определение полной погрешности при дискретизации случайного сигнала.

- КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

В контрольной работе внимание уделяется вопросам количественной оценке сигналов, спектральному анализу, амплитудно-частотным и фазо-частотным характеристикам, модуляции и детектированию, а также помехоустойчивому кодированию.

Каждый студент выполняет 4 из девяти работ в соответствии с индивидуальным заданием или 4 задачи из таблицы 4.1. Студент выбирает номера задач по последней цифре шифра (номера зачетной книжки).

Таблица 4.1.

| Последняя цифра шифра Номер задач | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-задача | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 |
| 2-задача | 7 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 |
| 3-задача | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 4-задача | 3 | 8 | 4 | 8 | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 |

Задача 1

Задан источник сообщений А=ai(гдеi=1,2,3,4,5) с вероятностями, представленными в табл. 2 в зависимости от последней цифры шифра.

Таблица 4.2.

| Последняя цифра шифра Номер задач | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р (а1) | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
| Р (а2) | 0,3 | 0,2 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| Р (а3) | 0,25 | 0,15 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| Р (а4) | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| Р (а5) | 0,1 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |

- Найти количество информации, содержащейся в каждом из символов источника при их независимом выборе.

Вычислить энтропию и избыточность заданного источника.

- Показать, что при равных объемах алфавитов N, энтропия H(A) имеет максимальное значение Hmax (A)= log2 N при равновероятных символах.

- Описать физические характеристики дискретных каналов и сигналов, а также процесс преобразования дискретных сообщений в электрические сигналы.

Задача 2

Задан канал связи с полосой частот Fк, время использование Tк. В канале действует шум с равномерной спектральной плотностью мощности Gш, физический объем канала Vк

Таблица 4.3.

| Параметры | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Fк, кГц | 10 | 10 | 20 | 10 | 1 | 10 | 5 | 7 | 10 | 5 |
| Тк, с | 10 | 5 | 10 | 1 | 10 | 5 | 2 | 7 | 10 | 1 |
| Gш, МВТ/Гц | 10-4 | 10-4 | 10-3 | 10-4 | 10-3 | 10-3 | 10-5 | 10-4 | 10-5 | 10-3 |
| Vк | 106 | 106 | 107 | 105 | 106 | 106 | 105 | 106 | 104 | 105 |

- Найти предельную мощность сигнала, который может быть передан по данному каналу.

- Представить структурную схему системы передачи информации

- Привести классификацию и дать описание помех возникающих в канале связи.

Задача 3

Задан стационарный случайный процесс x(t) который имеет одномерную функцию плотности вероятности (ФПВ) мгновенных значений W(x). График и параметры сигнала приведены в табл. 4.4.