5.3. ОПТИМАЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ ПРИЁМА ПРИ ПОЛНОСТЬЮ

ИЗВЕСТНЫХ СИГНАЛАХ (КОГЕРЕНТНЫЙ ПРИЁМ)

Предположим, что все искажения в канале строго детерминированы и случайным является только гауссовский аддитивный шум n(t), который вначале полагаем белым, со спектральной плотностью N0. Это значит, что при передаче символа bi (i =0, 1, ..., m — 1) принимаемое колебание  можно описать моделью :

(1)

где все                                                                       известны. Не известна лишь реализация

помехи и позиция (индекс i) действительно переданного сигнала, который и должна определить решающая схема.

Будем также считать, что все si являются финитными сигналами, длительность которых T . Это имеет место, если передаваемые сигналы ui(t) финитны и имеют одинаковую длительность (система синхронная), а в канале нет ни многолучевого распространения, ни линейных искажений, вызывающих увеличение длительности сигнала (либо они скорректированы).

В дальнейшем будем везде полагать, что в системе обеспечена надёжная тактовая синхронизация, т.е. границы тактового интервала, на котором приходит сигнал si(t), известны точно. Вопросы синхронизации весьма существенны при реализации оптимальных демодуляторов и синхронных систем связи вообще, но они выходят за пределы данного курса. Момент начала посылки si(t) примем за нуль.

Определим в этих условиях алгоритм работы оптимального (т.е. основанного на правиле максимального правдоподобия) демодулятора, анализирующего сигнал на тактовом интервале 0... T. Для этого необходимо найти отношения правдоподобия для всех т возможных сигналов относительно нулевой гипотезы (z(t) = n(t)).

Задача затрудняется тем, что ширина спектра сигнала бесконечна (поскольку он финитный), а поэтому пространство сигналов бесконечномерное L2(T). Для таких сигналов (или бесконечномерных векторов) не существуют плотности вероятностей. Однако существуют n-мерные плотности вероятностей для любых п сечений сигнала.

Заменим вначале белый шум квазибелым, имеющим ту же одностороннюю спектральную плотность мощности n0, но только в некоторой полосе частот F= п/2Т, где п»1. Рассмотрим дополнительную гипотезу, т.е. будем считать, что z(t) — стационарный шум с нулевым МО. Возьмём на тактовом интервале n равноотстоящих сечений через t = 1/2F = Т/п. Отсчёты z1,...,Zn в этих сечениях для квазибелого гауссовского шума независимы. Поэтому n-мерная плотность вероятности для взятых отсчётов

(2)

где 2 = nq F — дисперсия (мощность) квазибелого шума.

При   гипотезе,   что   передавался   символ bi   согласно   (1)  n(t) = z(t) — si(t). Следовательно, условная n-мерная плотность вероятности сечений z(t) определится такой же формулой, как и (2), если z(tk) замени разностью z(tk) — si(tk), представляющей при этой гипотезе шум:

Отношение правдоподобия для сигнала si (относительно дополнительно гипотезы), вычисленное для п сечений,

Заменим дисперсию 2 её выражением:

Тогда                                                                                                                                        (3)

По правилу максимума правдоподобия в случае квазибелого шума решающая схема должна выбирать значение i, обеспечивающее максимум [n]i. Вместо [n]i можно отыскивать максимум его логарифма:

Вернёмся к исходной задаче для белого шума. Для этого будем расширять полосу F, тогда число сечений п стремится к бесконечности, а t — к нулю. Суммы в (3) обращаются в интегралы, и после раскрытия квадрата в первом

слагаемом правило решения (выбора оценки 6,) можно написать следующим

образом:

(4)

Правило приёма (5.24) сводится к проверке системы неравенств

(5)

-энергия ожидаемого сигнала si(t). Выражение (5) определяет те операции (алгоритм приёма), которые должен совершать оптимальный приёмник над входным колебанием.

Для двоичной системы алгоритм (5) сводится к проверке одного неравенства

(6)

При выполнении неравенства (6) регистрируется символ "1", в противном случае "0".

Устройство, непосредственно вычисляющее скалярное произведение (или корреляционный интеграл):

(7)

называют активным фильтром или коррелятором, поэтому приёмник, реализующий алгоритм (5), называют корреляционным.

На рис. 1 показана структурная схема приёмного устройства, работающего в соответствии с (6). Здесь блоки "" — перемножители; Г0, Г1 — генераторы опорных сигналов s0(t), s1(t);  — интеграторы; "—" — вычитающие устройства; РУ — решающее устройство, определяющее в моменты времени, кратные Т (при замыкании ключа), номер i-ветви с максимальным сигналом

рис. 1

Оптимальный демодулятор при точно известных сигналах, построенный по корреляционной схеме

(i = 0, 1). При т > 2 в схеме рис. 1 и других нижеприведённых схемах растет соответственно число ветвей обработки сигнала, попадающих на РУ.)

Если сигналы ui(t) выбраны таким образом, что все их реализации (а следовательно, и все реализации si(t)) имеют одинаковые энергии2) (Еi = const), алгоритм приёма (5) (и соответственно его реализация) упрощается (отпадает необходимость в вычитающих устройствах) и принимает вид

(8)

или

Из (8) видно, что правило решения не изменится, если сигнал z(t), поступающий на вход демодулятора, умножить на любое число. Поэтому система, в которой все реализации сигнала имеют равную энергию, отличается тем, что оптимальный алгоритм приёма в ней не требует знания "масштаба" приходящего сигнала или, другими словами, знания коэффициента передачи у канала. Эта особенность обусловила широкое распространение систем сигналов с равной энергией, что важно для каналов с замираниями, в которых коэффициент передачи флуктуирует.

Заметим, что для двоичной системы неравенство (6) можно представить в более простом виде:

(9)

где        - разностный   сигнал;  = 0,5(Ei — Ео) — пороговый уровень.

Для системы сигналов с равной энергией  = 0, что значительно облегчает реализацию оптимальной схемы.

Для реализации (9) в схеме рис. 1 требуется лишь одна ветвь.

На рис. 2(а) показана схема, реализующая алгоритм (9) для двоичной системы            передачи однополярными импульсами (с пассивной паузой): s1(t) = a, s0(t) = 0.

При этих сигналаx                                                                       и (9) примет следующий вид;

На схеме пороговый уровень с учётом постоянной RC цепи

λ=λRС=aT2RC

Рассмотренную систему двоичных сигналов используют в простейших устройствах проводной связи. В радиоканалах, а также в современных кабельных каналах применяют высокочастотные сигналы. Наиболее простыми двоичными системами с гармоническими сигналами являются системы с амплитудной (AM), фазовой (ФМ) и частотной (ЧМ) манипуляцией.

В двоичной AM s1(t) = acos(0t + ), s0(t) = 0. Все входящие сюда постоянные (a,0,) в этом параграфе полагаем известными. Поскольку здесь s(t) = si(t), Еi = а2 T/2 и Е0 = 0, правило (9) запишем в виде

Оно реализуется схемой рис. 2(б), которая отличается от рис. 2(а) блоком перемножения приходящего сигнала с опорным сигналом cos(0t+). Пороговый уровень λ в этом случае равенaT4RC.

При двоичной ФМ с противоположными сигналами

s1(t) = acos(0t + ), s0(t) = acos(0t+ + ) = -s1(t). Это - система с равной энергией сигналов, и поэтому в (9)  = 0.

Легко убедиться, что

Рис.2 реализация оптимального приёма двоичных прямоугольных импульсов (а) и реализация оптимального приёма в двоичной системе AM, ФМ при точно известном сигнале (б)

правило решения сводится при этом к следующему: 	  и реализуется той

же схемой рис. 2(б) при λ = 0. В этом случае РУ играет роль дискриминатора полярностей.

Чтобы придать алгоритму оптимального приёма (5) наглядный геометрический смысл,

прибавим в обоих частях неравенства одинаковую величину;

Тогда алгоритм принимает вид

Умножая левую и правую часть неравенства на —2, отчего знак неравенств меняется на обратный, получаем интересующий нас алгоритм приёма, эквива лентный (5):

(10)

Отметим, что именно в таком виде впервые получил алгоритм оптимального приёма В.А. Котельников [18].

На рис. 3 для т = 2 показана структурная схема приёмного устройства, работающего в соответствии с алгоритмом (10).

Здесь "-" — вычитающие устройства; Г0,Г1 — генераторы опорных сигналов s0(t), si(t); (.)2 — квадраторы; J — интеграторы; РУ — решающее устройство, определяющее в моменты времени, кратные Т (при замыкании ключей), номер1 ветви с минимальным сигналом.

рис. 3

Структурная схема отимального приёмного устройства при точно

известных сигналах, содержащая квадраторы

В пространстве Гильберта

определяет норму разности векторов z и si или расстояние между ними2) . Поэтому алгоритм (10) можно записать в виде

||z-si||< ||z-si||,ji

и придать ему простую геометрическую интерпретацию: оптимальный демодулятор должен регистрировать тот из сигналов si(t)     (соответствующий символу   bi),   который "ближе" к принятому

рис. 4

Оптимальное разбиение пространства принимаемых колебаний при двоичном коде

и точно известных сигналах

колебанию z(t). В качестве примера на рис. 4 показано оптимальное разбиение двумерного пространства принимаемых сигналов z(t) при передаче сигналов s1{t) и s0{f). Области принятия решения в пользу символов 0 и 1 расположены по обе стороны от прямой 0-0', перпендикулярной отрезку, соединяющему точки сигналов и делящему его пополам.

Наличие в схеме рис. 3 квадраторов, призванных обеспечить квадратическое преобразование   мгновенных   значений входных сигналов во всем их динамическом диапазоне, часто затрудняет её реализацию.

Рассмотрим вкратце случай, когда гауссовский шум в канале не белый и не квазибелый, а окрашенный, т.е. имеет неравномерную плотность мощности G(f) в полосе спектра сигнала. Пропустим приходящую на вход демодулятора сумму сигнала и шума через фильтр с передаточной функцией K(j2f), такой, чтобы в полосе спектра сигнала произведение G(f)|K(j2f)| было постоянной величиной N. Из всех возможных фильтров с АЧХ, удовлетворяющих этому условию и различающихся только фазо-частотной характеристикой, можно выбрать минимально фазовый, у которого р() связана с натуральным логарифмом АЧХ 1пК() парой преобразований Гильберта [3]:

Очевидно, что на выходе фильтра шум окажется квазибелым: Gвых(f) = N. Поэтому такой

фильтр называется обеляющим.

Сигнал si(t) после прохождения через обеляющий фильтр превратится в некоторый другой сигнал, который обозначим s,'(t). Вид его можно определить, зная si(t) и K(j2f). Если теперь подать колебания с выхода обеляющего фильтра на демодулятор, являющийся оптимальным для приёма сигналов s,'(t)(i=0,m−1), то получим схему рис. 5, которая, очевидно, является оптимальной для сигналов si(t) при окрашенном шуме.

Следует обратить внимание на то, что в схемах рис. 2 и 3 опорные сигналы должны иметь те же начальные фазы, что и ожидаемые приходящие сигналы или, другими словами, должны быть когерентными с приходящими сигналами. Это требование обычно затрудняет реализацию демодулятора и требует введения в него помимо указанных на рисунках блоков дополнительных устройств, предназначенных для регулировки фаз опорных сигналов.

рис. 5

Оптимальный демодулятор с обеляющим фильтром при гауссовском "окрашенном шуме'

Все методы приёма, для реализации которых необходимо точное априорное знание начальных фаз приходящих сигналов, называют когерентными. В тех случаях, когда сведения о начальных фазах ожидаемых сигналов извлекаются из самого принимаемого сигнала (например, если фаза флуктуирует, но настолько медленно, что может быть предсказана по предыдущим элементам сигнала), приём называют квазикогерентным. Если же сведения о начальных фазах приходящих сигналов отсутствуют или по каким-либо соображениям их не используют, то приём называют некогерентным (см. § 5.7).