ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ ИМПУЛЬСНО-КОДОВОЙ МОДУЛЯЦИИ

Одной из причин, приводящих к отличию принятого сообщения от переданного в системе с ИКМ, является шум квантования, другой – помехи в канале, которые накладываются на передаваемые сигналы кодовых комбинаций и могут вызвать ошибки. Ошибки в символах (при отсутствии избыточности) приводят к ошибочному декодированию всей кодовой комбинации.

В результате ошибочного декодирования символа действительно переданное дискретное значение сообщения заменяется другим возможным (не обязательно ближайшим); погрешность зависит от того, какие из символов кодовой комбинации приняты с ошибкой. Назовем эту составляющую шума шумом ложных импульсов. Таким образом, при оценке помехоустойчивости необходимо учитывать суммарный шум как за счёт квантования, так и за счёт ложных импульсов при декодировании.

Шум квантования не связан с помехами в канале и целиком определяется выбором числа уровней квантования. Его можно сделать сколь угодно малым, увеличивая число уровней. При этом придется увеличивать число кодовых символов, приходящихся на каждый отсчёт, а следовательно, сокращать длительность символа и расширять спектр сигнала в канале. Таким образом, так же как и при помехоустойчивых аналоговых видах модуляции, снижение этого шума достигается за счёт расширения спектра сигнала.

Шум ложных импульсов является аномальным (см. § 8.5). Он полностью определяется помехами в канале и видом модуляции несущей. При расширении спектра сигнала мощность аномального шума, как правило, возрастает.

Мощность шума квантования. Будем считать, что шум квантования представляет собой стационарный случайный процесс Е(t) с независимыми значениями отдельных отсчётов ε(k) = bКВ(k∆) -b(k∆). Если в качестве квантованного (округлённого) значения b(k∆) принимается ближайший дискретный уровень, то шум квантования Е(k) при равномерном квантовании с шагом ∆b находится в пределах  При большом числе уровней квантования L можно принять, что шум квантования имеет равномерное распределение

(8.97)

Тогда , а дисперсия шума квантования (средняя мощность)

(8.98)

Отношение средних мощностей сообщения и шума квантования

Выразим ∆b через число уровней квантования L, полагая, что сообщение нормировано, т.е. -1 < B(t) < + 1. Тогда

(8.99)

С другой стороны, согласно (8.30)  где П – пик-фактор сообщения. Тогда

(8.100)

где n – число символов на отсчёт (разрядность кода) при безызбыточном двоичном коде. Из (8.100) следует, что верность квантованного сообщения зависит от числа уровней квантования. Выбирая его достаточно большим, можно уменьшить относительное значение шума квантования до любого допустимого значения. В табл. 8.1 приведена зависимость отношения Рb/Рε от числа уровней квантования при равномерном распределении сообщения

w(b) = 0,5(-1<b<1), когда

Из табл. 8.1 следует, что добавление каждого двоичного символа в кодовой комбинации (увеличение разрядности кода) улучшает отношение РB/Рε приблизительно на 6 дБ. С другой стороны, увеличение разрядности требует повышения быстродействия многоразрядных кодирующих устройству также соответствующего расширения полосы частот канала передачи.

Таблица 8.1

| Число уровней квантования L | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | 2048 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число символов в кодовой комбинации n | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Относительная мощность шума квантования, дБ, -20lg(L-1) | -16,9 | -23,5 | -29,8 | -36,0 | -42,1 | -48,1 | -54,2 | -60,2 | -66,2 |