Графики типовых ФК случайных процессов с медленно убывающими (1) и быстро убывающими (2) связями имеют вид:

# §5 Стационарные случайные процессы с нормальным (гауссовским) и равномерным распределением.

Стационарные случайные процессы с нормальным (гауссовским) законом распределения наиболее часто встречаются в практике. Как правило, с помощью этого закона описываются шумы и помехи в каналах связи, воздействующие на передаваемые полезные сигналы.

Главная особенность, выделяющая нормальный закон среди других законов, состоит в том, что он является предельным законом, к которому приближается бесконечная сумма большого числа независимых (или слабо зависимых) случайных величин, подчиненных каким угодно законам распределения. При этом ни одна из случайных величин со своими собственными вероятностными характеристиками не должна быть превалирующей (доминирующей) над другими.

Нормальный закон распределения характеризуется плотностью вероятности:

p(x)=1σ22πe−(x−m)22σ2.

Кривая распределения имеет вид:

Гауссовское распределение характеризуется двумя параметрами m и σ2.и параметры имеют смысл соответственно математического ожидания и дисперсии. На самом деле, для любого стационарного случайного процесса S(t) имеем:

M[ξ(t1)]=−∞+∞xp(x)dx=12πσ2−∞+∞ae−(x−m)22σ2dx=t=x−m2σ2x=2σ2t+mdx=2σ2dt=

=1πσ2−∞+∞(2σ2t+m)e−t22σ2dt=2σ2π−∞+∞te−t2dt+mπ−∞+∞e−t2dt=

=0+mππ=m

I-интеграл несобственный,

t-функция нечетная,

e−t2-функция четная,

te−t2-функция нечетная.

Интеграл Эйлера-Пуассона: −∞+∞e−t2dt=π

следовательно M[ξ(t1)]=m;

M-называют центром рассеивания.

Вычислим дисперсию величины ξ(t1):

D[ξ(t1)]=12πσ2−∞+∞(x−m)2e−(x−m)22σ2dx=t=x−m2σ2=

=2σ22πσ2−∞+∞(x−m)22σ2e−(x−m)22σ2dx=2σ2π−∞+∞t2e−t2dt=Интегрируемпочастямu=tdut'=dv=2te−t2dtv=−e−t2udv=uv−vdu=

=σ2π−∞+∞tu2te−t2dtdv=σ2π

Следовательно, параметр σ2-дисперсия, аσ-среднее квадратическое отклонение. Параметр σ характеризует форму кривой распределения. Т.к. из условия нормировки площади фигур одинаковы, то с увеличением τ кривая становится более плоской.

Во многих практических задачах переходится определять вероятность попадания случайных величин на участок [x1,x2[ (см. рис.). Для вычисления этой вероятности необходимо определить площадь заштрихованной фигуры, либо воспользоваться общей формулой (что в общем одно и то же). Вычислим вероятности:

P(x1≤ξ(t1)<x2)=F(x2)−F(x1);

где F(x)-функция распределения случайной величины ξ((t1).

F(x)=−∞xp(x)dx=1σ2π−∞xe−(x−m)22σ2dx(∗)

В формуле (∗) сделаем замену переменной x−mσ=t и приведем к виду:

F(x)=12π−∞(x−m)σe−t22dt=ФункцияКрампаΦ(x−mσ)

Интеграл (функция Крампа) не берется, то есть не выражается через элементарные функции. Здесь следует учитывать, что верхний предел интегрирования является переменной величиной и зависит от m и σ, поэтому функцию F(x) следует заменить на так называемую нормальную функцию распределения Φ(x−mσ). Именно для Φ(x−mσ) составлены таблицы.

Окончательно вероятность попадания случайной величины на участок [x1,x2[ будет определяться по формуле:

p(x1≤ξ(t1)<x2)=Φ(x2−mσ)−Φ(x1−mσ)

Пример: Для «среза» стационарного случайного процесса в точке t1, подчиненного нормальному закону распределения с параметрами m=1,2 и σ=0,8. Определить вероятность попадания случайной величины ξ(t1) на участок x1=1,2 до x2=1,6.

Решение:

p(1,2≤ξ(t1)<1,6)=Φ(1,6−1,20,8)−Φ(1,2−1,20,8)=

=Φ(0,5)−Φ(0)=0,6915−0,5=0,1915.

Другой, часто встречающийся стационарный случайный процесс – процесс с равномерным распределением. В качестве примера можно привести шумы квантования в аналогово – цифровых преобразователях.

Так как случайный процесс ξ(t) является стационарным, то для любой выбранной точки t1, плотность вероятности остается одинаковой, и закон распределения вероятностей p(x) для интервала изменения [xmin,xmax],ξ(t) может быть записан в виде:

p(x)=p=const≠0,x∈[xmin,xmax]0,x∉[xmin,xmax]

Из условия нормировки легко найти величину p, то есть

−∞+∞p(x)=1⇒xminxmaxpdx+0=1⇒p(xmax−xmin)=1⇒

p=1xmax−xmin

Нетрудно показать, что математическое ожидание стационарного случайного процесса с равномерным распределением:

m=xmax+xmin2 (доказать самостоятельно);

дисперсия:

σ2=xmax3−xmin33(xmax−xmin)−(xmax+xmin)24.

Получим автокорреляционную функцию для случайного синхронного последовательного цифрового телеграфного сигнала, поступающего с выхода кодера, реализации которого имеют случайный равномерно распределенный сдвиг Δt относительно некоторого момента времени (начала наблюдения), принимающий в дискретные моменты времени кратные T (время передачи одного значащего разряда) значения ±a с вероятностью 0,5 независимо от того, какое значение он имел на предыдущем участке.

Выберем в качестве момента наблюдения начало координат, осциллограмма последовательного случайного цифрового сигнала будет иметь вид:

Интервал времени Δt, определяющий точку t=0 от ближайшей точки, в которой может произойти изменение знака. Процесс ξ(t), распределен по условию задачи равномерно в промежутке (0;T):

Найдем вначале среднее значение случайного процесса. Так как «1» и «0» передаются с одинаковой вероятностью, то

m=a0,5+1(−a)0,500.

Для того чтобы определить функцию автокорреляции случайного процесса, будем «сдвигать» ξ(t) на некоторую величину τ, то есть ξ(t+τ), тогда функция автокорреляции (зависимость ξ(t) и ξ(t+τ)) будет определяться по формуле:

R(t)=−∞+∞(ξ(t)−m)(ξ(t+τ)−m)p(Δt,τ)dt(∗).

Переменная τ∈[0,∞[, плотность вероятности p(Δt,τ) - зависит от того на какую величину мы сдвинем ξ(t), то есть определяется заштрихованным прямоугольником. Будем считать, что после сдвига ξ(t) на величину τ знак не изменился (=a, как показано на рис), далее с учетом того что m=0, и ξ(t)=ξ(t+τ)=a перепишем выражение (∗).

R(t)=τTaap(Δt,τ)dt=a2τTp(Δt,τ)=a2τT1Tdt=a2Tτ|τT=a2(1−τT).

График автокорреляционной функции R(t) имеет вид:

Дисперсия случайного процесса:

σ2=R(0)=a2.

Далее найдем спектральную площадь мощности этого телеграфного сигнала. Положим a=1 и в соответствии с теоремой Винера – Хинчина имеем

G(ω)=20+∞R(τ)cosωτdτ=20TR(τ)cosωτdτ=20T(1−τT)cosωτdτ=

=20Tcosωτdτ−20TτTcosωτdτ.

Выпишем каждый интеграл по отдельности:

20Tcosωτdτ=2ωsinωτ|0T=2ωsinωT;

20TτTcosωτdτ=интегрируемпочастямudv=uv−vduu=τT;du=1Tdτdv=cosωτdτ;v=sinωτω=

=2τωTsinωτ|0T−20Tsinωτω1Tdτ=2ωsinωT+2ω2Tcosωτ=

=2ωsinωT+2ω2T(cosωT−1)=2ωsinωT−2ω2T2sin2ωT2.

Окончательно имеем:

Gb(ω)=2ωsinωT−2ωsinωT+4ω2Tsin2(ωT2)=Tsin2(ωT2)(ωT2)2.

Учитывая, что циклическая частота ω=2πf, окончательно получим:

G(f)=a2T(sin(πfT)πfT)2.

С учетом первого замечательного предела limx→0sinxx=1, G(0)=a2T, нули функции G(f) будут в точках, где sin(πfT)=0, то есть πfT=πn⇒f=1Tn.

График спектральной плотности мощности синхронного телеграфного сигнала имеет вид:

# §6 Марковские и пуассоновские случайные процессы.

В радиотехнике и автоматике большую роль играют случайные процессы, получившие название процессов Маркова или процессов без последействия. Этот класс случайных процессов впервые систематически изучался русским математиком А.А. Марковым.

Марковским называется случайный процесс, если для каждого момента времени вероятность любого состояния системы в будущий момент времени зависит только от состояния системы в настоящий момент и не зависит от того, каким образом система пришла в это состояние.

Рассмотрим некоторый случайный процесс ξ(t) с бесконечным множеством реализаций.

Возьмем N «сечений» рассматриваемого случайного процесса в моменты времени t1<t2<...<tN. В результате мы будем иметь N случайных величин ξ(t1),ξ(t2),...,ξ(tN) - которые будем называть состояниями случайного процесса ξ(t).

Раньше, при изучении стационарных случайных процессов, мы считали, что величины ξ(t1),ξ(t2),...,ξ(tN) независимы. Будем считать, что эти случайные величины зависимы друг от друга. Предположим, что для каждого n−го состояния системы существует условная функция распределения:

1-е состояние: p(ξ(t1)=x1)=p(x1,t1);

2-е состояние: p(x2,t2|(ξ(t1)=x1))=p(x2,t2|x1,t1);

n-е состояние: p(xn,tn|ξ(t1)=x1∧ξ(t2)=x2∧...∧ξ(tn)=xn)=p(xn,tn|x1,t1;x2,t2;...;xn−1,tn−1).

В математическом смысле простой Марковский процесс характеризуется тем, что вероятность нахождения ξ(t) в заданном интервале xi+Δxi значений в момент tn зависит только от состояния в предшествующий момент tn−1 (считая Δxi→0):

p(x1,t1)=p(x1,t1);

p(x2,t2)=p(x2,t2|x1,t1);

p(x3,t3|x1,t1;x2,t2)=p(x3,t3|x2,t2);

p(xn,tn|x1,t1;x2,t2;...;xn−1,tn−1)=p(xn,tn|xn−1,tn−1).

Для n - мерной плотности вероятности простого Марковского процесса при t1<t2<...<tn:

p(x1,x2,...,xn;t1,t2,...,tn)=p(x1,t1)p(x2,t2|x1,t1)p(x3,t3|x2,t2)∗...∗

p(xn,tn|xn−1,tn−1).

Рассмотрим работу базовой станции системы подвижной радиосвязи с n - каналами связи. На данную базовую станцию со стороны подвижных абонентов поступают заявки на телефонное обслуживание (соединение). Поток заявок в интервале времени [0,T] можно рассматривать как простейший случайный процесс со средней плотностью λ - заявок в единицу времени [1c].

τз - случайная величина;

M(τз)=λT

M(τ0)=μT

τ0	- время обслуживания.

Отметим, что в каждый момент времени t поступает только одна заявка (поступление n заявок «одновременно» можно рассматривать как последовательное поступление n заявок с интервалом времени между вызовами τз→0c).

Если в базовой станции есть свободные каналы радиосвязи, то вызывающему абоненту предоставляется канал, в противном случае отказывается в предоставлении, и абонент покидает систему обслуживания. В рамках теории массового обслуживания такая система называется «системой с отказами».

После окончания разговора абонент освобождает канал связи. Интенсивность освобождения определяется параметром μ[1c] - плотностью потока освобождения канала в единицу времени.

Рассмотрим случайный процесс, связанный с занятием и освобождением каналов базовой станции. В работе базовой станции можно выделить n состояний:

x0 - свободны все каналы;

x1 - занят ровно один канал;

⋮

xn - заняты n каналов связи.

Поставим в соответствие каждому состоянию работы базовой станции вероятности: p0(t) для x0, p1(t) для x1, pn(t) для xn, при этом i=0npi(t)=1.

Наша задача заключается в следующем: определить вероятность состояний p0(t), p1(t),…, pn(t) для любого момента t. Вначале покажем, что этот процесс Марковский. Расположим состояния системы в порядке возрастания номера:

(1−λΔt)(1−μΔt)...(1−μΔt)nраз.

Так как в каждый момент времени поступает или освобождается только одна заявка (момент поступления заявки и освобождения канала одновременно не происходят), то переход возможен только на «смежные» состояния. Например , допустим, что в момент t0 система находится в состоянии x1, тогда x1→x2илиx1→x0. При этом переход в x2 и x0 зависит только от состояния x1 и совершенно не зависит от того как система пришла в состояние x1. Следовательно, данный случайный процесс – Марковский. Так как число состояний процесса дискретно и счётно, то рассматриваемый Марковский процесс еще называется дискретной Марковской последовательностью.

Кроме вероятности состояния необходимо определить переходные вероятности, отражающие эволюцию Марковской последовательности. Эволюция показана стрелками – «перескоками» из одного состояния в другое или в само себя. Возьмем любое k(0<k<n) состояние xk системы. При этом возможны три вида переходов:

Переход I: xk−1→xk. Вероятность этого перехода pk−1,k≈λΔt, за малый промежуток Δt. Рассматриваемый переход обусловлен приходом заявки на обслуживание.

Переход II: из xk+1→xk.Вероятность освобождения одного канала можно приблизительно описать выражением μΔt в течении малого промежутка времени Δt.Так как может освободиться любой из k+1 каналов базовой станции, следовательно, вероятность перехода в состояние xk:

pk+1,k=μΔt+...+μΔtk+1раз=(k+1)μΔt.

Переход III: из xk→xk. Вероятность, что за Δt ни одна заявка не поступила и ни один из k - каналов не освободился.

pk,k=(1−μΔt)...(1−μΔt)kраз(1−λΔt)≈(1−kμΔt+0)(1−λΔt)=

=1−kμΔt−λΔt+kμλΔt=02=1−(λ+kμ)Δt.

Так как переходные вероятности не одинаковые (не равны друг другу), то такая Марковская последовательность называется неоднородной.

Найдем вероятность pk(t+Δt) того, что в момент t+Δt система будет в состоянии xk.Рассмотрим следующую поясняющую схему:

Переход в xk за Δt вероятен из трех состояний: xk, xk−1, xk+1. Тогда, в соответствии с теоремой сложения будем иметь, что вероятность pk(t+Δt).

pk(t+Δt)=pk,kpk(t)+pk+1,kpk+1(t)+pk−1,kpk−1,k=

=pk(t)(1−(λ+kμ)Δt)+pk+1(t)(k+1)μΔt+pk−1(t)λΔt

limΔt→0pk(t+Δt)−pk(t)Δt=ddtpk(t)=λpk−1(t)−(λ+kμ)pk(t)+(k+1)μpk+1(t)

Для крайних состояний x0 и xn трансформируем формулу следующим образом: для определения вероятности состояния p0(t) положим k=0 и p−1=0 (так как x−1 - недостоверное состояние).

dp0(t)dt=−λp0(t)+μp1(t);

Для определения вероятности pn(t) положим k=n, pn+1=0 и в выражении (λ+kμ)pn(t) отбросим λ, так как все каналы заняты и приход или не приход заявки не влияет на общее состояние базовой станции, поэтому:

dp(t)dt=λpn−1(t)−nμpn(t).

Таким образом, получена система стохастических дифференциальных уравнений (уравнений Эрланга):

ddtp0(t)=−λp0(t)+μp1(t);...ddtpk(t)=λpk−1(t)−(λ+kμ)pk(t)+(k+1)μpk+1(t);(0<k<n)...ddtpn(t)=λpn−1(t)−nμpn(t)(2)

При начальных условиях p0(t)=1; p1(0)=...=pn(0)=0.

Примечание: если не вводить на k ограничения, то система уравнений (2) описывает процесс гибели и рождения, например, популяции бактерий.

Решая систему уравнений (2) мы получим вероятности pk(t),k=0,n, характеризующие среднюю загрузку системы и ее изменение с течением времени. Заметим, что величины плотностей поступления потока заявок λ и окончания обслуживания μ могут быть функциями времени, то есть λ(t) и μ(t).

Марковские процессы описывают стохастическую (вероятностную) динамику системы, то есть после включения системы в работу в ней возникает «переходный» нестационарный процесс. Однако во многих задачах нас интересуют установившийся стационарный режим работы, когда вероятностные характеристики не будут зависеть от времени.

Математики доказали, что для системы с отказами, описываемых системой уравнений (2) существует предельный стационарный режим (то есть система дифференциальных уравнений (2) устойчива), при котором при t→0,

ddtp0(t)=ddtp1(t)=...=ddtpn(t)=0.

В этом случае мы получаем систему уравнений:

−λp0+μp1=0...λpk−1−(λ+kμ)pk+(k+1)μpk+1=0λpn−1−nμpn=0k=0npk=1

Из первого уравнения: p1=λμp0;

Из второго уравнения:

λp0−(λ+μ)p1+2μp2=λp0−(λ+μ)λμp0+2μp2=0⇒

⇒p2=λ22μ2p0.

Для любого k≤n имеем pk=λkk!μkp0(∗). Далее с учетом нормировки

k=0npk=p0k=0nλkk!μk=1⇒p0=1k=0nλkk!μk(∗)

Подставляя (**) в (*) окончательно получим формулу Эрланга, которая дает предельный закон распределения числа занятых каналов, в зависимости от характеристик потока заявок и производительности системы массового обслуживания. В нашем случае описывает функционирование базовой станции с n каналами подвижной радиосвязи.

К важному частному случаю Марковских случайных процессов относится пуассоновский процесс (или процесс чистого рождения). Для системы уравнений (2) положим μ=0. Нет обслуживания, в результате может образоваться очередь для системы массового обслуживания с очередью. Полагая, что количество каналов базовой станции бесконечно, систему стохастических дифференциальных уравнений (2) можно переписать в виде:ddtp0(t)=−λp0(t)⋮ddtpk(t)=−λpk(t)+λpk−1(t)⋮(3)

Решением (3) является формула Пуассона: pk(t)=(λt)kk!e−λt(4)

Определяющая вероятность появления k вызовов в течение времени t.

Покажем, что формула (4) является решением (3). Подставим (4) в (3):

ddt[(λtk!)ke−λt]=−λ(λt)kk!+λ(λt)k−1(k−1)!e−λt;

ddt[(λt)kk!e−λt]=k(λt)k−1k!(λt)t'e−λt−λ(λt)kk!e−λt=

=λ(λt)k−1(k−1)!e−λt−λ(λt)kk!e−λt, что и требовалось доказать.

Пуассоновское распределение зависит от дискретной величины k (k=0, 1, 2…) и времени t.

Отметим, что при k=0 вероятность p0=e−λt называется вероятностью отсутствия вызовов. Для случайных точечных процессов с пуассоновским распределением величин ti+1−ti=τ, представляющая собой интервал между вызовами, описывается экспоненциальным распределением:

p(τ)=λe−λt, а интегральная функция распределения при этом:

F(τ)=0τλe−λtdτ=1−e−λt.

Представленные выше формулы используются при определении плотности вероятности интервала между двумя отказами (неисправностями) в работе аппаратуры. При этом параметр λ называется интенсивностью отказов.

# §7 Детерминированные безинерционные функциональные преобразования стационарных случайных процессов.

Электрические сигналы (радиосигналы), проходя через любое радиотехническое устройство, подвергается различным преобразованиям. Рассмотрим некоторую систему на вход которой поступает сигнал, который можно представить в виде стационарного случайного процесса ξ(t). На его выходе получим некоторый процесс η(t), который также будем считать случайным.

Докажем, что вход и выход рассматриваемой системы связываются при помощи некоторой функциональной зависимости T, которую называют оператором. Тогда преобразование случайного процесса ξ(t) в общем виде запишется, как:

η(t)=T[ξ(t)].(1)

Эта запись означает, что каждой реализации ξi(t) процесса ξ(t) по определенному правилу, определяемому оператором T, ставится в соответствие некоторая реализация ηi(t) процесса η(t). Оператор T может быть детерминированным, если каждой конкретной реализации ξi(t) входного процесса ξ(t) соответствует вполне определенная реализация ηi(t) выходного процесса. В противном случае T можно считать случайным оператором (если T не зависит от времени). Преобразование T называется линейным, если для него справедлив принцип суперпозиции:

η(t)=T[a1ξ1(t)+a2ξ2(t)]=a1T[ξ1(t)]+a2T[ξ2(t)].

Линейное преобразование сигнала осуществляется в линейных звеньях, к которым можно отнести усилители, фильтры, длинные линии и т. д. Если принцип суперпозиции для некоторых T несправедлив, то такое преобразование считается нелинейным. К числу нелинейных преобразований можно отнести детектирование, модуляцию, умножение, ограничение сигналов и т. д. Среди нелинейных преобразований можно выделить безинерционные (функциональные) и инерционные. Простейшие безинерционные преобразования (линейные и нелинейные) можно считать такие, при которых T не является дифференциальным уравнением (или системой дифференциальных уравнений). Обратное относится к инерционным преобразованиям. Отметим, что при анализе радиотехнических систем удобно рассматривать отдельно линейные и нелинейные подсистемы системы.

Дальнейшей важной задачей, имеющей наибольшее практическое значение, будет вероятностных и числовых характеристик случайного процесса η(t), являющегося результатом преобразования стационарного случайного процесса ξ(t).

Формулировка задачи: пусть имеется непрерывный стационарный процесс ξ(t) с известной плотностью распределения pξ(x). Другая случайная величина η(t) связана с нею функциональной зависимостью:

η(t)=T[ξ(t)],

Где T - однозначная дифференцируемая функция одного аргумента и не зависит от t. Требуется найти плотность распределения η(t) - pη(t), а также математическое ожидание и дисперсию случайного процесса η(t).

Поскольку функция T не зависит от времени, то будет выполняться равенство:

η(t+τ)=T(ξ(t+τ)),

где τ - некоторый временной сдвиг. Следовательно, случайный процесс η(t) также будет стационарным, как и ξ(t). Исходя из стационарности ξ(t) и η(t) будем рассматривать ξ(t) и η(t) в качестве случайных величин ξ и η,инвариантным к времени и связанным зависимостью:

η=T(ξ).

Способ решения поставленной задачи зависит от поведения функции T, а именно от того однозначная она или неоднозначная.

Рассмотрим первый случай, когда T - однозначная дифференциальная функция. Раз T является однозначно дифференцируемой функцией, следовательно, существует однозначная обратная функция T−1, при которой

ξ=T−1(η).

Так случайные величины ξ и η связаны однозначной детерминированной зависимостью, то из того факта, что полученное значение случайной величины ξ заключено в интервале [y,y+dy], где

y=T(x) , dy=Tx'(x)dx.

Отсюда следует, что вероятности этих двух событий равны, то есть

p[x,x+dx]=p[y,y+dy], откуда

pη(y)dy=pξ(x)dx или

pη(y)=pξ(x)dxdy=pξ(T−1(y))Ty−1'(y).

Так как p[x,x+dx]≥0, p[y,y+dy]≥0 и pη(y)≥0, pξ(x)>0, поэтому в выше приведенных формулах стоят модули.

Более сложным случаем является, когда T−1 - неоднозначная, то есть одному значению y соответствует несколько значений x. Будем также считать, что функция T также является неоднозначной. Пусть имеются две ветви прямой функции T - T1 и T2, и обратной функции T−1 - T1−1 и T2−1.

В данном случае выполнение неравенства y≤η<y+dy, то есть случайной величины η∈[y,y+dy] обеспечивается двумя несовместными событиями, то есть случайная величина ξ попадает в отрезок [x1,x1+dx1] или в отрезок [x2,x2+dx2]. Поэтому вероятность попадания η в отрезок [y,y+dy] должна равняться (согласно теореме сложения вероятностей) сумме вероятностей попадания ξ в первый, либо во второй отрезок:

p[y,y+dy]=p[x1,x1+dx1]+p[x2,x2+dx2] или

pη(y)dy=pξ(x1)dx1+pξ(x2)dx2,

pη(y)dy=pξ(x1)dx1dy+pξ(x2)dx2dy, откуда окончательно имеем

pη(y)=p(T1−1(y))T1−1'(y)+p(T2−1(y))T2−1'(y).

Если имеется большее, чем два, число ветвей обратной функции, то сумма берется по всем ветвям. Если требуется вычислить числовые характеристики преобразованной случайной величины η, то их можно найти без предварительного вычисления плотности вероятности pη(y). Математическое ожидание вычисляется по формуле:

Mη=−∞+∞T(x)pξ(x)dx=mη, а дисперсия:

Dη=−∞+∞[T(x)−mη]2pξ(x)dx

Пример 1: Рассмотрим линейное преобразование η=aξ+b, где a и b - постоянные величины. Функция преобразования T(x) однозначна:

T(x)=y=ax+b.

Обратная функция T−1(x):

x=T−1(y)=y−ba; производится Ty−1' по y ddyT−1(y)=1a, тогда функция распределения случайной величины η:

pη(y)=1apξ(y−ba).

Докажем, что случайная величина ξ подчиняется нормальному закону распределения:

pξ(x)=1σx2π−(x−mx)22σx2. Тогда,

pη(y)=1aσx2πe−(y−ba−mx)22σx2=1aσx2πe[y−(amx+b)]22a2σx2.

Это есть не что иное, как нормальный закон распределения, то есть η - гауссовская случайная величина с математическим ожиданием:my=amx+b и дисперсией: Dy=σy2=a2σx2.

Нетрудно убедиться, что этот результат распространяется и на случай, если ξ имеет равномерную плотность вероятности и отлична ст. в нуле.

Пример 2: Квадратичное преобразование на примере двустороннего безынерционного квадратичного детектора.

η=aξ2, a>0, T1(x)=T2(x)=y=x2a.

Случайная величина η≥0, поэтому pη(y)=0, для y<0. При y>0 обратная функция T1−1(y)=x1=ya; T2−1(y)=x2=−ya.

ddy(T1−1(y))=12ya; ddy(T2−1(y))=−12ya.

Следовательно, дляy>0 pη(y)=12aypξ(ya)+pξ(−ya).

Если плотность вероятности pξ(x) есть четная функция (то есть pξ(−x)=pξ(x)), то формула упрощается:

pη(y)=(ay)−12pξ(ya), y>0; pη(y)=0, y<0.

Если ξ имеет нормальную плотность вероятности:

pη(y)=(σx2πay)−1e(−y2aσx2).

Примечание: Если ξ имеет равномерную плотность вероятности: pξ=1d−c, c≤x<d, c<0, d>0, то плотность вероятности преобразованной величины η:

pη(y)=0,y<01(d−c)ay,0≤y<ac212(d−c)ay,ac2≤y<ad2.

Рассмотрим преобразование заданной плотности вероятности в равномерную, представляющее большой практический интерес. Пусть случайная величина ξ с интегральной функцией распределения Fξ(x) подвергается преобразованию:η=a+(b−a)Fξ(ξ), где a и b заданные числа.

Другими словами оператор преобразования T(x) равен:

T(x)=y=a+(b−a)fξ(x)(∗).

Убедимся, что случайная величина η является равномерно распределенной на интервале [a,b].

Во-первых, докажем, что η попадает в интервал [a,b]. Из свойств интегральной функции распределения F(−∞)=0 и F(+∞)=1 следует, что случайная величина η∈[a,b].

Плотность вероятности распределения случайной величины η можно записать в виде:

pη(y)=pξ(x)dxdy=pξ(x)dydx−1,(∗), так как оператор T(x) является однозначной функцией, Определим производную T(x) по x, то есть Tx'(x)Ty−1'≡1.

T1'(x)=dydx=(b−a)Fξ'(x)=(b−a)pξ(x)(∗∗).

Подставим (***) в (**):

pη(y)=pξ(x)1(b−a)pξ(x)=1b−a; a≤y≤b

что и требовалось доказать.

Следовательно, всякая непрерывная плотность вероятности может быть преобразована в прямоугольную.

Для того, чтобы решить обратную задачу, то есть получить случайные числа с заданным законом распределения pξ(x). Из равномерно распределенных случайных чисел pη(y) пользуются обратным преобразованием

ξ=Fξ−1[η−ab−a](****), где Fξ−1 - функция, обратная заданной интегральной функции распределения:

Fξ(x)=−∞xpξ(x)dx.

Например, если под Fξ(x) понимать интегральную функцию распределения гауссовской случайной величины, то преобразование (****) будет давать из равномерной плотности вероятности нормальную.

Таким образом, алгоритм получения случайной величины с заданной плотностью вероятности состоит из двух шагов:

- Преобразовать исходную плотность вероятности в равномерную при помощи формулы (*).

- При помощи формулы (****) преобразовать равномерную плотность вероятности в требуемую.

Этот результат распространяется на совместные плотности вероятности (ИФР) нескольких случайных величин.

# § 8 Закон распределения суммы двух стационарных случайных процессов. Композиция законов распределения.

Рассмотрим сумму двух стационарных случайных процессов ξ(t) и η(t). В результате которой имеем случайный процесс ε(t), который будем считать стационарным.

Так как процессы ξ(t), η(t) и ε(t), то для их изучения достаточно рассмотреть случайные величины ξ, η и ε, взятые для «одномоментного» сечения этих процессов.

Задача формулируется следующим образом: Имеется система двух случайных величин ξ и η с плотностью распределения pξη(x,y) (переменная x ставится в соответствии со случайной величиной x, y - с η). Рассмотрим сумму случайных величин ε=ξ+η, и найдем закон распределения величин ε−pε(z) (z - ставится в соответствии с величиной ε).

Интегральная функция вероятности случайной величины определяется по формуле: Fε(z)=pε<z=(D(z))pξη(x,y)dxdy,(1)

где D(z) - область изменения случайной величины ε, в которой ε меньше некоторой переменной z, ε<z. Необходимо определить эту область.

Так как случайной величине ξ соответствует переменная x, а η−y и рассматривается сумма ξ+η, следовательно, можно представить что

z=x+y.(2)

Построим на плоскости x0y линию, уравнение которой описывается уравнением (1). Если зафиксировать переменную z (то есть рассматривать ее как константу), то уравнение (1) делит плоскость x0y на две части. Область D(z) (z<x+y) представляет заштрихованную область.

Заставим параметр x меняться от −∞ до +∞, тогда изменение переменной y будет ограничено отрезком ]−∞,z−x[. Тогда выражение (1) можно переписать в виде:

Fε(z)=−∞+∞−∞z−xpξη(x,y)dxdy=−∞+∞−∞z−xpξη(x,y)dydx(3).

Продифференцируем выражение (3) по переменной z, входящей в верхний предел внутреннего интеграла.

Примечание: правило дифференцирования по верхнему пределу интервала записывается следующим образом. Пусть задана функция:

G(y)=aψ(y)f(x)dx , dG(y)dx=f(ψ(y))ψ'(y).

В результате получим формулу для плотности распределения суммы двух случайных величин:

pε(z)=ddzFε(z)=−∞+∞ddz−∞z−xpξη(x,y)dydx=−∞+∞pξη(x,z−x)dx.(4)

Из соображения симметричности задачи относительно ξ и η можно написать другой вариант формулы (4):

pε(z)=−∞+∞pξη(z−y,y)dy.(5)

Допустим, что случайные величины ξ и η являются независимыми, тогда говорят о композиции законов распределения.

Выведем формулу для композиции двух независимых случайных величин. Так как величины ξ и η независимы, то можно записать:

pξη(x,y)=pξ(x)pη(y), где

pξ(x) - плотность вероятности распределения случайной величины ξ;

pη(y) - плотность вероятности распределения случайной величины η.

Тогда формулы (4) и (5) примут вид:

pε(z)=−∞+∞pξ(x)pη(z−x)dx,

pε(z)=−∞+∞pξ(z−y)pη(y)dy.

Для обозначения композиции законов распределения часто применяют символьную запись: pε=pξ∗pη, где * - символ композиции.

Пример: Составить композицию нормального закона

pξ(x)=1σ2πe−(x−m)22σ2, и закона равномерной плотности pη(y)=1b−a при a<y<b.

Применим формулу композиции законов распределения:

pε(z)=−∞+∞pξ(y)pη(z−y)dy=1b−aab1σ2πe−(z−y−m)22σ2dy=

=1b−aab1σ2πe−[y−(z−m)]22σ2dy.

Подынтегральная функция в выражении представляет нормальный закон распределения с центром рассеивания (математическим ожиданием) z−m и средним квадратическим отклонением σ. Интеграл в выражении есть вероятность попадания случайной величины, подчиненной этому закону, на участок [a,b].

pε(z)=1b−aΦ(b−(z−m)σ)−Φ(a−(z−m)σ).

Графики законов pξ(x), pη(y), pε(z), при a=−2, b=2, m=0, σ=1 имеют вид:

Пример 2: Рассмотрим независимые случайные величины ξ и η, подчиненные нормальным законам:

pξ(x)=1σx2πe−(x−mx)22σx2;

pη(y)=1σy2πe−(x−my)22σx2.

Требуется определить композицию этих законов, то есть закон распределения случайной величины ε=ξ+η.

pε(z)=−∞+∞pε(x)pη(z−x)dx=12πσxσy−∞+∞e−(x−mx)22σx2e−(2−x−my)22σy2dx=

=12πσxσy−∞+∞exp−(x−mx)22σx2−(z−x−my)22σy2dx.

Если раскрыть скобки в показателе степени подынтегральной функции, получим:

pε(z)=12πσxσy−∞+∞e−Ax2+Bx−cdx, где

A=12σx2+σy2σx2σy2;B=mx2σx2+z−my2σy2;C=mx22σx2+(z−my)22σy2.

Из интегрального исчисления известно, что:

−∞+∞e−Ax2±2Bx+Cdx=πAe−AC−B2A, после преобразования получим:

pε(z)=1σx2+σy212πe−[z−(mx+my)]22(σx2+σy2).

Из формулы видно, что при композиции нормальных законов получается нормальный закон распределения, причем математические ожидания и дисперсии суммируются.

# § 9 Стационарные случайные процессы в линейных динамических системах.

Линейной динамической системой называется такая система, вход и выход которой связанны дифференциальным уравнением (либо системой линейных дифференциальных уравнений).

Рассмотрим линейную динамическую систему, в которой под x1(t) будем понимать входное воздействие, x2(t) - выходное воздействие. Выход и вход системы связанны посредством линейного дифференциального уравнения n - го порядка:

b0dnx2(t)dtn+b1dn−1x2(t)dtn−1+...+bnx2(t)=a0dmx1(t)dtm+...+amx1(t)(n≥m для физической реализации).

Для того чтобы описать поведение этой системы, нужно решить дифференциальное уравнение (1) относительно переменной x2(t). При условии, что известно n начальных условий x(n)2(0),x2(n−1)(0),...,x'2(0), где знак (') – обозначает производную.

В дальнейшем будем рассматривать линейные стационарные системы, в которых параметры системы bi(i=1,n) и ai(i=1,m) не зависят от времени.

Другим способом описания линейных систем являются передаточные функции. Применим к правой и левой частям уравнения (1) теорему об изображении производной при нулевых начальных условиях (то есть x2(n)(0)=x2(0)(n−1)=...=x2'(0)=0) известную в теории операционного исчисления (dkx(t)dt2=pkx(p)).

b0pnx2(p)+b1pn−1x2(p)+...+bnx2(p)=a0pmx1(p)+...+amx1(p);

[b0pn+b1pn−1+...+bn]x2(p)=[a0pm+...+am]x1(p).

W(p)=x2(p)x1(p)=a0pm+...+amb0pn+b1pn−1+...+bn, где W(p) - передаточная функция линейной динамической системы, p=α+jω - комплексная переменная Лапласа.

Передаточную функцию W(p) можно изучать в частотной области аргумента. Положив p=jω, получим W(jω) - комплексную частотную передаточную функцию линейной динамической системы. Комплексную частотную передаточную функцию можно записать в показательном виде:

W(jω)=W(jω)exp[jargW(jω)],

где W(jω) - модуль частотной передаточной функции (амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) системы) – показывает изменение коэффициента передачи системы в зависимости от частоты ω.

argW(jω) - аргумент частотной передаточной функции, фазо- частотная характеристика (ФЧХ) системы – показывает изменение сдвига по времени, запаздывание выходного сигнала относительно входного в зависимости от циклической частоты ω.

Другими характеристиками линейных динамических систем являются их временные характеристики. Временная характеристика – реакция системы на стандартное входное воздействие.

Наиболее распространенными стандартными воздействиями являются:

- Единичное, ступенчатое воздействие (единичная функция):

1(t)=1,t≥00,t<0,

Единичное импульсное воздействие (дельта – функция δ(t) или функция Дирака). Дельта - функция является производной по времени от единичной ступенчатой функции, то есть:

1'(t)=δ(t)=∞,t=00,t≠0.

При этом δ(t) обладает следующими свойством:

0∞δ(t)dt=1.

Реакция линейной динамической системы на воздействия переходной функции h(t) и весовой (импульсной) характеристики w(t). Эти характеристики связаны соотношениями:

h(t)=0tw(t)dτ;w(t)=ddth(t).

Установим связь между передаточными функциями линейной системы и импульсной характеристикой системы. Допустим, что на входе системы воздействует дельта – функция, то есть - x1(t)=δ(t).

Найдем изображение по Лапласу дельта – функции

0∞δ(t)e−jωtdt=0∞δ(t)e−jω0dt=0∞δ(t)dt=1.

Следовательно, x1(p)=1. Тогда x2(p) будет являться изображением по Лапласу импульсной характеристики:

x2(p)1=w(p)⇒x2(p)≡w(p)=Lw(t)=0∞w(t)e−jωtdt.

Таким образом, передаточная функция линейной системы является преобразованием Лапласа от импульсной характеристики.

При произвольном законе изменения входного сигнала x1(t) выходная реакция линейной динамической системы с передаточной функцией w(p) определяется интегралом Дюамеля (Сверткой двух функций):

x2(t)=0tx1(t−τ)w(τ)dt=0tx1(τ)w(t−τ)dτ.

(τ - переменная, характеризующая временную задержку, сдвиг сигнала относительно момента времени t).

Найдем h(t) и w(t) для интересующего звена с переходной функцией:

w(p)=kτp+1.

Вначале найдем w(t). В соответствии с теоремой разложения:

w(t)=k=1na(pk)b(pk)epkt для передаточной функции w(p)=a(p)b(p),

a(p) - полином в числителе w(p),

b(p) - характеристический полином w(p),

pk - корни характеристического уравнения b(p)=0,

b'(p) - производная по p полинома b(p).

a(p)=k,b(p)=Tp+1,p1=−1T,b'(p)=T,w(t)=kTe−tT;

h(t)=0tkTe−tTdt−ke−tT|0T=−ke−tT+k=k(1+e−tT).

К важнейшему качеству линейной динамической системы относится ее устойчивость. Решение уравнения (1) можно записать в виде:

x2(t)=x2общ(t)+x2част(t),

где x2общ(t) - общее решение уравнения (правая часть равна 0).

x2общ=k=0nCke−pkt, pk−корниуравнения,Ck−коэффициенты.

x2част(t) - частное решение уравнения (определяется видом входного воздействия).

Система устойчива в том случае, если

limx2общt→∞(t)=0.

Необходимым и достаточным условием устойчивости линейной системы заключается в том, что вещественная часть корней pk характеристического уравнения (b(p)=0) отрицательны, то есть pk<0.

В дальнейшем будем рассматривать только устойчивые линейные динамические системы. Далее допустим, что на вход линейной системы начиная с момента времени t0=0 с. воздействует произвольный случайный процесс ξ(t) с известной интегральной плотностью Sξ(t) и функцией корреляции Rξ(t1,t2)=R(τ), вероятными характеристиками:

В соответствии с интегралом Дюамеля выходной случайный процесс (сигнал) η(t) будет выражаться по формуле:

η(t)=0tω(t−τ)ξ(τ)dτ=0tω(τ)ξ(t−τ)dτ,(2)

Наша задача заключается в том, чтобы определить математическое ожидание, дисперсию, функцию корреляции и спектральную плотность мощности случайного процесса η(t).

I		Вначале установим величину математического ожидания η(t). Определим величину η(t) в промежутке времени [0,t1] и его математическое ожидание.

mη(t1)=Mη(t1)=M0t1ω(t1−τ)ξ(t)dτ=воспользуемсяприближеннымпредставлениеминтеграла=

Mk=1nω(t1−τk)ξ(τk)Δτk=M

В круглых скобках мы имеем сумму случайных величин ξk(τk), при этом к – тая случайная величина представляет линейное преобразование случайной величины ξ(τk),

ξ(τk)=Kk+ξ(τk), где Kk=ω(t1−τk)Δτk, то есть

ξ(τk)=ω(t1−τk)Δτkξ(τk).

Как известно, линейное преобразование не изменяет закон распределения случайной величины, следовательно ξ(τk) - гауссовская случайная величина. При этом математическое ожидание случайной величины равно сумме математических ожиданий отдельных слагаемых. Следовательно (3) можно переписать в виде:

M

k=1nω(t1−τk)Mξ(τk)Δτk.(4)

Перенос ω(t1−τk) за скобки возможен, так как это детерминированная величина. При Δτk→0 эти приблизительные равенства перейдут в точные, а суммы справа в интегралы:

mη(t)=Mη(t)=0tω(t−τ)Mξ(τ)dτ=0tω(τ)Mξ(t−τ)dτ,(5)

(в силу симметрии).

Так как случайный процесс ξ(t) стационарный, то есть

mξ=Mξ(t)=const, то выражение (5) запишется в виде:

mη(t)=0tω(t−τ)mξdτ=mξ0tω(t−τ)dτ=τ=−(t−τ)dτ=dτω(x)=ω(−x)−функциясимметрична=

=mξ0tω(τ)dτ=mξh(t).(6)

Из формулы (6) видно, что выходной процесс η(t) будет нестационарным, так как его математическое ожидание определяется еще и переходной функцией h(t).

Пример: Стационарный сигнал ξ(t) воздействует на вход инерционного звена с нулевыми начальными условиями:

mη(t)=mξK(1−e−tk).

Как видно из вышеприведенной формулы с качественной очки зрения здесь имеется полная аналогия со случаем воздействия детерминированных сигналов на линейные системы. Для устойчивых линейных систем при t→∞ случайный процесс η(t) будет приближаться к стационарному в широком смысле. Как видно из примера.

mη=limt→∞mη(t)=mξK

в общей записи с учетом того, что на вход линейной системы воздействует единичная ступенчатая функция (h(∞)=limp→∞ω(p)):

mη=mξW(0).(7)

II	Определим формулу для корреляционной Rη(t1,t2) функции случайного процесса η(t). Возьмем два отличных друг от друга сечения t1 и t2 на входе и выходе линейной системы, положим также для удобства, что mξ=0 и mη=0. Тогда корреляционная функция будет вычисляться по формуле:

R(t1,t2)=Mη(t1)η(t2)=M

=M

=0t10t2ω(t1−τ1)ω(t2−τ2)M

=0t10t2ω(t1−τ1)ω(t2−τ2)R(τ,τ2)dτ1dτ2=всилусимметрии=

=0t10t2ω(τ1)ω(τ2)R(t1−τ1,t2−τ2)dτ1dτ2.(8)

Для стационарного входного процесса ξ(t), Rξ(t1,t2)=Rξ(t2−t1) - функция корреляции зависит только от величины интервала времени между «сечениями» t1 и t2.Следовательно, формулу (8) можно переписать в виде:

Rη(τ=t2−t1)=0t10t2ω(τ1)ω(τ2)Rξ(t2−τ2−(t1−τ1)dτ1dτ2=

=0t10t2ω(τ1)ω(τ2)Rξ(τ−τ2+τ1)dτ1dτ2.(9)

Для того, чтобы вычислить дисперсию η(t) мы должны «наложить» сечения друг на друга t1=t2, то есть вычислить Rη(0).

Dη(t)=Rη(0)=0t0tω(τ1)ω(τ2)Rξ(τ1−τ2)dτ1dτ2.(10)

Для получения формулы для корреляционной функции процесса η(t) в стационарном состоянии перейдем к пределам t1→∞ и t2→∞, то есть

Rη(τ=t2−t1)=0∞0∞ω(τ1)ω(τ2)Rξ(τ−τ1+τ2)dτ1dτ2.(11)

Формула (11) позволяет получить соотношение между спектральными плотностями Sη(ω) и Sξ(ω) для выходного η(t) и входного ξ(t) стационарных процессов.

Sη(ω)=−∞+∞Rη(τ)e−jωτdτ=−∞+∞[0∞0∞ω(τ1)ω(τ2)Rξ(τ+τ1−τ2)dτ1dτ2]e−jωτdτ=

=e−jω(τ+τ1−τ2)e−jω(τ2−τ1)=e−jωτ=−∞∞0∞0∞ω(τ1)ω(τ2)Rξ(τ+τ1−τ2)ejω(τ+τ1−τ2)

e−jωτ2ejωτ1dτ1dτ2dτ=0∞e−jωτ1ω(τ1)dτ10∞ejωτ2ω(τ2)dτ2−∞+∞ejω(τ+τ1−τ2)

Rξ(τ+τ1−τ2)dτ=

=W(jω)W(−jω)−∞+∞e−jωτR(τ)dτ=W(jω)2Sξ(ω).

Спектральная плотность процесса на выходе стационарной линейной системы в стационарном режиме работы равна спектральной плотности входного стационарного, процесса, умноженной на квадрат амплитудно – частотной характеристики системы.

# § 10 Проверка стационарных гипотез.

Допустим, что приемник базовой станции телекоммуникационной системы принимает два взаимоисключающих сигнала - «0» и «1». Под взаимоисключающим понимается то, что «0» и «1» не могут передаваться одновременно. Причем, что единице значащего разряда передаваемого кода соответствует некоторое множество напряжений λ1, нулю значащего разряда - λ0. Обозначим через Γ - пространство всех возможных значений напряжений принимаемых приемником БС сигналов. Вероятность выдачи подвижным объектом сигналов «1» и «0» известны заранее, то есть

pp2(λ0)=Sλ0Sr;

pp2(λ1)=Sλ1Sr.Так как вероятности pp2(λ0) и pp2(λ1) известны заранее, то их еще называют априорными (доопытными). В результате действия помех системы «0» и «1» искажаются (на рисунке это отражается измененной конфигурацией полей λ1' и λ2'). В результате множества λ1' и λ2' пересекаются (заштрихованная поверхность). Предположим, что приемник принял сигнал «напряжение», соответствующее точке x рисунка. Так как точка x принадлежит области пересечения множеств λ1' и λ2', то непонятно какой именно сигнал («0» или «1») передавался в линии связи. Обозначим через H0 - гипотезу, что передавался «0», H1 - передавалась «1».

Докажем, что если передавался сигнал, соответствующий «0», то известна условная плотность вероятности p(x|λ0), аналогично, если передавалась «1», то ей соответствует плотность вероятностиp(x|λ1).

Наша задача заключается в том, чтобы по полученному значению x выбрать гипотезу H0 илиH1 так, чтобы вероятность правильного решения была максимальной, или неправильного решения (риска) минимальной, то есть принятое решение должно быть оптимальным.

10.1 Критерий Байеса. Идеальный наблюдатель.

В правилах решения, основанных на критерии Байеса, исходят из того, что оптимальное правило должно минимизировать ущерб от принятия неправильных решений.

На математическом языке величина риска (неправильного решения) обуславливается условной плотностью вероятности того, что приемник принял «1» («0») по величине напряжения x, то есть

pps(0)=p(λ0|x); pps(1)=p(λ1|x),

гдеpps(λ0) и pps(λ1) называют апостериорными (после опытными) плотностями сообщений λ0 и λ1. В соответствии с формулой Байеса находим pps(λ0) и pps(λ1):

pps(λ0)=p(λ0|x)=p(x|λ0)p(λ0)p(x|λ0)p(λ0)+p(x|λ1)p(λ1),

p(x) - полная вероятность напряжения входа x.

pps(λ1)=p(λ1|x)=p(x|λ1)p(λ1)p(x|λ0)p(λ0)+p(x|λ1)p(λ1),

где p(x)=p(x|λ0)p(λ0)+p(x|λ1)p(λ1) - полная вероятность наступления события, соответствующего принятию приемником БС сигнала величиной напряжения x.

Введем в рассмотрение функцию отношения условных плотностей вероятностей:

l(x)=p(x|λ1)p(x|λ0),(∗)

которую называют отношением правдоподобия. С учетом этого обозначения запишем это отношение апостериорных плотностей вероятностей:

pps(λ1)pps(λ0)=p(λ1|x)p(λ0|x)=p(x|λ1)p(λ1)p(x|λ0)p(λ0)=p(λ1)p(λ0)l(x).(1)

Интуитивно понятно, что если pps(λ1)>pps(λ0), то вероятнее всего передавалась «1», наоборот, если pps(λ0)>pps(λ1) - передавался «0». В этом случае риск неправильного решения будет минимальным. Тогда, в соответствии со сказанным, а также в соответствии с обозначением h=p(λ0)p(λ1), можно записать:

l(x)h≥1⇒l(x)≥h(**) - принимается гипотеза H1 (вероятно, передавалась «1»).

l(x)h<1⇒l(x)<h(**) - принимается гипотеза H0 (вероятнее всего передавался «0»).

Таким образом, мы получили решающее правило, которое строится на анализе функции правдоподобия. Его называют критерием отношения правдоподобия.

Если считать функцию l(x) монотонной и h=1, оптимальное решающее правило примет вид:

p(x|λ1)H0H1p(x|λ0).(***)

Полученное выражение (***) - идеальный наблюдатель, идеальное решение или правилом Зигерта – Котельникова. Решающее правило (***) для удобства иногда записывают в логарифмическом виде:

ln(p(x|λ1))ln(p(x|λ0)).(****)

Алгоритм идеального наблюдателя состоит в том, что по измеренному значению принимаемого сигнала x определяется величина плотности вероятности в точке x p(x|λ1) и p(x|λ0) (законы распределения p(x|λ1) и p(x|λ0) должны быть известны). Если величина p(x|λ1)>p(x|λ0), то принято решение, что в канал источник сообщения выдал «1», в противном случае, p(x|λ1)<p(x|λ0) - «0».

10.2 Наблюдатель Неймана – Пирсона.

Во многих задачах априорные плотности вероятности выдачи сигналов «1» и «0» неизвестны, то есть информация о плотностях вероятности p(λ1) и p(λ0) отсутствует. В этих условиях использовать критерий Байеса становится невозможно.

Допустим, что областью Γ возможных значений принимаемого сигнала является x (действительная ось абсцисс). Также известным является условие плотности p(x|λ1) и p(x|λ0). Задача заключается в том чтобы разбить область (прямую) Γ на две подобласти Γ1 и Γ0 таким образом, чтобы вероятность того, что величина x∈Γ0 - максимальна:

p(x∈Γ0)=Γ0p0(x|λ0)dx>Γ1p1(x|λ1)dx=p(x∉Γ1).

И наоборот, если x∈Γ1, то условие вероятности того, что x∈Γ1 максимально:

p(x∈Γ1)=Γ1p1(x|λ1)dx>Γ0p0(x|λ0)dx.

Необходимо найти пороговую точку x0, разделяющую Γ на две подобласти. Точку x0 находят из решения уравнения:

−∞x0p1(x|λ1)dx=1−xp0(x|λ0)dx=c (обычно c=12).

Площади заштрихованных фигур равны c=12. Алгоритм применяется следующим образом, если x>x0, то принимается решение, что переданный сигнал соответствует «1», наоборот, еслиx<x0, то передаваемый сигнал соответствует «0».

# Основы теории передачи и приема дискретных сообщений в системах подвижной радиосвязи.

# § 1. Сигналы систем передачи дискретных сообщений.

В настоящее и будущее время все системы подвижной радиосвязи будут основаны на принципах передачи дискретных сообщений, так как данные методы передачи являются наиболее помехоустойчивыми.

Дискретное сообщение – конечная совокупность знаков, отображающая ту или иную информацию. Структурная схема цифрового устройства передачи информации, кодированной речи может быть представлена в следующем виде:

Схема включает в себя микрофон, преобразующий колебания воздуха в аналоговый электрический сигнал, который усиливается и поступает в аналогово – цифровой преобразователь (АЦП), где преобразуется в цифровой двоичный код. В основе АЦП лежит сравнение выборок аналогового сигнала с некоторым набором эталонов C1,C2...Cn, которые называют условиями квантования.

Промежуток между двумя ближайшими уровнями квантования, называют шагом квантования. Следовательно, на выходе АЦП аналоговый сигнал принимает «фиксированные» значения на множестве C1,...,Cn. Это множество является дискретным, так как оно состоит из счетного числа элементов. Его называют алфавитом дискретного источника сообщения, в качестве которого можно рассматривать АЦП. В АЦП или в кодере производится дальнейшее кодирование сигнала.

Операция преобразования дискретного сообщения C1,C2...Cn в последовательность кодовых символов (например, чисел) называется кодированием.

Простейшим видом кодирования является запись числа в какой либо системе исчисления, то есть сообщение Ci, можно записать в виде:

Ci=a020+a121+...+am−12m−1,(1)

где ai∈0,1, m - разрядность кода (значение разряда кода).

Другими словами, каждое дискретное сообщение можно представить набором единиц и нулей. Но так как мы имеем дело с физическими системами, то «0» или «1» мы должны поставить в соответствие некоторый физический процесс – сигнал, материализующий эти элементы. Сигналы можно описывать функциями, зависящими от времени t. Назовем сигналы, отображающие «0» или «1», единичным элементом сигнала. Пусть U1(t) - ЕЭС, отображающий «1», а U2(t) - ЕЭС, отображающий «0».

Наиболее важным признаком, определяющим помехоустойчивость систем связи, является форма единичного элемента сигнала Ui(t),i=1,2.

В качестве единичных элементов сигнала используют прямоугольные сигналы: однополюсный, двухполюсный, биимпульсный, а также квазипрямоугольный сигнал типа «приподнятый косинус». Форма, спектральной плотности мощности этих сигналов, а также примеры их реализаций имеют вид:

А) однополюсный;

Б) двухполюсный;

В) биимпульсный;

Г) «приподнятый косинус».

T - длительность переданного значащего разряда кода.

Сигнал «приподнятый косинус» получают путем «пропускания» прямоугольного сигнала через фильтры. Это делают с целью уменьшения эффективной полосы пропускания (полосы частот, где сосредоточено 90% мощности сигнала) и снижения линейных искажений в тракте передачи сигнала.

В кодере устройства передачи также осуществляется сжатие (компандирование) сообщений, а также помехоустойчивое кодирование.

Сигнал на выходе кодера можно представить в виде последовательного телеграфного сигнала, который можно разложить по единичным элементам сигнала:

U(t)=i=0∞Uk(t−ti),(2)

Где i - момент времени, в который передаются значащие разряды;

Uk - единичные моменты сигналов, где k=1 или 2, в зависимости от чего передается сигнал «1» или «0». Так как заранее неизвестно, что передается в канал связи «1» или «0», поэтому сигнал U(t) можно рассматривать как случайный временной процесс.

Если в последовательности все интервалы [ti,ti+1]=T одинаковы для любого i, то такой сигнал называется синхронным (изохронным). Тогда выражение (2) можно переписать в виде:

U(t)=i=0∞Uk(t−iT).

В противном случае, когда T≠const, сигнал называют асинхронным (анизохронным).

Величина, обратная интервалу времени передачи единичного значащего разряда 1T, называется скоростью модуляции.

Для согласования сигнала с выхода кодера со средой распространения, последовательный сигнал U(t) подвергается вспомогательному модуляционному кодированию. k - тый единичный сигнал на выходе модулятора можно записать в виде суммы квадратурных компонент:

Uk(t)=αkA(t)cosω0t+βkB(t)sinω0t,k=1,2;(3)

где A(t),B(t) - функции времени, задающие форму модулируемого единичного элемента сигнала Uk(t);

αk,βk - вещественные коэффициенты, которые можно рассматривать как двухмерные символы модуляционного кода;

ω0 - модулирующая циклическая частота (частота несущей гармоники).

При условии A(t)=B(t)=C(t) выражение (3) можно переписать в виде:

Uk(t)=γkC(t)sin(ω0+ϕk),(3)

где γ=αk2+βk2, ϕk=arctg(βkαk).

Функция C(t) определяет форму огибающего синусоидального импульса, которую можно рассматривать как

C(t)=Uk(t) для t≤[0,T].

Графиком функции (3) является общая синусоида, амплитуда которой при Uk(t)=1B равна γ, начальная фаза равна ϕk, частота следования f=ω02π=1τ0.

Другое представление смодулированного единичного элемента сигнала можно представить в виде вектора с координатами (0,0) и (αk,βk). Множество точек αk,βk образуют сигнальную сетку плоскости.

Рассмотрим основные ступени модуляции ЕЭС, используемые для передачи дискретных сообщений.

- Амплитудная модуляция. Основные математические соотношения для передачи:

«1»: U1(t)=γ1sin(ω0t+ϕn=α12+β12sinω0t+ϕn)

«0»: U0(t)=γ0sin(ω0t+ϕn=α22+β02sinω0t+ϕn).

При этом γ1>γ0. Тогда двумерный вектор будет иметь вид:

Точки будут располагаться на одной прямой.

- Фазовая модуляция. Основные математические соотношения, описывающие модуляцию ЕЭС:

«1»: U1(t)=γ1Um1sin(ω0t+ϕn)=α12+β12(sinω0t+ϕn)

«0»: U2(t)=γ2Um2sin(ω0t+ϕn)=−γ2sin(ω0t+ϕn)=−α22+β22(sinω0t+ϕn).

Векторы на сигнальной плоскости будут располагаться на одной прямой, по направлению в разные стороны диаграммы.

Частотная модуляция с разрывом фазы.

«1»: U1(t)=α12+β12sin(ω0t+ϕn)

«0»: U1(t)=α12+β12cos(ω0t+ϕn).

Векторы сигналов «1» и «0» расположены на сигнальной плоскости перпендикулярно друг другу.

Важной задачей модуляционного кодирования является обеспечение максимальной помехоустойчивости при передаче сигналов в эфире. При этом вводится понятие расстояния между единичными элементами сигналов. Для бинарных сигналов расстояние определяется метрикой пространства Гильберта:

d1,2=0T[U1(t)−U2(t)]2dt.(4)

При условии, что (4) единичные элементы U1(t) и U2(t) смодулированных сигналов U1(t) и U2(t) являются финишными функциями конечной энергии, то есть 0TUk2(t)dt<∞, для ∀ k. Величина d1,2 по существу обозначается как корень квадратный из работы совершенной сигналом, являющемся разностью U1(t)−U2(t). Значение d1,2 однозначно определяет вероятность ошибочного приема сигнала. Поэтому в канале, в котором действует только гауссовская основная помеха, решают задачу обеспечения возможно большего значения d1,2, то есть d1,2→max.

Подставляя (3) в (4), получим выражение для расстояния между единичными элементами сигнала, которое полностью определяется координатами сигнальных сеток:

d1,2=T[(α1+α2)2+(β1+β2)2].

С учетом сказанного, для приведенных выше ступеней модуляции, получим максимальное расстояние между сигнальными точками:

- АМ. Положим ϕn=0,T=1c,α1=α2=β2=0,β1=1.

d1,2=12=1.

- ФМ. ϕn=0,T=1c,α0=β0=−α1=−β1=1.

d1,2=1(1−(−1))2+(1−(−1))2=22+22=22.

- ЧМ с разрывом фазы. α1=β2=0,α2=β1=1.

d1,2=12+12=2.

Отсюда можно сделать вывод, если энергии единичных элементов сигнала равны, то наиболее помехоустойчивым оказывается метод ФМ с противоположными по знаку элементами единичных сигналов, так как в этом случае расстояние по Гильберту d1,2 максимально.

# § 2. Спектрально эффективные методы модуляции.

Несмотря на то, что фазовая (угловая) модуляция является наиболее помехоустойчивой, она имеет ряд ограничений на использование. Как обычно бывает на практике, после модулятора включается полосовой фильтр, ограничивающий ширину спектра сигнала на его выходе. Фазовая модуляция характеризуется «скачком» изменения фазы сигнала в точках, кратных периоду T передачи значащих разрядов передаваемого кода. В результате скачки фазы приводят к переходному процессу в фильтре, который обуславливает дополнительную амплитудную модуляцию сигнала. Следствием этого является увеличение пик – фактора сигнала (отношение его пиковой и средней мощности). Кроме того, несущие колебания ФМ не являются ортогональными сигналами, что затрудняет разделение значащих разрядов принимаемого кода.

Два сигнала S0(f) и S1(f) являются ортогональными на интервале [0,T], если 0TSi(t)Sj(t)dt=1,i=j0,i≠j.(∗)

Пример: Покажем, что несущие ФМ не ортогональны.

«1»=S1=sin(ω0t),

«0»=S0=sin(ω0t+π)=−cosω0t.

0TS1S0dt=−0Tsin2ω0tdt=−120Tdt+0Tsin2ω0Tdt=−12T≠0,

где ω0=2πT.

В системах подвижной радиосвязи находят «компромиссное» решение и используют частотные методы модуляции дискретных сообщений.

Um(t)=Umsin(ωit),

где ωi=ω0 - в случае передачи «0», ωi=ω1 - в случае передачи «1», при этом ω0≠ω1.

Интуитивно ясно, что скачки по фазе для ЧМ будут минимальны, если в течение периода T передачи одного значащего разряда кода будут целое число раз «укладывания» периоды несущего колебания 1τi=ωi2π.

Другими словами, ωi=2πTk,k∈N (множество натуральных чисел 1, 2,…).

Допустим, что величина циклической частоты при передаче «0» равнаω0=2πTn, при передаче «1» - ω1=2πTk, где n,k∈N и n≠k в силу обеспечения разделения «1» и «0» на приеме, тогда разности этих частот равны:

ω1−ω0=2πTk−2πTn=2πT(k−n).(2)

Минимальный разнос частот Δfmin будет определяться из выражения

2πΔfmin=2πT1, с учетом k−n=1→min.

Откуда Δfmin=1T.

Δfmin - минимальная девиация частоты.

Положим, что сигналы переносчиков «1» и «0» ортогональны. На самом деле, несущая «1»: U1(t)=Umsin2πTkt;

несущая «0»: U0(t)=Umsin2πTnt,

где Um - амплитуда несущей.

В соответствии с определением ортогональных сигналов:

Um20Tsin2πkTtsin2πnTtdt=Um220Tcos2πT(k+n)tdt−Um220Tcos2πT(k+n)tdt=

=k−n∈zk+n∈z,z−множествоусловныхчисел⇒числопериодовукладывающеесяцелоечислораз,площади⊕и−равны.≡0, (3)

что и требовалось доказать.

Из курса ТЭС известно, что в результате модуляции исходный спектр модулируемого сигнала сдвигается на частоту модулирующего (несущего) колебания. Примем в качестве спектра модулируемого сигнала спектральную плотность мощности случайного телеграфного сигнала (см. 41, § 9). При ЧМ условно присутствуют две частоты ω0 и ω1, и искомая спектральная плотность мощности будет представлять сумму спектральных мощностей исходного сигнала, сдвинутого соответственно на величину ω0 и ω1.

GΕ(f)=0.5Tδ(ω02π)+12GT(f−ω02π)+0.5δ(ω12π)+12GT(f−ω12π).

Ширина энергетического спектра ЧМ сигнала, где сосредоточенно 90 % процентов энергии:

ΔF=1π(ω1−ω0)+2T [Гц].

Следует отметить, что использование в качестве биортогональных сигналов, например, функций sin и cos, также является нежелательным. Так как это также приводит к большим фазовым скачкам. В качестве примера можно использовать фазовую модуляцию с разрывом фазы (смотри предыдущий параграф). На практике существуют еще более эффективные методы модуляции, которые обеспечивают сужение спектра и сохранение минимального пик – фактора при еще меньших значениях Δfmin (девиации частоты).

Рассмотрим частотную модуляцию с непрерывным изменением фазы (ЧМНФ). В системах ЧМНФ мгновенная частота изменится в течении передачи значащих моментов (разрядов) сигнала. В математическом смысле мгновенная частота является функцией времени:

ωi(t)=ωi+Kiνi(t−T),(4)

где Ki - исходный коэффициент;

νi(t−T) - «частотный» импульс (закон по которому изменяется частота несущего колебания). Канальный сигнал на выходе модулятора в общем случае запишется в виде (i≠0 или 1).

UЧМНФi=Umsin(ωit+Kiνi(t−T)dt+ϕH),(5)

ϕH	- начальная фаза.

В стандарте GSM сотовой телефонной связи применяется гауссовская частотная модуляция (GMSK). В этом случае канальный сигнал для k – того значащего момента (разряда) приблизительно можно записать в виде:

Uk(t)=Umsin(ωit+biπ2T(t−T)+ϕH[k]),(6)

где индекс i – указывает на номер символа в алфавите, то есть если передается «1», то i=1, если 0, то i=2;

ωi - циклическая частота несущего колебания, для простоты последующего изложения положим: ω1=ω2=ω=const (рад/с);

Ki=π2T, где T - длительность передачи одного разряда;

b1=+1, если передается «1», b2=−1, если передается «0»;

начальная фаза модуляции зависит от номера значащего разряда в передаваемой кодовой посылке:

ϕH=π2l=1kbl.

Рассмотрим временную диаграмму формирования ЧМНФ (GMSK) сигнала на принципе передачи последовательного телеграфного сигнала 10110.

- Первый интервал [0,T];k=1,i=1,b1=1,ϕH=π2.

Следовательно, U1(t)=Umsin(ωt+π2T(t−T)+π2).

В момент t=0,U1(0)=Umsin(ω0−π2T+π2)=0.

t=T,U1(T)=Umsin(ωT+π2)=Umsin(2πn+π2)=Umsin(π2)=Um.

Будем считать, что ω=2πTnT, где n∈N,следовательно:

Отложим значение фазы в момент t=0,ϕ(0)=0, и в момент времени t=T,ϕ(T)=π2. Так как с течением времени разность t−T будет увеличиваться, следовательно, значение мгновенной частоты ω(t) также увеличивается.

Второй интервал [T,2T]:k=2,i=2,b2=−1,ϕH=π2−π2=0

U2(t)=Umsin(ωt−π2T(t−T)+0).

t=0:U2(0)=Umsin(0−π2T(−T)+0)=Umsin(π2);

t=T:U2(T)=Umsin(2πn+0)=0.

Так как с течением времени разность (t−T) уменьшается, следовательно, значение мгновенной частоты ω(t) также уменьшается.

Третий интервал [2T,3T]:k=3,i=1,b1=+1,ϕH=π2−π2+π2=π2.

Процесс аналогичен первому интервалу.

Четвертый интервал: k=4,b1=−1,ϕH=ϕ[3]+π2.

U4(t)=Umsin(ωt−π2T(t−T)+π);

U4(0)=Umsin(−π2+π)=Umsin(π2);

U4(T)=Umsin(π)=0.

Мгновенная частота ω(t) увеличивается.

Пятый интервал: k=5,b1=1,ϕH=π−π2=π2 и так далее.

Как видно из временных диаграмм скачков по фазе не происходит. То есть GMSK обеспечивает «гладкое» изменение фазы и частоты.

При осуществлении МНФ (GMSK) обеспечивается ортогональность переносов сигнала. При анализе на ортогональность  будем считать, что начальные фазы переносчиков ϕH совпадают и равны 0 [раз]. Тогда в соответствии с формулой (0) будем иметь:

Um20Tsin(ωt+π2T(t−T)+0)sin(ωt−π2T(t−T)+0)dt=

=Um22[0Tcos(2π2T(t−T)−(−π2T(t−T)))dt+0Tcos(2ωt)dt]=

=Um220Tcos(2π2T(t−T))d(t−T)=T2sinπT×|T2T=

=T2πsin2π−T2πsinπ=0, что и требовалось доказать.

Определим девиацию частоты для GMSK модуляции. Рассмотрим изменение фазы сигнала как функцию t (то, что является аргументом функции sin).

Фаза сигнала, соответствующего передачи «1»:

ψ1(t)=ωt+π2T(t−T)+ϕH.

Мгновенная частота при передаче «1»:

ω1(t)=dψ1(t)dt=ω+π2T.

Фаза сигнала, соответствующего передаче «0»:

ψ2(t)=ωt−π2T(t−T)+ϕH.

Мгновенная частота:

ω2(t)=dψ2(t)dt=ω−π2T.

Тогда разность частот:

ω1−ω2−2πΔfmin=ω+π2T−ω+π2T=πT, откуда девиация (разность) частот Δfmin=12T.

Из полученного соотношения видно, что разнос частот Δfmin для GMSK модуляции в два раза меньше, чем в случае ЧМ модуляции. Следовательно, эффективная ширина спектра FэфGMSK<FэфЧМ тоже в два раза.

Структурная схема ЧМНФ имеет вид:

Данный способ модуляции называется «гауссовским» потому что последовательность информационных бит (разрядов) проходит через фильтр нижних частот (ФНЧ) с характеристикой Гаусса, который задает закон изменения фазы. Другими словами она обеспечивает в интервале T передачи изменение фазы несущей на π2. Далее сигнал поступает на интегратор, где формируется «интегральная форма» фазы сигнала biπ2Tdt=biπt2T+ϕH, и далее, на квадратурный модулятор.

Схема 1/Q модулятора состоит из двух умножителей и одного сумматора. Задача этой схемы заключается в обеспечении непрерывной фазовой модуляции (для данной фазовой модуляции разрыва в фазе сигнала не происходит). Один умножитель изменяет амплитуду синусоидального, а второй косинусоидального несущего колебания. Входной сигнал до умножения разбивается на две квадратурные составляющие. Разложение происходит в двух обозначенных «sin» и «cos» блоках.

# § 3 Поэлементный оптимальный когерентный прием сигналов с аддитивной помехой.

Рассмотрим прием сигнала дискретного сообщения, характеризуемого алфавитом {“0”, “1”}. Сигнал сообщения проходит через канал, в котором действует только аддитивный белый шум n(t). Предположим, что при передачи символа «1» принимаемое колебание можно представить в виде суммы:

z(t)=U1(t)+n(t)					(8.1)

где U1(t) - переносчик символа «1».

Аналогично при передаче символа «0» имеем:

z(t)=U0(t)+n(t)					(8.2)

где U0(t) - известная функция – переносчик символа «0». Сигналы U0(t) и U1(t) описываются известными детерминированными ортогональными функциями.

Модель линии связи представляется в виде структурной схемы, изображенной на рис. 8.1.

Передача «0» и «1» производится случайным образом, поэтому позиции «0» и «1» в передаваемом коде являются неизвестными.

## Рис. 8.1. Модель линии связи

Однако, будем считать известными закон распределения стационарной помехи n(t) в качестве которой выступает гауссовский квазибелый шум:

,	(8.3)

где дисперсия ,

N0, [Вт/Гц] - постоянная величина, характеризующая спектральную плотность мощности шумовой помехи,

∆f, [Гц] - эффективная ширина энергетического спектра шума, которая больше или равна ширине энергетического спектра сигналов U0(t) и U1(t).

Математическое ожидание шума n(t) (среднее значение) равно 0.

Если подходить к описанию n(t) в строгом математическом смысле, то рассматриваемый шум называют квазибелым шумом, потому что для белого шума величина ∆f неограниченна (то есть ∆f(-∞, +∞) Гц), тогда как для квазибелого шума ∆f[-M, +M], где M=const. Спектральные плотности мощности  и корреляционная функция  соответственно имеют вид:

Рис. 8.2

Задача синтеза когерентного демодулятора заключается в том, чтобы построить решающую схему, способную распознавать символы «0» и «1» при их равновероятности передачи, на фоне действия белого гауссовского шума. Отметим, что для когерентного приема границы (фазы) начала и конца сигнала на входе демодулятора точно известны (то есть передаваемые сигналы финитны и имеют одинаковую длительность T (система синхронна), а в канале нет ни многолучевого распространения (замирания), ни линейных искажений, вызывающих увеличение длительности T передачи разрядов кода (“0” или “1”). В тех случаях, когда сведения о начальных фазах ожидаемых сигналов извлекаются из самого принимаемого сигнала (например, если фаза флуктуирует, но настолько медленно, что может быть предсказана по предыдущим элементам сигнала), приём называют квазикогерентным. Если же сведения о начальных фазах приходящих сигналов отсутствуют или по каким-либо соображениям их не используют, то приём называют некогерентным.

Будем рассматривать прием центрированного случайного процесса z(t), который обозначим  (M – знак математического ожидания). Решающее правило Зигерта-Котельникова в этом случае будет иметь вид

(8.4)

где ,  - условные вероятности того, что в канале передается символ «1», либо символ «0». Распишем вероятности в формуле (8.4):

.

M{U1(t)}=U1(t), т.к. процесс U1(t) детерминированный.

Аналогично для . С учетом приведенных выражений, формулу (8.4) можно было записать в виде:

.			(8.5)

Формулу (8.5) можно трактовать следующим образом. Предположим, что заранее (априорно) известно, что в канале передается «1», в этом случае:

,	(8.6)

где  - функция правдоподобия.

И наоборот, если более вероятно, что в канале передается «0», то

.	(8.7)

Другими словами, приемник должен быть наделен фильтрующими свойствами. Он выделяет «0» и «1» так, чтобы это выделение было максимально вероятным.

Ограничимся рассмотрением случая, когда в канале передается «1», то есть в этом случае должна «работать» формула (8.6). Определим условные вероятности  и .

Рис 8.3

Будем рассматривать сечения функции  в точках  через шаг дискретизации . В каждой точке значения функции  - случайные величины.

, , … , ;

(в соответствии с теоремой Котельникова), i>j.

При этом, т.к.  являются независимыми гауссовскими случайными величинами (они представляют собой шум, см. (8.1)), то n-мерная плотность вероятности для взятых отсчетов:

,

где  - плотность вероятности i–й случайной величины.

Каждая случайная величина имеет гауссовский закон распределения:

,

где .

Тогда n – мерная условная плотность вероятности для n независимых случайных величин (отсчетов) передачи единичного сигнала:

.

Аналогично для плотности вероятности при передаче нулевого символа:

.

Подставим полученные значения выражения в формулу (8.6).

.	(8.8)

Прологарифмируем выражение (8.8), в результате будем иметь

.	(8.9)

Будем увеличивать число отсчетов n до бесконечности. Тогда суммы  в (8.9) с учетом равенства  обращаются в интегралы:

.	(8.10)

В выражении (8.10) раскроем скобки и приведем подобные слагаемые:

.	(8.11)

Далее (8.10) запишем в виде:

,	(8.12)

где ,  - энергия ожидаемых сигналов  и , величина которой должна быть известна заранее.

Т.о., алгоритм приема, который выполняет оптимальный (согласованный) приемник над входным колебанием z(t), определяется выражением:

.	(8.13)

При выполнении верхнего неравенства регистрируется символ «1», нижнего – символ «0». Структурная схема оптимального приемного демодулятора, реализующего неравенство (8.13), имеет вид (рис. 8.4):

## Рис. 8.4

- перемножители;

∫ - интеграторы;

РУ – решающее устройство, определяющее в моменты времени, кратные , максимальный сигнал, по которому определяет (выделяет) символы «1» либо «0»;

-- вычитающее устройство;

Гi – генераторы, модулирующие колебания U1(t) и U0(t).

Устройство, непосредственно осуществляющее скалярное произведение (вычисляющее корреляционный интеграл):

,				(8.14)

называют активным фильтром или коррелятором. Поэтому приемник, реализующий алгоритм (8.14) называют коррелятором.

По существу формула (8.13) указывает на то, на сколько энергетически близок принимаемый сигнал  к несущим колебаниям  или . На самом деле положим , следовательно

и .

Скалярное произведение (8.14) можно вычислить не только с помощью активного фильтра (коррелятора), но и с помощью пассивного линейного фильтра с постоянными параметрами. Если на вход фильтра подать принимаемый сигнал z(t), то напряжение на выходе фильтра в момент времени  где g(τ) – импульсная характеристика фильтра (отклик фильтра на дельта-функцию Дирака). Выберем ее такой, чтобы в момент t=T получить значение y(t), равное скалярному произведению (8.14). Легко видеть, что это будет выполнено при g(T-τ)=Ui(τ) или g(t)=Ui(T-τ).

В более общем случае согласованным фильтром для сигнала U(t) называют линейный пассивный фильтр с постоянными параметрами и ИХ g(t)=aUi(t0-t), где a и t0 – постоянные. Функция g(t) является зеркальным отображением U(t) относительно оси, проведенной через точку t0/2.

# § 4 Прием сигналов с неопределенной фазой (некогерентный прием).

Рассмотрим прохождение сигнала через канал, в котором происходит случайное запаздывание сигнала. Такая ситуация характерна для многих каналов проводной связи, но также встречается и в системах радиосвязи.

Предположим, что передаваемый сигнал является узкополосным, то есть описывается выражением:

Ui(t)=Umcos(ωit),(1)

где i=0 или 1 в зависимости от того передается символ «0» или «1».

После прохождения сигнала (1) через линию связи с неопределенной фазой сигнала возникает малая задержка на время τ, носящая случайный характер.

Для упрощения дальнейших рассуждений положим n(t)=0. Сигнал на выходе линии связи обозначим zi(t).

zi(t)=Umcos(ωit−τωi)=Umcos(ωit+Θ),(2)

где Θ=−τωi - случайная фаза, которая флуктуирует достаточно медленно. Обычно рассматривают изменение фазы Θ в пределах 0÷2π радиан с равной вероятностью, то есть плотность вероятности распределения Θ имеет вид:

Отметим, что изменение Θ вызывается небольшими изменениями протяженности канала, свойств среды, а также фазовой нестабильностью опорных генераторов.

Сигнал на входе демодулятора без аддитивных шумов (2) в соответствии с тригонометрическими формулами можно разложить на квадратурные компоненты:

zi(t)=UmcosωitcosΘI−UmsinωitsinΘII.(3)

Из курса ТЭС известно, что процесс Ui(t) является сигналом, сопряженным по Гильберту по отношению к исходному сигналу Ui(t), если в сопряженном сигнале Ui(t) все частотные составляющие сигнала имели одинаковые амплитуды для соответствующих гармоник, но фазы гармоник имели бы сдвиг π2.

Если вернуться к формуле (3), то первую квадратурную компоненту можно переписать в виде:

UmcosωitcosΘ=Ui(t)cosΘ,

а вторую квадратурную компоненту:

UmsinωitsinΘ=Umcos(ωit+π2)sinΘ=Ui(t)sinΘ,

где Ui(t)=Umcos(ωit+π2) - сопряженный по Гильберту сигнал по отношению к исходному узкополосному сигналу Ui(t). С учетом сказанного, формулу (3) можно окончательно переписать в виде:

zi(t)=Ui(t)cosΘ−Ui(t)sinΘ.(4)

Наша задача остается прежней – построить решающую схему, распознающую символы «1» и «0».

Решающую схему будем строить на основе критерия идеального наблюдателя.

Разобьем принимаемый процесс z(t) на отдельные части в моменты времени t1,t2,...,tn, при этом ti+1−ti=Δt=12Δf. В каждой точке ti рассмотрим случайные величины ξ1=z(t1)−zi(t1), ξ2=z(t2)−zi(t2), …,ξn=z(tn)−zi(tn). При этом будем считать, что влияние аддитивной помехи n(t) незначительно по сравнению с флуктуацией фазы принимаемого сигнала.

Примем гипотезу, что случайные величины ξ1,ξ2,...,ξn имеют гауссовское распределение. Проводя рассуждения как в предыдущем параграфе, нетрудно получить формулу для логарифмической функции правдоподобия lnl(∗), но в котором разности z(ti)−U1(ti), z(ti)−U0(ti) заменяются соответственно на выражения:

z(ti)−z1(ti,Θ) (в случае приема «1»), z(ti)−z0(ti,Θ) (в случае приема «0»).

ln(l(Θ))=1N0(−i=1n(z(ti)−z1(ti,Θ))2Δt+i=1n(z(ti)−z0(ti,Θ))2Δt)>0.(5)

Перепишем (5) в несколько ином виде. Рассмотрим две функции правдоподобия l1(Θ), в случае приема «1», и l0(Θ), в случае приема «0». Так как в течении интервала приема T принимается (передается) только один символ, следовательно, полагая z(ti,Θ)=0, получим

ln(l1(Θ))=1N0(−i=1n(z(ti)−z1(ti,Θ))2Δt+i=1nz2(ti)Δt)>0.(6)

Аналогично для l0(Θ) будем иметь

ln(l0(Θ))=1N0(−i=1n(z(ti)−z0(ti,Θ))2Δt+i=1nz2(ti)Δt)>0.

После устремления Δt→0, в выражении (6) от сумм перейдем к интегралам, и перепишем их в виде:

ln(li(Θ))=−1N00T(z(t)−zi(t,Θ))2dt+1N00Tz2(t)dt=

=−1N00Tz2(t)dt+2N00Tz(t)zi(t,Θ)dt−1N00Tzi2dt+1N00Tz2(t)dt=

=1N00Tz(t)zi(t,Θ)dt−EiN0,(7)

где 0Tzi2(t)dt=Ei - энергия ожидаемых сигналов нуля или единицы.

Отметим, что логарифм функции правдоподобия ln(li(Θ)) является случайной величиной, принимающей различные значения при различных Θ. Правило максимума правдоподобия в такой ситуации заключается в выборе l1(Θ) либо l0(Θ), для которого математическое ожидание будет наибольшем, то есть

Ml1(Θ)10Ml0(Θ).(8)

Определим математическое ожидание для li(Θ) функции правдоподобия. С учетом того, что вероятность распределения флуктуации фазы Θ имеем равновероятный характер, получим

Mli(Θ)=02πli(Θ)p(Θ)dΘ=12π02πli(Θ)dΘ.(9)

Подставим вместо li(Θ) в (9) выражение (7), предварительно возведя exp в степень ln(li(Θ)):

Mli(Θ)=12π02πexp(2N00Tz(t)zi(t,Θ)dt−EiN0)dΘ=

=exp(−EiN0)2π02πexp(2N00Tz(t)zi(t,Θ)dt)dΘ=сучетом(4)=

=exp(−EiN0)2π02πexp(2N0(0Tz(t)Ui(t)dtcosΘ−0Tz(t)Ui(t)dtsinΘ))dΘ.(10)

Обозначив yi=0Tz(t)Ui(t)dt и yi=0Tz(t)Ui(t)dt, получим

Mli(Θ)=exp(−EiN0)2π02πexp(2N0(cosΘyi−sinΘyi))dΘ.(11)

разность cosΘyi−sinΘyi=yi2+yi2cos(Θ+arctgyiyi)=Vicos(Θ+Θi),

где Vi=yi2+yi2, Θi=arctgyiyi.

Окончательно (11) можно записать:

Mli(Θ)=exp(−EiN0)2π02πexp(2N0Vicos(Θ+Θi))dΘ=

=e−EiN0I0(2ViN0),(12)

где I0(2ViN0)=12π02πe2ViN0cos(Θ+Θi)dΘ - модифицированная функция Бесселя нулевого порядка.

Если теперь прологарифмировать функцию (12) для двоичной системы сигналов, правило оптимального некогерентного приема выражается неравенством:

lnI0(2V1N0)−E1N010lnI0(2V0N0)−E0N0.

Алгоритм оптимального некогерентного приема впервые получен советским ученым Л. М. Финком

Квадратурная схема реализации оптимального приема бинарных дискретных сообщений при неопределенной фазе сигнала имеет вид:

Схема включает Γ1 и Γ0 - соответственно генераторы опорных (несущих) сигналов U1(t) и U0(t);

ϕ−π2 - фазовращатели (преобразователь Гильберта), сдвигает опорные сигналы на π2;

−интегратор;

yi2+yi2 - блок определения модуля вектора n=yi+jyi по ортогональным компонентам;

EiN0 - определяет пороговый уровень срабатывания схемы;

НУ – нелинейное безынерционное устройство с характеристикой Uвых=lnI0(2N0Uвх), где Uвх - сигнал на входе НУ; Uвых - сигнал на выходе НУ.

# § 5. Квази оптимальная фильтрация сигналов сообщений.

В технике подвижной связи возникают задачи обнаружения сигнала на фоне шума, когда не требуется точное воспроизведение сигнала, а нужно зафиксировать факт наличия или отсутствия передаваемого сигнала U(t).

Пусть z(t) является принимаемым сигналом, представляющем сумму детерминированного U(t) сигнала конечной длительности τи и гауссовского белого шума n(t) с известной спектральной плотностью N0:

z(t)=U(t)+n(t),0≤t≤T.(1)

Сигнал z(t) воздействует на вход линейного фильтра с номинальной частотой W(jω) (количественной передаточной функцией) или импульсной характеристикой ω(t).

Так как фильтр линейный, то сигнал η(t) на его выходе можно «разложить»на две составляющие:

η(t)=Uф(t)+nф(t),(2)

где Uф(t) - детерминированный сигнал, прошедший через фильтр;

- шумовая составляющая, прошедшая через этот фильтр.

В дальнейшем нас не будет интересовать, при каких условиях отношение наибольшего пика сигнала к среднеквадратичному значению шума на выходе фильтра будет максимально (достигать наибольшего значения), то есть:

max(Uф(t))σn2→max,(3)

Где σn2 - СКО сигнала nф(t).

Отношение (3) называют пиковым отношением сигнал – шум.

В дальнейшем под условиями, позволяющими максимизировать пиковое значение сигнал – шум понимаем:

- подбор отдельных параметров фильтра ( в частности R, L, C - фильтра). Фильтры, в которых подбираются параметры, называются квазиоптимальными.

- Сразу отыскивается линейный фильтр, то есть функции W(jω) или ω(t), который обеспечивает выполнение условия (3). Такие фильтры называются согласованными.

Пусть на колебательный контур (при нулевых начальных условиях) воздействует сумма (1).

Сигнал U(t)представляет собой детерминированный прямоугольный радиоимпульс (задается в виде тока):

U(t)=i(t)=Imsinω0t,t0≤t≤t0+τи.

n(t) - представляет стационарный белый шум с нулевым математическим ожиданием, с величиной спектральной мощности, равной N0. Необходимо подобрать такие параметры фильтра, R и C, которые бы обеспечили максимум пикового отношения сигнал – шум, при условии, что колебательный контур включен всегда.

Выходное напряжение η(t) колебательного контура определим, воспользовавшись интегралом Дюамеля:

η(t)=0tω(t−τ)z(τ)dτ,(4)

где ω(t) - импульсная характеристика колебательного контура (КК). Определим ω(t).

Вначале найдем передаточную функцию КК. В соответствии с законом Ома:

η(p)=Uвых(p)=z(p)I(p),(5)

где Uвых(p) - изображение по Лапласу выходного напряжения;

I(p) - изображение по Лапласу входного тока;

z(p) - изображение по Лапласу сопротивления контура.

z(p)=R1pCpL=pRCR(p2+1CRp+1LC),(6)

p=σ+jω - комплексная переменная Лапласа.

Передаточная функция КК W(p):

W(p)=Uвых(p)I(p)=z(p)=pRCR(p2+1CRp+1LC).(7)

Введем обозначения ω0=1LC - собственная частота КК, α=12CR - коэффициент затухания (            ) КК, чем больше R, тем «колебательность» контура ухудшается. В соответствии с принятыми обозначениями формула (7) перепишется в виде

W(p)=2pαRp2+2αp+ω02.(8)

Так как W(p)=LW(t)(LC) - изображение по Лапласу, ω(t) найдем, воспользовавшись теоремой разложения:

ω(t)k=1na(pk)b'(pk)epkt.

В нашем случае n=2,a(p)=2pαR,b(p)=p2+2αp+ω02,b'(p)=2(p+α). Корни p1 и p2 характеристического уравнения b(p)=0 равны p1,2=−α±jα2−ω02=−α±jβ, где β=α2−ω02.

Корни комплексные, так как α<ω0.

ω(t)=2(−α+jβ)(−α+jβ+α)2e(−α+jβ)t+(−α−jβ)−α+jβ+αe(−α−jβ)t=

e−αt−2αβ(ejβt−e−jβt)2+2αRejβt+e−jβt2.

Так как ω0>>α, следовательно, −2αβ=−2αα2−β2→0,β≈ω0. Воспользовавшись формулой Эйлера ω(t)=2αRcosω0te−αt,(9) получим, что импульсная переходная характеристика КК:

ω(t)=2αRe−αtcosω0t.

Далее подставим (9) в (4), а также учитывая, что сигнал z(t) состоит из двух компонент: детерминированного сигнала Imsinω0t и n(t), получим

η(t)=22CRRIm0te−α(t−τ)cos(ω0(t−τ))sinω0τdτ+

+1C0te−α(t−τ)cosω0(t−τ)n(τ)dτ.(10)

Сигнал на выходе фильтра также состоит из детерминированной составляющей:

Uф(t)=−ImCe−αt0teατcos(ω0(t−τ))sin(ω0τ)dτ,(11)

и шумовой составляющей

nф(t)=1Ce−αt0teατcos(ω0(t−τ))n(τ)dτ.(12)

Если взять интеграл (11), то можно получить:

Uф(t)=ImR(1−e−αt)sinω0t, тогда max {Uф(t) достигается при некотором τи≠0, тогда sinω0t=1, то есть

max(Uф(t))=ImR(1−e−ατи).(13)

Далее определим величину дисперсии случайного процесса nф(t) на выходе фильтра. Величину дисперсии можно определить по формуле (см. §9, раздел 2, формулу (10)).

Dnф=0t0tω(τ1)ω(τ2)Rn(τ1−τ2)dτ1dτ2,(14)

где τ1 и τ2 - переменные;

Rn(t) - функция корреляции шума n(t) на входе фильтра. В качестве шума n(t) будем рассматривать белый гауссовский шум с неограниченным спектром, то есть Δf→∞. Тогда корреляционная функция такого сигнала превращается в δ - функцию, то есть

Rn(t)=N0limΔf→∞sin(2πΔft)2πt=N02δ(t).(15)

С учетом (9), (14), (15) получим формулу для дисперсии шумовой составляющей на выходе фильтра.

Dnф=0t2αRe−ατ1cosω0τ1dτ10t2αRe−ατ2cosω0τ2N2δ(τ1−τ2)dτ2=

=братьинтегралнебудем,найдемв ital Статистическая {} #  ital радиотехника
                          стр.550=N0R4C(1−e−2αt).(16)

Так колебательный контур подключен и источнику тока z(t) задано до момента t0 прихода радиоимпульса, то шумовое напряжение nф(t) на контуре к моменту действия радиоимпульса:

Dnф=limt→∞(N0R4C)(1−e−αt)=N0R4C.(17)

Окончательно пиковое отношение сигнал – шум в отсутствии стробирования с учетом (13) и (17):

max(Uф(τи))Dпр=ImRN0R4C(1−e−ατи)=Im2R24CN0R(1−e−ατи)=

=Im2τиN02ατи(1−e−ατи)ρ(ατи)=Im2τиN0ρ(ατи).

График функции ρ(ατи) вид:

Максимальное значение функции ρ(ατи)=0.9 при ατи=1.25. Следовательно, оптимальное соотношение параметров фильтра и длительности радиоимпульса подчиняются соотношению τи=2.5RC.

# § 6. Метод оптимальной фильтрации Колмогорова – Винера.

Рассмотрим вопрос синтеза согласованного фильтра. На вход фильтра поступает аддитивная смесь полученного сигнала U(t) и помехи n(t), то есть

z(t)=U(t)+n(t),(1)

U(t) и n(t) - стационарные случайные процессы с нулевым математическим ожиданием. На выходе системы (в соответствии с интегралом Дюамеля и в предположении, что начальный момент времени t0→−∞) будем иметь:

η(t)=−∞+∞z(t−τ)ω(τ)dτ.(2)

Фильтр предназначен для воспроизведения полезного входного сигнала, то есть потребуем, чтобы выходной сигнал η(t) в любой момент времени t представлял собой наилучшее приближение к U(t). В этом состоит его отличие от согласованных фильтров, которые предназначены для формирования максимально возможного пика сигнала известной (прямоугольной) формы.

Рассмотрим ошибку приближения:

ε(t)=U(t)−z(t)=U(t)−−∞+∞z(t−τ)ω(τ)dτ.(3)

Так как U(t) и η(t) случайные процессы, то и ошибка ε(t) также представляет собой случайный процесс. Дисперсия ошибки будет равна (М(.) – математическое ожидание):

Mε2(t)=M(U(t)−−∞+∞z(t−τ)ω(τ)dτ)2≥0.(4)

В математическом смысле поставленная задача реализуется следующим образом. Нужно найти функцию импульсной характеристики ω(t) фильтра, обеспечивающий минимум функции (4), то есть

Mε2(t)→min.

Указанную функцию веса ω(t) называют оптимальной.

Приведем выражение (4) к несколько иному виду:

Mε2(t)=MU2(t)−2U(t)−∞+∞ω(t)η(t−τ)dτ+[−∞+∞ω(t)η(t−τ)dτ]2=

=MU2(t−2−∞+∞ω(t)MU(t)η(t−τdτ+−∞+∞ω(τ1)−∞+∞ω(τ21)Mη(t−τ1)η(t−τ2)dτ1dτ2 (5).

−∞+∞(...)dτ1−∞+∞(...)dτ2=−∞+∞−∞+∞ω(τ1)ω(τ2)Mη(t−τ1)η(t−τ2)dτ1dτ2.

Первое слагаемое в (5) представляет дисперсию случайного процесса:

MU2=Dи=Rи(0); МО - MU(t)η(t−τ)=Ruη(τ) - взаимная корреляционная функция между случайными процессами U(t) и η(t); Mη(t−τ1)η(t−τ2)=Rη(τ2−τ1) - корреляционная функция сигнала η(t).

Имея в виду сказанное, выражение (5) перепишем в следующем виде:

Mε2=Ru(0)−2−∞+∞ω(τ2)Ruη(τ2)dτ2+−∞+∞ω(τ2)−∞+∞ω(τ1)Rη(τ2−τ1)dτ1dτ2=

=Ru(0)−2−∞+∞ω(τ2)Ruη(τ2)dτ2+2−∞+∞ω(τ2)−∞+∞ω(τ1)Rη(τ2−τ1)dτ1dτ2=

=Ru(0)−2−∞+∞ω(τ2)[Ruη(τ2)−−∞+∞ω(τ1)Rη(τ2−τ1)dτ1]dτ2≥0.(6)

Н. Винером было доказано, что необходимое и достаточное условие минимума дисперсии ошибки является равенство 0 выражения в квадратных скобках формулы (6). При этом считается, что корреляционные функции Ru(t), Ruη(t), Rη(t) являются заданными.

В выражении в […] сделаем замену переменной, то есть τ2=τ, тогда (6) можно записать:

Ruη(τ)−0∞Rη(τ−τ1)ω(τ1)dτ1=0(τ≥0).(7)

В задаче фильтрации оптимальная импульсная характеристика фильтра ω(t) следует из решения интегрального уравнения (7) относительно весовой функцииω(τ). Полученное интегральное уравнение называют уравнением Винера – Хонфа.

В том случае, когда сигнал U(t) и помеха η(t) не коррелированны (7) примет вид:Ruη(τ)=Ru(t)=0∞(Ru(τ1)+Rn(τ−τ1))ω(τ1)dτ1.(8)

Применив преобразование Фурье к обеим частям (8), получим в частотной области: Gu(f)=[Gu(t)+Gn(f)]W(f),(9)

Где Gu(f) и Gn(f) - спектральные плотности мощности соответствующего полезного сигнала и помехи.

Из (9) можно получить искомый коэффициент передачи оптимального линейного фильтра Колмогорова – Винера:

W(f)=Gu(f)Gu(f)+Gn(f).(10)

Искомая функция веса u(f)=Φ−1W(f)Φ−1(...) - обратное.

# Основы теории сетевого управления в системах подвижной радиосвязи.

# § 1. Сети распределения информации. Основные понятия и определения теории графов.

В системах подвижной радиосвязи источники, получатели информации, каналы и системы передачи объединяются в сети связи. Под сетью связи понимается организованный в единый комплекс систем передачи и распределения информации. При этом отправителей и получателей информации называют пользователями или абонентами.

Основными задачами в построении сетей связи являются задачи распределения маршрутов передачи информационных потоков, анализ и синтез топологий (геометрических конфигураций) сетей связи и узлов коммутации, а также изучение принципов организации многоканальной связи.

Простейшим примером организации распределения информации является полносвязная сеть, где абонентские оконечные пункты соединяются друг с другом по принципу «каждый с каждым». Такие сети относятся к некоммутируемым сетям, здесь связь между N пользователями осуществляется по закрепленным некоммутируемым каналам.

Здесь необходимо N(N−1)2 каналов. При том количество каналов резко возрастает с увеличением числа абонентов. К достоинствам некоммутируемых сетей относится то, что информация передается без потери времени на ожидание соединения.

С целью сокращения числа необходимых каналов используют коммутируемые сети, где ОП соединения между собой через один или несколько узлов коммутации (УК).

При коммутации каналов (КК) связь между абонентами осуществляется по переданному адресу оконечного пункта получателя. При этом устанавливается физическое соединение между абонентами, поддерживаемое в течении всего времени передачи (разговора, связи).

Например, на рисунке связь между ОП1 и ОП4 устанавливается через телефонные станции ТС1 и ТС4 и узел коммутации, и образуется канал ТС1 – УК – ТС4. Так как канал связи предоставляется на все время разговора, то при большой нагрузке может случиться, что некоторый пользователь может получить отказ на запрос об установлении связи с другим пользователем, так как канал оказывается уже занятым. Поэтому системы и сети передачи проектируются так, чтобы вероятность отказа в обслуживании была либо минимальной, либо меньше некоторой допустимой величины.

Во многих случаях (в особенности при односторонней передаче информации) можно использовать способ коммутации сообщений (КС). В таких системах, построенных на основе ЭВМ, передаваемые сообщения, сопровождаемые адресом, принимаются на ОП отправителя без отказа, обрабатываются и накапливаются в памяти устройства коммутации. Передача информации в адрес ОП получателя производится по мере освобождения необходимых каналов. Недостатком способа КС является задержка времени на ожидание освобождения каналов, затрудняющая передачу информации в реальном масштабе времени (например, при телефонном разговоре).

С целью сокращения времени задержек используют разновидность способа КС, называемую коммутацией пакетов (КП). При КП каждое сообщение делится на несколько «отрезков» определенного размера. Каждый из них снабжается адресом получателя и становится пакетом. Пакеты одного сообщения вводятся в сеть и передаются независимо друг от друга. В оконечном центре коммутации сообщения собираются из отдельных пакетов и передаются адресатам.

При увеличении числа ОП и их территориальной разобщенности возникает задача выбора структуры сети, размещения узлов коммутации, определение числа соседних каналов техники подвижной радиосвязи. Это является особенной задачей, так как ОП являются: подвижными, меняющими свое положение в пространстве, что необходимо учитывать при проектировании сети.

Наиболее удобной математической формой описания сетей и процессов происходящих в них является их представление в виде конечного графа.

Введем в рассмотрение два множества V и X. Где

V=v1,...,vn, n=V - мощность каждого элемента множества V, n<∞. Множество элементов, в качестве которых можно рассматривать оконечные пункты, станции, узлы, сети и т. д. и множество

X=x1,...,xm,m=x.

Пар элементов xi=vi,vj из V. Элементы xi в множестве X можно рассматривать в качестве линий связи, каналов между ОП, узлами и станциями сети связи.

Элементы множества V называют вершинами, а элементы набора X - ребрами. В общем случае в наборе X могут встречаться пары с одинаковыми элементами, например, v01,v01, которые называются петлями, а также одинаковые пары x3=x3'=v4,v3, которые называются кратными (или параллельными). Количество одинаковых пар vi,vj в X называется кратностью ребра vi,vj.

Про множество V и набор X будем говорить, что они определяют граф, если в наборе X ни одна пара не встречается более одного раза, то есть, в графе нет петель и параллельных ребер. Если в графе есть параллельные ребра, то он называется мультиграфом. Если же в мультиграфе (графе) встречаются петли, то его называют псевдографом.

Если пары в наборе X являются упорядоченными, то граф называется ориентированным (орграфом), в противном случае граф является неориентированным, или просто графом.

Ребра орграфа называют дугами и обозначают круглыми скобками (vi,vj), то есть «информация передается» из вершины vi в вершину vj.

Ребра в неориентированном графе обозначаются в виде фигурных скобок vi,vj, направление передачи информации здесь не оговаривается.

Пример 1: Рассмотрим граф D=(V,X) в виде изображения.

Здесь V=v1,v2,v3,v4,

X=x1=(v1,v2),x2=(v1,v2),x3=(v2,v2),x4=(v2,v3). Так как набор X - упорядоченный, имеются кратные дуги и петли, то D является ориентированным псевдографом.

Пример 2: Рассмотрим граф G=(V,X).

Здесь V=v1,v2,v3,v4,v5, X=x1=(v1,v2),x2=(v2,v5),x3=(v2,v4),x4=(v3,v4). G является неориентированным графом, или просто графом.

Если x=vi,vj - ребро графа, то вершины vi и vj называют концами ребра x, в этом случае также говорят, что ребро x соединяет вершины vi и vj.

Если x=(vi,vj) -дуга орграфа, то вершина vi называется началом, а вершина vj -концом дуги .

Про вершины vi и vj говорят, что они инцидентны (соприкасаются) с ребром x.

Вершины vi и vj называют смежными, если существует ребро, связывающее эти вершины.

Два ребра называют смежными, если они имеют общую вершину.

Степенью вершины vi графа G называется целое число d(v) ребер графа G, инцидентных вершине v. Вершина, имеющая степень 0, называется изолированной, а степень 1 –висячей.

Пример 3: в графе G примера 2, концами ребра x1 являются вершины v1 и v2; вершина v2 инцидентна ребрам x1, x2, x3; степень вершины v2 равна d(v2)=3; вершины v1 и v2 смежные; ребра x1 и  x2 смежные, а x1 и x4 - не смежные; вершина v1 висячая, а v5 - изолированная.

Кроме множеств V и X графы (орграфы) можно задавать в виде матриц смежности и инцидентности. Введение данных матриц облегчает анализ графов и позволяет проводить «обработку» графов при помощи ЭВМ.

Пусть D=(V,X) - орграф. Матрицей смежности орграфа D называется квадратная матрица A(D)=[aij] порядка n (n=V), у которой

aij=1,(vi,vj)∈X0,(vi,vj)∉X.

Матрицей инцидентности (или матрицей инциденций) орграфа D называется (n×m) (n=V,m=X)матрица B(D)=[bij], у которой

bij=1,есливершинаviявляетсяконцомдугиxj;−1,есливершинаviявляетсяначаломдугиxj;0,есливершинаviнеинцидентнадугеxj.

Аналогичные матрицы вводятся и для неориентированных графов. Пусть G=(V,X) - граф, тогда матрицей смежности G называется квадратная матрица A(G)=[fij] порядка n=V, у которой

aij=1,vi,vj∈X0,(vi,vj)∉X.

Аналогично матрица инцидентности B(G)=[bij] является прямоугольной матрицей (n×m)(n=V,m=X), у которой

bij=1,есливершинаviинцидентнаребруxj;0,есливершинаviнеинцидентнаребруxj.

Примеры:

- Для орграфа D.

A(D)=v1v2v3v1011v2100v3010,B(D)=v1v2v3x1−110x20−11x310−1x41−10.

- Для неориентированного графа G.

A(G)=v1v2v3v1011v2100v3100;B(G)=x1x2v111v210v301.

# § 2 Задача маршрутизации. Поиск маршрута в графе.

Основной задачей системы динамического управления сетью, функционирующей в реальном масштабе времени, является:

- Определение оптимальных путей передачи сообщения (задачи маршрутизации);

- Оперативное изменение структуры сети путем коррекции пропускных способностей отдельных направлений с учетом реальных объемов нагрузки;

- Оперативное изменение режимов работы узлов коммутации в зависимости от нагрузки сети и их пропускной способности;

- Ограничение нагрузки, поступающей н вход сети.

Как видно из выше сформированного перечня задач на первом месте стоят задачи маршрутизации. Под выбором маршрута понимается определение одного из нескольких возможных путей транспортировки сообщения от отправителя к получателю, то есть определение наиболее оптимального пути. В зависимости от способа коммутации могут назначаться разные критерии оптимальности в сетях коммутации пакетов и сообщений – минимальной средней загрузки, по времени движения пакетов или сообщений, в сетях КК – минимального числа транзитных пунктов.

Большое число методов маршрутизации можно разделить на три группы:

- Методы фиксированной маршрутизации. Предварительно составляется маршрутная таблица, в которой указываются наиболее эффективные (в соответствии с выбранными критериями оптимальности) маршруты всех возможных пар абонентов. Содержание маршрутных таблиц не зависит от динамических изменений нагрузки в сети.

- Методы адаптивной маршрутизации. Обеспечивают изменение таблиц маршрутизации при колебаниях нагрузки (числа вызова абонентов) в сети и изменениях структуры сети (например, вызванной отказами ее отдельных элементов).

- Методы случайной маршрутизации. Здесь маршрутные таблицы отсутствуют. Здесь сообщение, выбирает направление передачи случайным образом.

Дадим строгое определение понятия маршрута с точки зрения теории графов.

Маршрутом (путем) для графа G=(V,X) (орграфа D=(V,X)) между вершинами v∈V и ω∈V называется последовательность:

v−x1→v2−x2→...xk−ω, в которой чередуются вершины и ребра графа G (графа D).

При этом вершина v называется начальной, а вершина ω - конечной, вершины v2,... - внутренними. Маршрут можно рассматривать как неориентированный подграф графа G, а путь – ориентированный подграф орграфа D.

Пример:

- Пусть задан граф G.

Последовательность v1x3v4x4v3x5v5 - маршрут, соединяющий вершины v1 и v5.

- Последовательность v1x2v2x3v2x4v3 - путь из v1 в v3.

Замечание. Маршрут (путь) можно задавать в виде последовательности из одних ребер или вершин. Например, x3x4x5 (в первом примере), v1v2v2v3 (во втором примере).

Важной числовой характеристикой маршрута (пути) является длина маршрута (пути).

Длиной маршрута (пути) называется число ребер (дуг) в маршруте (пути).

Маршрут (путь) называется замкнутым, если его начальная вершина совпадает с конечной вершиной.

Незамкнутый маршрут (путь), в котором все ребра (дуги) попарно различны, называется цепью.

Цепь, в которой все вершины попарно различны, называется простой цепью.

Замкнутый маршрут (путь), в котором все ребра (дуги) попарно различны, называется циклом.

Цикл (контур), в котором все вершины попарно различны, называется простым.

Примеры:

- Маршрут v1x3v4x4v3x5v5 имеет длину, равную 3 (пример 1). Рассмотренный маршрут является простой, цепью, так как его ребра и вершины попарно различны.

- Маршрут v1x1v2x2v1x4v4x3v1 является простой цепью и имеет длину 4.

- Маршрут v5→v3→v4→v1→v2→v3→ длины 5, соединяющий вершины v5 и v3 является цепью, но не простой цепью, так как вершина v3 в маршруте встречается дважды.

- Маршрут v1→x1v2x2v3x5v5x5vv3 длины 4, соединяющий вершины v1 и  не является цепью, так как ребро x5=v3,v5 встречается дважды.

Рассмотрим алгоритм поиска маршрута в связном графе G=(V,X) (связной граф G характеризуется отсутствием изолированных вершин), соединяющего заданные (произвольно выбранные) вершины v,ω данного графа, то есть v,ω∈V и v≠ω.

Данный алгоритм еще называют алгоритмом Тэрри. Алгоритм Тэрри позволяет найти маршрут соединения между любыми двумя узлами сети связи.

Алгоритм Тэрри.

I правило: идя по произвольному ребру отмечать направление, в котором оно было пройдено.

II правило: исходя из некоторой внутренней вершины v', следовать по тому ребру, которое не было пройдено или было пройдено в противоположном направлении.

III правило: для всякой внутренней вершины v' отмечать первое заходящее в v' ребро, если вершина v' встречается первый раз.

IV правило: исходя из некоторой вершины v', отличной от v по первому заходящему в v' ребру, идти лишь тогда, когда нет других возможностей.

Пример: Найдем маршрут, соединяющий вершины v1 и v5 в графе G, имеющем изображение

Поиск вершины v5 будем осуществлять так, как будто мы ничего не знаем об этом графе (можно допустить, что граф G – это схема лабиринта, где v5 - выход из него, а v1 - вход в лабиринт).

Рассмотрим один из возможных (наихудшего в смысле наибольшей длины маршрута) движений по графу согласно алгоритму Тэрри.

1 шаг: Движения в произвольном направлении, от точки v1 в точку v2. Знаком X (III правило) отмечаем ту вершину, в нашем случае v2, в которую заходит дуга 1. Согласно I правилу дуга 1 является отметкой движения.

2 шаг: В соответствии с IV правилом, вершина v2 - тупик, поэтому движемся по первому заходящему ребру, но в обратном направлении. Пометим это направление дугой 2.

3 шаг: Из вершины v1 движемся к вершине v3 (в соответствии с правилом II алгоритма). Помечаем направление дугой 3 и X вершину v3, так как в нее заходит первая дуга.

4 шаг: Из v3 движемся по ребрам, которые не имеют отметки направления. Пусть это будет ребро по направлению к v4. Помечаем v4 X и рисуем дугу 4.

5 шаг: так как v4 - тупик, то движемся в обратном направлении в точку v3. Отмечаем это движение дугой 5.

6 шаг: Движемся по «свободному» (не отмеченному) ребру в направлении вершины v5. Делаем соответствующие подсчеты.

Полученная схема движения соответствует маршруту v1→v2→v1→v3→v4→v3→v5.

# § 3. Алгоритм поиска путей (маршрутов) с минимальным числом дуг (ребер). (Алгоритм фронта волны).

Как было сказано выше, важнейшей задачей управления сетью является задача маршрутизации. При этом наибольший интерес представляет задача отыскания наиболее эффективных (оптимальных) путей (маршрутов) связи между отправителем и получателем сообщения, минимизация затрат на соединение и передачу сообщения. Рассмотренный выше алгоритм Тэрри поиска оптимального маршрута, соединяющий двух абонентов v и ω, не является в общем случае оптимальным , так как в нем не существует критерия характеризующего меру оптимальности (эффективности) выбираемого маршрута.

В дальнейшем введем в рассмотрение критерий оптимальности, в качестве которого будем рассматривать минимальный путь (маршрут).

Назовем путь (маршрут) в орграфе D (графе G) из вершины v в вершину ω минимальным, если он имеет наименьшую длину среди всех путей (маршрутов) орграфа D (графа G) из v в ω.

Минимальные пути обладают следующими свойствами:

- любой минимальный путь (маршрут) является простой цепью;

- пусть v1v2...vk(v1≠vk) минимальный путь (маршрут) в орграфе D (в графе G). Тогда для любых номеров i,j таких, что 1≤i<j<k, путь (маршрут) vivi+1...vj также является минимальным (это свойство говорит о минимальности подпути минимального пути).

Из свойств и определения минимального пути следует, что он подходит в качестве минимального маршрута соединения в системах связи с коммутацией каналов. Из минимальности длин маршрута следует также и минимальность количества узлов коммутации между соединяемыми абонентами.

Рассмотрим теперь решения задачи (алгоритм) поиска минимального пути (маршрута). Ведем в начале некоторые пояснения, которые понадобятся для изучения алгоритма решения задачи.

Введем понятие образа вершины v для орграфа D=(V, X), где V – множество вершин, X – множество ребер. Образ вершины v множество таких вершин, по отношению к которым v является началом дуги:

D(v)=ω∈V|(v,ω)∈x.

Прообраз вершины v – множество таких вершин, по отношению к которым v является концом дуги, то есть

D−1(v)=ω∈V|(v,ω)∈.

Пример. Рассмотрим введенные понятия на примере. Пусть задан орграф имеющий вид:

Определим для графа D матрицу смежности

S=v1v2v3v4v5v101100v210010v300001v400001v501000

Найдем образ величины v1. В соответствии с рисунком и первой строкой таблицы смежности имеем D(v1)=v2,v3.

Прообраз вершины v1 найдем из рисунка и первого столбца матрицы S: D−1(v1)=v2. Аналогично для образов и прообразов вершин v2 и v3 имеем

D(v2)=v1,v4, D(v3)=v5;

D−1(v2)=v1,v5, D−1(v3)=v1.

Введем еще одно важное понятие – фронт волны k – го уровня. Рассмотрим это понятие на примере. Допустим, что в качестве источника сообщения является точка v1. Фронтом волны 1 – го уровня I0 является образ этой точки, то есть F1=D(v1).

Фронт волны второго уровня можно получить из выражения

F1=(D(v2)∪D(v3)|v1∪F0)=−знакобъединениямножеств|−знак=

=(v1,v4∪v5|v1∪v2,v3)=(v1,v4,v5|v1,v2,v3)=v4,v5, элементы v2 и v3 отсутствуют в v1,v2,v5. Образно множества F0 иF1 можно рассматривать как распространение ударной волны на 0 – шаге, 1 – шаге (см. рис.).

В общем виде Fk формулируется следующим образом. Пусть для фронта волны для k-1 уровня имеем Fk−1=vi,vi+1,...,vk, тогда

Fk=[(D(vi)∪D(vi+1)∪...∪D(vk))|(v1∪F1∪F2...Fk−1)].

Далее рассмотрим алгоритм поиска минимального пути (маршрута) для орграфа D=(V, X) c количеством вершин n=V≥2. Предположим, что вершины v и ω заданы v≠ω, необходимо найти минимальный путь из v в ω.

Алгоритм фронта волны.

Шаг 1: помечаем вершину v индексом 0. Затем помечаем вершины, принадлежащие образу вершины v, индексом 1. Множество вершин с индексом 1 обозначим F1. Полагаем k=1.

Шаг 2: Если фронт волны Fk=0 или выполняется k=n−1, ω∉Fk, то вершина ω не достижима из v и работа алгоритма заканчивается. В противном случае переходим к шагу 3.

Шаг 3: Если ω∉Fk, то переходим к шагу 4. В противном случае существует минимальный путь из v в ω длины k. Последовательности вершин vω1ω2...ωk−1ω, где

ωk−1=Fk−1(v)∩D−1(ω);ωk−2=Fk−2(v)∩D−1(ωk−1);...ω1=F1(v)∩D−1(ω2).

Есть искомый минимальный путь из v в ω.

Конец работы.

Шаг 4: Помечаем индексом k+1 все непомеченные вершины, которые принадлежат образу множества вершин с индексом k. Находим фронт волны k+1 уровня Fk+1(v). Присваиваем k=k+1 и переходим к шагу 2.

Работу алгоритма фронта волны также рассмотрим на примере.

Пример. Определим минимальный путь из v1 в v6 в орграфе D, который задается следующей матрицей смежности:

S=v1v2v3v4v5v6v1000110v2100111v3110111v4011010v5111100v6111110

Вначале ответим на вопрос, существует ли вообще путь из v1 в v6.

Находим множество вершин фронта I – го уровня. Из соответствующей (первой) строки матрицы смежности S имеем, положим v=v1:

F1(v1)=v4,v5.

Так как v6∉F1, поэтому определяем фронт волны второго уровня F2:

F2(v)=D(v4)∪D(v5)|v1∪F1(v1)=смотристроки№4и№5матрицыS=

=[v2,v3,v5строкаv4∪

=v1,v2,v3,v4,v5|v1,v4,v5=v2,v3.

Снова v6∉F2(v), ищем F3(v):

F3(v)=D(v2)∪D(v3)|v1∪F1∪F2=[v1,v4,v5,v6∪v1,v2,v4,v5,v6]−−v1,v2,v3,v4,v5=v6.

v6∈F3(v), следовательно, путь от v1 к v6. Далее определяем искомую минимальную цепь:

ω2=F2∩D−1v6=D−1v6−смотримна6−йстолбецv6=v2,v3∩v2,v3столбецпоv6=.

Из F2 можно взять любую вершину v2 или v3. Возьмем вершину v3, тогда

ω1=F1∩D−1v3=v4,v5∩v4,v5,v6столбецv3=.

Берем на выбор вершину из множества v4,v5, например, v5. Окончательно искомый минимальный путь из v1 в v6 запишется в виде:

v1→v5→v3→v6.

Полученный путь имеет длину k=3. Как видно из приведенного примера, решение задачи поиска минимального пути неоднозначно. Эта неоднозначность соответствует случаям, когда существует несколько различных минимальных путей.

Заметим также, что приведенный алгоритм поиска минимального пути легко трансформируется в алгоритм поиска минимального маршрута для неориентированного графа G. При этом ребра в графе G заменяются дугами в произвольных направлениях, например,

То есть осуществляется переход от графа G к орграфу D с последующим применением рассмотренного выше алгоритма фронта волны.

# § 4. Алгоритм поиска путей в сети связи, характеризующихся наименьшей величиной затрат на предоставление соединения. Алгоритм Форда – Беллмана.

Наряду с задачей минимизации числа транзитных узлов в технике систем подвижной радиосвязи может возникнуть более общая задача, связанная с выбором такого пути или маршрута, который минимизировал затраты на установление соединения. В качестве затрат (потери) могут выступать временные, стоимостные затраты на передачу пакетов данных, сообщений, расстояние между абонентами в системах подвижной радиосвязи и т. п.

Сформулируем данную задачу в математическом смысле. Для этого вначале введем понятие нагруженного орграфа D=V,X.

Орграф D называется нагруженным, если на множестве дуг X определена функция f:X→R, которую называют весовой.

Другими словами каждой дуге из множества X ставится в соответствие некоторое число ci,j. В дальнейшем будем рассматривать только неотрицательные весовые функции, то есть

ci,j=l(vi,vj)≥0,если(vi,vj)∈X,∞,если(vi,vj)∉X.

Значение cij−l(vi,vj) называют длинной дуги (vi,vj).

Рассмотрим пример нагруженного орграфа D (смотри рисунок). На рисунке вес дуги c14=l(v1,v4)=5, c54=l(v5,v4)=1, c35=l(v3,v5)=∞.

Если рассматривать в качестве модели топологий сети, весовые функции могут соответствовать реальным расстояниям от пункта vi в пункт vj (i≠j), или время передачи сообщений из этих пунктов, узлов.

Для любого пути π нагруженного орграфа можно ввести длину пути, которую можно определить как сумму длин входящих в π дуг.

Например, для орграфа D на рисунке длина пути от v1 в v2, π:v1→v5→v3→v2:

l(π)=l(v1,v5)+l(v5,v3)+l(v3,v2)=2+1+2=5.

Ранее так называлось количество дуг в пути π. В связи с этим заметим, что если длины дуг выбраны равными 1, то l(π) выражает введенную в предыдущем параграфе длину пути π в ненагруженном орграфе. Следовательно, любой ненагруженный орграф можно считать в качестве частного случая нагруженного с длинами дуг, равными 1.

Путь в нагруженном орграфе D из вершины v в вершину ω (v≠ω), называется минимальным, если он имеет минимальную длину среди всех путей орграфа D из v в ω.

Аналогичное понятие длины пути, минимального пути можно ввести и для нагруженного графа G.

Рассмотрим теперь задачу поиска путей в сети, характеризующихся минимальными потерями на установление, как решение задачи поиска минимальных путей в нагруженном орграфе. При этом для определенности будем проводить рассуждения для орграфа без петель и параллельных дуг (для графа они аналогичны).

Введем в рассмотрение нагруженный орграф D=(V,X), V=v1,...,vn,n≥2. Введем величины λ(k)(1,i→), где j=1,...n;k=1,2... - длину от вершины v1 к вершине vi, содержащая не более k – дуг. Например, в рассмотренном выше примере l(π)=λ(3)(1,2→), то есть мы рассматриваем путь от v1 к v2, содержащий 3 дуги. Величина λ(k)(1,i→)=∞, если пути от v1 к vi не существует, также λ(0)(1,1→)=0 и λ(0)(1,i→)=∞ - осуществлено введение длины путей, не содержащих ни одной дуги.

Наша задача состоит в том, чтобы определить минимальный путь из v1 в любую достижимую вершину, то есть λ(k)(1,i→)→min.

Прежде чем приступать к описанию алгоритма поиска минимального пути, опишем алгоритм поиска таблицы минимальных значений величин λ(k)(1,i→). Таблица минимальных значений величин λ(k)(1,i→) сроится следующим образом:

По горизонтали откладывают номера k (количество дуг в пути) от 0 до n-1, на вертикальном значения λ(k)(1,i→) от 0 до n

k01…n−1λ(k)(1,1→)λ(0)(1,1→)λ(1)(1,1→)…λ(n−1)(1,1→)λ(k)(1,2→)λ(0)(1,2→)λ(1)(1,2→)…λ(n−1)(1,2→)⋮⋮⋮⋮⋮λ(k)(1,n→)λ(0)(1,n→)λ(1)(1,n→)…λ(n−1)(1,n→).

Алгоритм вычисления величин λ(k)(1,i→) достаточно прост. Вначале полагаем k=0, затем пользуемся рекуррентным соотношением:

λ(k+1)(1,i→)=min1≤j≤nλ(k)(1,j→)+cji (*) при i=2,n и k=0,n−1 или

λ(k+1)(1,i→)=min0,min1≤j≤nλ(k)(1,j→)+cj1 (**) , для k=0,n−1.

Рассмотрим построение таблицы минимальных значений λ(k)(1,i→) на примере орграфа на представленном рисунке.

На первом шаге полагаем k=0, тогда в соответствии с определением λ(k)(1,i→) имеем

λ0(1,1→)=0, λ0(1,→2)=λ0(1,→3)=λ0(1,→4)=λ0(1,→5)=∞.

Далее k=1, тогда по (**):

λ1(1,1→)=min;λ(0)(1,2→)+c21;λ(0)(1,3→)+c31;λ(0)(1,4→)+c41;

λ(0)(1,5→)+c51=таккакλ0(1,i→)=∞i≥2=min0,∞=0.

В соответствии с (*)

λ1(1,2→)=min;λ(0)(1,2→)+c22;λ(0)(1,3→)+c32;λ(0)(1,4→)+c42;

λ(0)(1,5→)+c52=∞.

Нетрудно заметить, что путь между вершинами v1 и v2 отсутствует, поэтому λ(1)(1,2→)=∞.

λ(3)(1,3→)=min;λ(0)(1,2→)+c22;λ(0)(1,3→)+c33;λ(0)(1,4→)+c43;

λ(0)(1,5→)+c53=min0+5=5;∞;∞;∞;∞=5.

Также заметим, что λ(1)(1,i→)=c1i, поэтому λ(1)(1,4→)=5, λ(1)(1,5→)=2.

При k=2 имеем λ(2)(1,1→)=0 (доказать самостоятельно).

λ(2)(1,2→)=min0+∞;∞+∞;5+2=7;2+∞=7

Аналогично имеем λ(2)(1,3→)=3; λ(2)(1,4→)=4.

Рассмотрим теперь λ(2)(1,5→). Для определения величины λ(2)(1,5→) можно воспользоваться формулой (*). Однако из нее видно, что путей с количеством дуг больше, чем 1, из v1 в v5 не существует, поэтому

λ(2)(1,5→)=λ(1)(1,5→)=2.

Окончательно, таблица минимальных значений величин λ(k)(1,i→) имеет вид

012345λ(k)(1,1→)00000λ(k)(1,2→)∞∞755λ(k)(1,3→)∞5333λ(k)(1,4→)∞5444λ(k)(1,5→)∞2222

Далее, на основании полученной таблицы величин λ(k)(1,i→) можно определить минимальный путь из v1 в любую достижимую вершину. Отметим, что в качестве вершины v1 можно выбрать любую другую вершину. При этом алгоритм не изменится. Алгоритм называют алгоритмом Форда – Беллмана.

Рассмотрим работу алгоритма Форда – Беллмана на примере. Пусть нам необходимо найти путь из v1 в вершину v2.

1) Для этого в соответствующей строке таблицы находим наименьшее значение параметра λ(k)(1,2→). В нашем случае во второй строке таблицы наименьшее значение λ(k)(1,2→)=5, или λ(3)(1,2→)=5.

Величина k=3 указывает длину минимального пути из v1 в v2.

2) Далее необходимо определить последовательность вершин орграфа D, через которые проходит путь, соединяющий v1 и v2. Для этого будем решать обратную задачу, используя отношение с помощью которого была получена величина λ(k)(1,2→)=5.

В соответствии с рекуррентным выражением (*) имеем

λ(3)(1,2→)=min;λ(2)(1,2→)+c22;λ(2)(1,3→)+c32;λ(2)(1,4→)+c42;λ(2)(1,5→)+c52=min0+∞;7+∞;3+2=5;4+2=6;2+∞=5.

Сопоставляя соответствующие элементы множества, нетрудно получить, что

λ(3)(1,2→)=λ(2)(1,3→)+c32=3+2=5.

Следовательно, в точку v2 мы пришли из вершины v3.

Следующая промежуточная вершина может быть получена аналогичным образом.

λ(2)(1,3→)=min;λ(1)(1,2→)+c23;λ(1)(1,3→)+c33;λ(1)(1,4→)+c43;

λ(1)(1,5→)+c53=min0+5;∞;∞;∞;3=3.

В вершину v3 мы «попали» из вершины v5. Таким образом, искомый минимальный путь из v1 в v2 в нагруженном орграфе D состоит из вершин v1→v5→v3→v2. Полученный путь содержит минимальное число дуг среди всех возможных путей из v1 в v2.