- ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ по курсу

- "ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ"

Рассчитать основные характеристики системы передачи сообщений (рис.1), включающий в себя источник сообщений (ИС), дискретизатор (Д), кодирующее устройство (Кодер), модулятор (Мод), линия связи, демодулятор (Дем), декодер (Дек) и фильтр-восстановитель (ФВ). Исходные данные, а также характеристики, подлежащие расчету, приводятся в соответствующих пунктах задания и табл.1).   (Номер варианта определяется двумя последними цифрами номера зачетной книжки).

a(ti)b(t)u(t)z(t)a,(ti)b,(t)

a(t)

a(t)

# ИС

# Д

# Кодер

# Мод

# Линия  связи

# Дем

# Дек

# ФВ

- Рис.1

- Пример.

amin = –3,2 B;

amax = 3,2 B;

Fc = 15*103 Гц;

j = 40;

i = 3;

Вид модуляции ФМ;

N0 = 4,96*10-7B2/Гц;

Способ приема когерентный.

Источник сообщений.

Источник сообщений выдает сообщение а(t), представляющее собой непрерывный стационарный случайный процесс, мгновенные значения которого в интервале а min ÷ a max  распределены равномерно, а мощность сосредоточена в полосе частот от 0 до Fc.

Требуется:

- σа2,maЗаписать аналитические выражения и построить график одномерной плотности вероятности мгновенных значений сообщения а(t).

- Найти мат. ожидание и    дисперсию сообщения а(t)

- Построить график случайного процесса и на графике обозначить max значение сигнала, математическое ожидание и среднеквадратичное отклонение.

1)  −∞∞p(a)da=1;aminamaxp(a)da=paminamaxda=p⋅a|aminamax=p(amax−amin);

p=1amax−amin=0,156251В

2)ma=aminamaxp⋅ada=paminamaxada=p⋅a22|aminamax=p⋅amax22−p⋅amin22=0,156252(3,22−(−3,2)2)=0В

σa2=aminamax(a−ma)2pda=paminamax(a−ma)2d(a−ma)=p⋅(a−ma)33|aminamax=

=p⋅amax33−p⋅amin33=0,156253(3,23−(−3,2)3)=3,41В2.  σа= 1,8466 В

3)

Дискретизатор.

Передача непрерывного процесса осуществляется дискретными методами. Для этого сообщение а(t) дискретизируется по времени и квантуется по уровню с равномерным шагом. Шаг квантования по уровню а= 0,1В.

Требуется:

- Определить шаг дискретизации по времени (t).

- Определить число уровней квантования (L).

- Рассчитать среднюю мощность шума квантования.

- Рассматривая дискретизатор как источник дискретного сообщения с объемом алфавита L, определить его энтропию и производительность (Н, Н’), отсчеты, взятые через интервал t считать независимыми.

1)Δt=12⋅Fc=3,33⋅10−5c

2)  L=amax−aminΔa=64.

3) −Δa2≤ε≤Δa2

Pшк=−Δa2Δa2ε2⋅1Δаdε=1Δa⋅ε33|−Δa2Δa2=1Δa⋅Δa233−−Δa233=8,33⋅10−4В2

4)

H=−i=1Lp(ai)⋅log2p(ai);

Так, как p(a1)= p(a2)=…= p(ai), что p=1L=0,015625;

Следовательно  H=−log20,015625=6 б/символ

H'=HΔt=63,33⋅10−5=18⋅104битс.

Кодер.

Кодирование осуществляется в два этапа.

Первый этап:

Производится примитивное кодирование каждого уровня квантованного сообщения – разрядным двоичным кодом.

Второй этап:

К полученной – разрядной двоичной кодовой комбинации добавляется один проверочный символ, формируемый простым суммированием по модулю 2 всех информационных символов (код (n, n-1)с одной проверкой на четность).

В результате этих преобразований на выходе кодера образуется синхронная двоичная случайная последовательность b(t) (синхронный случайный телеграфный сигнал), состоящая из последовательности биполярных импульсов единичной высоты, причем положительные импульсы в ней соответствуют символу «0», а отрицательные – символу «1» кодовой комбинации.

Требуется:

- Определить число разрядов кодовой комбинации примитивного кода , необходимое для кодирования всех L уровней квантованного сообщения.

- Определить избыточность кода с одной проверкой на четность.

- Записать двоичную кодовую комбинацию, соответствующую передаче j-го уровня, считая, что при примитивном кодировании на первом этапе j-му уровню ставится в соответствии двоичная кодовая комбинация, представляющая собой запись числа j в двоичной системе счисления. В полученной кодовой комбинации указать информационные и проверочные разряды.

- Определить число двоичных символов, выдаваемых кодером в единицу времени Vn и длительность двоичного символа T.

1)  K=log2L=log264=6

2) χ=n−kn=(∗n=k+4∗)=0,4;

3)

j=40. Его двоичная комбинация−101000a6a5a4a3a2a1;000110010200113010040101501106011171000810019101010 Таблицасоотв−вия:a1 a2 a3 a4 a5 a6b3 b5 b6 b7 b9 b10b1=b3⊕b5⊕b7⊕b9=0b2=b3⊕b6⊕b7⊕b10=0b4=b5⊕b6⊕b7=0b8=b9⊕b10=0r1=b1⊕b3⊕b5⊕b7⊕b9=0r2=b2⊕b3⊕b6⊕b7⊕b10=0r3=b4⊕b5⊕b6⊕b7=0r4=b8⊕b9⊕b10=0Окончат получаем комбинацию: 1011001001;

4) Vn = n/∆t = 3·105 бит/с; T = 1/Vn = 0,33·10-5 с

Модулятор.

В модуляторе синхронная двоичная случайная последовательность биполярных импульсов b(t) осуществляет модуляцию гармонического переносчика

Um = cos(2πft), (Um=1В, f = 100 Vk) В зависимости от варианта возможны четыре вида модуляции:

- Амплитудная модуляция (АМ). При АМ «0» соответствует сигнал U1(t) = 0, символу «1» - U2(t) = Um cos(2πft).

- Частотная модуляция (ЧМ). «0» -  U1(t) = Um cos2π(f-∆f)t;

«1» - U2(t) = Um cos2π(f+∆f)t.

- Фазовая модуляция (ФМ). «0» -  U1(t) = Um cos2πft;

«1» - U2(t) = Um cos(2πft+π) = - Um cos(2πft).

- Относительная фазовая модуляция (ОФМ).

ОФМ можно рассматривать как ФМ с перекодировкой символов по следующему правилу:

Cnt=bnt⊕Cn−1t

где Сn(t) – n-ый символ перекодированной последовательности С(t),

bn(t) – n-ый символ исходной последовательности.

Требуется:

- Записать аналитическое выражение модулированного сигнала U(t)=φ(b(t)).

- Изобразить временные диаграммы модулирующего b(t) и модулированного U(t) сигналов, соответствующие передачи j-го уровня сообщения a(t).

- Привести выражение и начертить график корреляционной функции модулирующего сигнала В(τ).

- Привести выражение и начертить график спектральной плотности мощности модулирующего сигнала GВ(ω).

- Определить ширину энергетического спектра модулирующего сигнала ∆FBиз условия ∆FB=α Vk (где α выбирается в пределах от 1 до 3). Отложить полученное значение ∆FB на графике GВ(ω).

- Привести выражение и построить график энергетического спектра Gu(ω) модулированного сигнала. (В случае ЧМ частоты сигналов U1(t) и U2(t) выбирать из условия их ортогональности на интервале Т).

- Определить ширину энергетического спектра ∆Fu модулированного сигнала и отложить значение ∆Fu на графике Gu(ω).

1) f0 = 100·Vn = 3·107Гц;

При фазовой модуляции U0(t) = cos(2πf0t) = cos(18,85·107t); U1(t) = cos(2πf0t+π) =        = -cos(2πf0t) = - cos(18,85·107t)

2)

3)

B(τ)=1−τT;_τ<T0;___τ>T

4)

GB(ω)=20TB(τ)cosωτdτ

GB(ω)=20T1−τTcosωτdτ=T⋅sin2ωT2ωT22=

=0,33⋅10−5⋅sin2(0,165⋅10−5⋅ω)(0,165∗10−5ω)2;

График спектральной плотности мощности модулирующего сигнала GВ(f).:

| w*107 | G(w)*10-10 |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 0,1 | 10,05 |
| 1 | 9,778 |
| 2 | 8,989 |
| 4 | 6,322 |
| 6 | 3,285 |
| 8 | 1,046 |
| 11 | 0 |
| 14 | 0,375 |
| 17 | 0,455 |
| 20 | 0,075 |
| 23 | 0,002 |
| 26 | 0,156 |
| 29 | 0,111 |
| 32 | 0 |

5) ΔFB=1∗Vn=3⋅105 Гц ;

6)

7) ΔFU=2⋅ΔFB=6⋅105 Гц ;

Канал связи.

Передача сигнала U(t) осуществляется по каналу с постоянными параметрами и аддитивным флуктуационным шумом n(t) с равномерным энергетическим спектром N0/2 (белый шум).

Сигнал на выходе такого канала можно записать следующем образом:

z(t) = U(t) + n(t)

Требуется:

- Определить мощность шума в полосе частот Fk = ∆Fu ;

- Найти отношение сигнал – шум Рс /Рш;

- Найти пропускную способность канала С;

- Определить эффективность использования пропускной способности канала Кс, определив ее как отношение производительности источника Н’ к пропускной способности канала С.

1)

PШ=ΔFU⋅N0=0,298В2

2)

Pc=E0+E12T,гдеE0=E1=0TU2(t)dt=0Tcos(2πf0t)dt=12⋅T+sin(4πf0T)8πf0T;

f0=100T;

Так как

sin(4πf0T)8πf0T=0

Рс = (0,5Т+0,5Т)/2Т=0,5 В2

PCPШ=0,50,298=1,68

- С = ∆FU·log2(1+Pc/PШ) = 8,53·105 бит/с

4.  Кс = Н’/С = 0,211

Демодулятор.

В демодуляторе осуществляется оптимальная когерентная или некогерентная (в зависимости от варианта) обработка принимаемого сигнала z(t) = U(t) + n(t)

Требуется:

- Записать алгоритм оптимального приема по критерию минимума средней вероятности ошибки при равновероятных символах в детерминированном канале с белым гауссовским шумом.

- Нарисовать структурную схему оптимального демодулятора для заданного вида модуляции и способа приема.

- Вычислить вероятность ошибки ρ оптимального демодулятора.

- Определить, как нужно изменить энергию сигнала, чтобы при других видах модуляции и заданном способе приема обеспечить найденное значение вероятности ошибки ρ.

1)

0Tz(t)U0(t)dt−E02

0Tz(t)U0(t)dt−E02≥0Tz(t)U1(t)dt−E12приU=U0

Для фазовой модуляции  Е0/2 = Е1/2, U1 = –U0, следовательно:

0Tz(t)U0(t)dt

0Tz(t)U0(t)dt≥0приU=U0

2)

3) P = 1/2 (1-Ф(х));

Ф(х) – функция Крампа

Ф(х)=22π0Xe−t22dt,гдеХ=Eэ2N0

Eэ=0T(U0(t)−U1(t))2dt=0T(2U0(t))2dt=40T(cos(2πf0t))2dt=sin(4πf0T)2πf0+2T=6,67⋅10−6X=6,67⋅10−62⋅4,97⋅10−7=2,59

Ф(х)=22π02,59e−t22dt=0,9926;⇒Р=12(1−0,9926)=0,0074)

4. ФМ обеспечивает наибольшую помехоустойчивость. Энергетический выигрыш ее составляет в четыре раза (6 дБ) по сравнению с АМ и в два раза (3 дБ) по сравнению с ЧМ.

Декодер.

В декодере декодирование осуществляется в два этапа. На первом этапе производится обнаружение ошибок в кодовой комбинации. Если ошибки  не обнаружены, то на втором этапе из нее выделяются информационные символы, а затем k – разрядная двоичная кодовая комбинация преобразуется в элемент квантованного сообщения.

Требуется:

- Оценить обнаруживающую способность q0 кода (n,n-1) с одной проверкой на четность.

- Записать алгоритм обнаружения ошибок.

- Определить вероятность необнаруженной ошибки.

1) dmin = 3;  q = dmin–1 = 2

2) Кодовая последовательность: 1011001001.

i=3 ⇒ кодовая последовательность с ошибкой: 1011001101.

r1=b1⊕b3⊕b5⊕b7⊕b9=1r2=b2⊕b3⊕b6⊕b7⊕b10=1r3=b4⊕b5⊕b6⊕b7=0r4=b8⊕b9⊕b10=0r4r3r2r1=0011=310

r4r3r2r1 = 00112 = 3 → третий разряд нужно инвертировать.

3.

PHO=α=q+1nCnα⋅pα⋅(1−p)n−α

n – число разрядов, n = 10

р – вероятность ошибки в одном разряде, p = 0,22

Cni=n!i!(n−i)!=10!3!7!=120

PHO=i=3n120⋅0,22i⋅(1−0,22)n−i=0,313

Фильтр – восстановитель.

Фильтр – восстановитель – фильтр нижних частот с частотой среза Fc.

Требуется:

- Указать величину Fc.

- Изобразить идеальные АЧХ и ФЧХ фильтра – восстановителя.

- Найти импульсную характеристику g(t) идеального фильтра – восстановителя и начертить ее график.

1) Fc = 15000 Гц

2) Идеальная АЧХ фильтра – восстановителя имеет вид:

Идеальная ФЧХ:

3)

h(t)=sin(2πFCt)πFCt=sin94,2⋅103⋅t47,1⋅103⋅t

| t*10-4 | h(t)*10-3 |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 0.1 | 35 |
| 15 | 8.832 |
| 19.2 | 0 |
| 23 | -5.523 |
| 27 | -7.57 |
| 32 | -5.649 |
| 38 | 0 |
| 42 | 2.958 |
| 47 | 4.481 |
| 51 | 3.579 |
| 57.6 | 0 |
| 61 | -1.991 |
| 66.2 | -3.188 |
| 71 | -2.318 |
| 76.5 | 0 |
| 81 | 1.8 |
| 85.6 | 2.47 |
| 90 | 1.852 |

Литература.

- Зюко А. Г., Кловский Д. Д., Назаров М. В., Финк Л. М. Теория передачи сигналов. - М. : Радио и связь, 1986.

- Кловский Д. Д., Шилкин В. А. Теория электрической связи. – Сб. задач и упражнений. – М. : Радио и связь, 1990.

- Кловский Д. Д. Теория передачи сигналов. - М. : Связь, 1972.

- Кловский Д. Д., Шилкин В. А. Теория передачи сигналов в задачах.  - М. : Связь, 1978.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

В задании на курсовую работу некоторые пункты содержат вопросы, относящиеся к различным разделам программы курса ТЭС. Поэтому желательно приступать к выполнению задания после предварительной проработки всех разделов программы. Однако выполнять задание можно и по частям, по мере изучения соответствующих разделов программы, в целях закрепления изучаемого материала.

В приводимых ниже методических указаниях по каждому пункту задания даются ссылки на литературу.

Источник сообщений.

[1], 2.1.;	[2], 2.1.;	[3], 1.2. - 1.4.

- Для отыскания одномерной плотности вероятности (дифференциального закона) мгновенных значений случайного процесса необходимо учесть, что все его мгновенные значения в заданном интервале равновероятны, и, следовательно, плотность вероятности будет постоянна в этом интервале и равняется нулю вне этого интервала. Значение плотности вероятности внутри заданного интервала определяется из условия нормировки

−∞∞Wa⋅da=1

- См. числовые характеристики случайных процессов.

Дискретизатор.

[1], 2.1., 5.1., 5.2.;	[2], 2.5., 8.1.;	[3], 1.9., 4.1., 7.3.;	[4], 1.3.

- См. теорему Котельникова.

- Число уровней квантования L при равномерном шаге определяется как частное от деления размаха сигнала

amax−amin

на шаг квантования ∆а.

- Для определения средней мощности шума квантования ε(t) = a(t)-a(ti) необходимо определить закон распределения W(ε) в интервале

−Δa2≤ε≤+Δa2

будет равномерным и, кроме того, не будет зависеть от номера интервала. Следовательно, средняя мощность шума  квантования будет  равна   (см.  [3], с. 304):

Pш.к=−0.5Δa0.5Δaε2tWε⋅dε

Взяв отношение Рш.к к дисперсии процесса σ2а(t) получаем относительную величину мощности шума квантования.

- См. энтропию и информационные характеристики дискретного источника. При определении энтропии необходимо определить вероятности каждого уровня квантованного сообщения p(аj) (j = 1,2,…,L). Необходимо доказать, что при заданном законе распределения мгновенных значений а(t) и выбранном способе квантования по уровню вероятности всех уровней будут одинаковы. Тогда энтропия будет определятся как энтропия дискретного источника независимых сообщений, все символы которого равновероятны.

Кодер.

[1], 5.3., 5.4.;		[2], 5.1., 5.2.;	[3], 5.1., 5.2.;	[4], 4.2.

Пример.

k = 8, j = 217.

Найдем k – разрядную двоичную кодовую комбинацию, соответствующую передаче а217 уровня квантованного сообщения. Для этого представим число  j = 217 в двоичной системе счисления:

217 = 1*27+1*26+0*25+1*24+1*23+0*22+0*21+1*20.

Следовательно, k = 8 информационных символов кодовой комбинации будут иметь вид    b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8

1   1  0  1  1   0  0   1

Определим проверочный символ b9 путем суммирования по  модулю  два  всех    k = 8 информационных символов:

b9=j=1kbj(поmod2)

Учитывая, что правило суммирования по модулю два имеет вид:

0⊕0=0,0⊕1=1,1⊕0=1,1⊕1=0,−получаемb9=1

Таким образом, искомая кодовая комбинация, соответствующая передаче а217 уровня квантованного сообщения будет иметь следующий вид:

- Число двоичных символов, выдаваемое кодером в секунду  Vk, определяется числом отсчетов в секунду (1/∆t) и числом двоичных символов n = k+1, приходящихся на один отсчет. Длительность Т двоичного символа определяется как величина обратная Vk.

Модулятор.

[1], 1.4;	[2], 1.3;	[3], глава 2;		[4], 1.1., 2.1.

- Временные диаграммы сигналов b(t) и U(t) необходимо изобразить друг под другом, обозначив на них длительность посылки Т. (При изображении радиоимпульсов соблюдать масштаб по ВЧ заполнению, естественно не требуется, достаточно показать два – три периода ВЧ заполнения). В случае ОФМ необходимо обратить внимание, что изменение фазы сигнала на 1800 происходит каждый раз при передаче  1, в отличие от случая ФМ, когда фаза сигнала меняется на 1800 только при переходе от 0 к 1 и наоборот

- Корреляционная функция синхронного случайного телеграфного биполярного сигнала с единичной высотой импульсов имеет вид

1-| τ |/ Т, | τ | ≤ Т;

Вb(τ) =

0,            | τ | › Т.

Где Т – длительность импульсов. ( Вывод этого выражения приведен в [3],

с. 29 - 30).

- Для нахождения спектральной плотности мощности Gb(f) сигнала b(t) необходимо воспользоваться теоремой Хинчина – Винера, которая устанавливает связь между энергетическим спектром и корреляционной функцией случайного процесса ([3], с. 42).

- Зная энергетический спектр модулирующего сигнала, легко найти энергетический спектр амплитудно-модулированного сигнала ([3], с. 102 - 104). Энергетический спектр амплитудно-модулированного сигнала GАМ(f) будет содержать δ – функцию на частоте f = f0 и верхнюю и нижнюю боковые полосы. Наличие  δ – функции в энергетическом спектре отражает наличие несущей частоты при амплитудной модуляции. Форма верхней боковой полосы энергетического спектра АМ сигнала совпадает с формой энергетического спектра модулирующего сигнала b(t), а форма нижней – совпадает с зеркальном спектром сигнала b(t).

Для нахождения энергетических спектров сигналов ФМ, ОФМ и ЧМ можно воспользоваться результатами, полученными при АМ, представляя эти колебания как сумму двух АМ сигналов.

Энергетические спектры сигналов ФМ и ОФМ одинаковы и качественно отличаются  от  энергетического  спектра  АМ  сигнала  тем,  что  не  содержат       δ – функцию, так как при модуляции фазы сигнала на 1800 в спектре ФМ и ОФМ сигналов не содержится несущего колебания. Энергетический спектр ЧМ сигнала представляет собой сумму энергетических спектров АМ сигналов с несущими частотами f1 = f0 - ∆f и f2 = f0 + ∆f. Величину ∆f (девиацию частоты) следует выбирать из условия ортогональности колебаний с частотами f1 и  f2.

Необходимо показать, что это условие будет выполнено, если ∆f = β/Т, где β = 1,2, 3,…; Т – длительность посылки. На практике обычно β выбирают равным от 1 до 3.

- Ширина энергетического спектра при АМ, ФМ, ОФМ, как следует из приведенных выше рассуждений, будет в два раза больше ширины энергетического спектра модулирующего сигнала. При ЧМ ширина энергетического спектра будет, кроме того, определяться выбранным разносом между частотами f1 и f2.

Канал связи.

[1], глава 3;		[2], глава 3;		 [3], 1.6., 3.3., 3.4., 4.5;		[4], глава 2.

- Мощность шума Рш в полосе Fк можно определить, зная спектральную плотность мощности N0.

- При определении отношения  Рс /Рш Необходимо иметь в виду следующее: для двоичных равновероятных сигналов U1(t) и U2(t) их средняя мощность будет равна

Pc=E1+E22T,

где

E1=0TU12tdtE2=0TU22tdt−энергия

Демодулятор.

[1], глава 6;		[2], глава 6; 	[3], глава 6; 	[4], глава 5.

- См. Критерий оптимальности при передаче дискретных сообщений.

- Алгоритм работы оптимального по критерию максимального правдоподобия демодулятора при передаче двоичных сообщений может быть представлен в следующем виде : если

0TZtU1tdt−0.5E1≥0TZtU2tdt−0.5E2

то принятым считается сигнал U1(t).

Если

0TZtU1tdt−0.5E1

то принятым считается сигнал U2(t).

Необходимо для случаев АМ, ЧМ, ФМ конкретизировать этот алгоритм работы, подставив в него соответствующие виду модуляции сигналы  U1(t) и U2(t). При ОФМ алгоритм работы должен быть дополнен алгоритмом работы перекодирующего устройства.

Алгоритм работы некогерентного демодулятора (прием по огибающей) оптимального по критерию максимального правдоподобия может быть представлен в виде: если

lnI02V1N0−E1N0≥lnI02V2N0−E2N0,топринятымсчитаетсясигналU1t.

Если

lnI02V1N0−E1N0

Здесь I0(х) – модифицированная функция Бесселя первого рода нулевого порядка;

Vi=0TZtUitdt2+0TZtUitdt2;Uit−сигнал,сопряженныйпоГильберту.

Необходимо также упростить этот алгоритм для заданного вида модуляции. При ОФМ следует учесть, что сигналы следует рассматривать на интервале двух посылок (см.[3], с. 266 - 269).

После вывода алгоритма работы оптимального демодулятора необходимо изобразить его структурную схему, которая позволяла бы реализовать полученный алгоритм. Эти схемы могут быть построены с использованием как активных фильтров (перемножителей, интеграторов), так и согласованных фильтров.

- Вероятность ошибки Р оптимального когерентного демодулятора для канала с аддитивным нормальным «белым» шумом при передаче двоичных сообщений определяется следующим выражением: Р = 0,5 [1-Ф(х)], где

Фх=22π0xе−t22dt−интегралвероятности;х=0TU1t−U2t2dt2N0

Приведенная формула справедлива для АМ, ЧМ, ФМ. При ОФМ, поскольку демодулятор включает в себя оптимальный когерентный демодулятор ФМ сигналов и блок перекодировки, вначале необходимо вычислить вероятность ошибки демодулятора ФМ сигналов, а затем определить вероятность ошибки на выходе блока перекодировки (см.[3], с. 258 - 260):

Рофм = 2Рфм(1-Рфм) = 0.5[1-Ф2(х)]

Вероятность ошибки Р оптимальных некогерентных демодуляторов для канала с аддитивным нормальным «белым» шумом может быть определена по следующим формулам:

###### АМ

P≈0,5e−h22

где h2 = E/(2N0)  - отношение средней энергии сигналов к спектральной плотности помехи.

ЧМ

P≈0,5e−h22

где h2 = E/N0

ОФМ

P≈0,5e−h2

где h2 = E/N0

Декодер.

[1],  глава 5; 	 [2],  глава 5;	 [3],  5.1, 5.2;	 [4],  4.2.

- Обнаруживающая и исправляющая способность кодов определяется dmin-минимальным расстоянием по Хеммингу между кодовыми комбинациями. Для нахождения dmin необходимо знать, что dmin определяется минимальным весом (минимальным числом единиц) по всем кодовым комбинациям (кроме нулевой , т.е. все элементы которой нули) (см. [3], с. 217). Найдя dmin, следует определить, ошибки, какой кратности q код с одной проверкой на четность может обнаружить.

Фильтр – восстановитель.

[1], 2.7;	[2], 2.5;	[3], 1.9;	[4], 1.3.