Лабораторная работа №18

" Исследование детектора ЧМ сигналов"

Цель работы

Экспериментальное исследование частотного детектора. Выбор оптимального режима детектирования

Схема работы и используемая аппаратура

- В данной работе используется  универсальный лабораторный стенд со сменным блоком ЧАСТОТНЫЙ МОДЕМ (рис. рис.17.1). В качестве источника ЧМ-сигнала в данной работе используется частотный модулятор, рассмотренный в работе №17. Выход частотного модулятора (гнездо 2 на   рис. 17.1) является входом частотного детектора, а гнездо 3 – его выходом.     Схема частотного детектора состоит из усилителя на полевом транзисторе VT3, в нагрузку которого включены два резонансных контура, настроенных на разные частоты (f01 и f02). Эти частоты расположены симметрично относительно несущей частоты ЧМ-сигнала. Ток ЧМ-сигнала с постоянной амплитудой, протекая через два расстроенных контура, вызывает на них падения напряжения, пропорциональные их сопротивлениям. Чем ближе мгновенная частота ЧМ-сигнала к резонансной частоте контура, тем больше амплитуда напряжения на контуре и наоборот. Таким образом, линейная цепь (рассмотренный колебательный контур) преобразует ЧМ-сигнал в сигнал, в котором и амплитуда, и частота меняются одновременно. Осциллограмма такого сигнала внешне очень похожа на АМ-сигнал, но частота заполнения его меняется так же, как у входного ЧМ-сигнала. Нагрузкой каждого контура является свой детектор огибающей (АМ-детектор).

- Выходные напряжения АМ-детекторов (на резисторах R5 и R6) зависят от расстройки контуров относительно мгновенной частоты ЧМ-сигнала. Для идеальной работы ЧМ-детектора модуль полного сопротивления расстроенного контура должен меняться прямо пропорционально девиации частоты ЧМ-сигнала. Однако на частотной характеристике контура имеется небольшой почти линейный участок в районе точки перегиба. Для увеличения ширины линейного участка характеристики детектирования применяют не один, а два симметрично расстроенных контура. Встречное включение диода (VD2) во втором детекторе огибающей позволяет в значительной степени компенсировать нелинейность склона АЧХ-контура, а также компенсировать постоянную составляющую выходного сигнала.

- Выходное напряжение ЧМ-детектора (гнездо 3) равно разности напряжений на выходах АМ-детекторов:  UВЫХ = UR5 – UR6.

- В работе также используются встроенные звуковой генератор, приборы постоянного и переменного напряжений, двухлучевой осциллограф и ПК, используемый как частотомер или анализатор спектра.

# Домашнее задание

- Изучите основные вопросы по конспекту лекций и литературе :1с.161164; 2 с.108111; 5 с.291292; 6с. 311316.

- Лабораторное задание

- Снимите характеристику детектирования и выберите оптимальный режим работы частотного детектора.

- Наблюдать сигналы на входе модулятора и выходе детектора в оптимальном режиме и при отклонениях от него.

Методические указания

- Снятие характеристики детектирования  I0 = φ2(f)  производится при отсутствии модулирующего сигнала  (МЧМ=0) путём изменения частоты входного  сигнала с измерением постоянной составляющей тока детектора. При этом вход модулятора отключен (гнездо 1 свободно), а управление частотой осуществляется изменением смещения  (ЕСМ)  в модуляторе. Изменение частоты на выходе модулятора (гнездо 2) производится с помощью ПК в режиме «Спектроанализатор», а ток  I0 – микроамперметром, расположенным около регулятора  ЕСМ.

Процесс измерения характеристики детектирования существенно упрощается, если на этом же стенде уже выполнена работа №17. В этом случае необходимость в измерении частот отпадает и первые две строчки из таблицы 17.1 переносятся  в таблицу 18.1.

1.1. Изменяя напряжение смещения  (ЕСМ)  в соответствии с таблицей 18.1

измерить с помощью ПК (в режиме «Спектроанализатор») частоты модулятора и, одновременно с этим, ток детектора  I0.

Таблица 18.1  Снятие статической модуляционной характеристики f = φ1(ЕСМ)

и характеристики детектирования I0 = φ2(f)

| ЕСМ | B |  | 0 | -0,5 | -1 | -1,5 | ………… | -6,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | Кгц |  |  |  |  |  |  |  |
| I0 | мкА |  |  |  |  |  |  |  |

При заполнении таблицы 18.1 кроме указанных значений  ЕСМ следует добавить те значения  ЕСМ  и  f,  при которых  I0  принимает нулевое  и экстремальные значения.

  - По результатам таблицы 18.1 строится статическая модуляционная характеристика  (СМХ)  и характеристика детектирования (ХД). Из графика ХД определить оптимальное значение несущей частоты  f0, соответствующее нулевому току детектора и максимальную девиацию частоты    fMAX, соответствующую границе линейного участка ХД, считая от частоты  f0.  Из СМХ определяют напряжение смещения  ЕСМ ОПТ, при  котором несущая частота равна  f0  и максимальную амплитуду сигнала  UMC, при которой девиация частоты составит   fMAX. Полученные значения параметров внести в таблицу 18.2.

Таблица 18.2  Оптимальный режим частотного детектора

| ЕСМ ОПТ ,В | f0 , кГц | fMAX , кГц | UMC MAX ,B | UC MAX ,B |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Соединить выход звукового генератора с гнездом 1 (вход модулятора).

Туда же подключить вольтметр переменного напряжения. Установить на генераторе гармонический сигнал с частотой   FМОД=200 Гц и действующим значением  UC  (по вольтметру). Установить   ЕСМ = ЕСМ ОПТ. (из табл.18.2).

  - Заменить  вольтметр на входе 1 на один из входов двухлучевого осциллографа,  а  второй  его вход соединить с выходом детектора  (гнездо 3).

  - Получив неподвижные осциллограммы, зафиксировать их в отчёте.

Обратить внимание на «зубцы» выходной осциллограммы, связанные с работой амплитудных детекторов.

- Работа детектора в неоптимальном режиме возникают при выходе сигнала за пределы линейного участка ХД.

2.1. Изменить напряжение смещения на +0,5В от оптимального. По графику

СМХ или таблице 18.1 определить новое значение несущей частоты и внести его в отчёт.

Повторить п.1.5.

  - Повторить п.2.1, но при ЕСМ = ЕСМ ОПТ – 0,5В.

  - Восстановить прежнее значение  ЕСМ ОПТ. Увеличить модулирующий

сигнал  UC в 1,5 раза. (Для этого на время измерения заменить вход осциллографа, подключенный к гнезду 1 на вольтметр)

Повторить п.1.5.

Отчет

Отчет должен содержать:

- Принципиальную схему частотного модулятора.

- Статическую модуляционную характеристику частотного модулятора.

- Характеристику детектирования.

- Временные диаграммы оптимального и неоптимальных режимов.

Контрольные вопросы

- Дайте определение ЧМ-сигнала.

- Запишите выражение сигнала с тональной частотной модуляцией.

- Амплитуда несущего колебания и амплитуда немодулированного

ЧМ-сигнала – это одно и то же или нет?

- Тот же вопрос для АМ-сигнала.

- Что такое МЧМ и КЧМ?

- Какие требования предъявляются к частотному модулятору и частотному детектору?

- Какие функции выполняют частотный модулятор и частотный детектор?

- Как работает частотный детектор?

- Где применяется частотная модуляция?

- Какое отношение имеет функция Бесселя к спектру ЧМ-сигнала?

- Что такое оптимальный режим частотного детектора?