Лабораторная работа №19

" Исследование LC автогенератора"

Цель работы

Исследование схемы транзисторного автогенератора гармонических колебаний с трансформаторной обратной связью.

Экспериментальная проверка основных положений теории самовозбуждения, стационарного и переходного режимов.

Краткая характеристика исследуемой цепи.

- В данной работе используется левая часть сменного блока АВТОГЕНЕРАТОРЫ.  Генератор LC (рис. 19.1) собран на полевом транзисторе с колебательным контуром в цепи стока и трансформаторной обратной связью. Частота генерации постоянна и находится в пределах 18÷24 кГц. Тумблер в цепи обратной связи (ОС) позволяет изменять знак  ОС, либо вообще отключать её.

- Регулятор взаимной индуктивности (М) позволяет плавно менять абсолютную величину обратной связи. Переключатель вида смещения позволяет выбрать либо регулируемое, либо автоматическое смещение на затворе полевого транзистора. Регулировка  смещения производится движковым потенциометром "ЕСМ" в правой части стенда и контролируется вольтметром, расположенным над потенциометром "ЕСМ". Левее вольтметра смещения находится миллиамперметр,  который в данной работе измеряет ток стока транзистора при снятии его вольтамперной характеристики.

Диф.

цепь

КТ1

R1

C2

R2

KT2

ОБРАТНАЯ

СВЯЗЬ

+

откл.

–

L1

L2

L3

+ EC

C1

iC

KT3

KT4

UЗИ

СМЕЩЕНИЕ

РЕГ.        АВТ.

ЕСМ

М

1

0

2

3

М

mI

- Рис. 19.1   Схема LC генератора.

- Тумблер ПРЕРЫВАТЕЛЬ включает электронный коммутатор (на схеме не показан), который периодически разрывает цепь обратной связи для изучения переходных процессов в автогенераторах.

- Гнезда КТ1 в данной работе не используются, гнезда КТ2 соединены с затвором, а КТ3 – со стоком полевого транзистора. Дифференцирующая цепь, включенная между гнездами КТ3 и КТ4, используется для получения т.н. фазовых портретов на экране осциллографа при изучении переходных процессов автогенератора.

- В качестве измерительных приборов используются внутренние вольтметр переменного напряжения и диапазонный генератор гармонических колебаний, внутренние приборы постоянного тока, осциллограф и ПК, работающий в режиме анализа спектра (для измерения частоты генератора).

# Домашнее задание

- Изучите соответствующий раздел курса по конспекту лекций и литературе:

1, с.179262; 2, с.114176, 184185.

- Подготовить заготовку отчета.

- Лабораторное задание

- Исследуйте «мягкий» и «жесткий» режимы самовозбуждения генератора.

- Получите амплитудные характеристики стационарного режима при разных смещениях.

- Получите колебательные характеристики резонансного усилителя без обратной связи.

- Наблюдайте колебания в стационарном и переходных режимах.

Методические указания

- Исследование режимов самовозбуждения генератора.

1.1.Снятие вольтамперной характеристики (ВАХ) полевого транзистора производится с помощью внутренних источников и измерительных приборов.

Убедиться в том, что:

- все внешние провода отключены от генератора;

- обратная связь отключена (тумблер ОС в среднем положении);

- прерыватель отключен;

- тумблер вида смещения – в положении РЕГ. (регулируемое).

Подготовить таблицу ВАХ (табл. 19.1).

Таблица 19.1

| ЕСМ=UЗИ | B | 0 | -0,5 | -1 | -1,5 | ………… | UОТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| iС | мА |  |  |  |  |  | 0 |

Последовательно устанавливая значения  ЕСМ  из таблицы ручкой «ЕСМ», измерить и внести в таблицу значения тока стока.

Построить график ВАХ  iC = 1(UЗИ).

1.2. Включить тумблером положительную обратную связь. Ручку «М» регулировки величины обратной связи установить в крайнее левое положение (М=0). Подключить к выходу генератора (гнездо КТ3) осциллограф и вольтметр переменного напряжения.

По графику ВАХ определить ЕСМ, соответствующее середине линейного участка ВАХ.  Установить это значение регулятором смещения стенда.

1.3. Плавно увеличивая взаимную индуктивность ручкой «М», добиться появления генерации (по вольтметру или осциллографу). Уменьшить М, добиваясь минимальных устойчивых колебаний (не более  0,5 В). Затем с помощью регулятора ЕСМ найти такое смещение, при котором выходное напряжение генератора станет максимальным. Далее регулятором «М» добиться прекращения колебаний. Таким образом определено смещение «мягкого» режима ЕСМ1 и критическое значение величины обратной связи МКР1, которые следует внести в таблицу 19.2.

Таблица 19.2

| «жесткий» режим; ЕСМ1 = … В; МКР1 = … МГц |  |
| --- | --- |
| ### М, МГц |  |
| UCT, В | (при увеличении М) |
| UСТ, В | (при уменьшении М) |

Устанавливая ряд значений М, измерять UСТ и результаты вносить в таблицу, причем обе строки UСТ снимать при одних и тех же значениях М.   По данным таблицы построить график UСТ = 2 (М).

1.4.Убедившись в наличии генерации, определить частоту генерируемых колебаний по осциллографу (измерить период с учетом цены деления переключателя развертки) или по шкале анализатора спектра.

1.5.Работа генератора в «жестком» режиме. Выберите предварительное положение рабочей точки на нижнем изгибе ВАХ и установите соответствующее смещение. Регулируя «М», убедитесь, что при некотором М=МКР1 происходит скачкообразное возникновение колебаний, а при некотором  М=МКР2 – срыв колебаний.  (МКР2 < МКР1). Если колебания вообще не возникают – немного уменьшить абсолютное значение смещения | EСМ |, а если МКР1 и  МКР2 различаются незначительно – соответственно увеличить  | EСМ |. Путем нескольких таких проб найти ЕСМ2 «жесткого» режима, при котором  МКР1 и  МКР2 существенно различаются; внести это значение в таблицу 19.3 подобную таблице 19.2 (с добавлением значения МКР2). После окончательного выбора ЕСМ2 до полного заполнения таблицы 19.3 трогать ручку «ЕСМ» не рекомендуется. После завершения таблицы строятся графики UСТ = 2 (М) для «жесткого» режима.

1.6.По указанию преподавателя повторить п.1.3 для автоматического смещения; при этом переключатель вида смещения – в положение АВТ.

- Колебательные характеристики.

2.1.Отключить обратную связь. Соединить вход резонансного усилительного каскада без обратной связи (гнездо Кт2) с  диапазонным генератором стенда   (в блоке ИСТОЧНИКИ СИГНАЛОВ). К выходу (гнезда КТ3) подключить осциллограф и вольтметр переменного напряжения. Установить частоту генератора около 20 кГц, выходное напряжение   0,1 В.

2.2.Определить частоту резонанса LC контура путем плавной перестройки частоты генератора в пределах  1824 кГц. Достижение резонанса фиксируется по максимуму выходного напряжения (гнезда КТ4). Значение  fРЕЗ ввести в табл.19.4.

2.3.Установив смещение «смещение» режима ЕСМ1 (а затем и ЕСМ2 для «жесткого»), снять зависимость  UВЫХ = 3 (UВХ) на резонансной частоте. В качестве минимального значения принять  UВХ мин = 0,1 В. Результаты измерений дать в виде первых двух строк таблицы 19.4.

Таблица 19.4

| «мягкий» режим; ЕСМ=ЕСМ1= …В; fРЕЗ =…кГц; RЭО = … кОм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### UВХ | В | 0,1 |  |
| UВЫХ | В |  |  |
| Im1 |  |  |  |
| SСР |  |  |  |

Напомним, что средняя крутизна

SСР=I1UВХ  - отношение действующих значений первой гармоники тока стока и входного напряжения.

I1=UВЫХRЭО  , где RЭО – резонансное сопротивление контура; его можно найти через коэффициент усиления, определенный для линейного режима усиления (когда UВХ = UВХ мин = 0,1 В).

К=UВЫХUВХ=SРТRЭО; определив крутизну SРТ  в мА/В, пользуясь графиком ВАХ для  ЕСМ1 («мягкий» режим), найдем RЭО.

RЭО=UВЫХUВХSРТ [кОм]

Используя полученные формулы, заполнить последние две стоки таблицы 19.4.

2.4.Повторить п.2.3 для «жесткого»  режима (ЕСМ2), сохраняя найденное значение RЭО.

2.5.По указанию преподавателя повторить исследования для автоматического смещения.

- Переходной режим.

3.1.Восстановить схему генератора, отключив приборы от гнезда КТ2, включить положительную обратную связь. Включить ПРЕРЫВАТЕЛЬ. Осциллограф подключается к  выходу (гнезда КТ3). Наблюдать осциллограмму переходного процесса в одном из режимов (по указанию преподавателя), отрегулировав значение «М» так, чтобы четко просматривался процесс нарастания и спада колебаний.

3.2.Для получения «фазового портрета» соединить гнездо КТ3 со входом Х, а гнездо КТ4 со входом Y осциллографа. Развертка отключается. Подобрать масштабы изображения по вертикали и горизонтали так, чтобы оно размещалось в пределах экрана осциллографа.

Отчет

Отчет должен содержать:

- Принципиальную схему LC генератора.

- Вольтамперную характеристику транзистора.

- Амплитудные характеристики.

- Колебательные характеристики.

- Графики средней крутизны.

- Осциллограммы переходных процессов.

Контрольные вопросы

- Изобразить обобщенную схему автогенератора.

- Сформулируйте критерии устойчивости.

- Баланс фаз и баланс амплитуд на примере изучаемой цепи.

- Какие колебания дают начало процессу самовозбуждения?

- Какова роль усилительного элемента в схеме автогенератора?

- Какова роль обратной связи?

- Какова роль нелинейного элемента?

- От чего зависит частота генерации?

- От чего зависит форма колебаний?

- В чем суть квазилинейного метода?

- Как получить зависимость SСР от амплитуды?

- Особенности «мягкого» режима.

- Особенности «жесткого» режима.

- Принцип действия автоматического смещения.

- Что такое колебательная характеристика?

- Изобразите схему трехточечного  автогенератора.