Лабораторная работа №3

"Преобразование частоты "

Цель работы

Исследование процесса преобразования частоты при использовании нелинейного элемента с квадратичным участком вольт-амперной характеристики.

Краткие теоретические сведения

Процесс преобразования частоты сигнала сводится к сдвигу его спектра по оси частот. Как правило, такими сигналами являются модулированные колебания, в которых полезная информация заключена в изменении огибающей или фазы. В этом случае преобразование частоты приводит к замене несущей частоты принимаемого сигнала на некоторую постоянную (промежуточную) частоту.

Пусть на вход нелинейной цепи с квадратичной ВАХ:

(3.1)

подаются два сигнала - модулированный сигнал  , в котором могут меняться как огибающая  так и фаза , и гармоническое колебание от местного генератора (так называемого гетеродина) - .

(3.2)

Величина напряжения смещения выбирается такой, чтобы рабочая точка была на середине квадратичного участка ВАХ, а амплитуда гетеродина Umг - такой, чтобы напряжение u2(t) не выходило за пределы этого участка. Подставим последнее выражение в уравнение ВАХ:

=

Помимо гармоник исходных сигналов, которые в данном случае не представляют интереса, в спектре тока имеются комбинационные составляющие второго порядка (последнее слагаемое):

После полосового фильтра, настроенного на одну из комбинационных частот (обычно это разностная частота  - промежуточная частота) на выходе преобразователя частоты остается сигнал, соответствующий второму слагаемому (iПЧ). Часто в качестве полосового фильтра используется параллельный колебательный контур, настроенный на промежуточную частоту и включенный в качестве нагрузки нелинейного элемента. Добротность контура должна быть такой, чтобы его полоса пропускания была не уже полосы частот, занимаемой модулированным сигналом u1(t).

На выходе контура - фильтра получим:

вых =пч =		(3.3)

В последнем выражении mг - не зависят от времени и поэтому можно утверждать, что законы изменения во времени огибающей и начальной фазы сохранились неизменными. Следовательно, в результате преобразования частоты параметры модулированных колебаний не меняются, а несущая частота 0 заменяется на промежуточную пр. Обычно амплитуды сигналов на входе преобразователя частоты на несколько порядков меньше, чем амплитуда гетеродина. Поэтому для столь малых сигналов преобразователь частоты является линейным устройством, а в отношении напряжения гетеродина - нелинейным.

Процесс преобразования частоты широко используется в радиоприемных устройствах для того, чтобы вести обработку всех принимаемых сигналов (фильтрацию и усиление) в одном узком диапазоне частот вблизи промежуточной.

Значения промежуточных частот стандартизированы в каждой области радиотехники - например, в радиовещании в диапазонах КВ, СВ и ДВ fпр=465 кГц, для диапазона УКВ - fпр=10,7 МГц.

Процесс преобразования частоты может вызвать специфическую помеху радиоприему - это так называемая "зеркальная" помеха (или помеха по зеркальному каналу). Дело в том, что при приеме сигнала с частотой 0 (рис.3.1) одновременно может приниматься сигнал другой радиостанции, работающей на частоте ЗП, расположенной симметрично относительно частоты гетеродина. В этом случае на выходе преобразователя частоты формируются два сигнала разностных комбинационных частот Г - 0 =ПР  и ЗП - Г =ПР. Принимаются одновременно сигналы двух радиостанций, но т.к. они имеют одну несущую частоту (ПР), то разделить их фильтрами после преобразователя частоты невозможно. Для борьбы с зеркальной помехой используют фильтры (LC - контуры входной цепи) до входа преобразователя частоты, настроенные на несущую принимаемого сигнала. АЧХ такого фильтра показана пунктиром на рис.3.1.

Рис. 3.1. К образованию “зеркальной помехи“.

Схема работы и измерительная аппаратура

Для работы используется  универсальный стенд со сменным блоком НЕЛИНЕЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ, схема которого приведена на рис. 2.2. Исследуемая цепь представляет собой преобразователь на полевом транзисторе с избирательной нагрузкой (LC-контур) в цепи стока. На затвор полевого транзистора подается сумма напряжений сигнала, гетеродина и постоянного напряжения смещения.

Для преобразования частоты используется квадратичный участок сток-затворной характеристики полевого транзистора.

Источником входного сигнала в данной работе служит внутренний генератор амплитудно-модулированных (АМ) колебаний, расположенный на левом блоке стенда ИСТОЧНИКИ СИГНАЛОВ. В этом генераторе несущая частота (180 кГц) и частота модуляции (1 кГц) фиксированы; глубина модуляции может изменяться в широких пределах ручкой - "m". Напряжение АМ колебания ("сигнал") с выхода внутреннего генератора должно быть подано на входные гнезда 2 исследуемой цепи.

- Встроенный генератор типа Г3-111, играющий роль гетеродина, подключается к гнездам 1. Частота его колебаний выбирается в соответствии с результатами предварительного расчета равной fГ, напряжение – 1 В.

В качестве измерительных приборов используются вольтметр и осциллограф. Входной сигнал наблюдается на гнездах 2, напряжение гетеродина - на гнездах 1. Для наблюдения процессов на затворе осциллограф должен быть подключен к гнездам 4; гнезда 5 служат для наблюдения и измерения выходного сигнала.

- Лабораторное задание

- 1. Наблюдайте преобразование частоты амплитудно-модулированного сигнала.

- 2. Получите характеристику преобразования.

Методические указания

- Принципиальная схема исследуемой цепи должна соответствовать рис. 2.2. Переключатель "R/LC" устанавливается в положение "LC". При выполнении работы используется контур  с пониженной добротностью (RШ включено). Переключатели "СН", не используемые в данной работе, должны быть установлены в нулевое положение (все кнопки отжаты).

- Подготовительный расчет проводится по формулам:

- fПР= f0 , fГ1 = fН - fПР , fГ2= fН+ fПР,

- где	fПР - преобразованная (промежуточная) частота;

- f0 - резонансная частота контура (13-15 кГц);

- fН=180кГц - несущая частота сигнала;

- fГ - частота гетеродина.

- Полученные величины вносятся в приведенную ниже таблицу.

- Положение рабочей точки выбирается на середине квадратического участка ВАХ транзистора.

- Найденное значение ЕСМ вносится в таблицу и устанавливается потенциометром "СМЕЩЕНИЕ".

- Режим преобразования частоты обеспечивается настройкой одного из генераторов ("гетеродина") так, чтобы комбинационная разностная частота fГ - fН=fПР (промежуточная частота) совпала с резонансной частотой (f0) контура в цепи стока. Перед настройкой необходимо установить на входе 1 UГ=1 В от внешнего генератора ("гетеродина") с частотой fГ1. На вход 2 подается напряжение "сигнала". "Сигналом" в данной работе является напряжение с выхода амплитудного модулятора (гнездо "АМ" в блоке ИСТОЧНИКИ СИГНАЛОВ). Напряжение "сигнала" контролируется встроенным вольтметром переменного напряжения В7-38. Для правильной установки АМ сигнала необходимо:

- убрать модуляцию (m=0), для этого ручку "m", расположенную ниже гнезда "АМ", повернуть влево до упора;

- ручкой "Рег. выхода", расположенной там же, установить действующее значение напряжения несущей UН=0,5 В;

- ручкой "m" установить глубину модуляции (3060)%, наблюдая осциллограмму на входе 2. Такой порядок установки параметров АМ сигнала связан с тем, что вольтметры переменного напряжения не рассчитаны на сигналы с меняющейся амплитудой.

Варьируется частота fГ1 до получения на выходе АМ колебаний с наибольшей амплитудой. Контроль ведется по осциллографу и микроамперметру стенда.

- Временные диаграммы входного сигнала и преобразованного колебания зарисовывается на одном листе с сохранением соответствия по времени; при этом достаточно одного периода огибающей. Обратите внимание на частоту заполнения. Также зарисовывается выходное напряжение при отключенном гетеродине.

- Перестроив частоту внешнего генератора на fГ2, повторить п. 5 при этой частоте гетеродина.

- Характеристика преобразования UПР=(UН) снимается после настройки при любой из двух частот гетеродина fГ1 или fГ2: при этом модуляция внутреннего генератора АМ сигнала должна быть выключена (m=0). Для этого напряжение "несущей" UН берется от гнезда "АМ" в блоке ИСТОЧНИКИ СИГНАЛОВ, при этом регулятор "m" устанавливается в крайнее левое положение (модуляция отсутствует). Задавая напряжения "несущей" ручкой "РЕГ. ВЫХОДА" в пределах от 0 до 1 В на входе сумматора (и не меняя напряжение "гетеродина"), заполнить таблицу 3.1, на основании которой строится график UПР=(UН).

Таблица 3.1

| fПР=... кГц; fН=... кГц; fГ=... кГц; ЕСМ =... В; Uг =1 В |  |
| --- | --- |
| UН, В |  |
| UПР, В |  |

Содержание отчета

- Принципиальная схема преобразователя частоты.

- Сток-затворная характеристика полевого транзистора.

- Таблица экспериментальных данных.

- График амплитудной характеристики преобразователя, осциллограммы.

Рекомендуемая литература

1 с. 98104, 5476; 2 с. 16, 7173; 5 с. 300301; 6 с. 317320.

Контрольные вопросы

- Какова роль полевого транзистора в схеме преобразователя частоты?

- Какая форма ВАХ нелинейного элемента наиболее удобна для преобразования частоты?

- Какова роль избирательной нагрузки в схеме преобразования частоты?

- Какие требования предъявляются к нагрузке нелинейного элемента преобразователя частоты?

- Изобразить схемы преобразователей частоты.

- В каких устройствах и почему применяется преобразователь, транспонирующий (преобразующий) спектр сигнала?

- Отличаются ли огибающие транспонированного и входного сигналов по форме?

- Что такое характеристика преобразования преобразователя частоты? Как снять ее экспериментально?

- Какую роль играют напряжение и частота гетеродина в процессе преобразования частоты?

- Чем отличаются формы и спектры сигналов на входе и выходе преобразователя частоты?