Примерный перечень вопросов для входного

и выходного тестирования знаний инженеров ЭТЦ.

- Укажите полосу частот канала ТЧ.

- Укажите Частоту дискретизации в канале ТЧ.

- Укажите длину кодового слова при кодировании амплитуды сигнала  канала ТЧ.

- Укажите общее количество канальных интервалов (тайм-слотов) в цикле Е1.

- Основной параметр оценки работы цифровых трактов.

- Минимальное число ошибок в секундном интервале при оценке ES (пораженная секунда).

- Коэффициент ошибок при появлении «Сильно пораженной ошибками секунды (SES)». Варианты ответов: > 10 E-5, > 10 E-4, > 10 E-3.

- Допустимое напряжение пост. тока для оборудования SDH Lucent ADM 16, LXC, LR.

- В каких системах аналоговых или цифровых происходит накопление шумов?

- При оценке параметров ошибок в число ES входят SES или нет.

- Код цифрового оптического сигнала двух или трехуровневый.

- Сигнал с амплитудно-импульсной модуляцией цифровой или аналоговый.

- Номер канального интервала цикловой синхронизации потока Е1.

- Доступные источники синхронизации оборудования ADM16/1

- Длительность измерения канала Е1 при вводе в эксплуатацию по 92 приказу Минсвязи РФ.

- Максимально допустимое затухание кабеля при подключении к порту G.703 Е1. Варианты ответов: 0,5 дБ, 6дБ, 12дБ.

- Способ передачи тактовой частоты по линейному тракту ЦСП, по отдельной цепи или совместно с информационным сигналом

- Укажите частоту сигнала синхронизации сети ТСС.

- Какие блоки оборудования ADM 16/1 имеют резервирование 1+1.

- Какое оборудование сети ТСС является источником тактовой частоты в сети ТСС.

- Укажите скорость передачи  и длину волны для интерфейса L 4.2.

- Как организуется ввод ОЦК в поток 2048 кбит/с синхронно или асинхронно.

- Какой способ объединения цифровых потоков используется в системах PDH, синхронный или асинхронный.

- Чувствительность приемника оптического блока STM 16 L16.2 ADM 16/1.

- Скорость передачи основного цифрового канала (ОЦК). Варианты: 64 Кбит/с, 2048 Кбит/с, 155 Мбит/с.

- Принципы PDH мультиплексирования/демультиплексирования. Варианты : синхронный, асинхронный, число объединяемых потоков (1, 2, 4, 8).

- Количество стандартных телефонных каналов, передаваемых в сигнале 2 Мбит/с. Варианты: 1, 4, 30, 63.

- Назначение байтов TS0 и TS16 в цикле 2048Кбит/с.

- Кадр STM-1 передается за. а) 125 мкс, б) 125 мс, в) 125 с.

- Скорость передачи кадра STM-16. Варианты: 2 Мбит/с, 155 Мбит/с, 2,5 Гбит/с или 10 Гбит/с.

- Сколько байтов в кадре STM-1. Варианты: 2430, 2340 или 2349.

- Каков размер контейнера VC-4. Варианты: 2430, 2340 или 2349 байт.

- Сколько PDH потоков 34 Мбит/с помещается в VС-4. Варианты: 1, 2, 3, 63.

- Состав VC-3. Варианты: C-3 + POH, C-3 + POH + PTR, C-3 + POH + SOH.

- Назовите трактовый заголовок. Варианты: SOH, PTR, POH.

- Байты указателя, использующиеся при цифровом выравнивании. Варианты: Н1, Н2 или Н3.

- Указатель AU-4 состоит из. Варианты: а) байтов Н1, Н2, Н3; б) байтов Н1, Н2, 3*Н3; в) байтов V1, V2, V3.

- Указатель TU-12 состоит из. Варианты: а) байтов T1, T2, T3; б) байтов Н1, Н2, 3*Н3; в) байтов V1, V2, V3, V4.

- Какой порядковый номер имеет VC-12 со значением KLM адреса 352.

- К каким из перечисленных байтов заголовка SDH кадра имеет доступ регенератор. Варианты: а) D1-D12, E1, F1; б) D1-D3, E1, F1; в) D1-D3, E1, E2, F1.

- Какое из перечисленных значений стабильности частоты синхросигнала удовлетворяет качеству PRC (G.811). Варианты: а) ≤ 10-13 …10-11, б) ≤ 5x10-10 в) ≤ 4,6x10-6.

- Предотвратит ли перерыв связи резервирование MSP при полном обрыве ВОК.

- Интерфейс Q служит для. Варианты: а) подключения к мультиплексору локальной системы управления (ITM-CIT, LCS), низкоскоростной стык; б) подключения к мультиплексору сетевой системы управления (ITM-SC), высокоскоростной стык.

- Укажите тип мультиплексора, максимальный уровень агрегатного сигнала, возможный уровень кросскоммутации .

- Приведет ли выход из строя платы SUPV+SVC мультиплексора ADM 4/1 к потере трафика.

- Какие функции заложены в название комбинированной плате L11+TRF+16x2 мультиплексора ADM 4/1.

- Назовите программу для локального управления мультиплексором WaveStarTM ADM 4/1. Варианты: а) CIT 5.2, б) CIT 6.1, в) LCS-V5.

- О чем свидетельствует горящий индикатор Fault на блоке SUPV+SVC. Варианты: а) произошла существенная (срочная) авария, б) произошла несущественная (несрочная) авария, в) внутренний отказ на самой плате, г) отказ источника питания полки.

- Назначение кнопки Ack на блоке SUPV+SVC. Варианты: а) удаление всех кросс-коннектов на мультиплексоре, б) подтверждение всех активных аварийных сообщений, в) рестарт мультиплексора.

- Мигающий красный индикатор на агрегатном блоке WaveStarTM ADM 4/1 указывает на наличие. Варианты: а) существенной аварии на плате, б) несущественной аварии на плате, в) питания на плате.

- Принцип работы ALS при обнаружении на приеме потерю оптического сигнала длительностью более 500мс.

- Какой из блоков PI-E1/63, установленные в TS8 и TS9 является основным, а какой резервным. Возможна ли установка резервного блока в любой другой слот.

1. Полоса частот канала ТЧ равна диапазону 300 – 3400 Гц.

2. Частота дискретизации в канале ТЧ равна 8 кГц.

3. Длина кодового слова при кодировании амплитуды сигнала  канала ТЧ равна 8 бит.

4. Количество канальных интервалов (тайм-слотов) в цикле Е1 равно 32.

5. ОЦК или ЦСТ считаются соответствующими оперативным нормам, если отвечают поставленным требованиям каждый из показателей ошибок – ESR и SESR.

6. Секунда с ошибками (Errored Second)  -  ER  -  период в 1 секунду с одним или несколькими ошибочными блоками.

7. SES-период в 1 секунду, с коэффициентом ошибок более 10*-3 (>30% (EB)).

8. Допустимое напряжение пост. тока для оборудования ADM16/1 – (-40,5...-72 В).

9. Накопление шумов происходит в аналоговых системах.

10. При оценке параметров ошибок в число ES входят SES.

11. Код цифрового оптического сигнала явлется двухуровневым.

12. Сигнал с амплитудно-импульсной модуляцией является аналоговым.

13. В нулевом канальном интервале по четным циклам передается кодовая комбинация синхросигнала, который занимает 2 – 8 разряды канального интервала.

По нечетным циклам на 2-м разряде передается 1, что является отличием от четного цикла и не позволяет получить кодовую комбинацию совпадающую с синхросигналом. В 3-ем разряде передается сигнал аварии на дальнем конце.  Разряды 4 - 8 зарезервированы для дальнейшего использования.

Первый разряд нулевого канального интервала может использоваться для контроля и оценки параметров ошибок рабочего цифрового потока 2048 кбит/с методом CRC-4, для чего формируются подсверхциклы.

14. Доступные источники синхронизации оборудования ADM16/1:

- Station clock-синхронизация от внешнего станционного оборудования

- Line port-синхронизация от сигнала с линейных портов

- Tributary port-синхронизация от трибутарных потоков

- Внутренний генератор называемый SDH Equipment Clock (SEC)

15. Длительность измерения канала Е1-15 минут, затем 24 часа.

16. Максимально допустимое затухание кабеля при подключении к порту G.703 Е1 равно 6дБ.

17. Для передачи синхроинформации используется тактовая частота линейных сигналов STM-N.

18. Частота сигнала синхронизации сети ТСС равна 2048 кГц.

19. Имеют резервирование 1+1 следующие блоки оборудования ADM 16/1:

- Блок РТ -  Блок питания и синхронизации

- Блок СС - Блок кросс-соединений

- Блоки 34 и 45 Мбит/с. - Первичные интерфейсы

20. Источником тактовой частоты в сети ТСС являются - ПЭГ, ВЗГ.

21. Скорость передачи интерфейса SI L4.2/L4.3 равна 622.040 байт/с (STM-4).

22. Ввод ОЦК в поток 2048 кбит/с организуется синхронно.

23. В системах PDH используется асинхронный способ объединения цифровых потоков.

24. Минимальная чувствительность приемника оптического блока STM 16  SI L16.2 ADM 16/1 равна  -28 дБм (BER=1E-10).

25. Скорость передачи основного цифрового канала (ОЦК) равна 64 Кбит/с.

26. При PDH мультиплексировании/демультиплексировании используется  асинхронный принцип.

27. 30 стандартных телефонных каналов передается  в сигнале 2 Мбит/с.

28. В TS0 передается кодовая комбинация синхросигнала, в TS16 передается сигнальная информация.

29. Кадр STM-1 передается за 125 мкс.

30. Скорость передачи кадра STM-16 равна 2,5 Гбит/с.

31. 2430 байт в кадре STM-1.

32. Размер контейнера VC-4 равен 2349 байт.

33. 3 PDH потока 34 Мбит/с (E3) помещается в VС-4.

34. VC-3 состоит из C-3 + POH .

35. Трактовый заголовок – POH (Path OverHead).

36. При цифровом выравнивании используются байты указателя Н3.

37.Указатель AU-4 состоит из байтов Н1, Н2, 3*Н3.

38 Указатель TU-12 состоит из байтов V1, V2, V3, V4.

39.

40. Регенератор имеет доступ к байтам RSOH -  D1, D2, D3, E1, F1.

41.  Качеству PRC (G.811) удовлетворяет частота синхросигнала ≤ 10-13 …10-11 .

42. При полном обрыве ВОК резервирование MSP предотвратит перерыв связи.

43. Интерфейс Q служит для подключения к мультиплексору сетевой системы управления (ITM-SC).

44. Тип мультиплексора – ADM 16/1, максимальный уровень агрегатного сигнала – STM16 (2,5 Гбит/с), возможный уровень кросскоммутации – 64/32.

45. SUPV + SVC - плата контроля + доступа к служебным каналам (Supervision + Service Channel Access) предназначена для реализации функций:

- конфигурирование и контроль всех плат в сетевом элементе

- сбор и управление аварийными сигналами

- управление датой и определение периодов анализа

- вычисления, связанные со статистикой параметров функционирования тракта

- хранение информации об аварийных сигналах и результатов анализа качества тракта

- управление техническим обслуживанием

- управление диалогом с локальной системой управления (LCS 4/1)

Выход из строя платы SUPV+SVC мультиплексора ADM 4/1 к потере трафика не приведет.

46. L11+TRF+16x2 - Оптическая линейная плата STM-1 + передача + интерфейсы 16 х 2   Мбит/с, 120 Ом, длина волны 1285-1330 нм.

47. Программа для локального управления WaveStarTM ADM 4/1 - LCS-V5.

48. Красный индикатор "SUPV Fault" блоке SUPV+SVC, указывает на внутренний отказ, обнаруженный на самой плате, или на отказ источника питания полки ADM 4/1.

49. Кнопка Asc на плате SUPV используется для подтверждения всех активных аварийных сообщений.

50. На передней панели агрегатной платы STM-1 ADM 4/1 расположен красный индикатор, указывающий на наличие отказа, обнаруженного на самой плате, а также наличие мажорного или минорного аварийного сигнала в ее порту доступа.

В случае мажорного аварийного сигнала индикатор горит постоянно.

В случае минорного аварийного сигнала этот индикатор мигает.

51. Автоматическое отключение лазера (ALS; Automatic Laser Shutdown) - это механизм обеспечения безопасности, который, при его активизации, отключает выходной сигнал лазера при обнаружении потери сигнала в течение не менее половины секунды на порте STM-4 или STM-16. Если сигнал, передаваемый между точками X и Y, не принят в точке Y, генерируется внутренний сигнал обнаружения потери сигнала. После ожидания в течение половины секунды

(90 с) контроллер системы выдает команду отключения лазера, излучающего в направлении X. После этого лазер отключается. Он может быть перезапущен автоматически или вручную.

В режиме автоматического перезапуска при выключении аварийного сигнала потери сигнала в точке Y оптический передатчик остается в выключенном состоянии в течение 180 с (± 10 с). По истечении этого периода ожидания передатчик снова включается.

При использовании режима ручного перезапуска период ожидания перед выполнением попытки ручного перезапуска равен 100 с. Таким образом, ручной перезапуск завершится успешно только в том случае, если прошло 100 с после устранения аварийного сигнала в точке Y. Как в режиме автоматического перезапуска, так и в режиме ручного перезапуска, для передатчика установлен период включения, равный 2 с (± 0.25 с). Если сигнал успешно принят на дальнем конце в течение этого периода включения, то секция между точками X и Y возвращается в рабочее состояние с соответствующей активизацией функции ALS.

Кроме того, возможен ручной перезапуск для режима тестирования. В этом режиме оптический передатчик имеет период включения,равный 90 с (± 10 с). Если в течение этого периода сигнал передается правильно, и не происходит новой потери сигнала в течение половины секунды, то секция снова переводится в рабочее состояние. В противном случае срабатывает функция ALS, и процесс начинается снова.

52. Блок PI-E1/63 в TS8 - основной, а  PI-E1/63 в TS9-резервный. Установка резервного блока в любой другой слот невозможна.