Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Кафедра ТС

Курсовая работа по ТЭС

Расчет системы передачи дискретных сообщений

Вариант 3.

Выполнил: ст. гр. СПР-309

Кошкадёрова Е.М.

Принял: ассистент Зотов К.Н.

Уфа 2006 г.

- ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ по курсу

- "ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ"

Рассчитать основные характеристики системы передачи сообщений (рис.1), включающий в себя источник сообщений (ИС), дискретизатор (Д), кодирующее устройство (Кодер), модулятор (Мод), линия связи, демодулятор (Дем), декодер (Дек) и фильтр-восстановитель (ФВ), получателя (П).

- Рис. 1

Исходные данные

amin = –12,8 B;

amax =  12,8 B;

Fc =  104 Гц;

j = 126;

i = 3;

Вид модуляции АМ;

N0 = 1,45*10-7B2/Гц;

Способ приема некогерентный.

Источник сообщений.

Источник сообщений выдает сообщение а(t), представляющее собой непрерывный стационарный случайный процесс, мгновенные значения которого в интервале а min  a max  распределены равномерно, а мощность сосредоточена в полосе частот от 0 до Fc.

Требуется:

- Записать аналитические выражения и построить график одномерной плотности вероятности мгновенных значений сообщения а(t).

- Найти мат. ожидание и    дисперсию сообщения а(t) σа2,ma.

- Построить график случайного процесса и на графике обозначить max значение сигнала, математическое ожидание и среднеквадратичное отклонение.

1) p(a)=0,0390625,a∈(−12,8;12,8);

−∞∞p(a)da=1;aminamaxp(a)da=paminamaxda=p⋅a|aminamax=p(amax−amin);

p=1amax−amin=0,0390625[1В].

2) ma=aminamaxp⋅ada=paminamaxada=p⋅a22|aminamax=p⋅amax22−p⋅amin22;

ma=0,0390625212,82−(−12,8)2=0В;

σa2=aminamax(a−ma)2pda=paminamax(a−ma)2d(a−ma)=p⋅(a−ma)33|aminamax=

=p⋅amax33−p⋅amin33;σa2=0,03906253(12,83−(−12,8)3)=54,613В2.

σa2=σa=7,39[В].

3)

Дискретизатор

Передача непрерывного процесса осуществляется дискретными методами. Для этого сообщение а(t) дискретизируется по времени и квантуется по уровню с равномерным шагом. Шаг квантования по уровню а= 0,1В.

Требуется:

- Определить шаг дискретизации по времени (t).

- Определить число уровней квантования (L).

- Рассчитать среднюю мощность шума квантования.

- Рассматривая дискретизатор как источник дискретного сообщения с объемом алфавита L, определить его энтропию и производительность (Н, Н’), отсчеты, взятые через интервал t считать независимыми.

1) Δt=12⋅F=50⋅10−6[c].

2) L=amax−aminΔa=25,60,1=256.

3)−Δa2≤ε≤Δa2;

Pшк=−Δa2Δa2ε2⋅1Δаdε=1Δa⋅ε33|−Δa2Δa2=1Δa⋅Δa233−−Δa233=8,33⋅10−4[В2].

4) H=−i=1Lp(ai)⋅log2p(ai);

Так, как p(a1)= p(a2)=…= p(ai), что p=1L=0,00390625;

Следовательно H=−log20,00390625=8битсимвол;

H=HΔt=160000[битс].

Кодер

Кодирование осуществляется в два этапа.

Первый этап:

Производится примитивное кодирование каждого уровня квантованного сообщения – разрядным двоичным кодом.

Второй этап:

К полученной – разрядной двоичной кодовой комбинации добавляются проверочные символы, формируемые в соответствии с правилами кодирования по коду Хэмминга.

В результате этих преобразований на выходе кодера образуется синхронная двоичная случайная последовательность b(t) (синхронный случайный телеграфный сигнал), состоящая из последовательности биполярных импульсов единичной высоты, причем положительные импульсы в ней соответствуют символу «0», а отрицательные – символу «1» кодовой комбинации.

Требуется:

- Определить число разрядов кодовой комбинации примитивного кода , необходимое для кодирования всех L уровней квантованного сообщения.

- Определить избыточность кода при использовании кодирования Хэмминга.

- Записать двоичную кодовую комбинацию, соответствующую передаче j-го уровня, считая, что при примитивном кодировании на первом этапе j-му уровню ставится в соответствии двоичная кодовая комбинация, представляющая собой запись числа j в двоичной системе счисления. В полученной кодовой комбинации указать информационные и проверочные разряды.

- Определить число двоичных символов, выдаваемых кодером в единицу времени Vn и длительность двоичного символа T.

1)K=log2L=log254=8;

r≥log2r+k;

r=4;n=k+r;

2) χ=n−kn=rn=410=0,4;

3)  j=126;     Его двоичная комбинация: 1111110

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а7 | а6 | а5 | а4 | а3 | а2 | а1 |

| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | * | 0 | * | * |

| 112 |  | 1 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 92 |  | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 72 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 62 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 52 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |

| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

В результате получаем кодовую комбинацию:    11111111000;

4)Vn=1Δtn=24⋅104[битс];

T=1Vn=4,1666⋅10−6[c].

Модулятор

В модуляторе синхронная двоичная, случайная последовательность биполярных импульсов b(t) осуществляет модуляцию гармонического переносчика Um = cos(2πft), (Um=1В, f = 100 Vk).

Амплитудная модуляция (АМ). При АМ «0» соответствует сигнал

U1(t) = 0, символу «1» - U2(t) = Um cos(2πft).

Требуется:

- Записать аналитическое выражение модулированного сигнала U(t)=φ(b(t)).

- Изобразить временные диаграммы модулирующего b(t) и модулированного U(t) сигналов, соответствующие передачи j-го уровня сообщения a(t).

- Привести выражение и начертить график корреляционной функции модулирующего сигнала В(τ).

- Привести выражение и начертить график спектральной плотности мощности модулирующего сигнала GВ(ω).

- Определить ширину энергетического спектра модулирующего сигнала ∆FB из условия ∆FB=αVk (где α выбирается в пределах от 1 до 3). Отложить полученное значение ∆FB на графике GВ(ω).

- Привести выражение и построить график энергетического спектра Gu(ω) модулированного сигнала. (В случае ЧМ частоты сигналов U1(t) и U2(t) выбирать из условия их ортогональности на интервале Т).

- Определить ширину энергетического спектра ∆Fu модулированного сигнала и отложить значение ∆Fu на графике Gu(ω).

1)f0=100⋅Vn=24⋅106[Гц];

При амплитудной модуляции

U1(t)=0;U2=cos(2πf0t)=cos(15,07964⋅107t);

2)

3)

B(τ)=1−τT;_τ<T0;___τ>T

4)   GB(ω)=20TB(τ)cosωτdτ

GB(ω)=20T1−τTcosωτdτ=T⋅sin2ωT2ωT22;

GB(ω)=4,166⋅10−6⋅sin2(2,083⋅10−6⋅ω)(2,083⋅10−6ω)2.

График спектральной плотности мощности модулирующего сигнала GВ(f):

5) ΔFB=1∗Vn=2,4⋅105[Гц].

6) График спектральной плотности мощности модулированного сигнала GВ(f).:

7) ΔFU=2⋅ΔFB=4,8⋅105[Гц].

Канал связи

Передача сигнала U(t) осуществляется по каналу с постоянными параметрами и аддитивным флуктуационным шумом n(t) с равномерным энергетическим спектром N0/2 (белый шум).

Сигнал на выходе такого канала можно записать следующем образом:

z(t) = U(t) + n(t)

Требуется:

- Определить мощность шума в полосе частот Fk = ∆Fu ;

- Найти отношение сигнал – шум Рс /Рш;

- Найти пропускную способность канала С;

- Определить эффективность использования пропускной способности канала Кс, определив ее как отношение производительности источника Н’ к пропускной способности канала С.

1) Pш=ΔFU⋅N02;

Pш=0,0348Вт.

2) Pc=E1+E22T,  где

E1=0TU12(t)dt   и   E2=0TU22(t)dt;

U1(t)=0В;

U2(t)=Um⋅cos(2πf0t);

E1=0В;

E2=0TU22(t)dt=Um20Tcos2(2πf0t)dt=Um212⋅T+sin(4πf0T)8πf0T;

Так как     sin(4πf0T)8πf0T=0,

поэтомуE2=Um22⋅T;

Pc=E1+E22T=Um24=14В2;

PcPш=0,250,0348=7,1839.

3) С=ΔFU⋅log2(1+PcPш)=1,755739⋅106[битс].

4) Kc=HC=0,151658.

Демодулятор

В демодуляторе осуществляется оптимальная когерентная или некогерентная (в зависимости от варианта) обработка принимаемого сигнала z(t) = U(t) + n(t)

Требуется:

- Записать алгоритм оптимального приема по критерию минимума средней вероятности ошибки при равновероятных символах в детерминированном канале с белым гауссовским шумом.

- Нарисовать структурную схему оптимального демодулятора для заданного вида модуляции и способа приема.

- Вычислить вероятность ошибки ρ оптимального демодулятора.

- Определить, как нужно изменить энергию сигнала, чтобы при других видах модуляции и заданном способе приема обеспечить найденное значение вероятности ошибки ρ.

1)  Если    lnI02V1N0−E1N0≥lnI02V2N0−E2N0, то принятым  считается сигнал U1(t).

Если    lnI02V1N0−E1N0lnI0<2V2N0−E2N0, то принятым  считается

сигнал U2(t).

Здесь  I0(x) модифицированная функция Бесселя первого рода нулевого порядка;

Vi=0TZtUi(t)dt2+0TZ(t)Ui(t)dt2;

Ui(t)- сигнал, сопряженный по Гильберту.

2)

3) P≈0,5⋅e−h22;

где  h2=E2N0=E1+E22N0=E22N0 - отношение средней энергии сигналов на входе демодулятора к спектральной плотности мощности шума. E2=Um22T;

P≈0,0137722.

Декодер

В декодере декодирование осуществляется в два этапа. На первом этапе производится обнаружение и исправление ошибки в кодовой комбинации. Считать, что ошибка произошла в i-ом разряде. На втором этапе из нее выделяются информационные символы, а затем k – разрядная двоичная кодовая комбинация преобразуется в элемент квантованного сообщения.

Требуется:

- Оценить обнаруживающую способность q0 кода Хэмминга.

- Записать алгоритм обнаружения ошибок.

- Определить вероятность необнаружения ошибки.

1) dmin≥2z+1;

Наш код исправляет одну ошибку (z=1) и обнаруживает

q=dmin−1=3−1=2ошибки.

2) Кодовая последовательность:    11111111000;

i=3 ⇒ кодовая последовательность с ошибкой: 11111111100 .

|  | 8 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 |

Необходимо инвертировать третий разряд.

3)

PHO=α=q+1nCnα⋅pα⋅(1−p)n−α;

Сnα=n!α!(n−α)!;

n – число разрядов, n=12;

р – вероятность ошибки в одном разряде, p=0,0137722

Cnα=12!3!9!=220;

PHO=α=312220⋅0,013772α⋅(1−0,013772)12−α=5,2355⋅10−4.

Фильтр – восстановитель

Фильтр–восстановитель – фильтр нижних частот с частотой среза Fc.

Требуется:

- Указать величину Fc.

- Изобразить идеальные АЧХ и ФЧХ фильтра – восстановителя.

- Найти импульсную характеристику g(t) идеального фильтра – восстановителя и начертить ее график.

1) Fср=12Δt=10000[Гц].

2) Идеальная АЧХ фильтра – восстановителя имеет вид:

Идеальная ФЧХ:

3) g(t)=−FсрFсрK(2πf)⋅cos(2πft)df+j−FсрFchK(2πf)⋅sin(2πft)df=

=20Fср1⋅cos(2πft)df=sin(2πFсрt)πtg(t)=sin(62,8318⋅103t)31,4159⋅103t.