УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

### Кафедра ТС

#### Курсовая работа

#### по курсу

## "ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ"

Выполнил:

студент группы РТ-301

Филатов П.Е.

Проверил:

Лощенков А.А.

УФА – 2003

Вариант № 19.

Рассчитать основные характеристики системы передачи сообщений (рис.1), включающий в себя источник сообщений (ИС), дискретизатор (Д), кодирующее устройство (Кодер), модулятор (Мод), линия связи, демодулятор (Дем), декодер (Дек) и фильтр-восстановитель (ФВ).

# ИС

# Д

# Кодер

# Мод

# Линия  связи

# Дем

# Дек

# ФВ

### Рис. 1

Дано:

| Ширина спектра передаваемого сообщения Номер уровня квантованного сообщения Номер ошибочного разряда Односторонняя спектральная плотность шума | amin = 0 B; amax = 3,2 B; Fc = 103 Гц; j = 28; i = 3 ; N0 = 3,7310-6 B2/Гц; Вид модуляции АМ; Способ приема когерентный. |
| --- | --- |

Источник сообщений.

Источник сообщений выдает сообщение а(t), представляющее собой непрерывный стационарный случайный процесс, мгновенные значения которого в интервале а min  a max  распределены равномерно, а мощность сосредоточена в полосе частот от 0 до Fc.

1. Аналитические выражения и график одномерной плотности вероятности мгновенных значений сообщения а(t).

Распределение ПВ трапециевидное (равнобедренная трапеция, отношение нижнего основания трапеции к верхнему 8/4).

Уравнение наклонной линии: y=kx+b, где k=tgα   α-угол наклона.

Найдём уравнение боковой стороны трапеции с углом наклона α.

Найдём уравнение верхнего основания трапеции.

Найдём уравнение боковой стороны трапеции с углом наклона β.

2. Математическое ожидание и дисперсия сообщения а(t).

График одномерной плотности вероятности мгновенных значений сообщения а(t).

3. График случайного процесса, на графике max значение сигнала, математическое ожидание и среднеквадратичное отклонение.

Дискретизатор.

Передача непрерывного процесса осуществляется дискретными методами. Для этого сообщение а(t) дискретизируется по времени и квантуется по уровню с равномерным шагом. Шаг квантования по уровню а= 0,1В.

1. Определим шаг дискретизации по времени (t).

2. Определим число уровней квантования (L).

3. Рассчитаем среднюю мощность шума квантования.

4. Рассматривая дискретизатор как источник дискретного сообщения с объемом алфавита L, определим его энтропию (Н) и производительность (Н’), отсчёты, взятые через интервал t считаем независимыми.

H=−i=1Lp(ai)⋅log2p(ai);

Считаем P(ai) для каждого участка трапеции.

Для боковой стороны трапеции с углом наклона α ().

Далее по аналогии:

Для верхнего основания трапеции ().

Т.к.

Для боковой стороны трапеции с углом наклона β ().

Т.к. трапеция равнобедренная, то

Энтропия:

H = – (2*(–0,887)–3,0583) = 4,832 ≈ 5 бит/символ;

Производительность:

Кодер.

Кодирование осуществляется в два этапа.

Первый этап:

Производится примитивное кодирование каждого уровня квантованного сообщения – разрядным двоичным кодом.

Второй этап:

К полученной – разрядной двоичной кодовой комбинации добавляются проверочные символы, формируемые в соответствии с правилами кодирования по коду Хэмминга.

В результате этих преобразований на выходе кодера образуется синхронная двоичная случайная последовательность b(t) (синхронный случайный телеграфный сигнал), состоящая из последовательности биполярных импульсов единичной высоты, причем положительные импульсы в ней соответствуют символу «0», а отрицательные – символу «1» кодовой комбинации.

1. Определим число разрядов кодовой комбинации примитивного кода , необходимое для кодирования всех L уровней квантованного сообщения.

2. Определим избыточность кода при использовании кодирования Хэмминга.

3. Запишем двоичную кодовую комбинацию, соответствующую передаче j-го уровня, считая, что при примитивном кодировании на первом этапе j-му уровню ставится в соответствии двоичная кодовая комбинация, представляющая собой запись числа j в двоичной системе счисления. В полученной кодовой комбинации укажем информационные и проверочные разряды.

j=28 в двоичном виде 11100

Код Хэмминга представляет собой блочный код, который позволяет выявить и исправить ошибочно переданный бит в пределах переданного блока. Контроль целостности данных осуществляется путём добавления к данным определённого количества контрольных бит, которое зависит от размера передаваемых данных. Количество необходимых контрольных бит можно определить из следующего неравенства:

k - размер блока данных в битах;

r - количество необходимых контрольных бит;

В отличие от других методов коррекции ошибки, где контрольные биты дописываются в конец или начало блока данных (либо вообще в другом пакете данных), биты кода Хэмминга записываются вместе с данными в строго определённых позициях.

Здесь и далее мы будем нумеровать биты не с нуля, а с единицы. Тогда позиции в которых записываются контрольные биты соответствуют степеням двойки (2k, k = 0, 1, 2, ...), то есть 1, 2, 4, 8 и т.д.

Передаём 5-битовый код 11100

Для контроля целостности блока данных такой длины, нам необходимо 4 бита кода Хэмминга, которые записываются в позициях 1, 2, 4, 8:

Таблица 1 - Расположение битов кода Хэмминга (отмечены '*').

| Позиция бита | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение бита | 1 | * | 1 | 1 | 0 | * | 0 | * | * |

Контрольная сумма формируется путем выполнения операции "исключающее ИЛИ" над кодами позиций ненулевых битов. В данном случае это 9, 7, 6.

Суммирование в двоичной форме:

Таблица 2 - Нахождение контрольной суммы.

| 09 | 1001 |
| --- | --- |
| 07 | 111 |
| 06 | 110 |
| Сумма | 1000 |

Полученная контрольная сумма записывается в соответствующие разряды блока данных - младший бит в младший разряд. Таким образом формируется следующий блок данных:

Таблица 3 - Результирующий блок данных.

| Позиция бита | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение бита | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Информационные разряды: 3, 5, 6, 7, 9.

Проверочные разряды: 1, 2, 4, 8.

Просуммировав коды позиций с ненулевыми битами получаем 0, что является признаком корректного блока данных.

Таблица 4 - Проверка корректности блока данных.

| 06 | 110 |
| --- | --- |
| 07 | 111 |
| 08 | 1000 |
| 09 | 1001 |
| Сумма | 0000 |

4. Определим число двоичных символов, выдаваемых кодером в единицу времени Vn и длительность двоичного символа T.

Модулятор.

В модуляторе синхронная двоичная случайная последовательность биполярных импульсов b(t) осуществляет модуляцию гармонического переносчика

Um = Umcos(2πft), (Um=1В, f = 100Vn).

Амплитудная модуляция (АМ).

При АМ «0» соответствует сигнал U1(t) = 0,

символу «1» - U2(t) = Um cos(2πft).

1. Запишем аналитическое выражение модулированного сигнала U(t)=φ(b(t)).

f0=100Vn=10018103=18105 Гц.

U1(t) = 0

U2(t) = Um cos(2πf0t)= cos(113,097105 t);

2. Изобразим временные диаграммы модулирующего b(t) и модулированного U(t) сигналов, соответствующие передачи j-го уровня сообщения a(t).

3. Приведём выражение и начертим график корреляционной функции модулирующего сигнала В(τ).

График корреляционной функции.

4. Приведём выражение и начертим график спектральной плотности мощности модулирующего сигнала GВ(f).

GB(ω)=20TB(τ)cosωτdτ

График спектральной плотности мощности модулирующего сигнала GВ(f).

5. Определим ширину энергетического спектра модулирующего сигнала ∆FB из условия ∆FB=αVk (где α выбирается в пределах от 1 до 3). Отложим полученное значение ∆FB на графике GВ(f).

Пусть α=1

6. Приведём выражение и построим график энергетического спектра Gu(f) модулированного сигнала.

График энергетического спектра Gu(f) модулированного сигнала.

7. Определить ширину энергетического спектра ∆Fu модулированного сигнала и отложить значение ∆Fu на графике Gu(f).

Канал связи.

Передача сигнала U(t) осуществляется по каналу с постоянными параметрами и аддитивным флуктуационным шумом n(t) с равномерным энергетическим спектром N0/2 (белый шум).

Сигнал на выходе такого канала можно записать следующем образом:

z(t) = U(t) + n(t)

1. Определим мощность шума в полосе частот Fk = ∆Fu.

2. Найдём отношение сигнал – шум Рс /Рш.

3. Найдём пропускную способность канала С.

4. Определим эффективность использования пропускной способности канала Кс, определив ее как отношение производительности источника Н’ к пропускной способности канала С.

Демодулятор.

В демодуляторе осуществляется оптимальная когерентная обработка принимаемого сигнала z(t) = U(t) + n(t).

1. Запишем алгоритм оптимального приема по критерию минимума средней вероятности ошибки при равновероятных символах в детерминированном канале с белым гауссовским шумом.

Канал с аддитивным гауссовским шумом отображается линейной цепью с постоянной передаточной функцией, обычно сосредоточенной в ограниченной полосе частот. Допустимы любые входные сигналы, спектр которых лежит в определенной полосе частот Fc, имеющие ограниченную среднюю мощность Рс (либо пиковую мощность Рпик).

Сигнал на выходе такого канала

z(t) = γ*u(t - τ) + N(t) = s(t) + N(t)

где s(t) - выходной сигнал, u(t) - входной, γ - постоянный коэффициент передачи канала, N(t) - гауссовский аддитивный шум с нулевым математическим ожиданем и заданной корреляционной функцией. Чаще всего рассматривается белый гауссовский шум (БГШ) либо квазибелый (с равномерной спектральной плотностью в полосе спектра сигнала s(t). Часто при анализе τ можно не учитывать, что соответствует изменению начала отсчёта времени на выходе канала.

Предположим, что все искажения в канале строго детерминированы и случайным является только гауссовский аддитивный белый шум со спектральной плотностью N0. Это означает, что при передаче символа «1» принимаемое колебание можно записать моделью: z(t)=U2(t)+n(t), где U2(t) - известный переносчик для символа «1». Передаче символа «0» соответствует известный переносчик Ul(t):

z(t)=Ul(t)+n(t).

“0”  z(t) = U1(t) + n(t);

“1”  z(t) = U2(t) + n(t).

(*)

При выполнении неравенства регистрируется символ “1”, в противном случае “0”.

2. Нарисуем структурную схему оптимального демодулятора для заданного вида модуляции и способа приема.

Структурная схема оптимального когерентного демодулятора.

Здесь и далее блоки:

«X» - перемножители;

Г1, Г2 - генераторы опорных сигналов Ul(t), U2(t);

- интеграторы;

«-» - вычитающие устройства;

РУ - решающее устройство, определяющее в моменты времени, кратные Т, номер k-й ветви с максимальным сигналом (k= 0, 1).

Устройство, непосредственно осуществляющее скалярное произведение (или корреляционный интеграл):

называют активным фильтром или коррелятором, поэтому приемник, реализующий алгоритм (*), называют корреляционным.

Структурная схема оптимального когерентного демодулятора для АМ.

3. Вычислим вероятность ошибки ρ оптимального демодулятора.

Ф(х) – функция Крампа.

Эквивалентная энергия сигнала :

По таблице, в соответствии с найденным значением x=1,9304, получил Ф(x)=0,9732 и подставил найденное значение в формулу вероятности ошибки оптимального когерентного демодулятора для канала с аддитивным нормальным ”белым” шумом при передаче двоичных сообщений:

4. Определим, как нужно изменить энергию сигнала, чтобы при других видах модуляции и заданном способе приема обеспечить найденное значение вероятности ошибки ρ.

Сравнивается АМ с другими видами модуляции.

Энергетический проигрыш по пиковой мощности:

в 2 раза по сравнению с ЧМ, в 4 раза по сравнению с ФМ.

Энергетический проигрыш по средней мощности:

в 1 раз по сравнению с ЧМ, в 2 раза по сравнению с ФМ.

Декодер.

В декодере декодирование осуществляется в два этапа. На первом этапе производится обнаружение и исправление ошибки в кодовой комбинации. Считать, что ошибка произошла в i-ом разряде. На втором этапе из нее выделяются информационные символы, а затем k – разрядная двоичная кодовая комбинация преобразуется в элемент квантованного сообщения.

1. Оценим обнаруживающую способность q0 кода Хэмминга.

dmin = 3;  q = dmin–1 = 2

Исправляет 1 ошибку и обнаруживает 2.

2. Запишем алгоритм обнаружения ошибок.

Код длиной n=k+r=5+4=9

| Без ошибки | 111100000 |
| --- | --- |
| С ошибкой | 111100100 |

Просуммируем  коды позиций с ненулевыми битами:

Контрольная сумма в блоках данных содержащих ошибку.

| 09 | 1001 |
| --- | --- |
| 08 | 1000 |
| 07 | 111 |
| 06 | 110 |
| 03 | 11 |
| Сумма | 0011 |

0011 переводим в десятиричную форму записи = 03.

Т.е. ошибка в 3-м бите => 3-й разряд нужно инвертировать.

3. Определим вероятность необнаружения ошибки.

PHO=α=q+1nCnα⋅pα⋅(1−p)n−α

n – число разрядов ( n=k+r=5+4=9 ).

q – Обнаруживающая способность кода Хэмминга.

P – вероятность ошибки в одном разряде ( P=PОШ=0,0134 ).

- общее число различных выборок (сочетаний) объёма α.

Промежуточные вычисления:

84*0,01343*0,98666=1,864*10-4;

84*0,01344*0,98665=2,532*10-6;

…

84*0,01349*0,98660=1,1701*10-15;

PНО<1 – верно.

# Фильтр – восстановитель.

Фильтр–восстановитель – фильтр нижних частот с частотой среза Fc.

1. Укажем величину Fc.

2. Изобразим идеальные АЧХ и ФЧХ фильтра – восстановителя.

Идеальная АЧХ фильтра – восстановителя.

Идеальная ФЧХ.

- время задержки( 10-4 – 10-5 c ).

3. Найдём импульсную характеристику g(t) идеального фильтра – восстановителя и начертим её график.

Вывод.

Мы научились рассчитывать основные характеристики системы передачи сообщений, включающий в себя источник сообщений, дискретизатор кодирующее устройство, модулятор, линия связи, демодулятор, декодер и фильтр-восстановитель. Так же уяснили что наименее помехоустойчивый тип модуляции - амплитудный. Структурную схему оптимального когерентного демодулятора для АМ собрать проще, чем для других видов модуляции.