Уфимский государственный авиационный  технический университет.

Кафедра Телекоммуникационных Систем

# Курсовая работа

По курсу

Теории электрической связи

Выполнил: студент ФАП

гр.РРиТ-301

Насретдинов Р.М.

Проверил: Лощенков А.А.

Уфа-2003

Содержание:

стр

1.Задание                                                                                                                                        3

2.Источник сообщения                                                                                                                 5

3.Дискретизатор                                                                                                                            7

4.Кодер                                                                                                                                           8

5.Модулятор                                                                                                                                 10

6.Канал связи                                                                                                                               12

7.Демодулятор                                                                                                                             13

8.Декодер                                                                                                                                      14

9.Фильтр-восстановитель                                                                                                           15

Задание:

1. Источник сообщения:                                                                                                                                     1.1 Записать аналитические выражения и построить график одномерной плотности вероятности мгновенных значений сообщения а(t).

1.2 Найти математическое. ожидание и дисперсию сообщения а(t)

1.3 Построить график случайного процесса и на графике обозначить max значение сигнала, математическое ожидание и среднеквадратичное отклонение.

2.Дискретизатор

2.1 Определить шаг дискретизации по времени (t).

2.2 Определить число уровней квантования (L).

2.3 Рассчитать среднюю мощность шума квантования.

2.4 Рассматривая дискретизатор как источник дискретного сообщения с объемом алфавита L, определить его энтропию и производительность (Н, Н’), отсчеты, взятые через интервал t считать независимыми.

3.Кодер

3.1 Определить число разрядов кодовой комбинации примитивного кода , необходимое для кодирования всех L уровней квантованного сообщения.

3.2 Определить избыточность кода при использовании кодирования Хэмминга.

3.3 3аписать двоичную кодовую комбинацию, соответствующую передаче j-го уровня, считая, что при примитивном кодировании на первом этапе j-му уровню ставится в соответствии двоичная кодовая комбинация, представляющая собой запись числа j в двоичной системе счисления. В полученной кодовой комбинации указать информационные и проверочные разряды.

3.4 Определить число двоичных символов, выдаваемых кодером в единицу времени Vn и длительность двоичного символа T.

4. Модулятор

4.1 Записать аналитическое выражение модулированного сигнала U(t)=φ(b(t)).

4.2 Изобразить временные диаграммы модулирующего b(t) и модулированного U(t) сигналов, соответствующие передачи j-го уровня сообщения a(t).

4.3Привестивыражение и начертить график корреляционной функции модулирующего сигнала В(τ).

4.4Привести выражение и начертить график спектральной плотности мощности модулирующего сигнала GВ(f).

4.5 Определить ширину энергетического спектра модулирующего сигнала ∆FB

из условия ∆FB=αVk (где α выбирается в пределах от 1 до 3). Отложить полученное значение ∆FB на графике GВ(f).

4.6 Привести выражение и построить график энергетического спектра Gu(f) модулированного сигнала.

4.7 Определить ширину энергетического спектра ∆Fu модулированного сигнала и отложить значение ∆Fu на графике Gu(f).

5. Канал связи

5.1 Определить мощность шума в полосе частот Fk = ∆Fu ;

5.2  Найти отношение сигнал – шум Рс /Рш;

5.3 Найти пропускную способность канала С;

5.4 Определить эффективность использования пропускной способности канала Кс, Определив ее как отношение производительности источника Н’ к пропускной способности канала С.

6.Демодулятор

6.1 Записать алгоритм оптимального приема по критерию минимума средней вероятности ошибки при равновероятных символах в детерминированном канале с белым гауссовским шумом.

6.2 Нарисовать структурную схему оптимального демодулятора для заданного вида модуляции и способа приема.

6.2 Вычислить вероятность ошибки ρ оптимального демодулятора.

6.3 Определить, как нужно изменить энергию сигнала, чтобы при других видах модуляции и заданном способе приема обеспечить найденное значение вероятности ошибки ρ.

7.Декодер

7.1 Оценить обнаруживающую способность q0 кода Хэмминга.

7.2 Записать алгоритм обнаружения ошибок.

7.3 Определить вероятность не обнаружения ошибки.

8.Фильтр восстановитель

8.1 Указать величину Fc.

8.2 Изобразить идеальные АЧХ и ФЧХ фильтра – восстановителя.

8.3 Найти импульсную характеристику g(t) идеального фильтра – восстановителя и начертить ее график.

Расчет основных характеристик системы передачи сообщения.

# ФВ

# ИС

# Д

# Кодер

# Мод

# Линия  связи

# Дем

# Дек

- Исходные данные:

amin = –1,6 B;

amax = 1,6B;

Fc = 104 Гц;

j = 16;

i=7;

Вид модуляции ФМ;

N0 = 8,68*10-7B2/Гц;

Способ приема когерентный.

2.Источник сообщений

Источник сообщений выдает сообщение а(t), представляющее собой непрерывный стационарный случайный процесс, мгновенные значения которого в интервале а min  a max  распределены равномерно, а мощность сосредоточена в полосе частот от 0 до Fc.

2.1)

S=0,5⋅H⋅[(amax−amin)+0,5(amax−amin)]-площадь равнобедренной трапеции

S=1	⇒H=0.4167;

P(a)= k1⋅a+b,a∈[−1,6;0,8]0,4167,a∈[−0,8;0,8]

P(a)= K1*a+b по графику берем две точки (a;p(a)): (-1,6;0) и (-0,8;0,4167)

−1,6⋅k1+b=0 И из системы уравнений находим k1 и b1 :

−k⋅0,8+1,6⋅k1=0,4167⇒k1=05208;b=1,6⋅k1=0,83

В результате получаем Р(а)=0,52*a+0.8334, аналогично находим Р(а)=      k2*a+b=-0,52*а+0,8334;

p(a)=0,52⋅a+0,83,a∈[−1,6;−0,8]0,4167,a∈[−0,8;0,8]

2.2).ma=−∞∞a⋅p(a)da=aminamaxa⋅p(a)da

−1.6−0.8a⋅0.52⋅a+0.83da+−0.80.80.4167⋅ada+0.81.6a⋅−0.52⋅a+0.83da=0.5208⋅13⋅a3|−1.6−0.8+0.83⋅a22|−1.6−0.8+0.4167⋅a22|−0.80.8−0.5208⋅a33|0.81.6+0.83⋅a22|0.81.6=0.6222−0.7968+0−0.622+0.7968=0(B)

δa2=−∞∞(a−ma)2⋅p(a)da=−∞∞a2⋅p(a)da=aminamaxa2p(a)da

σ2a =√σ2a  =0,6442 (В)

2.3)

3. Дискретизатор

Передача непрерывного процесса осуществляется дискретными методами. Для этого сообщение а(t) дискретизируется по времени и квантуется по уровню с равномерным шагом. Шаг квантования по уровню а= 0,1В.

3.1)Δt=12⋅Fc=5∗10−5c

3.2)  L=amax−aminΔa=32.

−Δa2≤ε≤Δa23.3)

Pшк=−Δa2Δa2ε2⋅1Δаdε=1Δa⋅ε33|−Δa2Δa2=1Δa⋅Δa233−−Δa233=8,33⋅10−4В2

3.4)

H=−i=1Lpos(ai)⋅log2pos(ai);

Pos(ai)=aiai+Δap(a)da,где i=1…n

Pos(a1)=−1,6−1,5(0,52∗a+0,83)da=0,52∗a22|−1,6−1,5+0,83∗a|−1,6−1,5=−0,0806+0,083=0,0024

Pos(a2)=−1,5−1,4(0,52∗a+0,83)da=0,52∗a22|−1,6−1,5+0,83∗a|−1,6−1,5=−0,0754+0,083=0,0076

Pos(a3)=−1,4−1,3(0,52∗a+0,83)da=0,52∗a2/2|−1,4−1,3+0,83∗a|−1,4−1,3=−0,0702+0,083=0,0128

Pos(a4)=−1,3−1,2(0,52∗a+0,83)da=0,52∗a22|−1,3−1,2+0,83∗a|−1,3−1,2=−0,065+0,083=0,018

Pos(a5)=−1,2−1,1(0,52∗a+0,83)da=0,528∗a2/2|−1,2−1,1+0,83∗a|−1,2−1,1=−0,0598+0,083=0,0232

Pos(a6)−1,1−1,0(0,52∗a+0,83)da=0,52∗a22|−1,1−1,0+0,83∗a−1,2−1,1=−0,0546+0,083=0,0284

Pos(a7)−1,0−0,9(0,52∗a+0,83)da=0,52∗a22|−1,0−0,9+0,83∗a|−1,0−0,9=−0,0494+0,083=0,0284

Pos(a8)−0,9−0,8(0,52∗a+0,83)da=0,52∗a22|−0,9−0,8+0,83∗a|−0,9−−0,8=−0,0546+0,083=0,0284

H1=−i=1Lpos(ai)log2pos(ai)=−i=18(−0,0208−0,0535−0,08048−0,1043−0,125−0,1459−0,1644−0,1818)0,876битсимвол

Определим вероятность на интервале [-0,8;0,8]:

Pos(a1)=Pos(a2)=...=Pos(an)=−0,8−0,70,4167da=0,4167∗(−0,7+0,8)=0,04167

H2=−i=1160,04167lod20,04167=3,0568

H=3,0568+0,876∗2=4,8≈5битсимвол

H=HΔt=55⋅10−5=105битс

#### 4.Кодер

Кодирование осуществляется в два этапа.

Первый этап:

Производится примитивное кодирование каждого уровня квантованного сообщения – разрядным двоичным кодом.

Второй этап:

К полученной – разрядной двоичной кодовой комбинации добавляются проверочные символы, формируемые в соответствии с правилами кодирования по коду Хэмминга.

В результате этих преобразований на выходе кодера образуется синхронная двоичная случайная последовательность b(t) (синхронный случайный телеграфный сигнал), состоящая из последовательности биполярных импульсов единичной высоты, причем положительные импульсы в ней соответствуют символу «0», а отрицательные – символу «1» кодовой комбинации.

4.1)  K=log2L=log232=5

4.2)χ=n−kn=(∗n=k+4∗)=0,44;Число r=4 получаем из условия K>log2(K+r)

4.3)  j=16 его двоичная кодовая комбинация: 1   0   0   0   0

00000000110010200113010040101501106011171000810019

b1 b2 b3 b4 b5 –информационные символы         b6 b7 b8 b9 – контрольные символы;

r0=b1⊕b3⊕b5⊕b7⊕b9

r1=b2⊕b3⊕b6⊕b7

r2=b4⊕b5⊕b6⊕b7

r3=b8⊕b9

Ve=AVa, 
где Ve, - вектор ошибки, указывающий на ее месторасположение; А - основная матрица, столбцы которой суть двоичные записи чисел от одного до девяти.

или

r0r1r2r3=101010101011001100000111100000000011b1b2b3b4b5b6b7b8b9

101010101011001100000111100000000011b1b2b3b4b5b6b7b8b9=b1+b3+b5+b7+b=0b2+b+b6+b7=0b4+b5+b6+b7=0

b7+b9=1b6+b7=0b6+b7=0

Из полученной системы находим символы:   b6=1 b7=1 b8=0 b9=0

В результате получаем кодовую комбинацию: 100001100

4.4) Vn = n/∆t = 9/5*10-5 =1,8*105 бит/с; T = 1/Vn = 0,55*10-5 с.

5.Модулятор

В модуляторе синхронная двоичная случайная последовательность биполярных импульсов b(t) осуществляет модуляцию гармонического переносчика

Um = Umcos(2πft), (Um=1В, f = 100Vn)

Фазовая модуляция (ФМ). «0» -  U1(t) = Um cos2πft;

«1» - U2(t) = Um cos(2πft+π) = - Um cos(2πft).

5.1) f0 = 100·Vn = 1,8·107Гц;

При фазовой модуляции U0(t)=cos(2πf0t)=cos(1,8·107t); U1(t)= cos(2πf0t+π) = -cos(2πf0t) = - cos(1,8·107t)

5.2).

5.3).

5.4)

GB(ω)=20TB(τ)cosωτdτ

GB(ω)=20T1−τTcosωτdτ=T⋅sin2ωT2ωT22=

=0,55⋅10−5⋅sin2(0,275⋅10−5⋅ω)(0,275∗10−5ω)2; далее преобразуем  в  и строим

График cпектральной плотности мощности модулирующего сигнала GВ(f).:

5.5) ΔFB=1∗Vn=1,8⋅105 Гц ;

5.6).

5.7) ΔFU=2⋅ΔFB=3,6⋅105 Гц ;

6.Канал связи

Передача сигнала U(t) осуществляется по каналу с постоянными параметрами и аддитивным флуктуационным шумом n(t) с равномерным энергетическим спектром N0/2 (белый шум).

Сигнал на выходе такого канала можно записать следующем образом:

z(t) = U(t) + n(t)

6.1). Pш=N0/2*∆Fu=8,68*10-7/2*3,6*105=0,15624 B2

6.2).Pc=E0+E1/2∙T ;  E0=E1=0TU12dt=Um20Tcos2(2πf0t)dt=0,5T+sin(4πf0t8πf0t

f0=100T=1,818⋅107Гц.

Так как

sin(4πf0T)8πf0T=0

Pc=T2T=0,5

Pc/Pш=0,50,1562=3,201

6.3).C=ΔF⋅Log2(1+PсP)=2,07⋅3,6⋅105=7,45⋅105битс

6.4). К=НC=1057,45⋅105=0,1341

##### 7.Демодулятор.

В демодуляторе осуществляется оптимальная когерентная обработка принимаемого сигнала z(t) = U(t) + n(t).

7.1).

0Tz(t)U0(t)dt−E02

0Tz(t)U0(t)dt−E02≥0Tz(t)U1(t)dt−E12приU=U0

Для фазовой модуляции  Е0/2 = Е1/2, U1 = –U0, следовательно:

7.2)

7.3).P=[1−Ф(x)]∗0,5, где Ф(x)-функция Крампа

x=0T[U0(t)−U1(t)]2dt2N0

U0(t)=Umcos2πf0t=cos2πft=cos11,304⋅107t

U1(t)=−cos2πf0t=−cos(11,304⋅107t)

Eэкв=0T[U0t−U1(t)]2dt=0T4cos2(11,304⋅107t)dt=sin4f0πt/4πft+2T=11∗10−6

x=11⋅10−62⋅8,68∗10−7=2,517

Ф(x)=22⋅π02,517e−t22dt=0,988

P=1−0,9882=0,00598

7.4. ФМ обеспечивает наибольшую помехоустойчивость. Энергетический выигрыш (по макс. мощности) ее составляет в четыре раза по сравнению с АМ и в два раза по сравнению с ЧМ. По средней мощности: в два раза по сравнению с ЧМ, по сравнению с АМ тоже в два раза.

##### 8.Декодер

В декодере декодирование осуществляется в два этапа. На первом этапе производится обнаружение и исправление ошибки в кодовой комбинации. Считать, что ошибка произошла в i-ом разряде. На втором этапе из нее выделяются информационные символы, а затем k – разрядная двоичная кодовая комбинация преобразуется в элемент квантованного сообщения.

8.1).dmin≥2⋅z+1  z=1⇒dmin=3

dmin=3    q=dmin-1=3

8.2). Кодовая последовательность:  100001100

i=7⇒кодовая последовательность с ошибкой: 100001000

r0=b1⊕b3⊕b5⊕b7⊕b9=1

r1=b2⊕b3⊕b6⊕b7=1

r2=b4⊕b5⊕b6⊕b7=1

r3=b8⊕b9=0

r3r2r1r0=01112=1∗20+1∗21+1∗22+0∗20=710

Набор значений  r3r2r1r0=0111 является двоичной записью числа "семь", т.е. указывает именно на седьмую позицию (на символ b7), где, собственно, и произошла ошибка.

8.3).

PHO=α=q+1nCnα⋅pα⋅(1−p)n−α

n – число разрядов, n =9

р – вероятность ошибки в одном разряде: p =0.00598

Cni=n!i!(n−i)!

C93=84

Pно=1,743∙10-5

##### 9.Фильтр – восстановитель

Фильтр–восстановитель – фильтр нижних частот с частотой среза Fc.

9.1).  Fc = 10000 Гц

9.2). Передаточная функция идеального ФНЧ описывается следующей формулой:

K(jω)=K(ω)ejϕ(ω)

K(ω)=K(jω)−АЧХ

ϕ(ω)=arg(K(jω))−ФЧХ

Идеальная АЧХ фильтра – восстановителя имеет вид:

Идеальная ФЧХ:

ϕ(ω)=−ω⋅τзад, здесь τзад-время задержки( порядка 10-4-10-5 ).

9.3).

g(t)=F−1K(jω)=−FсрFсрK(j2πf)ej2πftdf.

g(t)=−FсрFсрK(2πf)cos(2πft)df+jFсрFchK(2πf)sin(2πft)df=20Fсрcos(2πft)df=sin(2πft)π⋅t