Лабораторная работа №5

"Детектирование АМ колебаний "

Цель работы

Исследование работы и характеристик диодного детектора.

Схема работы и измерительная аппаратура

- В работе используется  универсальный стенд со сменным блоком НЕЛИНЕЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ. Схема исследуемой цепи приведена на рис. 5.1. Переключатель "СН" дает возможность изменять в широких пределах постоянную времени RC - цепи (нагрузка диода). Изображенный на схеме микроамперметр находится в правой части приборной панели наверху стенда.

- В качестве источника АМ сигнала с относительно низкой частотой несущего колебания (fН1=13...15кГц) используется модулятор, изученный в предыдущей лабораторной работе и настроенный в соответствии с экспериментальными данными оптимального режима. Выход амплитудного модулятора (гнездо 6) является входом детектора.

5

7

6

RН

300

30

15

3

СН

мкА

Рис. 5.1

- В качестве источника АМ сигнала с повышенной частотой несущего колебания используется генератор, расположенный на блоке ИСТОЧНИКИ CИГНАЛОВ (fН2=180кГц). При использовании этого генератора он так же присоединяется ко входу детектора (гнездо 6), но при этом нагрузкой в модуляторе следует выбрать "R". (Кнопка включения резистора "R" одновременно отключает емкость контура (на схеме макета это не показано) для того, чтобы исключить шунтирующее действие расстроенного низкочастотного контура (  15кГц) на генератор высокочастотного сигнала 180кГц).

Измерительные приборы подключаются ко входу детектора или к выходу (гнездо 7). Используются вольтметр, осциллограф и анализатор спектра (ПК).

- Домашнее задание

- Изучите по конспекту лекций и литературе основные вопросы темы "Детектирование АМ колебаний":1с.134148; 2 с.90106; 4 с.8896;

- 5с. 286290;

- Оформите заготовку отчета.

- Лабораторное задание

- Наблюдайте    временные   диаграммы   и   спектры   в   процессе детектирования колебаний с разными постоянными времени нагрузки детектора.

- Изучите характеристику детектирования при малых и при больших амплитудах   входного сигнала.

Методические указания

- Временные диаграммы и спектры при детектировании наблюдаются при подаче АМ колебаний с пониженной частотой несущего колебания. Для этого собрать схему модулятора и установить оптимальный режим по данным предыдущей лабораторной работы. Друг под другом с сохранением масштаба и соответствия моментов на временных диаграммах, а также соответствия частот на спектральных картинах зарисовываются осциллограммы и спектры:

- модулированного колебания на входе детектора (гнездо 6);

- напряжения на выходе детектора при всех значениях емкости нагрузки СН (0, 3, 15,30, 300нФ).

- Задания п. 1 повторяются (без анализа спектров) при действии АМ колебаний с повышенной частотой несущего колебания (180кГц). Для этого к гнездам 6 присоединяется внутренний источник АМ колебаний; амплитуда несущей выбирается равной 1В при m=0,6...0,8. Переключатель "СН" установить вначале в положение "0". Переключатель R или LC (нагрузка полевого транзистора) - в положение "R".

- Характеристика детектирования I0(U) снимается при действии немодулированных колебаний, получаемых от встроенного генератора Г3-111 с частотой fН1(m=0). Ток детектирования измеряется внутренним микроамперметром – при изменении U в пределах до 1В. Данные измерений заносятся в таблицу 5.1, при этом особое внимание надо обратить на выявление общего вида характеристики и, в частности, ее начального участка (определить U при одном, двух и трех делениях шкалы микроамперметра).

Таблица 5.1

| fН=... кГц | U m=0 Cn=15нФ |
| --- | --- |
| U, В |  |
| I0, мА |  |

Отчет

Отчет должен содержать:

- Принципиальную схему исследования.

- Таблицы  экспериментальных данных.

- График характеристики детектирования, а также осциллогаммы и спектры исследованных процессов.

Контрольные вопросы

- Что такое детектирование? Поясните процесс детектирования АМ сигнала, пользуясь временными и спектральными представлениями.

- Изобразите схему коллекторного детектора на транзисторе.

- Какова характеристика детектирования диодного детектора при подаче слабых сигналов?

- Каковы условия линейного детектирования в схеме диодного детектора?

- Изобразите схему диодного детектора. Поясните работу диодного детектора соответствующими временными диаграммами.

- С каким углом отсечки работает диод в схеме диодного детектора? От чего зависит величина этого угла?

- Из этих условий выбирается постоянная времени нагрузки при детектировании АМ сигналов?

- Можно ли детектировать диодным детектором:

- АМ колебания с подавленной несущей;

- колебания с однополосной модуляцией?

- Что такое синхронный детектор и в каких случаях он может быть использован?

- Как детекторовать колебания с полярной модуляцией?

- Чем отличается диодный детектор от выпрямителя?

- Как экспериментально получить форму тока, протекающего через диод в схеме детектора АМ колебаний?