Лабораторная работа №7

"Исследование спектров модулированных сигналов"

Цель работы

Изучение модулированных сигналов в цифровых системах связи для разных видов модуляции (манипуляции) - АМ, ЧМ, ФМ и ОФМ при периодических модулирующих сигналов

Краткая характеристика исследуемых цепей и сигналов

- В работе используется универсальный лабораторный  стенд со сменным блоком МОДУЛЯТОР - ДЕМОДУЛЯТОР. (При установке блока в стенд необходимо переключить несущие частоты для модулятора f1 и f2 на более низкие -  7,8 и 15,6   кГц.  Это  вызвано  ограниченной  полосой      спектроанализатора – Fmax = 22 кГц).

На вход подаются цифровые сигналы от КОДЕРА - 1 (КОДЕР ИСТОЧНИКА), либо от аналого-цифрового преобразователя (АЦП), расположенного ниже КОДЕРА-1. Кнопочный переключатель ВИД МОДУЛЯЦИИ, расположенный над МОДУЛЯТОРОМ, устанавливает один из четырех видов модуляции. Каждое нажатие кнопки приводит к смене вида модуляции последовательно: “0” (когда модуляция не производится и выход модулятора соединён с его входом), АМ, ЧМ, ФМ, ОФМ, снова “0”, АМ … и т. д.

- Два гнезда, расположенные ниже МОДУЛЯТОРА - s1  и  s0 - позволяют изучать сигналы несущих частот, соответствующих выбранному виду модуляции.

В качестве измерительных приборов используется двухлучевой осциллограф и ПК в режиме спектроанализатора.

- Домашнее задание

- 1.Изучить соответствующий раздел курса по конспекту лекций и литературе: 3 с.3644; 4 с.115120.

- 2. Рассчитать спектры периодических последовательностей  прямоугольных импульсов для tи=T=512мкс и периода Т0=17Т и соответствующего сигнала с амплитудной манипуляцией. Несущую частоту принять f1=15,625 кГц

- Лабораторное задание

- 1. Изучите спектры амплитуд низкочастотных цифровых сигналов.

- 2. Исследуйте форму и спектр модулированных сигналов при АМ, ЧМ, ФМ и ОФМ.

- Методические указания

- 1.Соединить выход КОДЕРА-1 и вход МОДУЛЯТОРА. Один из входов двухлучевого осциллографа соединить со входом, а другой - с выходом МОДУЛЯТОРА.

- 2.Набрать тумблерами КОДЕРА-1 любую комбинацию из единицы и четырех нулей. Длительность любого символа (Т=512мкс) и период повторения комбинаций (Т0=17Т) остаются постоянными.

- 3. Переключатель вида модуляции установить в положение АМ.

- 4. Подготовить ПК к работе в режиме спектроанализатора. Для наблюдения спектра исследуемый сигнал должен подаваться на гнездо "А" входа ПК, расположенное в правой части стенда.

- 5. Зарисовать осциллограммы сигналов на входе и выходе МОДУЛЯТОРА и рядом (на одной строке) - спектры этих же сигналов.

- 6. Набрав в КОДЕРЕ-1 комбинацию 01100, повторить п. 5.

- 7. Повторить пункт 5 для произвольной комбинации в КОДЕРЕ-1.

- 8. Повторить пункт 6 для остальных видов модуляции (кроме АМ). При наблюдении осциллограмм для ФМ и ОФМ обратить внимание на моменты появления скачков фазы.

- 9. Набрав произвольный код в КОДЕРЕ-1 и для произвольно выбранного вида модуляции повторить п.5.

- 10. Зарисовать спектры несущих сигналов МОДУЛЯТОРА s0  и  s1 для всех видов модуляции.

- 11. В качестве источника цифрового сигнала использовать АЦП, вход которого соединить с источником низкочастотного аналогового сигнала s4 , а выход – со входом МОДУЛЯТОРА (рис. 7.1). Установить переключатели разрядности АЦП в положение 3 (т. е. каждый отсчёт сигнала кодируется в АЦП тремя двоичными символами).

- Рис. 7.1. Преобразование аналогового сигнала

- в цифровой модулированный сигнал

Зарисовать в одном масштабе времени (длительность развёртки осциллографа около 120 мс, внешняя синхронизация от гнезда С2) следующие осциллограммы:

- аналоговый сигнал s4;

- дискретизированный сигнал s4(kt)  (с нижнего гнезда АЦП);

- цифровой сигнал с выхода АЦП (так называемый ИКМ - сигнал);

- модулированный сигнал (вид модуляции – АМ).

- Зарисовать спектры сигналов:

- аналогового сигнала s4;

- ИКМ – сигнала;

- модулированного сигнала (АМ).

- Отчет

- Отчет должен содержать:

- 1. Выполненное домашнее задание.

- 2. Структурную схему измерений.

- 3. Осциллограммы и спектрограммы по всем пунктам.

- 4. Анализ результатов и выводы.

- Контрольные вопросы

- Как рассчитать спектр периодического сигнала?

- Изобразите спектр одиночного прямоугольного импульса. Как он изменится при увеличении длительности импульса?

- От чего зависит огибающая спектра периодически повторяющегося прямоугольного импульса?

- Как рассчитать спектр кодовой комбинации 10110, повторяющейся с периодом Т0. В чем идея такого расчета?

- Изобразите модулированный сигнал (с одним из видов модуляции) при подаче на вход модулятора цифрового сигнала 01101.

- В чем отличие спектров модулирующих и модулированных сигналов (на примере одного из видов модуляции)?

- Как изменится  спектр модулированного сигнала при изменении несущей частоты на 1кГц?

- Как изменится спектр амплитуд модулированного сигнала, если вместо периодического модулирующего сигнала подать случайный цифровой сигнал?

- Как можно определить спектр случайного сигнала?

- В чем отличие спектра амплитуд от спектральной плотности амплитуд?

- Что такое спектральная плотность мощности?

- Что такое энергетический спектр сигнала?

- Как связана спектральная плотность мощности с функцией автокорреляции сигнала? Какие ограничения при этом накладываются на сигнал?

- Какой вид имеют спектры мощности модулирующих и модулированных сигналов для синхронного телеграфного сигнала? (Рассмотреть один из видов модуляции)?

- В чем отличие ФМ и ОФМ сигналов?

- Что такое импульсно – кодовая модуляция (ИКМ)?

- Какую функцию выполняет аналого-цифровой преобразователь?

- Как связана ширина спектра модулированного сигнала и ширина спектра исходного низкочастотного сигнала при цифровой передаче?