Лабораторная работа №9

"Исследование оптимального когерентного

демодулятора"

Цель работы

Изучение принципа действия демодулятора при различных видах манипуляции. Измерение вероятности ошибки при приеме символа, обусловленной наличием в канале аддитивного гауссовского шума.

- Лабораторное задание

1.Наблюдайте осциллограммы сигналов в различных точках схемы демодулятора при отсутствии шума в канале.

- 2.Наблюдайте появление ошибок в работе демодулятора при наличии шума в канале.

- Методические указания

- 1.  Работа демодулятора в условиях отсутствия помех.

- 1.1. Соберите схему измерений согласно рис. 9.2.Тумблерами КОДЕРА - 1 наберите любую двоичную комбинацию из 5 элементов. Ручку регулятора “ПОРОГ АМ” установить в крайнее положение. При этом регулятор выключен и порог устанавливается автоматически при смене вида модуляции. Тумблер фазировки опорного колебания ДЕМОДУЛЯТОРА установить в положение "00". Соединить выход генератора шума (ГШ) в блоке ИСТОЧНИКИ СИГНАЛОВ со входом n(t) КАНАЛА связи. Потенциометр выхода генератора шума - в крайнем левом положении (напряжение шума отсутствует). Вход внешней синхронизации осциллографа соединить с гнездом C2 в блоке ИСТОЧНИКИ, а усилители вертикального отклонения лучей перевести в режим с открытым входом  (для пропускания постоянных составляющих исследуемых процессов).

- 1.2. Кнопкой переключения видов модуляции установить вариант “0”,соответствующий сигналу на входе МОДУЛЯТОРА. Сняв осциллограмму этого сигнала и, не меняя режим развёртки осциллографа, выбрать один из видов модуляции (АМ, ЧМ, ФМ или ОФМ).  Зарисовать осциллограммы во всех контрольных точках демодулятора:

- на входе демодулятора;

- на выходах перемножителей (в одном масштабе по вертикальной оси);

- на выходах интеграторов (также в одном масштабе);

- на выходе демодулятора.

На всех полученных осциллограммах отметить положение оси времени (т. е. положение нулевого уровня сигнала). Далее для этого можно зафиксировать положение линии развёртки при замыкании входных зажимов осциллографа.

- 1.3. Повторить п. 1.2 для любого другого вида манипуляции.

- 1.4. Переключая виды модуляции, наблюдайте как меняются сигналы на выходах интеграторов.

- 1.5. Установите вид модуляции ФМ. Зарисуйте осциллограммы сигналов на входе МОДУЛЯТОРА и выходе ДЕМОДУЛЯТОРА при двух положениях тумблера фазировки опорного колебания - 00 и 1800. Обратите внимание на состояние светодиодного индикатора ОШИБКА В СИМВОЛЕ. Зафиксируйте в отчете роль фазировки опорного колебания для работы демодулятора ФМ.

- 1.6. Повторите пункт 1.5 для ОФМ.

- 2.  Работа демодулятора в условиях  помех.

- 2.1. Переключателем ВИД МОДУЛЯЦИИ установить ФМ. Подключить один из входов двухлучевого осциллографа ко входу модулятора, а второй - к выходу демодулятора. Получите неподвижные осциллограммы этих сигналов.

- .

- 2.2.  плавно увеличивать потенциометром ГШ напряжение шума, добиваясь появления редких сбоев на выходной осциллограмме, при этом наблюдаются вспышки светодиода "ОШИБКА В СИМВОЛЕ".

- 2.3. С помощью осциллографа измерить установленное отношение сигнал/шум. Для этого, последовательно отключая источник шума, измерить на входе демодулятора размах сигнала (в делениях на экране) - 2а - (т. е. двойная амплитуда сигнала), а отключая источник сигнала от входа канала и восстановив шумовой сигнал - измерить размах шума (также в делениях) - 6. Найденное отношение а/ внести в таблицу 9.1.

- Таблица 9.1. Оценки вероятности ошибки в зависимости от вида модуляции                (а/=const)

| а/ |  | АМ | ЧМ | ФМ | ОФМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Отчет

- Отчет должен содержать:

- 1. Функциональную схему измерений.

- 2. Осциллограммы, таблицы и графики по всем пунктам измерений.

- 3. Выводы по пунктам 2.5, 3.3, и 4.1.

- Контрольные вопросы

- 1. Каково назначение демодулятора в цифровой системе связи? В чем его основное отличие от демодулятора аналоговой системы?

- 2. Что такое скалярное произведение сигналов? Как оно используется в алгоритме работы демодулятора?

- 3. Можно ли в оптимальном демодуляторе применять согласованные фильтры?

- 4. Что такое "критерий идеального наблюдателя"?

- 5. Что такое "правило максимума правдоподобия"?

- 6. Как выбирается порог решающего устройства? Что будет, если его изменить?

- 7. Каков алгоритм принятия решения в РУ?

- 8. Объясните назначение каждого блока демодулятора.

- 9. Что такое "потенциальная помехоустойчивость" и какую помехоустойчивость Вы измеряли в этой работе?

- 10. Как можно рассчитать Рош теоретически и измерить экспериментально?

- 11. Почему фазовая манипуляция не получила широкого распространения в системах связи?

- 12. Что такое "обратная работа демодулятора"?

- 13. Алгоритм оптимального демодулятора и его функциональная схема для АМ.

- 14. Алгоритм оптимального демодулятора и его функциональная схема для ЧМ.

- 15. Алгоритм оптимального демодулятора и его функциональная схема для ФМ.

- 16. Алгоритм оптимального демодулятора и его функциональная схема для ОФМ.

- 17. Обьясните разницу в помехоустойчивости систем связи с разными видами модуляции.

- 18. Как можно получить опорное колебание из принимаемого сигнала для ФМ и ОФМ?