Лабораторная работа №12

“Прохождение случайных сигналов через

линейные и нелинейные цепи”

# Цель работы

Исследование преобразования законов распределения мгновенных значений при прохождении случайных сигналов через линейные и нелинейные цепи.

Краткая характеристика

исследуемых цепей и сигналов

В работе используется универсальный лабораторный стенд со сменным блоком “ЛИНЕЙНЫЕ И НЕЛИНЕЙНЫЕ ЦЕПИ” (рис. 2.1). В составе блока имеются три линейные цепи с номерами:

1 – ФНЧ с частотой среза 3 кГц,

2 – ФНЧ с частотой среза 6 кГц,

3 – ПФ с центральной частотой 6 кГц и полосой f=0.5 кГц;

и три нелинейных безинерционных цепи под номерами:

4 – односторонний ограничитель,

5 – двухсторонний ограничитель,

6 – нелинейная цепь, вызывающая искажение типа “центральная отсечка”.

В качестве сигналов используются:

- ”белый” шум (нормальный случайный процесс);

- гармонический сигнал со случайной начальной фазой;

- аддитивная смесь этих сигналов в разных соотношениях.

Кроме универсального лабораторного стенда в работе используются осциллограф, вольтметр и ПК, работающий в режиме “СТАТИСТИКА”, для снятия кривых плотности вероятности (гистограмм).

Рис.12.1. Сменный блок для исследования прохождения

случайных сигналов через различные цепи

Домашнее задание

- Изучить основные вопросы темы “Прохождение случайных сигналов через линейные и нелинейные цепи” по конспекту лекций и литературе: [3] с. 7282; [4] с. 138141; [5] с. 247256; 292299; [6] с. 265277.

# Лабораторное задание

- Исследуйте прохождение сигнала с нормальным законом распределения через линейные и нелинейные цепи.

- Исследуйте процесс нормализации закона распределения при прохождении сигнала через линейную узкополосную цепь.

- Исследуйте прохождение узкополосного сигнала с нормальным законом распределения через амплитудный детектор.

Методические указания

- Прохождение сигнала с нормальным законом распределения через цепи 16.

  - Пользуясь генератором “1 кГц” в блоке ИСТОЧНИКИ СИГНАЛОВ и встроенным вольтметром В7-38, откалибровать осциллограф так, чтобы при Uвх=0.35В размах синусоиды на его экране составлял 1 деление. Затем, заменив генератор “1 кГц” на генератор шума (ГШ), ручкой регулятора выхода ГШ установить ширину шумовой “дорожки” на экране 3 деления, что соответствует 3 (согласно “правилу трёх сигма” для нормального случайного процесса).

Следовательно,  шума соответствует 0.5В. При последующем исследовании шести цепей не менять ни уровня шума, ни усиления осциллографа.

  - Подключив ГШ ко входу “А” ПК, работающего в режиме “СТАТИСТИКА” (см. инструкцию в Приложении), с помощью ручки регулировки входного сигнала ПК, расположенной рядом с гнездом “А”, установить на мониторе требуеиый размах сигнала.

Зафиксировать общую для всех цепей реализацию сигнала на входе, график плотности вероятности и его параметры – m и .

  - Подключив выход ГШ ко входу первой цепи, а ПК – к её выходу, зафиксировать выходную реализацию, плотность вероятности выходного сигнала Wвых(x) и его параметры mвых и вых.

  - Повторить п. 1.3 для остальных пяти цепей.

- Нормализация закона распределения узкополосной линейной цепью.

2.1 Случайный сигнал с распределением, отличным от нормального, может быть получен путём пропускания нормального случайного процесса через нелинейную цепь (блоки 5 или 6), рис. 12.2.

Рис. 12.2.

2.2 Собрать цепь согласно схеме на рис. 12.2.

2.3. Подключив осциллограф к выходу цепи 5, ручкой регулятора выхода ГШ добиться появления на осциллограмме заметного двухстороннего ограничения сигнала.

Проходя через узкополосную линейную цепь (3), такой сигнал “нормализуется”, то есть его закон распределения приближается к гауссовскому.

2.4 Подключая ПК на вход и выход цепи 3, получить реализации сигналов и гистограммы на входе и выходе цепи 3.

В отчёте по п.2 охарактеризовать изменения в законе распределения сигнала при прохождении линейной узкополосной цепи.

- Законы распределения огибающей при различном отношении сигнал/шум.

  - Для получения узкополосного нормального процесса используем полосовой фильтр (цепь 3), а для получения огибающей – амплитудный детектор, состоящий из диодного ограничителя (нелинейная цепь 4) и ФНЧ (цепь 1), как показано на рис. 12.3.

  - Собрать цепь в соответствии с рис. 12.3. Отключив генератор шума от сумматора, подобрать частоту генератора Г3 -111 (в районе 6 кГц), при которой показания вольтметра достигнут максимума. Установить выходное напряжение   генератора   таким,  чтобы   показания   вольтметра  на  выходе

цепи 3 соответствовали 0.35В.

Рис. 12.3.

  - Отключить генератор Г3-111 от входа сумматора и подключить туда же ГШ. Отрегулировать выходное напряжение ГШ так, чтобы на экране осциллографа, подключённого к выходу цепи 3, максимальная ширина шумовой “дорожки” составляла 6 клеток (6=6 клеток). Если калибровка осциллографа, выполненная в п. 1.1. не нарушалась, то  при этом равно 0.5В, а отношение a/=0 (так как генератор Г3-111 отключён).

  - Подключая ПК ко входу амплитудного детектора (вход цепи 4) и его выходу (выход цепи 1), зафиксировать реализации и гистограммы исследуемых сигналов.

  - Подключить генератор Г3-111 ко входу сумматора и отключить источник шума. Отрегулировать выходное напряжение генератора так, чтобы ширина осциллограммы в той же точке схемы составляля 2 клетки (двойная амплитуда 2a соответствует 1В, т. е. a=0.5В). Подключив источник шума ко входу сумматора, на его выходе получим аддитивную смесь “белого” шума и гармонического сигнала при a/=1.

Повторить п. 3.4.

  - Отключив шумовой генератор от входа сумматора, отрегулировать выходное напряжение гармонического сигнала так, чтобы ширина осциллограммы составила 4 клетки (т. е. a=1В). Подключить источник шума ко входу сумматора. Если положение регуляторов выхода не нарушились, то  по-прежнему равно 0.5В, следовательно, a/=2. Повторить п. 3.4.

  - Повторить п. 3.6, но ширину осциллограммы (регулятором выхода Г3-111) установить 6 клеток. Теперь амплитуда a=1.5В, а отношение a/=3.

Повторить п. 3.4.

Отчёт

Отчёт должен содержать:

- Функциональные схемы исследований.

- Результаты экспериментов с указанием условий их проведения.

- Выводы по результатам исследований.

Контрольные вопросы

- Что такое плотность вероятности? Поясните смысл и свойства графика плотности вероятности.

- Функция распределения и плотность вероятности – какова их связь?

- Нормальный случайный процесс и его свойства.

- К каким случайным процессам относится “правило трёх сигма”?

- Меняется ли форма графика W(х) при прохождении любого случайного процесса через:

- линейную инерционную цепь;

- нелинейную безинерционную цепь?

- Как получить график W(x) на выходе нелинейной цепи?

- Как рассчитать дисперсию и математическое ожидание на выходе нелинейной цепи?

- Что происходит с плотностью вероятности случайного сигнала, проходящего через узкополосную линейную цепь?

- Что такое закон Рэлея?

- Какому закону подчиняется распределение мгновенных значений огибающей смеси узкополосного нормального случайного процесса и гармонического сигнала?

- Как рассчитать дисперсию процесса на выходе линейной цепи?

- Как рассчитать математическое ожидание процесса на выходе линейной цепи?