Министерство образования Российской Федерации

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Кафедра Теория Электрической Связи

Отчёт по лабораторной работе №1

на тему «Дискретизация непрерывных сигналов во времени (теорема Котельникова)»

Выполнили:

студенты группы ТКС-207,

Абзалов А. В.,

Иванов А. В.,

Бердников В.,

Лебедев Р.О.

Проверил:

Тулебаев Д. Д.

# Уфа – 2006

Лабораторной работе №1

на тему «Дискретизация непрерывных сигналов во времени (теорема Котельникова)»

# Цель работы: Исследование процессов дискретизации и

# восстановления непрерывных сигналов.

Схема работы и измерительная аппаратура

Исследуемое устройство (рис.6.1) размещено на сменном блоке ТЕОРЕМА КОТЕЛЬНИКОВА  и представляет собой дискретизатор (обозначенный на макете как перемножитель сигналов) и набор из трех фильтров - восстановителей с разными частотами среза. Источники исследуемых сигналов - s1, s2 и s3 находятся в блоке ИСТОЧНИКИ СИГНАЛОВ, а сами сигналы представляют собой суммы гармоник с частотами 2, 4 и 6кГц. (При необходимости исследуемый сигнал может быть усложнен добавлением еще одного гармонического сигнала с частотой 1кГц с помощью сумматора стенда).

Рис. 6.1.

Дискретизатор, формирующий отсчеты s(kt) непрерывного сигнала s(t), выполняет функцию перемножителя этого сигнала на короткие импульсы напряжения дискретизации (uдискр). В данном случае дискретизатор выполнен по схеме аналогового коммутатора, пропускающего входной сигнал s(t) на выход в течение короткого времени существования импульсов дискретизации. Временной интервал между соседними отсчетами дискретизированного сигнала s(kt) зависит от выбора частоты дискретизации fд:

t=1/ fд.

Эта частота может изменяться дискретно при нажатии кнопки fд, при этом выбранное значение этой частоты индицируется светодиодом  (fд=3,6,12,16,24 и 48 кГц). Все упомянутые выше частоты (частоты дискретизации и частоты гармоник исследуемых сигналов) жестко синхронизированы, что упрощает наблюдение процессов на осциллографе.

В качестве фильтров - восстановителей используются три активных ФНЧ третьего порядка с частотами среза 3, 6 и 12 кГц. Для снятия импульсных характеристик фильтров используется генератор коротких импульсов " - функций" (гнезда (t) в блоке ИСТОЧНИКИ СИГНАЛОВ).

В соответствии с теоремой Котельникова отсчеты, следующие через интервалы времени t=1/2FВ, где FВ - верхняя частота сигнала, могут быть преобразованы в исходный сигнал после прохождения через идеальный ФНЧ с частотой среза FСР = FВ. В работе используются реальные ФНЧ с достаточно крутыми спадами АЧХ после частоты среза. Поэтому на практике выбирают 	t несколько меньше (а иногда и в несколько раз меньше), чем требуется в теореме Котельникова с тем, чтобы реальный ФНЧ с АЧХ трапецевидной фомы позволял выделить спектр исходного сигнала из спектра дискретизированного сигнала, что гарантирует отсутствие искажений при обратном преобразовании (восстановлении) сигнала.

В качестве измерительных приборов используются двухлучевой осциллограф и ПК, работающий в режиме анализатора спектра.

Лабораторное задание

- Произвести дискретизацию одного из сложных сигналов (s1, s2 или s3).

- Исследовать спектры исходного и дискретизированного сигналов.

- Исследовать частотные и импульсные характеристики фильтров – восстановителей.

- Исследовать процесс восстановления дискретизированных сигналов.

Методические указания и выполнение работы

- Дискретизация сигнала

1.1. Выбрать один из трех сигналов (s1 - s3) в блоке ИСТОЧНИКИ СИГНАЛОВ и подать его на вход "А" ПК, работающего в режиме спектроанализатора. (Входы ПК находятся в нижней части стенда справа).

  - С помощью спектроанализатора (ПК) получить спектр сигнала и определить его верхнюю частоту (FВ).

  - Рассчитать требуемую частоту дискретизации fд и установить ее на макете кнопкой " fд ".

  - Соединить входы двухлучевого осциллографа со входом и выходом дискретизатора, установить режим внешней синхронизации осциллографа (от гнезда С2 блока ИСТОЧНИКИ). Вход спектроанализатора подключить к выходу дискретизатора.

  - Зафиксировать в отчете временные диаграммы в следующем порядке (с сохранением масштаба по оси времени)

- исследуемый сигнал s(t);

- напряжение дискретизации (гнездо нижнего входа перемножителя);

- выходной дискретизированный сигнал s(kt).

С экрана монитора ПК зарисовать спектры перечисленных выше сигналов.

1.6. Переключая кнопкой частоту дискретизации fд на 1-2 шага выше и ниже выбранного значения fд, наблюдать изменения в осциллограммах и спектрах на выходе дискретизатора. Наиболее характерные случаи зафиксировать в отчете.

- Исследование фильтров.

С целью выбора наилучшего из трех ФНЧ в качестве фильтра - восстановителя необходимо определить частоту среза каждого из них по АЧХ либо по импульсной характеристике g(t). Кроме того, АЧХ фильтров необходима для последующей коррекции fд, а импульсная реакция g(t) нужна для объяснения процесса восстановления сигнала.

2.1. Снятие АЧХ фильтра проводиться путем подачи на его вход напряжения 1В с частотой 1кГц от встроенного генератора в блоке ИСТОЧНИКИ СИГНАЛОВ. К выходу фильтра подключить встроенный цифровой вольтметр переменного напряжения типа В7-38. Плавно увеличивая частоту генератора, снять частотную характеристику UВЫХ=(f) с шагом 1-2кГц так, чтобы зафиксировать частоту среза FС, на которой UВЫХ окажется в2 раз меньше, чем на частоте 1кГц, а также частоты, на которых UВЫХ уменьшится до 0,1 и 0,05 от UВЫХ(1кГц). Построить на одном графике АЧХ трех фильтров и отметить на них уточненные значения частот среза FС. Выбрать лучший фильтр - восстановитель для исследуемого сигнала.

2.2. Снятие импульсной реакции ФНЧ производится путем подачи на вход фильтра коротких импульсов (от гнезда "(t)" блока "ИСТОЧНИКИ"). Осциллограмма выходного сигнала будет соответствовать импульсной реакции фильтра g(t). Зарисовать осциллограммы g(t) для трех фильтров, фиксируя на них значения "нулей" (рис. 6.2) по шкале на экране осциллографа с учетом масштаба развертки (мкс/дел). Определив t для каждого ФНЧ, находим частоты среза по формуле: FС =1/(2 t ).

Рис. 6.2.

2.3. По пунктам 2.1 и 2.2 выбрать фильтр, наиболее пригодный для восстановления дискретизированного сигнала.

- Восстановление дискретизированного сигнала.

3.1. Сопоставляя спектры, снятые по п.1.6 с частотной характеристикой выбранного фильтра - восстановителя, скорректировать частоту дискретизации, увеличив ее на 1 - 2 шага от расчетного значения с тем, чтобы спектр исходного сигнала s(t) можно было выделить из спектра дискретизированного сигнала с помощью выбранного реального ФНЧ.

3.2. Соединить выход дискретизатора со входом выбранного ФНЧ, установить на макете уточненное в п.3.1. значение fд. Подключив один из входов осциллографа ко входу дискретизатора, а второй - к выходу ФНЧ, зафиксировать в отчете осциллограммы исходного и восстановленного сигнала.

3.3. Изменяя частоту дискретизации на 1 - 2 шага от скорректированного значения fд, зафиксировать осциллограммы восстановленных сигналов. В отчете привести заключение о том, допустимо ли изменять интервал между отсчетами дискретизированного сигнала (t).

3.4. Установив прежнее значение fд, заменить выбранный ФНЧ на другой, а затем и на третий фильтр, фиксируя в отчете осциллограммы восстановленных сигналов с указанием FС ФНЧ.

3.5 Соедините вход дискретизатора с источником периодической последовательности прямоугольных импульсов, в качестве которого используется КОДЕР-1. Установите тумблерами КОДЕРА-1 любую комбинацию из одной единицы и четырех нулей. При этом на выходе КОДЕРА-1 формируются прямоугольные импульсы длительностью 512мкс с периодом 8704 мкс. Проведя анализ спектра этого сигнала, выберите fд и фильтр восстановитель. Зафиксируйте осциллограммы и спектры входного, дискретизированного и восстановленного сигналов.

Осциллограмма №1			Осциллограмма №2			Осциллограмма №3

Осциллограмма №4			Осциллограмма №5

| Фильтр №1 |  | Фильтр №2 | Фильтр №3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fср=12Δt'=3,8 кГц |  | Fср=12Δt'=7,25 кГц | Fср=12Δt'=12,5 кГц |
| f | U | U | U |
| 1 | 8,03 | 7,87 | 7,95 |
| 1,5 | 11,27 | 11,22 | 11,25 |
| 2 | 11,1 | 11,13 | 10,05 |
| 2,5 | 10,73 | 11,08 | 11,24 |
| 3 | 10,1 | 10,9 | 11,11 |
| 4 | 7,27 | 10,5 | 10,8 |

Вывод: исследовали процессы дискретизации и восстановления непрерывных сигналов, и выбрали фильтр, наиболее пригодный для восстановления дискретизированного сигнала, таким фильтром оказался фильтр №3.