Министерство образования Российской Федерации

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Кафедра Теории Электрической Связи

Отчёт по лабораторной работе №2

на тему «Преобразование формы и спектра сигналов

безинерционным нелинейным элементом»

Выполнили:

студенты группы ТКС-207

Абзалов А. В.,

Бердников В. А.,

Иванов А. В.,

Лебедев Р. О.

Проверил:

преподаватель

Тулебаев Д. Д.

# Уфа – 2006

Отчёт по лабораторной работе №2 на тему

«Преобразование формы и спектра сигналов

безинерционным нелинейным элементом»

по Теории Электрической Связи.

Цель работы: Изучение формы и спектра сигналов на выходе резистивной цепи, содержащей нелинейный безинерционный элемент при моно- и бигармоническом воздействии.

1. Схема работы и измерительная аппаратура. В  данной работе используется универсальный лабораторный стенд со сменным блоком НЕЛИНЕЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ.

| Принципиальная схема исследуемой цепи (рис. 1) содержит резистивный усилительный каскад на полевом транзисторе. Для формирования этой схемы достаточно переключатель НАГРУЗКА (RVLC) установить в положение "R"; состояние остальных переключателей макета безразлично (колебательный контур и связанные с ним цепи в данной работе не используются). Источниками входных сигналов служат внутренние генераторы, гнёзда и регуляторы выходного напряжения которых расположены в левой части стенда (в блоке ИСТОЧНИКИ СИГНАЛОВ). | Рисунок 1. Принципиальная схема. |
| --- | --- |

Там  же находится  встроенный звуковой генератор типа Г3-111. Входные сигналы, подаваемые на любые из трех входов макета (гнезда 13), а также напряжение смещения ЕСМ, через сумматор () подаются на затвор полевого транзистора (гнездо 4). Сумматор выполнен на операционном усилителе; его коэффициент передачи по каждому входу равен единице. Схема сумматора исключает взаимное влияние между входами 1,2 и 3, что позволяет измерять напряжения каждого источника, непосредственно на входе сумматора, не отключая остальные источники. Выходом макета является гнездо 5 в цепи стока. Напряжение смещения устанавливается движковым потенциометром в правой части стенда (ручкой ЕСМ) и контролируется вольтметром, расположенным выше. Для измерения постоянной составляющей тока стока (iС) там же расположен микроамперметр. Для включения прибора в цепь стока следует нажать кнопку "iС" в середине сменного блока.

В работе используются также встроенный вольтметр переменного напряжения типа В7-38, двухлучевой осциллограф и персональный компьютер (ПК), который в данной работе используется в качестве спектроанализатора.

2. Сток-затворная (вольтамперная) характеристика исследованной нелинейной цепи.

Снятие вольтамперной (сток-затворной) характеристики полевого транзистора iС=f(ЕСМ)  производится путем последовательной установки ряда напряжений смещения (см. табл. 1), измеряя для каждого из них значения тока стока iС. Для последнего необходимо нажать кнопку " iС ", не имеющую фиксации, и снять отсчет со встроенного миллиамперметра.

Таблица 1. «Снятие вольтамперной (сток-затворной) характеристики полевого транзистора».

| ЕСМ | В | 0 | -0,5 | -1 | -1,5 |  | u0=–2,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| iС | А | 20*10-6 | 19*10-6 | 16*10-6 | 2*10-6 |  | 0 |

3. Аппроксимация ВАХ для работы на квадратичном (параболическом) и кусочно-параболическом участках.

3.1. Моногармоническое воздействие uЗИ = ЕСМ + Umcos2f1t.

| 3.1.1. Преобразование на квадратичном участке ВАХ. Положение рабочей точки выбирается на середине квадратичного участка ВАХ, т. е. ЕСМ1=u0/2=–2,25/2=–1,125В, где u0 – напряжение отсечки. Установить полученное значение ЕСМ1 потенциометром ЕСМ и занести его в таблицу 2. Амплитуда входного сигнала Um1 должна быть такой, чтобы сигнал занимал весь квадратичный участок ВАХ (от нуля до отсечки), т. е. Um1=ЕСМ1=¦–1,125¦=1,125В. | График зависимости iС(ЕСМ). |
| --- | --- |

Таблица 2.  «Спектр тока стока для преобразования на квадратичном участке ВАХ».

| ЕСМ1=–1,125В; f1=1кГц; Um1=1,125В; U1=Um1/2 =0,795В |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота | 0 | f1=972,168 | 2 f1=1949,71 | 3 f1=2921,88 | 4 f1=3904,79 | ... |
| Амплитуда | 0 | 1 | 0,06 | 0,01415 | 0,03 | ... |

Осциллограмма и спектр исследуемого процесса для первого (файл unname0.dat) и второго каналов (файл unname1.dat) соответственно:

| осциллограмма для первого канала | осциллограмма для второго канала |
| --- | --- |
| спектр для первого канала | спектр для второго канала |

3.1.2. Преобразование на кусочно-параболическом участке ВАХ.

Установить ЕСМ2=u0=–2,25В. Установить амплитуду входного сигнала Um2=u0=2,25В. Обозначение Um2 означает второе значение амплитуды входного сигнала (а не вторую гармонику).

Таблица 3.  «Спектр тока стока для преобразования на кусочно-параболическом участке ВАХ».

| ЕСМ2=–2,25В; f1=1кГц; Um2=2,25В; U2=Um2/2 =1,59В |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота | 0 | f1=972,168 | 2 f1=1949,71 | 3 f1=2921,88 | 4 f1=3904,79 | ... |
| Амплитуда | 0 | 1 | 0,0311 | 0,2692 | 0,02 | ... |

Осциллограмма исследуемого процесса (файл unname2.dat):

3.2. Бигармоническое воздействие uЗИ = ЕСМ + U1mcos2f1t+ U2mcos2f2t.

В качестве второго гармонического сигнала с частотой f2=1,2кГц используется звуковой генератор Г3-111 в блоке ИСТОЧНИКИ. На один из входов сумматора подать прежний сигнал f1=1кГц, на любой другой - f2=1,2кГц.

3.2.1. Преобразование на квадратичном участке ВАХ.

Установить смещение ЕСМ=ЕСМ1=u0/2=–2,25/2=–1,125В (рабочая точка на середине квадратичного участка ВАХ). Установить одинаковые амплитуды сигналов от разных источников на обоих входах сумматора U1m=U2m=u0/4=0,5625В, при этом суммарный сигнал ("биения") не выйдет за пределы квадратичного участка.

Таблица 4.  «Спектр тока стока для преобразования на квадратичном участке ВАХ».

| ЕСМ=–1,125В; f1=1кГц; f2=1,2кГц; U1m=U2m=0,5625В; U1=U1m/2 =0,3977В |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота | 0 | f1=972,168 | 2 f1=1949,71 | 3 f1=2927,25 | 4 f1=3899,41 | ... |
| Амплитуда | 0 | 1 | 0,08 | 0,06 | 0,017 | ... |
| Амплитуда | 0 | 1 | 0 | 0,08 | 0 |  |

Осциллограмма исследуемого процесса для частот f1=1кГц (файл unname3.dat) и f2=1,2кГц (файл unname4.dat) соответственно:

для f1=1кГц

для f2=1,2кГц

После предварительного уменьшения в два раза амплитуды одного из сигналов получены следующие результаты.

Таблица 5.  «Спектр тока стока для преобразования на квадратичном участке ВАХ после уменьшения амплитуды одного из сигналов в два раза».

| ЕСМ=–1,125В; f1=1кГц; f2=1,2кГц; U1m=U2m=0,5625В; U1=U1m/2 =0,3977В |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота | 0 | f1=972,168 | 2 f1=1949,71 | 3 f1=2927,25 | 4 f1=3899,41 | ... |
| Амплитуда | 0 | 1 | 0,08 | 0,06 | 0,018 | ... |
| Амплитуда | 0 | 1 | 0 | 0,014 | 0 |  |

Осциллограмма исследуемого процесса для частоты f2=1,2кГц (файл unname5.dat) соответственно:

3.1.2. Преобразование на кусочно-параболическом участке ВАХ.

Установить ЕСМ=ЕСМ2=u0=–2,25В. Установить амплитуды сигналов U1m=U2m=u0/2=1,125В.

Таблица 6.  «Спектр тока стока для преобразования на кусочно-параболическом участке ВАХ».

| ЕСМ=–2,25В; f1=1кГц; f2=1,2кГц; U1m=U2m=1,125В; U1=U1m/2 =0,795В |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота | 0 | f1=972,168 | 2 f1=1949,71 | 3 f1=2927,25 | 4 f1=3899,41 | ... |
| Амплитуда | 0 | 1 | 0,017 | 0,014 | 0 | ... |
| Амплитуда | 0 | 1 | 0 | 0,014 | 0 |  |

Осциллограмма исследуемого процесса для частот f1=1кГц (файл unname6.dat) и f2=1,2кГц (файл unname6_2.dat) соответственно:

для f1=1кГц

для f2=1,2кГц

4. Вывод по лабораторной работе.

В данной лабораторной работе удалось изучить формы и спектры сигналов на выходе резистивной цепи, содержащей нелинейный безинерционный элемент при моно- и бигармоническом воздействии.

5. В выполнении лабораторной работы участвовали студенты:

Абзалов Артур,

Бердников Виктор,

Иванов Андрей,

Лебедев Руслан

из группы ТКС-207.