Федеральное агентство по образованию

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Кафедра Телекоммуникационные системы

Кафедра ТС

Лабораторная работа №2 по

Физическим основам проводников и диэлектриков

Исследование и оптимизация лазера, средой генерации которого является сверхлёгкое и сверхтяжёлое вещество

Выполнили:

студенты

группы МКС-315,

Абзалов А. В.,

Афзалов А. Н.,

Исхаков С. И.

Проверила:

доцент

Виноградова И. Л.

Уфа – 2006

Лабораторная работа № 2.

Исследование и оптимизация лазера, средой генерации которого является сверхлёгкое и сверхтяжёлое вещество.

Классическое вещество подчиняется распределению Больцмана: N1=A⋅e−E1kT N0=A⋅e−E0kT; A – нормированная постоянная. Здесь N1 – концентрация атомов (или молекул) из общего количества N, у которых внешний валентный электрон находится на уровне с номером 1; N0 – концентрация атомов, у которых внешний валентный электрон находится на уровне с номером 0. Если в веществе не присутствуют атомы, у которых электроны находятся на каких-либо других уровнях, то справедливо N1+N0=N.

Вариант 1. Исследование сверхлёгкого вещества.

Вариант 2. Исследование сверхтяжёлого вещества.

Для сверхлёгкого вещества, состоящего в большинстве из фермионных частиц, справедливо распределение Ферми-Дирака (1). Для сверхтяжёлого вещества, состоящего в основном из бозонных частиц, справедливо распределение Бозе-Эйнштейна (2). Эти оба вида распределения определяют соотношение между N0 и N в веществе. Они имеют следующий вид:

NN0=1−eℏω−μkT+1 и	(1)

NN0=1eℏω−μkT−1,	(2)

где µ – химический потенциал (сродство), отнесённый к одной частице с учётом энергии стабильного уровня, взять µ=5 эВ.

| Таким образом, в нашем случае лазерная среда состоит из вещества, концентрация атомов с той или иной энергией внешнего электрона, который переведён в возбуждённое состояние, описывается выражениями (1) или (2). Тем не менее, продолжает быть справедливо то, что плотность потока энергии, проходящего через данную среду, меняется по закону: S=S0⋅ρ1ρ2⋅e2αL, или S=S0⋅e2αL−2f (3) где 2f=–ln(ρ1ρ2) – порог лазерной генерации, а ρ1 и ρ2 – коэффициенты отражения зеркал лазерного резонатора, см. рис. 2. Расстояние между зеркалами равно L. Пусть в данном случае ρ2=0,7. При этом коэффициент усиления (ослабления, в зависимости от знака â) лазерной среды зависит от концентраций следующим образом: | Рисунок 1. Графические зависимости распределений. |
| --- | --- |
|  | Рисунок 2. Принципиальная схема лазера. |

α=ℏωB(N1−N0)υ=ℏωB(2N1−N)υ=ℏωB(N−2N0)υ,	(4)

где υ – скорость света в данной среде, υ=c/n, пусть для определённости n=2. Здесь, а также в (1) и (2) ω – частота генерируемого (или усиливаемого) фотона, В – коэффициент Эйнштейна, приблизительно равный обратной величине времени жизни электрона на нестабильном уровне. Конечно же, частота накачки больше, чем частота излучения лазера (длина волны накачки меньше, т. е. короче, чем длина волны излучения лазера) – из-за потери энергии на безызлучательный переход, см. рис. 3.

| Для накачки справедливо: ωpump=E2−E0ℏ, далее имеет место переход с уровня 2 на уровень 1, который, как правило, является безызлучательным. Затем следует лазерная генерация: ωlaser=ω=E1−E0ℏ. На рисунке показан случай равновесной лазерной генерации – когда концентрации атомов с электронами на уровнях 0 и 2 сравнялись, а наибольшая концентрация – с электронами на уровне 1. | Рисунок 3. Равновесная лазерная генерация. |
| --- | --- |

Более того, чтобы лазер работал эффективно, в резонаторе должно установиться целое число полуволн с частотой ω. Иными словами, лазерный ИФП должен быть настроен на ту же частоту, что и ωlaser=ω=E1−E0ℏ=K⋅2π⋅υL. Здесь K – целое число, как раз то самое число, которое определяет количество полуволн в лазерном резонаторе.

Пусть лазерная среда содержит 1 моль вещества (N0=6·1023 штук атомов или молекул), кроме того, следует помнить условие стационарной лазерной генерации: â·L=f.

Выполнение работы:

1. Проверка существования устойчивой лазерной генерации с частотой, длина полуволны которой укладывается в резонаторе K=1000 раз, L=2 см=0,02 м, ρ1=1, ρ2=0,7.

Пусть для рубина n=2, тогда υ=c/n=3·108/2=1,5·108 м/с.

ωlaser=1000⋅2⋅π⋅1,5⋅1080,02=4,712389⋅1013, f=–ln(ρ1ρ2)/2=–ln(1·0,7)/2=0,17833747 Гц – частота лазерной генерации. Порог лазерной генерации – 2f=0,35667494. Из условия стационарной лазерной генерации следует, что â=f/L=0,17833747/0,02=8,9168734>0, и значит, что будет существовать устойчивая лазерная генерация.

2. Так как устойчивая лазерная генерация в данном случае возможна (см. пункт 1), то частота лазерной генерации уже найдена: f=0,17833747 Гц.

3. Определение оптимальной частоты генерации лазерного вещества при комнатной температуре.

Так как N0=6·1023, а N из формулы распределения Ферми-Дирака (1) для сверхлегкого вещества: N=N0−eℏω−μkT+1=6⋅1023−e(10−34⋅4,712389⋅1013−5⋅1,6⋅10−19)9⋅109⋅300+1=7,5⋅1023. Подставив полученное значение N в формулу (4), получим оптимальную частоту генерации: ω=υ⋅αℏ⋅B(N−2N0)=1,5⋅108⋅8,916873410−34⋅(7,5−6)⋅1023=8,9168734⋅1019 рад/сек при температуре T=300 К.

4. Определение частоты накачки, когда энергия безызлучательного перехода составляет E2=1 эВ.

Так как N0=A⋅e−E0kT, то E0=−lnN0⋅kT, а по формулеωpump=E2−E0ℏ=1,6⋅10−19+ln(6⋅1023)⋅9⋅10−9⋅30010−34=1.4782828⋅1019 рад/сек.

Вывод. В данной лабораторной работе удалось исследовать и оптимизировать лазер, определив его оптимальную частоту, средой генерации которого являлось сверхлёгкое и сверхтяжёлое вещество.