ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВ И ДИЭЛЕКТРИКОВ.

ЛЕКЦИЯ 1.

Основные темы курса:

- Оптические эффекты в прозрачном материале, нелинейные оптические эффекты.

- Понятие об излучении электромагнитного поля (ЭМП), принцип работы лазера, свойства лазеров.

- Фотоэлектрические явления в веществе. Тоннельный эффект.

- Внутренняя структура твёрдых тел. Понятие о наноструктурных материалах.

Тематика лабораторных работ (3 л.р. на студента):

- Изучение нелинейных эффектов в оптически прозрачном материале. Вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна.

- Изучение свойств активной лазерной среды. Статистические распределения электронов.

- Изучение модового состава поля. Тоннельный эффект в полупроводниках.

Базовая литература по курсу     (15 лекций, зачёт на 16-ой лекции):

- Матвеев А.И. Оптика. 1985 г.

- Ярив Г. Квантовая электроника и нелинейная оптика. 1988 г.

- Епифанов Г.И. Физика твёрдого тела. 1975 г.

Отметим, что в настоящем курсе имеет место частичное повторение материала с текущими или ранее читавшимися курсами. Данный предмет представляет физическую направленность и ставит целью дать основы физического представления явлений, происходящих в системах телекоммуникаций.

ПОНЯТИЕ «ВОЛНА», ЭМ и АКУСТИЧЕСКИЕ волны.

Волновой процесс характеризуется периодическим изменением физической величины (в общем случае не обязательно по гармоническому закону) со временем и передачей (распространением) этого изменения в пространстве.

В основном волновой процесс – гармоническое изменение физической величины.

В нелинейном случае кроме первой появляются высшие гармоники и имеет место отклонение колебаний от гармонического закона.

Принципиальное отличие ЭМ и акустических волн:

соседние частицы, то возникает общее движение частиц в виде волны. В этом случае меняющаяся физическая величина – координата частицы.

В этом случае направление изменения этой физической величины (коорд. частицы) и направление распространения волны совпадают. Волна не имеет поляризации.

Акустическая волна – распространение в пространстве механического движения частиц вещества. Если при своём механическом движении частица приводит в движение

Электромагнитная волна – это процесс распространения ЭМ поля в пространстве.

Меняющаяся со временем физическая величина – амплитуда электрического и амплитуда магнитного полей. Направления изменения этих физических величин перпендикулярны направлению движения волны.

Имеет физический смысл говорить о том, каким образом ориентированы изменения  dE/dt и dH/dt в пространстве. Это и определяет поляризацию ЭМ волны.

Формализованная запись волнового процесса: U=Um⋅sin(ω⋅t−k⋅r).

k=2πλ, - модуль волнового вектора;    = 2·f, - круговая частота;   f = 1/T, - линейная частота, и = c·T – длина волны (длина периода волновых колебаний).

ФРОНТ ВОЛНЫ – поверхность равной фазы. Волновой фронт может быть:

- Сферический - имеющий место в изотропном пространстве, которое имеет одинаковые свойства по всем направлениям;

- Плоский – короткий участок сферического фронта;

- Поверхность фронта подчинена какой-либо функциональной зависимости – гауссов фронт, и т.д., т.е. на распространение волны влияет свойства среды, не одинаковые по всем направлениям. Такой фронт имеет место в случае пространственной анизотропии.

Физические свойства волн:

- Отражение и преломление,

- Суперпозиция – сложение с учётом фазы, направления волнового вектора в пространстве, и направления поляризации. Это свойство именуется также интерференцией волн.

- Свойство распространения как от первичных, так и вторичных источников. Это свойство именуется дифракцией. Свойство дифракции позволяет менять направление распространения волны (направл. волнов. вектора) в процессе распространения и ОГИБАТЬ ПРЕПЯТСТВИЯ.

Важный результат свойства ИНТЕРФЕРЕНЦИИ – создание стоячей волны.

Интерференция возможна в:

- малой области пространства: r << ,

- в значительной по размерам области пространства: r ~  r > .

- Случай r >> не имеет места на практике из-за ограниченной когерентности любой волны. Когерентность является необходимым условием для создания устойчивой интерференционной картины.

Когерентность – это свойство приблизительного соответствия частот и амплитуд интерферирующих волн, а также медленного изменения фазы (/t << f).

Интерференция на плоскости – проекция пространственной интерференционной картины на экран

Иными словами - фаза волны не должна меняться скачком. Это имеет место в среде с плавно меняющимися характеристиками (в отсутствии границ раздела, и т.д.).

Базовые подходы к моделированию физических процессов с учётом волн:

- Лучевой подход (метод геометрической оптики –  << r),

- Волновой подход ( < r и  ~ r),

- Квантовый подход ( > r).

Сложение ЭМ волн.

Пусть имеются две однонаправленные волны: E1 = E01·cos(1·t – k1·x), и

E2 = E02·cos(2·t – k2·x),

Суммарная напряжённость поля в области со-направленного распространения волн имеет вид (пусть E01   E02):

E = E1 + E2 = E0·( cos(1·t – k1·x) + cos(2·t – k2·x) ) = 2E0·cosω1−ω22⋅t−k1−k22⋅x×

cosω1+ω22⋅t−k1+k22⋅x

Результат такого сложения представляется в виде БИЕНИЙ:

Важным понятием в области интерференции и сложения ЭМ волн является понятие

СТОЯЧИХ ВОЛН – результат пространственной интерференции.

Явление стоячих волн возникает из-за противоположного распространения (например, в резонаторе) близких по параметрам волн:

Прямая волна: Епр = E0·cos(·t – k·x), обратная волна: Еобр = E0·cos(·t + k·x + ),

Полупрозрачные зеркала, ИФП, коэффициенты отражения, резонатор, добротность резонатора, зависимость добротности от коэффициентов отражения

Аналогично предыдущим выкладкам получаем результат сложения:

E = E1 + E2 = 2E0·k⋅x+δ2⋅cosω⋅t+δ2.

Черты, отличающие бегущую и стоячую волны:

- Видно, что отсутствует сомножитель t  x/c – обеспечивающий изменение фазы колебаний на протяжении волны. Так вся стоячая волна есть поверхность равной фазы.

- Сомножитель (k·x + /2) характеризует амплитуду колебаний в точке    x.

Таким образом, напряжённость поля во всех точках пространства, занятого стоячей волной, изменяется с одинаковой частотой.

ВОЛНОВЫЕ ПАКЕТЫ

Волновой пакет – результат устойчивого сложения двух волн.

Рассмотрим сложение двух волн: E1 = E0·соs(1·t – k1·x)   и   Е2 = E0·соs(2·t – k2·x),

Волновой пакет будет существовать и устойчиво распространяться в пространстве, если его фазовая скорость будет неизменна:   ·t – k·x = const

Скорость движения волнового пакета = скорости движения огибающей  групповая скорость

ГРУППОВАЯ СКОРОСТЬ = dωdk

ФАЗОВАЯ СКОРОСТЬ – это скорость движения поверхности равной фазы и vΦ=dxdt

Исходя из того, что рассматривалось по отношению к сложению волн, можно записать:

E = E1 + E2 = 2E0·cosω1−ω22⋅t−k1−k22⋅x×cosω1+ω22⋅t−k1+k22⋅x

Параметры 1, k1, 2 и k2 в данном случае таковы, что результат сложения имеет вид:

Волновой пакет будет распространяться устойчиво, если ω1−ω22⋅t−k1−k22⋅x=const

После дифференцирования

по времени получаем: vΦ=dxdt=ω1−ω2k1−k2

Если отсутствует дисперсия (про дисперсию – на следующей лекции), т.е. вещество, в котором движется волновой пакет, обладает одинаковыми свойствами для разных длин волн, то                 ФАЗОВАЯ СКОРОСТЬ = ГРУППОВОЙ СКОРОСТИ

Можно ещё и так сказать:

Групповая скорость – это скорость совместного движения составляющих слагаемых.

При наличии дисперсии разные слагаемые движутся с разными скоростями и форма (огибающая) волнового пакета меняется со временем.

ВИДЫ ПОЛЯРИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

1). Плоско-поляризованные волны – вектор Е (и Н) в процессе распространения остаётся в одной плоскости,

2). Круговая или эллиптическая поляризация – конец вектора Е описывает эллипс или круг в процессе распространения волны.

Эллиптическая поляризация – результат сложения плоско-поляризованных волн, распространяющихся в одном направлении, имеющих близкие амплитуды и некоторый сдвиг фаз  между колебаниями:

E1 = E01·sin(·t – k·x),

Е2 = E02·sin(·t - k·x + ),

Перепишем второе выражение: Е2 = E02·sin(·t - k·x)·cos() + E02·cos(·t - k·x)·sin()

Из первого выражения можно записать: E1E01 = sin(·t – k·x), подставим:

Е2 = E02·E1E01·cos() + E02·sin()·1−E12E012

После того, как разделим на Е02, получаем: E2E02 = E1E01·cos() + sin()·1−E12E012

Переносим первое слагаемое в левую часть: E2E02 - E1E01·cos() = sin()·1−E12E012 и далее возводим всё выражение в квадрат. После чего получаем:

E22E022 - 2·E1E01·E2E02·cos() + E12E012·cos2() = sin2()·1−E12E012

Раскрывая квадратные скобки под знаком синуса в правой части выражения, перенося в левую часть дробь и объединяя слагаемые E12E012·cos2() и  E12E012·sin2(), получаем:

E22E022 - 2·E1E01·E2E02·cos() + E12E012 = sin2()		(1)

Если параметр  (= ±/2) таков, что    cos() = 0     и одновременно    sin() = ± 1

То уравнение (1) представляет эллипс. Если дополнительно Е01 = E02 – то окружность.

Появление параметра   0 происходит в веществе, волна как-бы «поворачивается»:

Всё остаётся справедливым и наоборот: любую волну с круговой или эллиптической поляризацией можно разложить на две составляющие с линейной поляризацией.

Вопрос:  почему рассмотрение ведётся относительно Е, а не относительно Н, и все оптоэлектронные приборы реагируют на электрическую составляющую, а не на магнитную ?

ЛЕКЦИЯ 2.

РАССЕЯНИЕ СВЕТА

Рассеяние света – это перераспределение световой энергии (относительно её первоначального состояния) с изменением параметров излучения:

- направления волновых векторов,                 появление k,

- частоты                       появление .

Случай k = 0    и     = 0   справедлив только для неограниченной в пространстве          (а значит и во времени) волны с плоским фронтом.

 Ограничения по координате z («обрыв» волны) приводит к немонохроматичности    .

 Неплоскость фронта или ограничения по координатам x и y      к конечной ширине волновых чисел    kx и ky.

Появление  связано с уширением спектра излучения из-за «усложнения» вида функции. Это непосредственно следует из Фурье-анализа: бесконечная синусоида имеет единственную гармонику – она же сама ею и является; «отрезок» синусоиды – как единичный импульс имеет строго говоря бесконечно много гармоник:

Напомним:

- бесконечная по времени гармоническая функция имеет одну гармонику в частотной области,

- периодическая негармоническая функция имеет ограниченный линейчатый спектр,

- непериодическая функция – т.е. одиночный импульс (прямоугольный, синусоидальный или любой другой) имеет бесконечный сплошной спектр. Сосредоточение спектральной энергии зависит от формы этого импульса – чем дальше форма от периодической, тем более распределена спектральная энергия по частотам.

Критерий квазимонохроматичности:  << 

Волна с конечным (не равным нулю) поперечным сечением пучка не может распространяться строго в одном направлении, характеризующимся k. Обязательно имеет место разброс Δkx и Δky, что и приводит к дифракции.

Для получения критерия квазиплоской волны представим энергию волны (Э) в виде интеграла Фурье:

Э(x,y,z,t)=12π4⋅xyzωEkx,ky,kz,ω⋅exp−j⋅ωt−k⋅r⋅dkx⋅dky⋅dkz⋅dω

Е – амплитуда волны

Очевидно, что интеграл должен быть сходящимся.

Это возможно (при конечном не равном нулю значении амплитуды Е и одновременно бесконечном направлении z, вдоль которого распространяется волна):

- область пространства, по которой берутся интегралы, очень мала, при этом распределение амплитуды по направлениям k является произвольным, и

- область пространства, в котором расположена волна и по которому берутся интегралы – является произвольной, но амплитуда Е отлична от нуля лишь в узком интервале чисел: Δkx и Δky вблизи значений kx = 0 и ky = 0.

Если 2Δkx<<kz и 2Δky<<kz - волна КВАЗИПЛОСКАЯ.

Под вектором k понимается средний волновой вектор.

Условие, когда можно произвольный фронт заменить ПЛОСКИМ фронтом:

Линейные размеры участка фронта должны быть меньше ширины (длины) когерентности:

r ~ lког   или   r < lког

Длина когерентности – расстояние, на котором сохраняется когерентность.

Время когерентности   ког = lког / c.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В ДИЭЛЕКТРИКАХ

Рассмотрим случай, когда относительная диэлектрическая проницаемость  не зависит от координат и является постоянной.

Вектор электрической индукции в диэлектрике: D=ε⋅ε0⋅E

В немагнитной среде фазовая скорость волн vΦ=1εε0μμ0=cn

n=ε - коэффициент преломления прозрачного диэлектрика относительно вакуума.

и  = vФ · T.

Среднее значение плотности потока энергии: П=12vΦ⋅E⋅D+B⋅H или

П=vΦεε0E022

ВАЖНЕЙШЕЕ ФИЗИЧЕСКОЕ СВОЙСТВО прозрачных диэлектриков - дисперсия:

Зависимость фазовой скорости распространяющейся волны от частоты этой волны

Это есть следствие зависимости поляризованных атомов от частоты – из-за конечной (не равной нулю) массы атомов, т.е. инерционности и возможного резонанса колебаний.

В отсутствии внешнего электрического поля положительный и отрицательный центры молекулы совмещены.

При наличии электростатического поля получается диполь - молекула меняет форму – положительный центр смещается относительно отрицательного. Молекула ПОЛЯРИЗУЕТСЯ.

Если эл. поле меняется со временем, то и молекула участвует одновременно в двух движениях: меняет свою поляризацию и одновременно поворачиваясь вокруг оси момента инерции.

Какое из движений преобладает – зависит от частоты изменения E(t), т.е. от частоты поля.

Очевидно, что от частоты света, падающего на вещество, зависит механическая реакция молекул, это и есть физическая причина дисперсии.

Движение электрона в диэлектрике описывается уравнением:

m⋅x+m⋅γ⋅x+m⋅ω02⋅x=e⋅E, которое имеет решение: x=em⋅Eω02−ω2+jωγ

Здесь Е – напряжённость внешнего электрического поля.

е = 1.6·10-19 Кл, m = 9·10-31 кг.

 – коэффициент, характеризующий сопротивление движению электрона, и связан с удерживающей силой в атоме (молекуле).

Дипольный момент атома (единичный, обозначен р) со смещённым из положения равновесия электроном в точку x равен:

p=e⋅x=e2m⋅Eω02−ω2+jωγ

Поляризация объёма вещества, зависящая от времени, равна:

P=N⋅p=N⋅e2m⋅E(t)ω02−ω2+jωγ=ε0⋅ℵ(1)⋅E(t)

N – концентрация электронов с собственной частотой колебаний 0.

ℵ(1)=N⋅e2m⋅1ω02−ω2+jωγ⋅1ε0 - линейная комплекснозначная диэлектрическая             восприимчивость.

Очевидно, что в веществе существуют электроны и с другой собственной частотой. В этом случае следует брать: N=iNi и

ℵ(1)=e2m⋅1ε0⋅N1ω012−ω2+jωγ+N2ω022−ω2+jωγ+... от    01   до    0i.

На частотах 0i имеют место РЕЗОНАНСЫ ПОГЛОЩЕНИЯ.

В прозрачном диэлектрическом материале справедливо следующее:

D=ε⋅ε0⋅E=ε0⋅E+P

Происходит наложение внешнего поля         и поля от поляризованных молекул

Абсолютная диэлектрическая проницаемость равна:

εабс=ε0+N⋅e2m⋅1ω02−ω2+jωγ

Тогда            n2 =  = абс – 0 = 1+N⋅e2m⋅1ω02−ω2+jωγ⋅1ε0			(2)

Видно, что коэффициент преломления n – комплексная величина.

Обозначим его действ. и мнимую части: n = nRe + j·

Возведём в квадрат это выражение и отделим действительную и мнимую части:

n2=nRe+j⋅ξ2=nRe2−ξ2+2j⋅nRe⋅ξ

Аналогичное отделение мнимой от действительной части проделаем с выражением (2):

n2=1+N⋅e2m⋅1ω02−ω2+jωγ⋅1ε0=1+N⋅e2m⋅ε0⋅ω02−ω2−jωγω02−ω2+jωγ⋅ω02−ω2−jωγ=

=1+N⋅e2m⋅ε0⋅ω02−ω2ω02−ω22+ωγ2−j⋅N⋅e2m⋅ε0⋅ωγω02−ω22+ωγ2

Отсюда действительная часть квадрата n равна:

n2|Re=nRe2−ξ2=1+N⋅e2m⋅ε0⋅ω02−ω2ω02−ω22+ωγ2

Физический смысл  – собственная ширина линии излучения, это очень малая величина, то

ω02−ω22>>ωγ2         и          (  0)  0, тогда

n(ω)2|Re=1+e2m⋅ε0⋅iNiω0i2−ω2		(3)

Таким образом, величина n зависит от частоты света .

Всё тоже самое справедливо не только для электронов, но и для ионов. Отличие в том, что их собственные частоты гораздо ниже (в дальней инфракрасной области и далее к СВЧ диапазону).

В видимой области спектра лежат частоты электронов.

Вопрос: какова физическая причина того, что в коротковолновую часть спектра эти резонансы уходят лишь до определённой границы ?    Т.е. имеет место некоторая верхняя частота 0i, свыше которой уже нет частот резонансов электронов ?     А какие резонансы там возможны ?

НОРМАЛЬНАЯ И АНОМАЛЬНАЯ ДИСПЕРСИИ

Во многих оптически прозрачных веществах n()  1, тогда

n2 – 1 = (n – 1)(n + 1)  2(n – 1)       и выражение (3) упрощается.

n(ω)≃1+e22m⋅ε0⋅iNiω0i2−ω2

График этой функции имеет следующий вид:

Заметим, что везде n() – растёт, т.е. dndω>0 - критерий нормальной дисперсии.

Но мы предположили, что = 0, в действительности это не так, и с учётом этого график

имеет вид: . Области, где dndω<0 называются аномальной дисперсией.

Существует статический и динамический показатель преломления:

Статический – в случае  << 0i,          и динамический:  ~ 0i или  > 0i

Статический показатель преломления в основном связан с процессом пере-поляризации молекул, динамический – с процессом поворота.

Для коротковолнового диапазона для  > 0i  (ультрафиолетовый, рентгеновский диапазоны) прозрачный диэлектрик становится МЕНЕЕ ПЛОТНЫЙ, чем вакуум !     и   n < 1.

Фазовая скорость излучения там вроде-бы превышает скорость света в вакууме.

Это вроде-бы связано с так называемым ТОРМОЗНЫМ излучением (Вавилова-Черенкова).

Далее рассмотрим, на что влияет мнимая часть показателя преломления.

Вектор эл. поля световой волны: E(x,t)=E0⋅e−j(ωt−kx)			(4)

Вспомним, что k=ωvΦ=ωεабс(ω)с, кроме этого: εабс(ω)=nRe+j⋅ξ

После подстановки получаем:

k=ω⋅nReс+j⋅ω⋅ξс

Подставим это в выражение (4), после чего получим:

E(x,t)=E0⋅exp−j⋅ωt−ω⋅nRec+j⋅ω⋅ξc⋅x=...=E0⋅exp−ω⋅ξ⋅xc⋅exp−j⋅ωt−ω⋅nRe⋅xc

Уменьшающаяся амплитуда поля по мере роста координаты x .

Заметим, что в этом выражении нарочито не учтены какие-либо источники потерь энергии, т.е. предполагалось, что  = 0 и т.д.

При этом видно, что происходит потеря энергии по мере распространения света в веществе.     Эта энергия тратится на осуществление поляризации вещества и движение поляризованных молекул под действием внешнего поля !

Происходит рассеяние света в веществе.

Спектральный состав излучения

Пусть электрон начинает колебаться в момент времени t = 0. Его смещение относительно положения равновесия будет иметь вид:

x(t) = 0, t<0;

А0 – амплитуда колебаний электрона.

Энергия, излучённая в интервале 0 < t <   имеет вид:

Э=−0∞∂Э∂t⋅dt=16πε0⋅e2c3⋅−∞∞x2⋅dt.			(5)

Здесь использовалось равенство для мощности излучения: P=16πε0⋅e2c3⋅x2

Принимая следующие два условия:

1. x≈−ω02⋅x, и				(*)

2.  << 0, а также представляя x(t) в виде ряда Фурье:

x(t)=12π⋅−∞∞ejωt⋅dω⋅−∞∞x(ς)⋅e−jως⋅dς=12π⋅−∞∞F(ω)⋅ejωt⋅dω			(**)

Здесь было введено обозначение: F(ω)=−∞∞x(t)⋅e−jωt⋅dt=0∞x(t)⋅e−jωt⋅dt.

С учётом того, что при t < 0 имеет место x = 0, а также подставляя (*) и (**) в (5), получаем (записан конечный результат без промежуточных выкладок):

Э=124π3ε0⋅e2c3⋅ω04⋅−∞∞−∞∞F(ω)⋅F(ς)⋅dωdς⋅−∞∞ej(ω+ς)tdt.

Учитывая, что −∞∞ej(ω+ς)tdt=2πδ(ω+ς) (Согласно справочнику по математике, Корн), получаем (без промежуточных выкладок):

Э=112π2ε0⋅e2c3⋅ω04⋅−∞∞−∞∞F(ω)⋅F(ς)⋅δ(ω+ς)⋅dωdς= …….=

=16π2ε0⋅e2c3⋅ω04⋅−∞∞F(ω)⋅F(−ω)⋅dω=0∞Эплотн(ω)⋅dω

Здесь учтено, что F()·F(-) – чётная функция относительно w. Далее «убирая» знак интеграла можно записать:

Эплотн=16π2ε0⋅e2c3⋅ω04⋅F(ω)⋅F(−ω). Получена зависимость распределения энергии по частотам. Следующая задача – найти непосредственно F().

Для этого запишем (эта ЭВРИСТИКА, которая записана ниже, принадлежит       тов. Лорентцу!):

F(ω)=0∞A0⋅exp−γ/2+j(ω0−ω⋅t⋅dt+0∞A0⋅exp−γ/2−j(ω0−ω⋅t⋅dt=

=A0γ/2−j(ω0−ω)+A0γ/2+j(ω0−ω)

Вновь принимая во внимание условие:  << 0, и то, что рассмотрение ведётся в диапазоне частот   0, слагаемые в записанном выражении будут сильно отличаться по частотам, и будет справедливо следующее:

F(ω)⋅F(−ω)=A0γ/2−j(ω0−ω)×A0γ/2+j(ω0−ω)=A0A0(γ/2)2+(ω0−ω)2

Тогда плотность энергии окажется равной:

Эплотн=16π2ε0⋅e2c3⋅ω04⋅A0A0(γ/2)2+(ω0−ω)2

Давайте изучим полученное выражение. Видно, что максимум интенсивности лежит вблизи   0. При удалении  от 0 интенсивность сильно снижается.

На частотах  1 = 0 – /2 и 1 = 0 + /2 плотность энергии уменьшается в 2 раза.

Таким образом, основная часть спектральной энергии излучается в интервале  = .

Причина излучения энергии в определённом спектральном диапазоне состоит в наличии уширений энергетических электронных уровней.

Среднее время жизни электрона на уровне обратно пропорционально его уширению: E1 ~ 1/ж1, и так далее.

В идеальной физической системе уширение стабильного уровня (Е0) должно быть равно нулю – т.к. там электрон может пребывать бесконечно долго. Но из-за наличия возбуждений атома (молекулы) электрон уходит со стабильного уровня, тем самым время жизни на нём становится конечным. Это и приводит к E0  0.

ЛЕКЦИЯ 3.

УШИРЕНИЯ СПЕКТРА ИЗЛУЧЕНИЯ

Итак, электромагнитное поле всегда излучается не на единственной частоте, а в определённом спектральном диапазоне. При отсутствии каких-либо воздействий форма спектральной плотности есть ЛОРЕНЦЕВА ФОРМА:

Формулу для Эплотн  (полученную на прошлой лекции) удобно представить в виде:

Эплотн  = 2mA0A0*02FЛ().

Здесь FЛ() – НОРМИРОВАННАЯ  ЛОРЕНЦЕВА  ФОРМА, которая равна:

FЛ(ω)=γ/2π(γ/2)2+(ω0−ω)2

Условие нормировки: −∞∞FЛ(ω)dω=1

На оптических частотах имеет место: /0  10-7.

Время излучения   2/  2/. Чем меньше , тем выше . Строго монохроматическое излучение возможно при бесконечном времени излучения.

Однако в реальной физической картине мира ширина спектра излучения, как правило, превосходит  – появляются УШИРЕНИЯ.

Это связано с различными взаимодействиями атомов, молекул и электромагнитных полей от внешних источников.

Уширения бывают                ОДНОРОДНЫЕ         и            НЕОДНОРОДНЫЕ.

1. одинаковое значение уширения                     разные значения уширений

для всех атомов вещества

2. форма уширения одинакова для                        разные «бока» у функции

различных «сторон» функции F(),                                       F()

Ниже перечислены наиболее распространённые виды уширений спектра излучения для диэлектрических и полупроводниковых материалов.

1). УДАРНОЕ УШИРЕНИЕ.

Появление дополнительного параметра уд из-за ударного взаимодействия частиц.

При нормальной температуре время, в течение которого в твёрдом теле не происходит столкновений частиц, примерно равно уд  10-11 с.

А как упоминалось выше, время излучения, связанное с квантовой природой вещества (так называемое ЕСТЕСТВЕННОЕ ВРЕМЯ ИЗЛУЧЕНИЯ), примерно составляет             10-7 10-8 с.

Очевидно, что на протяжении излучения атомы соударяются. Это приводит к «усложнению вида функции излучения»:

Во время удара скачком изменяется фаза колебаний – на произвольную величину.

Из-за того, что функция усложняется, её спектр обогащается гармониками. Это и есть уширение спектра.

Усреднённая спектральная плотность мощности при наличии ударных уширений приблизительно равна:

Эплотн(ω)=12⋅1(1/τ0)2+(ω0−ω)2

2). ДОПЛЕРОВСКОЕ УШИРЕНИЕ.

Происходит из-за того, что при нормальной температуре частицы движутся.

Аналогично, усреднённая спектральная плотность мощности при наличии доплеровских уширений приблизительно равна:

Эплотн=exp−Mc2(ω−ω0)22ω02⋅kT

M – масса движущегося атома, k – постоянная Больцмана, T – температура.

3). УШИРЕНИЯ из-за ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ.

При наличии E = E(const(t))  или  B = B(const(t)) происходит сдвиг уровней энергии электронов и одновременное их РАСЩЕПЛЕНИЕ.

В зависимости от того, это Е или В – подразделяют на эффекты Штарка или Зеемана.

Эффект Штарка: расщепление и смешивание энергетических уровней под действием электрических полей.

Так квантовая система приобретает дополнительную энергию      из-за ИЗМЕНЕНИЯ в движении заряженных частиц под действии внешнего поля E. Уровни смешаются.

Обычно строятся графические зависимости (E).

Существует подразделение на линейный      и    нелинейный эффекты Штарка.

Для различных номеров уровней (главных квантовых чисел): 1, 2, 3 и т.д. получаются различные приращения энергии 1,   2,   3,   и т.д.

Кроме этого, различным уровням соответствует РАЗЛИЧНАЯ СТЕПЕНЬ ВЫРОЖДЕНИЯ.

Для атома водорода в отсутствие поля:    2 -  1 = ħ·0.

При наличии поля имеют место величины:1,   2,   равные: 1 = −3⋅α2⋅E2ε2−ε1 и

2 = −α2⋅E2ε2−ε1.   			Здесь  – СТЕПЕНЬ ВЫРОЖДЕНИЯ.

Следовательно, частота перехода меняется на величину: Δω=Δε2−Δε1ℏ=

=2α2E2ℏ⋅1ε2−ε1=2α2E2ℏ2⋅ω0

Эффект Зеемана связан с аналогичным влиянием магнитного поля.

В обоих случаях: если величина расщепления уровня меньше ширины под-уровня, то рядом лежащие под-уровни перекрываются. Спектральные линии также сливаются.

Если внешние поля Е или В зависят от координат, то в разных точках вещества уширение различное. Суммарно они образуют спектральную линию большой ширины.

4). УШИРЕНИЕ из-за НАСЫЩЕНИЯ.

При увеличении интенсивности падающей волны происходит НАСЫЩЕНИЕ оптически прозрачной среды: преобладание оптического электрона в возбуждённом состоянии.

Населённость нестабильного уровня n1 становится выше населённости стабильного уровня n2. Световой поток перестаёт поглощаться, среда просветляется.

Более тонкое описание процесса: каждый вновь приходящий фотон поглощается, но тут-же излучается вновь. И так на всём протяжении по пути распространения светового пучка. Интенсивность пучка при этом не падает, но происходит уширение спектра – из-за взаимодействия с электроном вида «прыг-скок туда-сюда».

______________________________________________

Далее остановимся на организации оптоволоконных телекоммуникациях, в первую очередь на световодах и световодных стстмеах.

Типовая система оптоволоконной системы связи (основные компоненты ВОЛП):

- оптический передатчик,

- световодный кабель,

- усилитель (использующийся на линии, повторитель),

- оптоволоконные компоненты управления,

- оптический приёмник.

В открытых оптических системах связи – пучок света распространяется в свободном пространстве.

Раз уж мы начали заниматься оптикой, то поговорим о световодах и оптических устройствах управления. Про оптоэлектронные устройства будем говорить позже.

Основные типы световодов: подразделяются по типу ПРОФИЛЯ показателя преломления.

Понятия: СВЕТОВОД, ПОЛНОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТРАЖЕНИЕ, МОДЫ в световодах.

Ступенчатые, градиентные волокна и волокна со специальным профилем показателя преломления

Одномодовые и многомодовые световоды

В зависимости от профиля показателя преломления: SF, DSF, NZDSF.

Δfib=ncep2−nоб2/2ncep2,		n1·sin1 = n2·sin2

Критический угол: Θс=arcsinn2n1

Числовая апертура световода: NA=sin(Θ1)=n12−n22=n1⋅2Δfib - для SF-волокна,

Для градиентного волокна: NA=n1(0)2−n22/2,            n1 > n2,

n1 – сердцевины, и n2 - оболочки

Количество устойчивых мод в световоде:                            V = 2rNA/.

r - радиус сердцевины и NA - числовая апертура.

Критерий распространения одной моды:  V < 2,405; с ростом V количество мод начинает резко расти.

Количество устойчиво распространяющихся мод для многомодового SF-световода:

Nm≃12⋅V2=12⋅πdλ⋅NA2=12⋅πdλ2⋅n12−n22

d – диаметр сердцевины.

Скобки [ ] – операция выделения целой части рациональ. числа

| Нормиров. частота | 0  2,405 | 2,405  3,832 | 3,832  5,136 | 5,136  5,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число устойчиво распр. мод | 1 | 4 | 7 | 9 |

Для градиентного световода:

Если n(r)=n1⋅1−2Δfib⋅ra2, 0≤r≤a, тогда Nm=14⋅πdλ2⋅n12−n22

Здесь n1 и n2 – максимальные числовые значения соотв. показателей преломления.

а и b – соотв. радиус сердцевины и оболочки.

__________________________________

Важный параметр световодов  - ДЛИНА ВОЛНЫ ОТСЕЧКИ:   CF

CF – такая длина волны, на которой начинает распространяться единственная мода

CF – без учёта внешних воздействий,

CСF – с учётом воздействий и деформаций.

Изгибы и деформация приводит к подавлению побочных мод и уменьшению длины волны отсечки:CF  > CСF

λCF=πd⋅NA2,405=1,847⋅d⋅n1⋅Δfib

Метод экспериментального измерения CСF – путём измерения передаваемой мощности через волокно (длиной 2 м). Волокно сложено определённым образом:

Am(λ)=10lgPs(λ)P0(λ) [дБ]

ЗАТУХАНИЕ

СОБСТВЕННЫЕ ПОТЕРИ		КАБЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ

rad

Потери на поглощение на                      потери на

Примесях (резонансные потери)           рассеяние

abs				sct

sct   связано с рассеянием Ми (размеры рассеивателя >  или ~ ) и Рэлея (<< ).

Оценка интенсивности рассеяного света: I(ϕ)=9π22N2λ4⋅n2−1n2+22⋅1−cos2ϕ⋅S0

S0 – плотность потока энергии во входной волне,  N – концентрация рассеивателей,

n – показатель преломления среды

При рассеянии наблюдается изменение поляризации световых волн:

ρ=I(ϕ)−III(ϕ)I(ϕ)+III(ϕ)=sin2ϕ1+cos2ϕ - коэффициент рассеяния.

I(ϕ) - интенсивность излучения на перпенд. составл. соляризации,

III(ϕ) - интенсивность излучения на параллель. составл. соляризации,

Коэффициент ослабления пучка света в рассеянии Рэлея: αРэ=24π3Nλ4⋅n2−1n2+22

Закон, по которому происходит ослабление светового пучка: S(x)=S(0)⋅e−α⋅x

Оценочный коэффициент ослабления пучка в рассеянии Ми: αМи≈2πaλ

a – радиус рассеивателя.

rad    составляют до 20% от потерь на рассеяние.

Суммарные потери:  = i   по всем видам потерь.

График потерь, присущий кварцевым световодам:

ДИСПЕРСИЯ В ВОЛОКННОЙ ОПТИКЕ

Дисперсионные эффекты приводят к расплыванию (уширению длительности) информационных импульсов на величину: τ(L)=tout2−tin2 после прохождения сигналом оптоволоконного сегмента длины L.

Здесь tout и tin – длительности выходного и входного импульсов. При большом уширении импульсы перекрываются, так что становится невозможным их выделение при приеме, также возникает межсимвольная интерференция.

ДИСПЕРСИЯ

МЕЖМОДОВАЯ			ХРОМАТИЧЕСКАЯ (chr)

(mod)

МАТЕРИАЛЬНАЯ		ВОЛНОВОДНАЯ

(mat)				(w)

Суммарное влияние дисперсии определяется через соотношение:

2 = 2mod + (mat + W)2.

Далее рассмотрим эти основные факторы, которыми определяется дисп.:

- различием скоростей распространения направляемых мод (межмодовой дисперсией, характеризующейся τmod), имеет место в многомодовых направляющих структурах.

Для ступенчатой многомодовой структуры справедливо следующее:

τmod(L)⋅L=ncepΔfibc⋅L, L<Lcat;,

Lcat - длина межмодовой связи (для ступенчатого волокна порядка 5 км, для градиентного - порядка 10 км,). Величина Lcat характеризует переход оптической энергии из одной моды полностью в другую, и наоборот.

Величина fib – нормируемый для световодов параметр, см. выше

Здесь nсер и nоб – коэффициенты преломления сердцевины и оболочки световода соответственно, с – скорость света в вакууме. В случае многомодовой градиентной структуры вид зависимости справедливо эффективное значение Δfib,

для параболического профиля справедливо: Δfib=Δfib22.

Полоса пропускания оптоволоконной направляющей структуры: W  0,44 / , значения которой измеряются в [МГц∙км]. Видно, что дисперсия накладывает ограничения на дальность передачи и верхнюю частоту передаваемых сигналов. Физический смысл W - максимальная частота (частота модуляции) передаваемого сигнала при длине линии в 1 км.

- Различием условий распространения мод, именуемой хроматической дисперсией:

  - свойствами оптического материала (материальной диспепсией τmat), обусловленной зависимостью показателя преломления сердцевины волокна от длины волны. Для одномодового волокна имеет место следующее:

τmat(Δλ,L)=Δλ⋅L⋅λc⋅d2ncepdλ2=Δλ⋅L⋅Md(λ).    МАТЕРИАЛЬНАЯ

  - направляющими свойствами световодной структуры (волноводной дисперсией τw), обусловленной зависимостью коэффициента распространения моды от длины волны:

τw(Δλ,L)=Δλ⋅L⋅2n2cepcλ2=Δλ⋅L⋅Nd(λ),       ВОЛНОВОДНАЯ

коэффициенты Md(λ) и Nd(λ) - удельные материальная и волноводная дисперсии соответственно, а Δλ [нм] - уширение длины волны излучения, которое имеет место по ряду физических причин: конечной когерентности источника излучения, из-за действия нелинейных оптических эффектов, и т.д. Результирующее значение коэффициента удельной хроматической дисперсии определяется как Zd(λ)=Md(λ)+Nd(λ) с размерностью [пс/(нм∙км)].

Если коэффициент волноводной дисперсии Nd(λ) > 0,

то коэффициент материальной дисперсии Md(λ) > 0 или Md(λ) < 0.

Для = 1310 ± 10 нм    происходит взаимная компенсация величин Md(λ) и Nd(λ), и результирующая дисперсия Zd(λ) обращается в ноль. Фирмой Corning разработан метод оценки удельной хроматической дисперсии Zd(λ).

Формула СЕЛМЕЙЕРА  для оценки хроматической дисперсии:

τ(λ)=A+B⋅λ2+C⋅1λ2,    А, В и С – эмпирические коэффицинеты.

Тогда Zd(λ)=∂τ(λ)∂λ=2Bλ−C1λ3=Z04⋅λ−λ04λ3.

Здесь: λ0=4B/C - длина волны нулевой дисперсии, Z0 = 8·B   - наклон нулевой дисперсии.

 – рабочая длина волны излучения.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ВОЛОКНО – со смешением дисперсии типа DSF или NZDSF:

τ(λ)=A+B⋅λ+Cλ⋅ln(λ)

и

Zd(λ)=∂τ(λ)∂λ=B+C+C⋅ln(λ)=λ0⋅Z0⋅lnλλ0

Здесь: λ0=exp−1+BC и Z0 = C/0.

В этом случае chr = Zd(λ)·.

|  |  | , нм | Zd(λ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Многомодовый световод | 50 мкм | 850 1310 1550 | 99,6 1,0 19,2 |
|  | 62,5 мкм | 850 1310 1550 | 106,7 4,2 17,3 |
| Одномодовый световод | SF | 1310 1550 | < 1,8 17,5 |
|  | DSF | 1310 1550 | 21,2 < 1,7 |

Видно, что минимум дисперсии не всегда соответствует минимуму затухания !

ЦЕЛЬ СМЕЩЕНИЯ ДИСПЕРСИИ (в DSF и NZDSF) – вынести длину волны 0 за 3-е окно прозрачности в инфракрасную область.

В случае нециркулярности (овальности) профиля сердцевины волноводной структуры добавляется слагаемое pmd2, характеризующее поляризационную модовую дисперсию, связанную с различием условий распространения мод перпендикулярных поляризаций.

τ=T(λ)⋅L

Интегральные характеристики волокон: