| 6.Заготовки и обработанные детали необходимо укладывать надежно и на специально отведенные места. 7.Приступая к работе на станке или механизированном оборудовании, необходимо предварительно проверить его исправность на холостом ходу и только после этого устанавливать заготовку и режущий инструмент. 8.Работы, связанные с применением химикатов, а также связанные с выделением дыма, газов или пыли, необходимо выполнять в хорошо проветриваемом помещении или под вытяжным зонтом. 9.Образующуюся стружку и опилки нельзя сдувать и убирать руками, следует пользоваться счеткой-сметкой. 10.При получении мелких травм необходимо своевременно обработать их медикаментами. 11.Не выходить сразу после работы на сквозняк. ПОСЛЕ ОКАНЧАНИЯ РАБОТЫ: 1. Проверить исправность инструмента, очистить их от грязи и сдать мастеру или дежурному. 2. Привести в порядок рабочее место и сдать его мастеру или дежурному. 3. Нельзя мыть руки соляркой, бензином и машинным маслом. 4. Нельзя вытирать руки ветошью загрязненной опилками и стружкой. 5. Замасленный обтирочный материал необходимо убирать в специально отведенный металлический ящик, закрывающийся крышкой, т.к. замасленная ветошь может самовозгораться. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| зм | Лист |  | Подп. | Дата |  |  |