Вариант № 24.

Часть № 1.

# Первая часть.

# Задание:

- Рассчитать проводимость системы на единицу длины. Найти ток утечки.

- Рассчитать и построить графики распределения напряженности электрического поля и потенциала в плоскости KF.

- Рассчитать и построить вектор плотности тока в точке М.

- Провести эквипотенциаль с потенциалом, равным 0,25U, где U – приложенное напряжение.

Исходные данные:

Рисунок 8

R = 2,0 мм = 2,0·10-3 м;

d = 30 мм = 0.03 м;

h = 20 мм = 0,02 м;

U = 450 В;

σ = 3.5*10-5  См/м

K

d

M

h

U



Рис.1 Симметричная пара с радиусом жилы R1 расположена в среде с проводимостью .

Задача о поле двухпроводной линии сводится к задаче о поле двух заряженных осей. Расчет задачи проводим при помощи метода зеркальных изображений. Его суть заключается в следующем. В результате электростатической индукции на проводящей поверхности  выступают заряды. Для расчета такой системы кроме заданных заряженных осей вводят ещё дополнительную фиктивную пару осей, линейные плотности зарядов  которых будут равными по значению, но противоположные по знаку зарядам в реальной паре.

Потенциал в любой точке:

φ(x,y)=τ2πεalnr−r−'r+r+'+C=τ2πεaln(d2−x)2+(h+y)2⋅(d2+x)2+(h−y)2(d2+x)2+(h+y)2⋅(d2−x)2+(h−y)2+C=τ4πεaln((d2−x)2+(h+y)2)((d2+x)2+(h−y)2)((d2+x)2+(h+y)2)((d2−x)2+(h−y)2)+C

Константу С находим из условия: х=0, y=0, φ=0 (оси - эквипотенциальные поверхности с нулевым потенциалом)

φ(0,0)=0⇒τ4πεaln((d2)2+h2)((d2)2+h2)((d2)2+h2)((d2)2+h2)+C=0⇒C=0

ϕA(−13,−20)=τ4πεaln282⋅(22+402)22⋅(282+402)=4.8818τ4πεa,В

ϕB(13,−20)=τ4πεaln22⋅(282+402)282⋅(22+402)=−4.8818τ4πεa,В

Емкость системы на единицу длины:

C0=τϕA−ϕB=τ9.7637τ4πεa=4πεa9.7637,Фм

Проводимость системы на единицу длины:

G0=4πσ9.7637=4.5046⋅10−5,Смм

Ток утечки:

Iут=UG0=450⋅3.0619⋅10−5=0.0203,Ам

- Потенциал в любой точке определяется по формуле:

ϕ(x,y)=τ4πεaln((d2−x)2+(h+y)2)((d2+x)2+(h−y)2)((d2+x)2+(h+y)2)((d2−x)2+(h−y)2)=τ4πεa(ln((d2−x)2+(h+y)2))+ln((d2+x)2+(h−y)2)−ln((d2+x)2+(h+y)2)−−ln((d2−x)2+(h−y)2))=Iут4πσ(ln((d2−x)2+(h+y)2))+ln((d2+x)2+(h−y)2)−ln((d2+x)2+(h+y)2)−−ln((d2−x)2+(h−y)2))

Так как E=-gradϕ, то для нахождения Ex и Ey продифференцируем выражение ϕ(x,y) по x и y, получим:

Ex=−∂ϕ∂x=−Iут4πσ(−2(d2−x)(d2−x)2+(h+y)2+2(d2+x)(d2+x)2+(h−y)2−2(d2+x)(d2+x)2+(h+y)2++2(d2−x)(d2−x)2+(h−y)2)

Ey=−∂ϕ∂y=−Iут4πσ(2(h+y)(d2−x)2+(h+y)2−2(h−y)(d2+x)2+(h−y)2−2(h+y)(d2+x)2+(h+y)2++2(h−y)(d2−x)2+(h−y)2)

ϕ(x,y)=Iут4πσln((d2−x)2+(h+y)2)((d2+x)2+(h−y)2)((d2+x)2+(h+y)2)((d2−x)2+(h−y)2)

Подставим числовые значения. В плоскости KF потенциал и напряженность электромагнитного поля будут зависеть только от x, т. к. y=const= -20 мм:

ϕ(x,−20)=46.0888ln(15−x)2((15+x)2+1600)(15+x)2((15−x)2+1600)

Ex(x,−20)=−46.0888(−215−x+30+2x(15+x)2+1600−215+x+30−2x(15−x)2+1600)

Ey(x,−20)=−46.0888(−80(15+x)2+1600+80(15−x)2+1600)

При построении графика зависимости E от x будем учитывать только х-овую составляющую, т. к. максимальное значение, принимаемое функцией Ey(x, -20) не превышает по модулю 0,6556 В/м, а вычисление векторной суммы х-овой и y-овой составляющих связано со значительными математическими трудностями.

Рис. 3. График распределения потенциала в плоскости KF.

Рис. 4. График распределения напряженности электрического поля в плоскости KF.

3. Точка М имеет координаты x = -25; y = 0.

Напряженность поля в точке М:

Ex(−25,0)=−83.5473(−806400+400+806400+400)=0

Ey(−25,0)=−83.5473(401600+400−40400−40400+401600+400)=13.3676,Вм

Модуль напряженности поля в точке М:

E=Ey=13,3676 В/м.

Вектор плотности тока:

Модуль вектора плотности тока:

j = 13.7865·10-5 В/м2

Рис. 5. Вектор плотности тока.

4.  φ=0,25U=0,25·450=112,5 В

Потенциал в любой точке:

φ(x,y)=Iут4πσln((d2−x)2+(h+y)2)((d2+x)2+(h−y)2)((d2+x)2+(h+y)2)((d2−x)2+(h−y)2)

ln((15−x)2+(20+y)2)((15+x)2+(20−y)2)((15+x)2+(20+y)2)((15−x)2+(20−y)2)=2.4409

((15−x)2+(20+y)2)((15+x)2+(20−y)2)((15+x)2+(20+y)2)((15−x)2+(20−y)2)=11.4838

График, являющийся решением этого уравнения приведен на рис. 5.

Рис.6. Чертеж эквипотенциали.

Часть № 2.

Дано:

| Im=5,1 А R=1,3 мм=1,310-3 м =3,5107 Cм/м =1 f=500 Гц n=18 | Амплитудное значение синусоидального тока; Радиус проводника; Удельная проводимость материала; Относительная магнитная проницаемость; Частота; Номер гармоники. |
| --- | --- |

По круглому цилиндрическому проводнику протекает синусоидальный ток i=Im sin t, А.

Радиус проводника R, удельная проводимость материала , относительная магнитная проницаемость .

Определить плотность тока и напряженность магнитного поля внутри проводника. Числовой ответ дать для точек, находящихся на расстоянии от оси провода r=0; r=0,25R; r=0,5R; r=0,75R; r=R при двух частотах: f и nf.

Построить графики зависимостей модулей плотности тока и напряженности магнитного поля от r.

Определим плотность тока и напряженность магнитного поля внутри проводника при f=200Гц.

Предполагаем, что обратный провод не влияет на поле в прямом.

Электромагнитное поле для неподвижных тел и сред описывается системой уравнеий Максвелла:

rotH=j+∂D∂t   (1);

rotE=−∂B∂t       (2);

divD=ρсвоб      (3);

divB=0            (4);

D=εε0E          (5);

B=μμ0H         (6);

j=σE               (7).

По условию, ток i во времени изменяется по гармоническому закону, значит j, связанный с i равенством i=SjdS, изменяется гармонически. Исходя из (7), (5), (1) и (6) заключаем, что изменеия E,D, Bи H также носят гармонический характер.

Поэтому все дальнейшие расчеты будем производить в комплексной форме.

Умножим (2) на σ, и в силу (7) и всего выше изложенного (2) примет вид:

rotj=−iωσμμ0H  (8).

Уравнение (1) с учетом (5) и (7):

rotH=σE+iωε0εE  (9).

Отношение ωε0ε<<σ, значит с большой степенью точностью вторым слагаемым в правой части уравнения (9) можно пренебречь, тогда:

rotH=σE,

или

rotH=j  (10).

От обеих частей уравнения (8) возьмем операцию ротора, получим:

rot(rotj)=−iωσμμ0rotH.

Далее, исходя из (10) и соотношения rot(rotX)=grad(divX)−∇2X, имеем:

grad(divj)−∇2j=−iωσμ0μj  (11).

Возьмем операцию дивергенции от обеих частей (10):

div(rotH)=divj.

Из теории поля известно, что div(rotX)=0, значит divj=0. Тогда (11) примет вид:

∇2j=iωσμ0μj  (12).

В цилиндрических координатах ∇2=1r∂∂rr∂∂r;1r2∂2∂α2;∂2∂z2. j от α и z не зависит и направлено вдоль оси цилиндра. Получаем:

d2jdr2+1rdjdr=iωσμ0μj.

Обозначим q2=−iωσμ0μ. Тогда

d2jdr2+1rdjdr+q2j=0

или

d2jd(qr)2+1qrdjd(qr)+j=0   (13).

В математике известно, что решение уравнения (13) записывается в виде

j=AJ0(qr)+BN0(qr),

здесь J0(qr)- функция Бесселя нулевого порядка первого рода, N0(qr)- функция Бесселя нулевого порядка второго рода.

N0(qr) при qr=0 обращается в бесконечность. Из физических соображений j всюду конечен, поэтому принимаем В=0.

Из (8) определимH, учитывая, что rotX=∇,X, в цилиндлических координатах ∇=∂∂r;1r∂∂α;∂∂z:

H=1q2rotj=α0−1q2djdr=α0−1q2ddrAJ0(qr)=α0−Aq2dJ0(qr)d(qr)d(qr)dr,

здесь α0- единичный орт оси 0α. dJ0(qr)d(qr)=−J1(qr), J1(qr)- функция Бесселя первого порядка первого рода. Т. е.

H=α0AqJ1(qr)  (14).

Из закона полного тока Hdl=SjdS+∂∂tSDdS определим H на поверхности провода (при r=R), приравняем его значению H, полученному из соотношения (14) и определим A:

I2πR=AqJ1(qR),

A=qI2πRJ1(qR).

Окончательно получаем:

Для цилиндрического проводника плотность тока определяется по формуле:

, где

Напряжённость магнитного поля равна:

Бесселевы функции J0(qr) и J1(qr) от комплексного аргумента  тоже являются комплексами и могут быть представлены в показательной форме:

,

где b0-модуль, а β0—аргумент функции J0(qr);  b1-модуль, а β1—аргумент функции J1(qr).

Аргументами β0 и β1 пренебрегаем и не используем в вычислениях, т.к. графики строятся по значению модуля функции Бесселя. Т.е. запишем это в виде:

Заряд считаем по формуле:

ω=2πf=2∗3.1416∗500=3141.61 рад/с;

а=  0 = 1  4  10-7 = 0,01257  10-4 Гн/м;

q=ω⋅σ⋅μa=3141.6⋅3.5⋅107⋅0.01257⋅10−4=371.772Кл

R⋅ω⋅σ⋅μa=0.4843Кл⋅м- на поверхности проводника.

По графику находим J1(qR)=24.95, это значение будет постоянным во всех последующих расчётах для частоты f.

;           ;

jm=q⋅Im⋅J0(qr)2π⋅R⋅J1(qR)

Hm=Im⋅J1(qr)2π⋅R⋅J1(qR)

Результаты расчетов сведены в таблицу 1:

| R | 0 | 0,25R | 0,5R | 0,75R | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r, м | 0 | 0,000325 | 0,0065 | 0,00975 | 0,0013 |
|  | 0 | 0,1208 | 0,2417 | 0,3625 | 0,4833 |
|  | 1 | 1.17 | 2.81 | 8.31 | 26.2 |
|  | 0 | 0.94 | 2.9 | 7.82 | 24.95 |
|  | 13453 | 15740 | 37804 | 111797 | 352476 |
|  | 0 | 5.1967 | 16.0324 | 43.2323 | 137.9343 |

Определим плотность тока и напряженность магнитного поля внутри проводника при nf=9000 Гц.

ω=2πf=2∗3.1416∗9000=56548.8 рад/с;

а=  0 = 1 4  10-7 = 0,01257  10-4 Гн/м;

q=ω⋅σ⋅μa=56548.8⋅3.5⋅107⋅0.01257⋅10−4=1577.8Кл

R⋅ω⋅σ⋅μa=2.0502Кл⋅м- на поверхности проводника.

Далее всё считается по аналогии, для простоты восприятия запишем результаты расчётов в таблицу 2.

Таблица 2.

| R | r | 0,25R | 0,5R | 0,75R | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r, м | 0 | 0,000325 | 0,00065 | 0,000975 | 0,0013 |
|  | 0 | 0,5125 | 1,0251 | 1,5376 | 2,0502 |
|  | 1 | 1,58 | 6,2 | 30,6 | 149 |
|  | 0 | 1,04 | 5,8 | 29,22 | 144 |
|  | 15532 | 24540 | 96298 | 475279 | 2314268 |
|  | 0 | 16153 | 90085 | 453845 | 2236608 |

Выводы:

- При увеличении частоты f, магнитное и электрическое поля вытесняются от центра к стенкам цилиндрического провода (“поверхностный эффект”).

- При увеличении r от 0 до R, jm увеличивается в ‘b0’ раз.

- При увеличении r от 0 до R, Hm увеличивается в ‘b1’ раз.

Часть № 3.

Дано:

| l = 10 см = 0.1 м Im = 72 А R = 450 м RА = 0,36 м А = 45 ° RВ = 430 м В = 140 ° | Длина отрезка прямолинейного провода; Амплитудное значение синусоидального тока; Радиус сферы; Координаты точки А в сферической системе координат; Координаты точки B в сферической системе координат. |
| --- | --- |

По отрезку прямолинейного провода длиной l проходит переменный ток i = Imsin108t, A. Среда, окружающая провод, -  воздух. Считать, что со средней точкой отрезка провода совмещено начало отсчета сферической системы координат и что ось отсчета углов совпадает с положительным направлением тока в проводе.

1. Построим полярную диаграмму зависимости от угла  модуля среднего за период значения вектора Пойнтинга в точках сферы радиусом R.

Ток i = Imsin108t, A → ω=108 ;

Оценим дальность точек находящихся на сфере (Расстояние R).

, значит точки лежат в дальней зоне.

Тогда

, среднее значение равно:

, среднее значение равно:

Для воздуха  .

Диаграмму зависимости векторов Е и Н в дальней зоне от угла θ называют диаграммой направленности.

Выражение вектора Пойнтинга для дальней зоны:

Модуль вектора Пойнтинга (мгновенное значение):

Пср=1T0TПRdt=zв(dl)2Im2sin2Θ8R2λ2=120⋅3.1416⋅0.12⋅722⋅sin2Θ8⋅4502⋅18.852=3.3951⋅10−5sin2Θ,Втм2

По этой функции построим полярную диаграмму зависимости от угла  модуля среднего за период значения вектора Пойнтинга в точках сферы радиусом R.

2. Запишем выражения для мгновенных значений векторов напряженности электрического и магнитного полей в точках А и В, предварительно выяснив, в какой зоне поля находится каждая точка.

Ток i = Imsin108t, A → ω=108;

Оценим дальность точек A и B.

2.1. Точка А (RА=0,36м).

- значит точка A находится в ближней зоне.

В этом случае в компонентах электромагнитного поля остаются слагаемые с наивысшим порядком.

Мгновенные значения напряжённости электрического ( и ) и магнитного () поля вычисляем исходя из формул.

;

;

;

Мгновенные значения:

Hα=ImlsinΘ4πRA2sin(ωt−2πRλ)=3.1261sin(108t−5.2332°)Aм

ER=ImlcosΘ2πRA3ωε0sin(ωt−2πRλ−π2)=19623.92sin(108t−95.2332°)Вм

EΘ=ImlsinΘ4πRA3ωε0sin(ωt−2πRλ−π2)=9811.96sin(108t−95.2332°)Вм

2.2. Точка B (RB=430м).

- значит точка В находится в дальней зоне.

Мгновенные значения напряжённости электрического () и магнитного () поля вычисляем исходя из формул:

;

;

Мгновенные значения:

Hα=ImlsinΘ2λRBsin(ωt−2πRλ+π2)=2.8549⋅10−4sin(108t+87.3834°)Aм

EΘ=ZвImlsinΘ2λRsin(ωt−2πRλ−π2)=−0.1028sin(108t+92.6166°)Вм