Часть 2.

# Задание:

По круглому цилиндрическому проводнику протекает синусоидальный ток i=Im sin ωt, A.

Радиус проводника R, удельная проводимость материала σ, относительная магнитная проницаемость μ.

Определить плотность тока и напряженность магнитного поля внутри проводника. Числовой ответ дать для точек, находящихся на расстоянии от оси провода r=0; r=0,25R; r=0,5R; r=0,75R; r=R при двух частотах: f и nf.

Построить графики зависимостей модулей плотности тока и напряженности магнитного
поля от r.

Исходные данные:

| Im=1.9 А R=1.8 мм=1.810-3 м =5.5107 Cм/м =1 f=120 Гц n=25 | Амплитудное значение синусоидального тока; Радиус проводника; Удельная проводимость материала; Относительная магнитная проницаемость; Частота; Номер гармоники. |
| --- | --- |

Рис. 7. Чертеж системы.

Электромагнитное поле для неподвижных тел и сред описывается системой уравнеий Максвелла:

rotH=j+∂D∂t   (1);

rotE=−∂B∂t       (2);

divD=ρсвоб      (3);

divB=0            (4);

D=εε0E          (5);

B=μμ0H         (6);

j=σE               (7).

По условию, ток i во времени изменяется по гармоническому закону, значит j, связанный с i равенством i=SjdS, изменяется гармонически. Исходя из (7), (5), (1) и (6) заключаем, что изменеия E,D, Bи H также носят гармонический характер.

Поэтому все дальнейшие расчеты будем производить в комплексной форме.

Умножим (2) на σ, и в силу (7) и всего выше изложенного (2) примет вид:

rotj=−iωσμμ0H  (8).

Уравнение (1) с учетом (5) и (7):

rotH=σE+iωε0εE  (9).

Отношение ωε0ε<<σ, значит с большой степенью точностью вторым слагаемым в правой части уравнения (9) можно пренебречь, тогда:

rotH=σE,

или

rotH=j  (10).

От обеих частей уравнения (8) возьмем операцию ротора, получим:

rot(rotj)=−iωσμμ0rotH.

Далее, исходя из (10) и соотношения rot(rotX)=grad(divX)−∇2X, имеем:

grad(divj)−∇2j=−iωσμ0μj  (11).

Возьмем операцию дивергенции от обеих частей (10):

div(rotH)=divj.

Из теории поля известно, что div(rotX)=0, значит divj=0. Тогда (11) примет вид:

∇2j=iωσμ0μj  (12).

В цилиндрических координатах ∇2=1r∂∂rr∂∂r;1r2∂2∂α2;∂2∂z2. j от α и z не зависит и направлено вдоль оси цилиндра. Получаем:

d2jdr2+1rdjdr=iωσμ0μj.

Обозначим q2=−iωσμ0μ. Тогда

d2jdr2+1rdjdr+q2j=0

или

d2jd(qr)2+1qrdjd(qr)+j=0   (13).

В математике известно, что решение уравнения (13) записывается в виде

j=AJ0(qr)+BN0(qr),

здесь J0(qr)- функция Бесселя нулевого порядка первого рода, N0(qr)- функция Бесселя нулевого порядка второго рода.

N0(qr) при qr=0 обращается в бесконечность. Из физических соображений j всюду конечен, поэтому принимаем В=0.

Из (8) определимH, учитывая, что rotX=∇,X, в цилиндлических координатах ∇=∂∂r;1r∂∂α;∂∂z:

H=1q2rotj=α0−1q2djdr=α0−1q2ddrAJ0(qr)=α0−Aq2dJ0(qr)d(qr)d(qr)dr,

здесь α0- единичный орт оси 0α. dJ0(qr)d(qr)=−J1(qr), J1(qr)- функция Бесселя первого порядка первого рода. Т. е.

H=α0AqJ1(qr)  (14).

Из закона полного тока Hdl=SjdS+∂∂tSDdS определим H на поверхности провода (при r=R), приравняем его значению H, полученному из соотношения (14) и определим A:

I2πR=AqJ1(qR),

A=qI2πRJ1(qR).

Окончательно получаем:

Для цилиндрического проводника плотность тока определяется по формуле:

, где

Напряжённость магнитного поля равна:

Бесселевы функции J0(qr) и J1(qr) от комплексного аргумента  тоже являются комплексами и могут быть представлены в показательной форме:

,

где b0-модуль, а β0—аргумент функции J0(qr);  b1-модуль, а β1—аргумент функции J1(qr).

Аргументами β0 и β1 пренебрегаем и не используем в вычислениях, т.к. графики строятся по значению модуля функции Бесселя. Т.е. запишем это в виде:

Заряд считаем по формуле:

ω=2πf=2∗3.1416∗120=753.98 рад/с;

а=  0 = 4  10-7 = 1,2566  10-6 Гн/м;

q=ω⋅σ⋅μa=753.98⋅5.5⋅107⋅1.2566⋅10−6=228.28Кл

R⋅ω⋅σ⋅μa=0.4109Кл⋅м- на поверхности проводника.

По графику находим J1(qR)=0.205, это значение будет постоянным во всех последующих расчётах для частоты f.

;           ;

jm=q⋅Im⋅J0(qr)2π⋅R⋅J1(qR)

Hm=Im⋅J1(qr)2π⋅R⋅J1(qR)

Результаты расчетов сведены в таблицу 1:

| R | 0 | 0,25R | 0,5R | 0,75R | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r, м | 0 | 0,00045 | 0,0009 | 0,00135 | 0,0018 |
|  | 0 | 0.1027 | 0.2055 | 0.3082 | 0.4109 |
|  | 1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.05 |
|  | 0 | 0.055 | 0.1 | 0.155 | 0.205 |
| jm, А/м2 | 187075 | 188946 | 190816 | 192687 | 196429 |
| Hm, А/м | 0 | 45.072 | 81.95 | 127.022 | 167.99 |

Определим плотность тока и напряженность магнитного поля внутри проводника при nf=375 Гц.

ω=2πf=2∗3.1416∗375=2356.19 рад/с;

а=  0 = 100  4  10-7 = 1,2566  10-4 Гн/м;

q=ω⋅σ⋅μa=2356.19⋅3.75⋅107⋅1.2566⋅10−4=3332.11Кл

R⋅ω⋅σ⋅μa=9.9963Кл⋅м- на поверхности проводника.

По графику находим J1(qR)=144.3, это значение будет во всех последующих расчётах для частоты nf.

Результаты расчетов сведены в таблицу 2:

| R | r | 0,25R | 0,5R | 0,75R | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r, м | 0 | 0,00075 | 0,0015 | 0,00225 | 0,003 |
|  | 0 | 2.499 | 4.998 | 7.497 | 9.996 |
|  | 1 | 1.51 | 6.25 | 29.8 | 149.5 |
|  | 0 | 1.37 | 5.58 | 28.5 | 144.3 |
| jm, А/м2 | 3185.1 | 4809.5 | 19907 | 94916 | 476175 |
| Hm, А/м | 0 | 1.3096 | 5.3338 | 27.2427 | 137.934 |

Рис. 8. График зависимости jm от расстояния до оси провода.

Рис. 9. График зависимости Hm от расстояния до оси провода.

Часть 3.

# Задание:

По отрезку прямолинейного провода длиной 1 проходит переменный ток i = Imsinl08t A. Среда, окружающая провод, - воздух. Считать, что со средней точкой отрезка провода совмещено начало отсчета сферической системы координат и что ось отсчета углов совпадает с положительным направлением тока в проводе.

Требуется:

- построить полярную диаграмму зависимости от угла θ модуля среднего за период
значения вектора Пойнтинга в точках сферы радиусом R.

- записать выражения для мгновенных значений векторов напряженности электриче-
ского и магнитного полей в точках А и В, предварительно выяснив, в какой зоне поля нахо-
дится каждая точка. Радиус R, координаты точек А и В в сферической системе координат
приведены в таблице.

Исходные данные:

| l = 10 см = 0.1 м Im = 105 А R = 900 м RА = 0,32 м А = 320 ° RВ = 250 м В = 315 ° | Длина отрезка прямолинейного провода; Амплитудное значение синусоидального тока; Радиус сферы; Координаты точки А в сферической системе координат; Координаты точки B в сферической системе координат. |
| --- | --- |

Рис. 10. Чертеж системы.

1. Построим полярную диаграмму зависимости от угла  модуля среднего за период значения вектора Пойнтинга в точках сферы радиусом R.

Ток i = Imsin108t, A → ω=108 ;

Оценим дальность точек находящихся на сфере (Расстояние R).

, значит точки лежат в дальней зоне.

Тогда

, среднее значение равно:

, среднее значение равно:

Для воздуха  .

Выражение вектора Пойнтинга для дальней зоны:

Модуль вектора Пойнтинга (мгновенное значение):

Пср=1T0TПRdt=zв(dl)2Im2sin2Θ8R2λ2=120⋅3.1416⋅0.12⋅1052⋅sin2Θ8⋅9002⋅18.852=1.8051⋅10−5sin2Θ,Втм2

По этой функции построим полярную диаграмму зависимости от угла  модуля среднего за период значения вектора Пойнтинга в точках сферы радиусом R.

Рис. 11. Диаграмма направленности.

2. Запишем выражения для мгновенных значений векторов напряженности электрического и магнитного полей в точках А и В, предварительно выяснив, в какой зоне поля находится каждая точка.

Ток i = Imsin108t, A → ω=108;

Оценим дальность точек A и B.

2.1. Точка А (RА=0,32м).

- значит точка A находится в ближней зоне.

В этом случае в компонентах электромагнитного поля остаются слагаемые с наивысшим порядком.

Мгновенные значения напряжённости электрического ( и ) и магнитного () поля вычисляем исходя из формул.

;

;

;

Мгновенные значения:

Hα=ImlsinΘ4πRA2sin(ωt−2πRλ)=−5.245sin(108t−6.1114°)Aм

ER=ImlcosΘ2πRA3ωε0sin(ωt−2πRλ−π2)=44143.84sin(108t−96.1114°)Вм

EΘ=ImlsinΘ4πRA3ωε0sin(ωt−2πRλ−π2)=−18520.54sin(108t−96.1114°)Вм

2.2. Точка B (RB=250м).

- значит точка В находится в дальней зоне.

Мгновенные значения напряжённости электрического () и магнитного () поля вычисляем исходя из формул:

;

;

Мгновенные значения:

Hα=ImlsinΘ2λRBsin(ωt−2πRλ+π2)=−7.8776⋅10−4sin(108t+83.8886°)Aм

EΘ=ZвImlsinΘ2λRsin(ωt−2πRλ−π2)=−0.297sin(108t+96.1114°)Вм