ЗАДАНИЕ

на вторую часть курсовой работы по курсу

«Электромагнитные поля и волны» для группы МКС-315

По круглому цилиндрическому проводнику протекает синусоидальный ток

i=Im sin t, А.

Радиус проводника R, удельная проводимость материала , относительная магнитная проницаемость .

Определить плотность тока и напряженность магнитного поля внутри проводника. Числовой ответ дать для точек, находящихся на расстоянии от оси провода r=0; r=0,25R; r=0,5R; r=0,75R; r=R при двух частотах: f и nf.

Построить графики зависимостей модулей плотности тока и напряженности магнитного поля от r.

# ВАРИАНТЫ

исходных данных для расчетов

| ## Вариант | Im, A | R, мм | , См/м 107 |  | f, Гц | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,0 | 1,2 | 0,75 | 100 | 50 | 8 |
| 2 | 2,2 | 1,3 | 0,80 | 700 | 100 | 10 |
| 3 | 2,4 | 1,4 | 0,85 | 600 | 60 | 15 |
| 4 | 2,6 | 1,5 | 0,90 | 400 | 200 | 7 |
| 5 | 2,8 | 1,6 | 0,95 | 500 | 150 | 12 |
| 6 | 3,0 | 1,7 | 1,00 | 400 | 75 | 16 |
| 7 | 3,2 | 1,8 | 3,50 | 1 | 100 | 50 |
| 8 | 3,4 | 1,9 | 3,55 | 1 | 120 | 40 |
| 9 | 3,6 | 2,0 | 3,60 | 1 | 140 | 50 |
| 10 | 3,8 | 2,1 | 3,65 | 1 | 160 | 35 |
| 11 | 4,0 | 2,2 | 3,70 | 1 | 180 | 25 |
| 12 | 1,7 | 1,3 | 3,75 | 1 | 200 | 30 |
| 13 | 1,9 | 1,4 | 3,80 | 1 | 250 | 20 |
| 14 | 2,1 | 1,5 | 5,50 | 1 | 200 | 25 |
| 15 | 2,3 | 1,6 | 5,55 | 1 | 250 | 20 |
| 16 | 2,5 | 1,7 | 5,60 | 1 | 300 | 20 |
| 17 | 2,7 | 1,8 | 5,65 | 1 | 350 | 20 |
| 18 | 2,9 | 1,9 | 5,70 | 1 | 400 | 25 |
| 19 | 3,1 | 2,0 | 0,77 | 150 | 50 | 5 |
| 20 | 3,3 | 2,1 | 3,52 | 1 | 300 | 15 |
| 21 | 3,5 | 2,3 | 3,45 | 1 | 100 | 20 |
| 22 | 3,7 | 2,5 | 5,62 | 1 | 60 | 25 |
| 23 | 3,9 | 1,1 | 0,76 | 300 | 100 | 10 |
| 24 | 4,1 | 1,2 | 0,77 | 450 | 90 | 9 |
| 25 | 4,2 | 1,3 | 0,78 | 550 | 80 | 8 |
| 26 | 4,3 | 1,4 | 0,79 | 650 | 70 | 7 |
| 27 | 4,4 | 1,5 | 0,81 | 720 | 60 | 6 |
| 28 | 4,5 | 1,6 | 0,82 | 740 | 50 | 5 |
| 29 | 4,6 | 1,7 | 3,46 | 1 | 210 | 30 |
| 30 | 4,7 | 1,8 | 3,48 | 1 | 220 | 35 |