Задание на 3-ю часть курсовой работы

для студентов группы МКС-315

По отрезку прямолинейного провода длиной l проходит переменный ток i = Imsin108t, A. Среда, окружающая провод, -  воздух. Считать, что со средней точкой отрезка провода совмещено начало отсчета сферической системы координат и что ось отсчета углов совпадает с положительным направлением тока в проводе.

Требуется:

- построить полярную диаграмму зависимости от угла  модуля среднего за период значения вектора Пойтинга в точках сферы радиусом R.

- записать выражения для мгновенных значений векторов напряженности электрического и магнитного полей в точках А и В, предварительно выяснив, в какой зоне поля находится каждая точка. Радиус R, координаты точек А и В в сферической системе координат приведены в таблице.

| Вариант | l, см | Im, А | R, м | RА, м | А, град | RВ, м | В, град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 110 | 100 | 0.2 | 130 | 950 | 30 |
| 2 | 12 | 110 | 200 | 0.3 | 140 | 850 | 40 |
| 3 | 12 | 110 | 300 | 0.4 | 145 | 750 | 45 |
| 4 | 12 | 110 | 400 | 0.5 | 150 | 650 | 50 |
| 5 | 12 | 110 | 500 | 0.6 | 160 | 550 | 60 |
| 6 | 12 | 100 | 600 | 0.7 | 20 | 450 | 75 |
| 7 | 12 | 100 | 700 | 0.8 | 30 | 350 | 210 |
| 8 | 12 | 100 | 800 | 0.9 | 35 | 250 | 220 |
| 9 | 12 | 100 | 900 | 1.0 | 40 | 150 | 225 |
| 10 | 12 | 100 | 1000 | 0.25 | 45 | 1050 | 230 |
| 11 | 12 | 90 | 1000 | 0.25 | 60 | 950 | 240 |
| 12 | 12 | 90 | 900 | 0.95 | 75 | 850 | 120 |
| 13 | 12 | 90 | 800 | 0.85 | 330 | 750 | 130 |
| 14 | 12 | 90 | 700 | 0.75 | 320 | 650 | 135 |
| 15 | 12 | 90 | 600 | 0.65 | 315 | 550 | 140 |
| 16 | 12 | 120 | 500 | 0.55 | 310 | 450 | 150 |
| 17 | 12 | 120 | 400 | 0.45 | 345 | 350 | 300 |
| 18 | 12 | 120 | 300 | 0.35 | 210 | 250 | 315 |
| 19 | 12 | 120 | 200 | 0.2 | 220 | 150 | 330 |
| 20 | 12 | 120 | 100 | 0.3 | 225 | 720 | 345 |
| 21 | 12 | 130 | 100 | 0.22 | 230 | 130 | 30 |
| 22 | 12 | 130 | 120 | 0.32 | 240 | 230 | 45 |
| 23 | 12 | 130 | 220 | 0,21 | 30 | 330 | 210 |
| 24 | 12 | 130 | 320 | 0,31 | 35 | 430 | 220 |
| 25 | 12 | 130 | 420 | 0,41 | 40 | 530 | 225 |
| 26 | 12 | 130 | 520 | 0,51 | 45 | 630 | 230 |
| 27 | 12 | 115 | 620 | 0,61 | 60 | 730 | 240 |
| 28 | 12 | 115 | 720 | 0,71 | 75 | 830 | 120 |
| 29 | 12 | 115 | 820 | 0,81 | 330 | 930 | 130 |
| 30 | 12 | 115 | 920 | 0,91 | 320 | 1030 | 135 |