Задание на 3-ю часть курсовой работы

для студентов группы СПР-309

По отрезку прямолинейного провода длиной l проходит переменный ток i = Imsin108t A. Среда, окружающая провод, -  воздух. Считать, что со средней точкой отрезка провода совмещено начало отсчета сферической системы координат и что ось отсчета углов совпадает с положительным направлением тока в проводе.

Требуется:

- построить полярную диаграмму зависимости от угла  модуля среднего за период значения вектора Пойнтинга в точках сферы радиусом R.

- записать выражения для мгновенных значений векторов напряженности электрического и магнитного полей в точках А и В, предварительно выяснив, в какой зоне поля находится каждая точка. Радиус R, координаты точек А и В в сферической системе координат приведены в таблице.

| Вариант | l, см | Im, А | R, м | RА, м | А, град | RВ, м | В, град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 80 | 100 | 0.2 | 30 | 950 | 210 |
| 2 | 9 | 80 | 200 | 0.3 | 40 | 850 | 220 |
| 3 | 10 | 80 | 300 | 0.4 | 45 | 750 | 225 |
| 4 | 11 | 80 | 400 | 0.5 | 50 | 650 | 230 |
| 5 | 12 | 80 | 500 | 0.6 | 60 | 550 | 240 |
| 6 | 11 | 80 | 600 | 0.7 | 120 | 450 | 330 |
| 7 | 10 | 80 | 700 | 0.8 | 130 | 350 | 320 |
| 8 | 9 | 80 | 800 | 0.9 | 135 | 250 | 315 |
| 9 | 8 | 80 | 900 | 1.0 | 140 | 150 | 310 |
| 10 | 9 | 80 | 1000 | 0.25 | 150 | 1050 | 300 |
| 11 | 10 | 70 | 1000 | 0.25 | 210 | 950 | 30 |
| 12 | 11 | 70 | 900 | 0.95 | 220 | 850 | 40 |
| 13 | 12 | 70 | 800 | 0.85 | 225 | 750 | 45 |
| 14 | 11 | 70 | 700 | 0.75 | 230 | 650 | 50 |
| 15 | 10 | 70 | 600 | 0.65 | 240 | 550 | 60 |
| 16 | 9 | 70 | 500 | 0.55 | 330 | 450 | 120 |
| 17 | 8 | 70 | 400 | 0.45 | 320 | 350 | 130 |
| 18 | 9 | 70 | 300 | 0.35 | 315 | 250 | 135 |
| 19 | 10 | 70 | 200 | 0.2 | 310 | 150 | 140 |
| 20 | 11 | 70 | 100 | 0.3 | 300 | 720 | 150 |
| 21 | 12 | 120 | 100 | 0.22 | 30 | 130 | 210 |
| 22 | 11 | 120 | 200 | 0.32 | 40 | 230 | 220 |
| 23 | 10 | 120 | 300 | 0.42 | 45 | 330 | 225 |
| 24 | 9 | 120 | 400 | 0.52 | 50 | 430 | 230 |
| 25 | 8 | 120 | 500 | 0.62 | 60 | 530 | 240 |
| 26 | 9 | 90 | 100 | 0.2 | 30 | 950 | 210 |
| 27 | 10 | 90 | 200 | 0.3 | 40 | 850 | 220 |
| 28 | 11 | 90 | 300 | 0.4 | 45 | 750 | 225 |
| 29 | 12 | 90 | 400 | 0.5 | 50 | 650 | 230 |
| 30 | 11 | 90 | 500 | 0.6 | 60 | 550 | 240 |